PROIECT NR. 1617/2016

- Denumirea lucrarii:Plan urbanistic zonal- Modificare PUZ str.Arcusului-DN12

- Amplasament:jud.Covasna, mun.Sf.Gheorghe, str.Arcusului-DN12

- Beneficiar:SC Comalimetex SRL si proprietarii parcelelor

- Proiectant general: Serban Monica-BIA-Sf.Gheorghe

- Faza:P.U.Z.

Sf. Gheorghe

noiembrie 2016

BORDEROU

- Piese scrise:

  - Foaie de garda

  - Borderou

  - Certificat de urbanism

  - Hotararea nr.263/2016

  - Aviz de oportunitate

  - Extrase carte funciara

  - Ridicare topografica

  - Studiu geotehnic

  - Memoriu de prezentare

  - Regulament aferent PUZ

  - Fisa de reglementari

- Piese desenate:

  - Plan de incadrare  in teritoriu                                                           01

  - Plan de amplasament si delimitare                                                   02

  - Plan reglementari: zonificare- extras din PUZ aprobat

cu HCL nr.77/2002

  - Situatia existenta si prioritati                                                            03

  - Reglementari urbanistice-zonificare                                                 04

  - Reglementari – echipare edilitara                                                     05

  - Proprietate asupra terenurilor                                                           06

Intocmit

arh. Domahidi Ildiko

MEMORIU DE PREZENTARE 1.INTRODUCERE 1.1 Date de recunoastere a documentatiei Denumirea lucrarii: Plan urbanistic zonal – Modificare PUZ- str.Arcusului-DN 12 Localitatea: jud.Covasna,mun.Sf.Gheorghe, str.Arcusului Beneficiar: SC Comalimetex SRL si proprietarii parcelelor Proiectant general: Serban Monica – BIA -Sf.Gheorghe Data elaborarii: noiembrie 2016 1.2 Obiectul lucrarii: - Beneficiarii parcelelor zonei studiate doresc sa schimbe destinatia zonei, pentru a putea construi case de locuit mici(max.P+2) cu functiuni complementare: mici servicii, comert, anexe. Aceste doleante se pot satisface prin elaborarea unui PUZ modificator, care sa schimbe reglementarile urmatoare: - schimbarea destinatiei din zona de servicii, industrie, spatii verzi si zona de institutii publice, spatii verzi in zona de locuinte si servicii - delimitarea zonelor pentru circulatii carosabile si pietonale adecvate noii functiuni - reparcelarea zonei pentru parcele destinate locuintelor individuale mici(max.(S)+P+1+M si functiuni complementare: servicii nepoluante(birouri, cabinete, mic comert) si anexe tip negospodaresc - Zona de pe marginea drumului national DN12(parte a parcelei in proprietatea SC Comalimetex SRL) va ramane cu vechea destinatie: zona de institutii publice, servicii si spatii verzi - schimbarea indicilor urbanistici, regimul de aliniere, etc. - rezolvarea utilitatilor tehnico edilitare necesare - Nu se va extinde extravilanul, nu se impun reglementari de servituti 1.3 Surse de documentare-baza topografica In vederea elaborarii PUZ-ului de fata au fost consultate urmatoarele documentatii: - ridicarea topografica a parcelelor, executata prin grija beneficiarului -Planul urbanistic general a orasului Sf.Gheorghe avizat si aprobat conform legii -Plan urbanistic zonal- str.Arcusului – DN12, Pr.nr.124-23/2001- elaborator srh.Ferencz Ildiko- aprobat cu HCL nr.77/2002 -legislatia specifica cu implicatii in domeniul urbanismului 2.STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII URBANISTICE 2.1 Evolutia zonei - In extremitatea nordica a municipiului, pana la hotarul teritoriilor administrative(Sf.Gheorghe-Arcus) s-au dezvoltat urmatoarele zone functionale: - zone industriale de servicii si zone de locuinte pana la intersectia strazilor Ciucului, Lunca Oltului si Izvorului, zone intercalate, rezultate din tesutul urban specific dezvoltarii urbane din ultimii 50 de ani - zone de locuinte si servicii, zona agro-industriala si industrie mica(ateliere nepoluante) de-a lungul strazii Arcusului - in zona cuprinsa in PUZ-ul care se modifica cu lucrarea actuala, care a fost reglementat ca zona de institutii publice, industrie, servicii, spatii verzi s-a executat o singura unitate de depozitare (fost”Asul de aur”, actual SC Romill SRL) - cu schimbarea conditiilor economice si a proprietarilor parcelelor cuprinse in aceasta zona, s-a ivit necesitatea reglementarii in zona de locuinte si servicii, dat fiind cadrul natural si construit precoce pentru aceasta functiune, mai ales ca spre nord , de-a lungul strazii Arcusului s-a dezvoltat intre timp o zona rezidentiala(un “oras gradina”) in continua amplificare 2.2 Incadrarea in localitate - Zona studiata se afla la extremitatea nordica a municipiului marginit la nord de hotarul teritoriului administrativ dintre Sf,Gheorghe si Arcus, in zona reglementata prin “PUZ- Zona str.Arcusului- DN 12” - beneficiari: SC Asul de Aur, Vancsa Attila, Vancsa Albert- pr.nr.124-23/2001- elaborator arh.Ferentz Ildiko, avizat conform legii. Suprafata de 61000mp, format din mai multe parcele a fost reglementat in 3 subzone, cu functiunile: 1. institutii publice, servicii , spatii verzi, 2. servicii, industrie, spatii verzi si 3 . - zona rezidentiala locuinte mici(P+2) - Zona studiata este o portiune de 26086 mp din amplasamentul amintit, mai exact 6 parcele, ale caror proprietati s-au schimbat intre timp.Parcelele cadastrale: - proprietar: SC Comalimetex SRL: - CF nr.39054; cad. 39054- S = 18793mp - proprietar:Kuna Sandor si sotia Kuna Eva: - CF nr.37330; cad.37330- S = 2000mp - proprietar:SC Melinda Impex SRL: - CF nr.38694; cad.38694- S = 1000mp - proprietar:Gorschi Arpad si sotia Gorschi Reka Zsuzsanna: - CF nr.38695; cad.38695- S = 1000mp - proprietar:Vancsa Attila: - CF nr.28827,cad.28827- S = 2869mp - proprietari: Vancsa Attila, Asztalos Zsolt, Kuna Sandor, Kuna Eva: - CF nr.37241, cad.37241- S = 424mp - Zona studiata este marginita: - la nord de drumul de exploatare ca hotar al teritoriului administrativ, propus pentru modernizare pe portiunea parcelelor zonei rezidentiale din intravilanul com.Arcus - la vest strada Arcusului- DJ 121B - la est str.Ciucului-DN12, zona de depozitare - la sud: parcele cu si fara constructii al zonei de servicii, industrie si spatii verzi al PUZ-ului avizat: depozit, atelier auto, locuinte de serviciu, fara constructii industriale - Majoritatea parcelelor sunt fara constructii si imprejmuite partial - Pe doua parcele se afla constructii pentru servicii: birouri, sediu firma, locuinta de serviciu 2.3 Elemente ale cadrului natural construit - Terenul studiat se afla in partea de nord a orasului pe terasa din dreapta a raului Olt - Terenul este aproape plat si imprejmuit partial - Pentru determinarea conditiilor de fundare s-au efectuat investigatii geotehnice, anexate la documentatia de fata 2.4 Circulatia Circulatia carosabila in zona este asigurata de : - str.Arcusului - cu 2 benzi de circulatie partial modernizat - drumul de exploatare de pe hotarul teritoriului administrativ, propus pentru modernizare 2.5 Ocuparea terenurilor Pe terenul studiat se afla urmatoarele constructii: - pe parcela proprietarului Vancsa Attila: constructie P+M cu Ac = 101mp si cladiri anexa parter cu Ac = 90mp - pe parcela proprietarului SC Melinda Impex SRL: constructie parter cu Ac = 150mp, in curs de executie POT = 1,3% CUT = 0,02 - indici urbanistici ai PUZ-ului existent: POT max. = 40% CUTmax. = 1,2 2.6 Echipare tehnico-edilitara - Cladirile existente sunt alimentate cu energie electrica, apa potabila, canalizare , telefonizare din si in retele stradale existente pe strada Arcusului - In str.Arcusului nu exista retea de alimentare cu gaz metan 2.7 Probleme de mediu Principalele aspecte ale problemelor de mediu ar fi: -aspectul arhitectural-urbanistic al zonei nerelevant, dar sub influenta aspectului zonei de trecere intre rezidential si industrial -lipsa unei parcelari controlate si a acceselor carosabile necesare -lipsa echiparii tehnico-edilitare in zona, fiind actual teren agricol 2.8 Optiuni ale populatiei In urma constatarii situatiei existente, a estimarii posibilitatilor de dezvoltare (solicitarea beneficiarilor de a realiza locuinte individuale) si a punctului de vedere al administratiei publice locale asupra politicii de dezvoltare urbanistice a zonei (enuntat in Certificatul de Urbanism) s-au concluzionat urmatoarele necesitati si optiuni : - schimbarea destinatiilor terenurilor in zona de locuinte si servicii prin elaborarea si aprobarea PUZ-ului - reparcelarea zonei pentru amenajarea cu locuinte individuale mici(pana la 2 nivele deasupra solului)si amenajarile aferente - rezolvarea circulatiei in zona - asigurarea utilitatilor tehnico- edilitare - realizarea unor constructii si amenajari care sa imbunatateasca aspectul arhitectural urbanistic al zonei 3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA 3.1 Concluzii ale studiilor de fundamentare In urma sintetizarii concluziilor studiilor de fundamentare anterioare, concomitent cu PUZ-ul de fata se trag urmatoarele concluzii : - realizarea unor constructii si dotari care sa imbunatateasca aspectul arhitectural-urbanistic al zonei - rezolvarea circulatiei carosabile, pietonale cat si echiparea tehnico-edilitare a zonei - delimitarea loturilor pentru locuinte si servicii de tip urban 3.2 Prevederi ale PUG si aviz de oportunitate Din prevederile PUG pentru aceasta zona si avizul prealabil de oportunitate se pot extrage urmatoarele referiri : - impunerea restrictiei de construire temporara pana la elaborarea PUZ - schimbarea zonei functionale in zona de locuinte mici si servicii cu urmatoarele categorii functionale ale dezvoltarii: - zona de locuinte si servicii: - constructii de locuinte mici, servicii, comert - zona de circulatii - zona spatii verzi: min.20% din suprafata reglementata - lucrari tehnico edilitare - nu se extinde intravilanul nu se impune reglementarea de servituti - indicatori urbanistici obligatorii(limite valori minime si maxime) - reglementarea se va trata intr-un singur UTR - UTR- zona locuinte si servicii(ZLMS): - POT max = 40% CUT max = 1,2 - regim de inaltime (S+)P+1+M - alinierea constructiilor se va stabili prin PUZ - edificabilul : se va stabili prin PUZ, cu respectarea Codului Civil si a normelor de insorire - dotarile de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilitastilor - accese: drum de acces din str.Arcusului; carosabil si acces pietonal; fara parcari pe carosabil - echipare tehnico-edilitare: se vor executa prin racordarea la retelele stradale existente pe str.Arcusului si str.Ciucului-DN12se va avea in vedere necesitatea instalarii de retele de comunicatii electronice pentru zona reglementata - capacitatile de transport admise: - pentru transportul auto, capacitatea de transport a drumurilor/ strazilor sau aleilor propuse va fi analizata prin PUZ, in functie de incarcarile (tonajul) estimate pentru auto de categorie medie sau grea , dupa caz 3.3 Valorificarea cadrului natural Cadrul natural actual al zonei este necontrolat (tip agricol) dar sub influenta constructiilor de tip rezidential si industrial nepoluant Prin amenajarile incintelor propusesi al zonelor din jur (plantatiile, zone verzi de protectie) acesta se va imbunatati considerabil. 3.4 Modernizarea circulatiei - Circulatia in zona se va rezolva din str.Arcusului prin: - drumul de exploatare de pe hotarul teritoriului administrativ, propus spre modernizare - strada de acces din str.Arcusului de 6m latime cu trotuare de 1,5m , propus prin PUZ-ul avizat, a carei traseu se va modifica pe portiunea PUZ-ului de fata - strazi noi propuse pentru accesele la noile parcele: in principiu de 7+ 2 m latime - fiind vorba de zona rezidentiala, drumurile vor fi proiectate pentru o capacitate medie de transport si tonaj mic- eventual mediu(in principiu autoturismele locuitorilor) - se va asigura locuri de parcare numai in interiorul parcelelor - accesul in incinte se va rezolva in mod nederanjant pentru circulatia din zona 3.5 Zonificarea functionala, reglementari, bilant teritorial, indici urbanistici 3.5.1 Organizarea arhitectural-urbanistica Criteriile principale ale organizarii arhitectural-urbanistice a zonei au fost urmatoarele : -asigurarea amplasamentelor pentru noile constructii si amenajari -asigurarea amplasamentelor pentru noile strazi de deservire -organizarea circulatiei carosabile si pietonale care sa deserveasca incintele in mod fluent si lesnicios fara a deranja traficul existent -tratarea coerenta a spatiilor, crearea unui ansamblu organizat modern -integrarea si armonizarea cadrului construit cu cel natural -racordarea la utilitati 3.5.2 Zonificarea teritoriului Pentru realizarea criteriilor de mai sus corelate cu tema de proiectare, in zona studiata se delimiteaza o singura zona functionala tratata intr-un singur UTR: zona de locuinte si servicii(ZLMS) si functiuni complementare permise: mic comert, anexe de tip negospodaresc(garaj, depozit, CT) , spatii verzi (min.20% din surafata reglementata), circulatii , lucrari tehnico edilitare Suprafata ZLMS(efectiv sistematizata) = 26086mp Suprafata PUZ = 27500mp Bilant teritorial comparativ Zone funcţionale:; existent; propus. mp; %; mp; %. 1.Zona de institutii publice, servicii , spatii verzi; 16293; 62; 1850; 7. 2. Zona de servicii , industrie, spatii verzi; 9793; 38; -; -. 3.Zonă de locuinţe mici si servicii; -; -; 22256; 85. 4.Zona de circulatii; -; -; 1980; 8. Total zona reglementata; 26086; 100; 26086; 100.

3.5.3 Regimul de inaltime Regimul maxim de inaltime a constructiilor s-a stabilit in functie de: -necesitatile functionale rezultate din destinatia cladirilor -necesitati compozitionale -reglementari obligatorii din Avizul de Oportunitate Regimul de inaltime maxim propus :P+1+M, cu subsol daca natura terenului permite 3.5.4 Regimul de aliniere Criteriile care su stat la baza determinarii regimului de aliniere au fost : -distantele de siguranta a constructiilor aflate in adiacenta drumurilor publice -distante normate din punct de vedere a normelor de prevenire a incendiilor -asigurarea vizibilitatii in intersectii -efecte compozitionale de ansamblu -orientarea terenurilor -regimul de inaltime a constructiilor Regimul de aliniere a constructiilor va fi : - min 20m dina axul strazii Arcusului, pentru continuarea alinierii existente - min 20m din axul strazii Ciucului(DN12 in intravilan) - respectarea distantelor impuse de codul civil - min.5mde la marginea strazilor de deservire propuse 3.5.5 Indici urbanistici Pentru caracterizarea modului de utilizare a terenului se stabilesc valori maxime privind procentul de ocupare a terenului (POT) si coeficientul de utilizare a terenului (CUT). Pentru fiecare parcela in partea zonei studiate valorile maxime se prezinta astfel :

| PUZ existent | PUZ modificator |
| --- | --- |
| POT = 40% | POT =40% |
| CUT = 1,2 | CUT = 1,0 |

3.5.6 Dezvoltarea echipării edilitare

3.6.1 Alimentarea cu apă

Alimentarea obiectivului propus cu apă potabilă se va rezolva prin

branşament la conducta stradala existenta

3.6.2 Canalizare menajera prin bransament la canalizarea stradala existenta in str.Arcusului

3.6.3 Canalizare pluviala

Apele meteorice vor fi adunate şi conduse prin canale pluviale propuse in strazile de deservire in santul colector din str.Arcusului

3.6.4 Alimentarea cu energie electrică

Se va rezolva prin bransament subteran la linia subterana existenta in str.Arcusului

3.6.5 Alimentarea cu căldură

Cu centrale termice proprii cu  combustibil solid,lichid,energie electrica si energii alternative

3.6.6 Telecomunicaţii

Obiectivele se poate racorda cu linie de telefon-fax la linia aeriană existentă în str. Gradinii

3.6.7. Alimentare cu gaz metan: in zona nu exista retea stradala cu gaz metan, si nici nu se doreste extinderea acesteia

3.6.8. Gospodăria comunală

Deşeurile menajere vor fi colectate în containere  închise amplasate în incinte şi

golite periodic pe baza contractului  cu gospodăria comunală.

3.7. Protecţia mediului

Ca concluzie a studiului de fundamentare privind problemele de mediu se propun următoarele:

-activitatea de locuire nu este generator de deseuri şi substanţe toxice

-refacerea peisagistică după terminarea lucrarilor, amenajari de spatii verzi de

protecţie prin plantaţii de arbori, arbusti şi gazon verde.

3.8 Obiective de utilitate publică

3.8.1 Lista obiectivelor de utilitate publica

-circulaţii carosabile, pietonale ale drumurilor de acces

-racordurile retelelor tehnico-dilitare

3.8.2 Tipul de proprietate a terenurilor este marcat pe plansa de reglementari

nr. 06

3.8.3 Circulatia terenurilor

Prin solutia propusa  se vor face treceri de terenuri din proprietatea privata a beneficiarilor in domeniu public: arterele de circulatie ale strazilor de deservire propuse:cca.3850mp

4. Concluzii

Anterior stabilirii categoriilor de intervenţii a reglementărilor, restricţiilor ce se impun au fost făcute analize şi propuneri şi anume:

-analiza situaţiei existente, a prevederilor PUG, a propunerilor specialiştilor şi adecvarea temei de proiectare la acestea;

-analiza circulaţiei existente şi posibilitatea de dezvoltare a acesteia;

-analiza echipării tehnico-edilitare din zonă;

-compatibilitatea funcţiunii propuse în cadrul construit şi natural existent;

-înscrierea ansamblului în dezvoltarea functiuni rezidentiale a municipiului Sf.Gheorghe

Măsurile necesare şi lucrările de executat în periodada următoare sunt:

-restricţie de construire până la avizarea PUZ-ului de faţă, prin care se schimba  destinatia zonei

-delimitarea arterelor de circulatie ce vor fi trecute in domeniu public si a parcelelor construibile

-elaborarea şi avizarea proiectelor de specialitate pentru construcţiile şi amenajările   propuse.

Detalii tehnice de aplicare a prezentului PUZ sunt specificate în regulamentul aferent PUZ, care se utilizează corelat şi completat cu prevederile pieselor scrise şi desenate ale lucrării de faţă.

Întocmit,

arh. Domahidi Ildiko

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM  AFERENT PUZ

I.Dispozitii generale

Regulamentul local de urbanism (RLU) are menirea de a explica si  detaila sub forma unor prescriptii si recomandari Planul  Urbanistic Zonal,in vederea aplicarii acesteia.Regulamentul aferent PUZ cuprinde reguli generale de urbanism pentru intreaga zona,prescriptii si recomandari specifice pentru fiecare zona in parte.

La baza elaborarii RLU aferent PUZ stau:

- Regulamentul General de Urbanism,aprobat prin HGR nr.525/1996 si ghidul de aplicare al RGU,aprobat prin Ordinul MLPAT nr.21/N/10.04.2000.

- Reglementari cuprinse in PUG pentru zona ce face obiectul PUZ .Odata aprobat impreuna cu PUZ,RLU aferent acestuia constituie  act de autoritate al administratiei publice locale.

II.Reguli de baza privind modul de ocupare a terenurilor

1.Prescriptii  si recomandari generale:

Activitatea de construire in zona urmeaza sa se desfasoare in cadrul urmatoarelor categorii principale:

- modificarea reglementarilor PUZ-ului aprobat cu HCL nr.77/2002 pentru zona studiata, cu restrictie de construire pana la aprobarea documentatiei de fata

- schimbarea destinatiei zonei din zona de institutii publice, industrie, servicii si zone verzi in zona de locuinte mici si servicii

- corelarea prevederile PUG cu prevederile prezentului regulamentulconstruirea  pe terenuri libere (exceptand cateva cladiri existente) dupa prezentarea dovezilor legale privind dreptul de folosinta a terenurilor si eliberarea autorizatiilor de construireasolicitarea proprietarilor de reparcelare a terenurilor pentru constructii de locuinte + servicii si m functiuni complementare admise

- existenta accesului carosabil,str.Arcusului cu 2 benzi de circulatie,semimodernizata din vest a drumului de exploatare din nord, propus pentru modernizare cat si strada propusa prin PUZ aprobat din sudul amplasamentului

- inexistenta echiparii tehnico edilitare in zona studiata,dar cu posibilitate de realizare prin bransamente la retele stradale existente

2.Aspecte compozitionale si functionale privind organizarea arhitectural urbanistica a zonei:

Pentru conturarea compozitiei prevazute in prezenta documentatie sunt necesare lucrari de organizare spatiala functionala si estetica a zonei:

- schimbarea functiunii zonei si intregirea fondului construit existent prin  constructii de locuinte mici, servicii si functiuni complementare

- respectarea amplasamentelor prevazute in PUZ

- dezvoltarea in cadrul functiunii stabilite numai a activitatilor ce pot coexista in parametrii optimi de protectia mediului (sol,aer,apa)

- respectarea regimului de aliniere,de inaltime,a modului de ocupare a terenului(POT,CUT)

3.Recomandari privind organizarea circulatiei:

Lucrarile legate de caile de comunicatie in zona vor respecta prevederile PUG siPUZ corelat cu programul de constructii si amenajari in zona,respectand normele tehnice cuprinse in standardele si normative:

- accesul principal spre zona studiata este str.Arcusului, cu 2 benzi de circulatie, semimodernizat, la care se vor racorda cele 2 strazi de acces in zona:

- drumul de exploatare din nord, propus pentru modernizareastrada propusa prin PUZ-ul anterior, din sudul amplasamentului

- strazile de deservire din interiorul zonei, racordate la cele 2 de mai sus

- strazile propuse vor fi fara locuri de parcare pe carosabilaprin prezenta documentatie nu se propune acces in zona din str.Ciucului-DN12

- realizarea erterelor carosabile pe traseul si gabaritele preconizate(latimi, raze de racordare, etc.)

- rezolvarea celorlalte componente ale arterelor pentru functionare corecta(rigole, trotuare, sistematizare verticala, etc.)

- rezolvarea acceselor carosabile si pietonale in incinta in mod fluent si nederanjant circulatiei din zona

- in afara unui garaj se propune amenajarea a min. 1-2 locuri de parcare in interiorul incintei,din care macar unu poate fi acoperit

III.Zonificare functionala

In cadrul zonei studiate s-a stabilit o singura zona functionala:ZLMS-zona de locuinte  mici si servicii  cu functiunile complementare :anexe negospodaresti,circulatie,retele tehnico-edilitare,zone verzi

S ZLMS(efectiv sistematizata)=26086mp

S PUZ = S ZLMS+cca.5%(drumuri din vecinatatea amplasamentului)= 27500mp

Zona functionala va fi tratata in detaliu in fisa de reglementari alaturat.

Intocmit

arh.Domahidi Ildiko

FISA DE REGLEMENTARI

1.Denumirea zonei:

Zona functionala de locuinte mici si servicii ZLMS alcatuit din:

- functiunea principala:constructii de locuinte ,individuale,cu regim mic de inaltime(max.S+P+1+M)amplasate pe loturi individuale si prestari servicii, comert amplasate la parter sau in cladiri separate

2.Date de recunoastere

Suprafata terenului(parcela beneficiar)efectiv sistematizata:26086mp

Tipul de proprietate:proprietate privata a persoanelor fizice si juridice:

- SC Comalimetex SRL:CF nr.39054; cad. 39054- S = 18793mp

- Kuna Sandor si sotia Kuna Eva:CF nr.37330; cad.37330- S = 2000mp

- SC Melinda Impex SRL:CF nr.38694; cad.38694- S = 1000mp

- Gorschi Arpad si sotia Gorschi Reka Zsuzsanna:CF nr.38695; cad.38695- S = 1000mp

- Vancsa Attila:CF nr.28827,cad.28827- S = 2869mp

- Vancsa Attila, Asztalos Zsolt, Kuna Sandor, Kuna Eva:CF nr.37241, cad.37241- S = 424mp

Delimitare a zonei:

- la nord de drumul de exploatare ca hotar al teritoriului administrativ, propus pentru modernizare pe portiunea parcelelor zonei rezidentiale din intravilanul com.Arcus

- la vest strada Arcusului- DJ 121B

- la est str.Ciucului-DN12, zona de depozitare

- la sud: parcele cu si fara constructii al zonei de servicii, industrie si spatii verzi al PUZ-ului avizat: depozit, atelier auto, locuinte de serviciu, fara constructii industriale

Constructii existente: Pe terenul studiat se afla urmatoarele constructii:

- pe parcela proprietarului Vancsa Attila: constructie   P+M cu Ac = 101mp si cladiri anexa parter cu Ac = 90mp

- pe parcela proprietarului SC Melinda Impex SRL: constructie parter cu Ac = 150mp, in curs de executie

POT = 1,3%     CUT = 0,02

- indici urbanistici ai PUZ-ului existent:

POT max. = 40%   CUTmax. = 1,2

4.Propuneri

4.1. Constructii si amenajari propuse

- reparcelarea zonei pentru asigurarea amplasamentelor necesare noii functiuni. Terenurile fiind de forma neregulata, parcelele vor fi de forma si dimensiuni diferite, dar nu mai mici de 500mp si cu front stradal de min 15m

- delimitarea circulatiilor necesare acceselor pe fiecare parcela construibila

- locuinte individuale de max.(S+)P+1+M si functiuni complementare: servicii nepoluante amplasate la parterul locuintelor sau in cladiri separate, cladiri anexa tip negospodaresc

- amenajarea parcelelor cu circulatii , parcari, zone verzi, mobilier de gradina, imprejmuiri

- asigurarea utilitatilor tehnico- edilitare

4.2. Regimul de inaltime al constructiilor maxim (S+)P+1+M

- inaltimea maxima la cornisa: 7m

- inaltarea maxima a coamei:12 m

4.3Reglementari ale zonei:aliniamente,alinieri,distante

Alinierea constructiilor si a amenajarilor au fost stabilite pe plansa 04,si anume:

- min 20m din axul strazii Arcusului

- min 20m din axul strazii Ciucului(DN12 in intravilan)

- min.5m de la marginea drumurilor de deservire

- respectarea Codului Civil si a distantelor de interventie

4.4Indici de utilizare a terenului la nivelul incintei construibile

POT maxim =40%

CUT maxim =1

4.5Materiale folosite

- Materialele de constructii ale cladirii propuse vor fi de cele durabile cu finisaje de tip naturale:caramida, piatra,lemn,acoperis sarpanta cu invelitoare tigla,tabla tiglata sau sindrila , cu unghiuri de 25-60º

- In cazuri bine justificate se pot admite acoperisuri terasa

- Arterele de circulatie rutiera,parcajele vor avea strat de uzura asfaltica.Aleile pietonale vor fi realizate din lespezi din piatra sau beton

4.6  Parcaje se propun in interiorul incintei:2 bucati,din care 1-2 pot fi acoperite

4.7. Garaje: se prevad garaje pentru 1-2 autoturisme incluse in volumetria casei

sau in cladire anexa separata

4.8Delimitari incinta

Se doreste delimitarea incintelor spre arterele de circulatie,care va fi de maxim 2,00 m inaltime de la cota amenajata a trotuarului ,preferabil din materiale naturale:piatra,caramida,lemn,fier forjat sau gard viu

Delimitarea incintei spre vecini , se va face gard de lemn,sarma de 2m inaltime

4.9Plantatii,zone verzi

Plantatiile de tip arbori sau arbusti nu vor crea obturari la caile de circulatie

Curtile se pot amenaja cu plantatii de arbori,arbusti,covoare florale,iarba,iar gradinile cu pomi fructiferi si altele

5.Restrictii

Nu se admite:

- construirea in zona pana la elaborarea si avizarea  proiectelor de specialitate

- constructii sau amenajari straine programului general al zonei

- depozitarea rezidurilor si deseurilor in incinte  decat in locuri special amenajate(platforme inconjurate,containere inchise)

- constructii care nu sunt deservite de drumuri publice sau accese care sa le asigure functionarea normala

- derogari de la prevederile prezentului regulament se admit in cazuri bine justificate cu avizul compartimentului de specialitate al Consiliul Local

Intocmit

arh.Domahidi Ildiko