MEMORIU DE PREZENTARE

RESTAURAREA SI CONSOLIDAREA PALATULUI “BEOR” DIN STR.MARTINOVICS NR.2 SFANTU GHEORGHE

VARIANTA I

Prezenta documentatie cuprinde urmatoarele lucrari :

- Reabilitare fatade 678 mp

– reparare ornamente la cornisa , solbancuri,    brauri,   ancadramente

- refacerea rosturilor la zidarie de piatra

- repararea tencuielilor

- pregatirea si vopsirea suprafetelor fatadelor exterioare

- repararea terasei la parter

- demolarea terasei la etaj si refacerea ei prin turnarea unei placi de beton armat , placat cu gresie

- Inlocuire tamplarie exterioara:  74,0 mp ferestre,  24,2 mp usi

- inlocuirea tamplariei existente cu tamplarie lemn cu geam termopan

- inlocuirea glafurilor

- repararea spaletilor

- Reparatii la sarpanta 100 mp, inlocuire invelitoare 527,60 mp

- desfacerea invelitorilor de tigla si tabla    zincata

- desfacerea partiala ,a 100,00 mp de sarpanta si inlocuirea elementelor deteriorate

- montarea izolatiei hidrofuge din folie plastifiate

- executarea invelitorii din tigla solzi tip Kreaton 468,00 mp

- executarea invelitorii din tabla 59,60 mp

- ignifugarea materialului lemnos de la sarpanta

- inlocuirea jgheaburilor si burlanelor din tabla zincata

- executarea schelelor pentru lucrari pe verticala

- Reabilitare pivnita

- consolidarea zidurilor de caramida fisurate

- demolarea zidurilor pentru creere de gol

- zidire de noi pereti despartitori

- executarea buiandrugilor din beton armat

- repararea craputurilor in zidul de piatra

- tencuirea partiala a zidurilor 75,00 mp

- tencuirea partiala a tavanului 50,00 mp

- reparare scara din beton

INTOCMIT

S.C.P.C.  SIGMA  S.R.L.