MEMORIU DE PREZENTARE

RESTAURAREA SI CONSOLIDAREA PALATULUI “BEOR” DIN STR.MARTINOVICS NR.2 SFANTU GHEORGHE

Varianta II

Prezenta documentatie cuprinde urmatoarele lucrari :

- Reabilitare fatade 678 mp

– reparare ornamente la cornisa , solbancuri,    brauri,   ancadramente

- refacerea rosturilor la zidarie de piatra

- repararea tencuielilor

- pregatirea si vopsirea suprafetelor fatadelor exterioare

- repararea terasei la parter

- demolarea terasei la etaj si refacerea ei prin turnarea unei placi de beton armat , placat cu gresie

- Inlocuire tamplarie exterioara:  74,00 mp ferestre,  24,2 mp usi

- inlocuirea tamplariei existente cu tamplarie lemn cu geam termopan

- inlocuirea glafurilor

- repararea spaletilor

- Reparatii la sarpanta 100 mp, inlocuire invelitoare 527,60 mp

- desfacerea invelitorilor de tigla si tabla    zincata

- desfacerea partiala ,a 100,00 mp de sarpanta si inlocuirea elementelor deteriorate

- montarea izolatiei hidrofuge din folie plastifiate

- executarea invelitorii din tigla solzi tip Kreaton 468,00 mp

- executarea invelitorii din tabla 59,60 mp

- ignifugarea materialului lemnos de la sarpanta

- inlocuirea jgheaburilor si burlanelor din tabla zincata

- executarea schelelor pentru lucrari pe verticala

- Reabilitare pivnita

- consolidarea zidurilor de caramida fisurate

- demolarea zidurilor pentru creere de gol

- zidire de noi pereti despartitori

- executarea buiandrugilor din beton armat

- repararea craputurilor in zidul de piatra

- tencuirea a zidurilor

- tencuirea  tavanului

- reparare scara din beton

- montare strat umplutura in pardoseala

- executarea izolatiei hidrofuge ,pardoseala

- turnare placa de beton C6/7.5 slab armata cu plasa sudata de 6/200x200 in pardoseli

- montare izolatie termica din polistiren extrudat

- strat suport pentru pardoseli din M100 T

- placaj cu placi gresie a pardoselii si a scarii de acces

- montare usi interioare

- zugraveli lavabile interioare

- Lucrari exterioare , drenaj

- executarea drenajului, pentru evacuarea apei pluviale, din tuburi de beton

- executarea a doua camine de vizitare

- Zugraveli si vopsitorii interioare

- se spala suprafetele la pereti si tavane

- se vopsesc cu vopsea dispersit

- se revopsesc usile interioare cu  vopsea de ulei

VII      Amenajare mansarda	- se va proiecta amenajarea mansardei in vederea obtinerii de

incaperi noi

INTOCMIT

S.C. PROIECTARE SI CONSTRUCTII SIGMA  S.R.L.