S.C. PROIECT COVASNA S.A.				Proiect nr.21004/2010

SFÂNTU GHEORGHE				   Amenajare pistă de ciclişti pe digul

str.Lunca Oltului satul Coşeni

Faza: D.A.L.I.

Anexa 1

MĂSURĂTORI PARŢIALE

- căi de comunicaţii -

- Pistă de ciclişti

ml.(570 + 985 + 885 + 870 + 930 + 850 +

+ 1000 + 880 + 900 + 870) x 200 =	17.480 mp 		≈	17.500 mp

- Borduri prefabricate din beton 15 x 25 cm				     240 ml

- Borduri mici prefabricate din beton 10 x 15 cm

ml. 8.740 x 2 = 17.480 ml							17.480 ml

- Terasamente

- Săpături de teren

Profil tip P1

ml. (570 + 985 + 355 + 870 + 930 + 660 + 840 +

+ 880 + 900 + 210) x 0,50 = 		3.600 mc

Profil tip P3

ml. 240 x 0,50 = 			   	    120 mc						       TOTAL SĂPĂTURĂ 	            3.720 mc			  3.720 mc

- Umpluturi de pământ

Profil tip P2 - ml. 290 x 3,50 mp = 	 1.015 mc

Profil tip P4 – ml. 440 x 9,20 mp = 	 4.048 mc

Profil tip P5 – ml. 570 x 0,30 mp =	    171 mc

TOTAL 					5.260 mc			  5.260 mc

- Parapet metalic								     105 ml

- Desfacere parapet metalic							     180 ml

- Demontare rampă metalică						  4.000 kg

- Desfacere beton								  3,50 mc

- Traseu de drum împietruit

ml. 480 x 3,50 = 1.680 mp						≈	  1.680 mp

Intocmit,

tehn.Balla Balint