S.C. PROIECT COVASNA S.A.				 Proiect nr. 21004/2010

SFÂNTU GHEORGHE					 Faza : D.A.L.I.

DOCUMENTAŢIE PENTRU APROBAREA LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE

întocmit în conformitate cu

Hotărârea Guvernului nr. 28 din 9 ianuarie 2008

1. DATE GENERALE

1.1 .Denumirea obiectivului de investiţie:	 Amenajare pistă de ciclişti pe digul existent, tronson  Str. Lunca Oltului – Satul Coşeni

1.2. Amplasament:			Jud. Covasna, mun. Sf. Gheorghe

1.3. Titularul investiţiei :		Primăria mun. Sf. Gheorghe

1.4. Beneficiarul investiţiei:		Municipiul Sfântu Gheorghe

1.5. Elaboratorul studiului:		S.C. PROIECT COVASNA S.A.  Sf. Gheorghe

2. DESCRIEREA INVESTIŢIEI

2.1. Situaţia existentă a obiectivului de investiţii

Prezenta documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie s-a întocmit la solicitarea beneficiarului, care doreşte să amenajeze o pistă de ciclişti pentru locuitorii a două sate aparţinătoare municipiului Sf. Gheorghe : Chilieni şi Coşeni, asigurând o legătură mai facilă a locuitorilor acestor sate cu centrul administrativ al municipiului.

Amplasamentul acestei piste se întinde pe o lungime de 8,74 Km, de la intersecţia străzii Ciucului cu strada Lunca Oltului până la intrarea în satul Coşeni.

Suprafaţa studiată totală este de 17.500 mp.

Starea tehnică, din punctul de vedere al asigurării cerinţelor esenţiale de calitate în construcţii

Stratificaţia existentă a digului este prezentată în studiul geotehnic elaborat de S.C.PROMER S.R.L. Sf. Gheorghe.

Caracteristicile amplasamentului sunt:

- Zonă de hazard seismic : ag = 0,20 g; Tc = 0,7 sec – conform Cod de proiectare seismică P.100-1/2006;

- Adâncimea de îngheţ : conform  STAS 6054-85 este – 110 cm.

Valoarea de inventar a construcţiei

Valoarea de inventar a construcţiei este de _____________ lei, conform fişei mijlocului fix .

2.2. Concluziile raportului de expertiză tehnică/audit energetic

Documentaţiile de expertiză tehnică şi concluziile acesteia, constituie volum independent, aferent prezentului DALI şi întocmit la comanda beneficiarului.

3. DATE TEHNICE ALE INVESTIŢIEI:

3.1. Descrierea lucrărilor de bază şi a celor rezultate ca necesare de efectuat în  urma realizării lucrărilor de bază:

Pista de ciclişti proiectată, pe tronsonul aflat între intersecţia străzilor Lunca Oltului şi Ciucului şi podul din beton peste pârâul Debren, se amplasează pe digul de pământ existent.

Pe tronsonul dintre podul de beton armat şi pasajul existent, pista de ciclişti  este adiacentă  trotuarului de pe partea stângă a străzii Lunca Oltului.

După traversarea buclei pasajului pista de ciclişti va urmări coronamentul digului.

Pista de ciclişti, de-a lungul traseului  traversează pârâul Simeria peste podeţul din tuburi in beton armat existent.

Locuitorii satului Chilieni se pot racorda la pista proiectată, prin intermediul podului din lemn  existent.

La sfârşitul traseului, între podul de lemn existent şi intrarea în satul Coşeni, pista este adiacentă drumului de pământ existent, care se propune a fi împietruit.

Lăţimea proiectată a pistei va fi de 2,0 m şi va avea următoarea alcătuire:

- 3 cm beton asfaltic AB.16

- 10 cm fundaţie din beton C20/25

-  5 cm nisip pilonat

- 10 cm substrat de balast.

Încadrarea pistei  se va face cu borduri mici prefabricate din beton 10 x 15 cm, aşezate pe o fundaţie din beton 10 x 20 cm.

Încadrarea părţii carosabile în zona pasajului din strada Lunca Oltului se va face cu borduri prefabricate din beton 15x25 cm, aşezate pe o fundaţie din beton 15x30 cm.

La traversara pasajului, pista va fi protejată  cu un parapet metalic cu lisă şi stâlpi metalici.

3.2. Descrierea după caz a lucrărilor de modernizare efectuate în spaţiile reabilitate:

Nu este cazul

3.3. Consumuri de utilităţi:

Investiţia de faţă nu necesită utilităţi.

Apele de suprafaţă, prin pantele transversale şi longitudinale, sunt conduse spre zona liberă.

4. DURATA DE REALIZARE A INVESTIŢIEI:

Investiţia va fi realizată conform graficului de eşalonare a investiţiei   în 10 luni, din care:

- 4 luni – pregătirea investiţiei

- 6 luni – execuţia propriu-zisă

5. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIŢIEI

5.1. Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general (fără TVA):

Total: 				   	2.306,364 mii lei/  559,471 mii Euro

Din care C + M 		      	1.999,636 mii lei/  485,066 mii Euro

- Cheltuieli de proiectare şi asistenţă tehnică    	   56,570 mii lei/     13,723 mii Euro

- Cheltuieli pentru investiţia de bază 		   	 1.973,000 mii lei/  478,605 mii Euro

- Alte cheltuieli					               276,794 mii lei/   67,144 mii Euro

5.2. Eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiţiei:

Eşalonarea  costurilor investiţiei se va face conform graficului de realizare anexat.

6. INDICATORI DE APRECIERE A EFICIENŢEI ECONOMICE

Analiza  comparativă a costului realizării lucrărilor de intervenţii faţă de valoarea de inventar a construcţiei arată că:

- valoarea investiţiei de reabilitare conform D.G. este de 2.744,573 mii lei (inclusiv TVA), faţă de valoarea de inventar, de numai  _______________ mii lei.

7. SURSELE DE FINANŢARE A INVESTIŢIEI

Sursele de finanţare a investiţiei vor fi fonduri nerambursabile şi rambursabile.

8. ESTIMĂRI PRIVIND FORŢA DE MUNCĂ OCUPATĂ PRIN REALIZAREA INVESTIŢIEI

7.1. Număr de locuri de muncă create în faza de execuţie :   40

7.2. Număr de locuri de muncă create în faza de operare :      -

9. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI AI INVESTIŢIEI:

9.1.Valoarea totală a investiţiei inclusiv TVA:   2.744,573 mii lei / 665,771 mii Euro

din care :

- construcţii-montaj (C+M)  :                                  2.379,566 mii lei / 577,228 mii Euro

9.2. Eşalonarea investiţiei (INV/C+M)

Conform graficului de eşalonare a investiţiei anexat.

9.3. Durata de realizare a investiţiei:  4 luni pregătire + 6 luni execuţie

9.4. Capacităţi:

Suprafeţele rezultate în urma realizării lucrărilor de bază sunt:

St  = 17.500 mp

rezultând o investiţie specifică de

C+M	        1.999,636 mii lei

isp = --------------  =  ---------------------  = 0,114 mii  lei/mp

St               17.500  mp

9.5. Alţi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată  investiţia

- nu e cazul

10.  AVIZE ŞI ACORDURI DE PRINCIPIU

- Certificat de urbanism nr. ____________________

- Avize şi acorduri solicitate în C.U.

DIRECTOR					SEF PROIECT

ing. Ferenczy Coloman			         ing. Lang Viorica