S.C. PROIECT COVASNA S.A.				Proiect nr.21002/2010

SFÂNTU GHEORGHE				   Amenajare trotuare la str.Vasile Goldiş

mun. Sf. Gheorghe

Faza: D.A.L.I.

MEMORIU TEHNIC

- căi de comunicaţii -

SITUAŢIA EXISTENTĂ:

Strada Vasile Goldiş este amplasată în zona Estică a municipiului Sf. Gheorghe şi face legătura între centrul localităţii şi str. Stadionului.

Strada preia fluxurile de circulaţie din străzile laterale: str. Gabor Aron, str. Tineretului, str. Laszlo Ferenc, str. Tancsics, str. Andrei Şaguna, str. Dealului şi str. Stadionului.

Strada se desfăşoară pe o lungime de 950 m cu trotuare pietonale pe ambele părţi a carosabilului.

Atât trotuarele din asfalt, cât şi  bordurile din beton sunt în stare degradate.

SOLUŢIA PROIECTATĂ:

În cadrul proiectului amenajare trotuare la strada Vasile Goldiş s-au prevăzut:

- desfacerea, refacerea trotuarelor

- desfacerea, refacerea bordurilor

- desfacerea şi refacerea carosabilului lângă bordurile existente

Strada Vasile Goldiş se desfăşoară din 5 aliniamente, racordate între ele cu patru curbe cu raze variate.

Strada are trotuare pietonale pe ambele părţi ale carosabilului cu lăţimi de 1,50 – 2,10 m.

Pentru asigurarea circulaţiei pietonale în mod corespunzător, pe str. Vasile Goldiş este necesar desfacerea şi refacerea trotuarelor existente.

Trotuarele proiectate sunt alcătuite din:

- 3 cm asfalt turnat

- 10 cm fundaţie din beton C 20/25

- 10 cm substrat de balast

Suprafaţa trotuarelor proiectate este de  3.850 mp.

Pentru a executa desfacerea şi refacerea bordurilor  este necesară desfacerea şi refacerea carosabilului existent cu lăţimi de 40 cm lângă borduri.

Structura  la refacerea carosbailului este format din:

- 4 cm beton asfaltic AB.16

- 5 cm binder de criblură BAD.25

- 20 cm fundaţia din piatră spartă

fundaţia existentă

Încadrarea părţii carosabile se va face cu borduri prefabricate din beton 15 x 25 cm, aşezate pe o fundaţie din beton 15 x 30 cm.

La încadrarea trotuarelor se foloseşte borduri mici prefabricate din beton 10 x 15 cm, aşezate pe o fundaţie din beton 10 x 20 cm.

Pentru împiedicarea parcării autoturismelor pe trotuar se montează stâlpişori din oţel în fundaţie din beton 25 x 25 x 40 cm, lângă bordurile din beton.

Pentru staţia de autobuze se prevăd platforme din beton având suprafaţă de 13,5 mp.

RESPECTAREA N.T.S.M.

Se vor respecta toate normele de tehnica securităţii muncii în vigoare specifice lucrărilor de terasamente şi drumuri din „Normativul specific de protecţia muncii”.

RESPECTAREA N.P.C.I.

Elementele geometrice cât şi îmbrăcămintea adoptată asigură circulaţia în bune condiţiuni a vehiculelor destinate stingerii incendiilor.

Intocmit,

tehn.Balla Balint