S.C. PROIECT COVASNA S.A.				 Proiect nr. 21002/2010

SFÂNTU GHEORGHE					 Faza : D.A.L.I.

DOCUMENTAŢIE PENTRU APROBAREA LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE

întocmit în conformitate cu

Hotărârea Guvernului nr. 28 din 9 ianuarie 2008

1. DATE GENERALE

1.1 .Denumirea obiectivului de investiţie:	 Amenajare trotuare la Str. Vasile Goldiş mun. Sfântu Gheorghe

1.2. Amplasament:			Jud. Covasna, mun. Sf. Gheorghe

1.3. Titularul investiţiei :		Primăria mun. Sf. Gheorghe

1.4. Beneficiarul investiţiei:		Municipiul Sfântu Gheorghe

1.5. Elaboratorul studiului:		S.C. PROIECT COVASNA S.A.  Sf. Gheorghe

2. DESCRIEREA INVESTIŢIEI

2.1. Situaţia existentă a obiectivului de investiţii

Prezenta documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie s-a întocmit la solicitarea beneficiarului, care doreşte să reabiliteze trotuarele din strada Vasile Goldiş.

Această stradă reprezintă o arteră principală din  zona Estică a municipiului Sfântu Gheorghe şi face legătura între centrul municipiului şi strada Stadionului,  preluând fluxurile de circulaţie din străzile laterale: str. Gabor Aron, str. Tineretului, str. Laszlo Ferenc, str. Tancsics Mihaly, str. Andrei Şaguna şi str. Dealului.

Strada Vasile Goldiş se desfăşoară în 5 aliniamente, racordate între ele cu patru curbe cu raze variate şi are o lungime de 950 m.

Strada dispune de  trotuare pietonale pe ambele părţi ale carosabilului, cu lăţimi cuprinse între  1,50 – 2,10 m.

Trotuarele pietonale existente sunt alcătuite din asfalt turnat şi sunt încadrate cu borduri din beton.

Suprafaţa studiată totală este de 4.610 mp.

Starea tehnică, din punctul de vedere al asigurării cerinţelor esenţiale de calitate în construcţii

Starea tehnică a trotuarelor existente este total necorespunzătoare: există gropi de diferite adâncimi, care pun în pericol integritatea pietonilor.

În perioadele ploioase aceste gropi sunt pline de apă,  degradând astfel  în mod continuu şi fundaţia trotuarelor.

Stratificaţia existentă a trotuarelor este prezentată în studiul geotehnic elaborat de S.C.PROMER S.R.L. Sf. Gheorghe.

Bordurile din beton care încadrează trotuarele, sunt de asemenea degradate.

Caracteristicile amplasamentului sunt:

- Zonă de hazard seismic : ag = 0,20 g; Tc = 0,7 sec – conform Cod de proiectare seismică P.100-1/2006;

- Adâncimea de îngheţ : conform  STAS 6054-85 este – 110 cm.

Valoarea de inventar a construcţiei

Valoarea de inventar a construcţiei este de _____________ lei, conform fişei mijlocului fix .

2.2. Concluziile raportului de expertiză tehnică/audit energetic

Documentaţiile de expertiză tehnică şi concluziile acesteia, constituie volum independent, aferent prezentului DALI.

3. DATE TEHNICE ALE INVESTIŢIEI:

3.1. Descrierea lucrărilor de bază şi a celor rezultate ca necesare de efectuat în  urma realizării lucrărilor de bază:

În cadrul proiectului de amenajare a trotuarelor din strada Vasile Goldiş s-au prevăzut:

- desfacerea, refacerea trotuarelor în suprafaţă de 3.850 mp

- desfacerea bordurilor din beton, în lungime de 3.800 ml

- montarea  bordurilor prefabricate din beton, în lungime de 3.880 ml

- desfacerea şi refacerea carosabilului adiacent bordurilor existente, în suprafaţă de 760 mp.

Trotuarele şi pista de ciclişti proiectate sunt alcătuite din:

- 3 cm asfalt turnat

- 10 cm fundaţie din beton C 20/25

- 10 cm substrat de balast

Suprafaţa trotuarelor proiectate este de  3.850 mp.

Pentru înlocuirea  bordurilor existente este necesară desfacerea şi refacerea carosabilului existent pe o  lăţimime de 40 cm, adiacent acestor borduri.

Structura  constructivă realizată la refacerea carosabilului este formată din:

- 4 cm beton asfaltic AB.16

- 5 cm binder de criblură BAD.25

- 20 cm fundaţia din piatră spartă

-  fundaţia existentă.

Încadrarea părţii carosabile se va face cu borduri prefabricate din beton 15 x 25 cm, aşezate pe o fundaţie din beton 15 x 30 cm.

La încadrarea trotuarelor se folosesc borduri mici prefabricate din beton 10 x 15 cm, aşezate pe o fundaţie din beton 10 x 20 cm.

Pentru împiedicarea parcării autoturismelor pe trotuar,  se montează stâlpişori din oţel în fundaţie din beton de 25 x 25 x 40 cm, lângă bordurile din beton.

Pentru cele două staţii de autobuz aflate pe tronsonul studiat, se prevăd două platforme din beton având suprafaţa de 13,5 mp fiecare şi două copertine montate pe schelet metalic.

3.2. Descrierea după caz a lucrărilor de modernizare efectuate în spaţiile reabilitate:

Nu este cazul

3.3. Consumuri de utilităţi:

Investiţia de faţă nu necesită utilităţi.

Apele de suprafaţă, prin pantele transversale şi longitudinale, sunt conduse spre rigola de bordură existentă, cu descărcare în canalul pluvial.

4. DURATA DE REALIZARE A INVESTIŢIEI:

Investiţia va fi realizată conform graficului de eşalonare a investiţiei   în 10 luni, din care:

- 4 luni – pregătirea investiţiei

- 6 luni – execuţia propriu-zisă

5. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIŢIEI

5.1. Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general (fără TVA):

Total: 				   	738,798 mii lei/  179,215 mii Euro

Din care C + M 		      	621,884 mii lei/  150,855 mii Euro

- Cheltuieli de proiectare şi asistenţă tehnică    	   38,255 mii lei/     9,280 mii Euro

- Cheltuieli pentru investiţia de bază 		   	  613,600 mii lei/   148,845 mii Euro

- Alte cheltuieli					               86,943 mii lei/     21,090 mii Euro

5.2. Eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiţiei:

Eşalonarea  costurilor investiţiei se va face conform graficului de realizare anexat.

6. INDICATORI DE APRECIERE A EFICIENŢEI ECONOMICE

Analiza  comparativă a costului realizării lucrărilor de intervenţii faţă de valoarea de inventar a construcţiei arată că:

- valoarea investiţiei de reabilitare conform D.G. este de 879,169 mii lei (inclusiv TVA), faţă de valoarea de inventar, de numai  _______________ mii lei.

7. SURSELE DE FINANŢARE A INVESTIŢIEI

Sursele de finanţare a investiţiei vor fi fonduri nerambursabile şi rambursabile.

8. ESTIMĂRI PRIVIND FORŢA DE MUNCĂ OCUPATĂ PRIN REALIZAREA INVESTIŢIEI

7.1. Număr de locuri de muncă create în faza de execuţie :   15

7.2. Număr de locuri de muncă create în faza de operare :      -

9. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI AI INVESTIŢIEI:

9.1.Valoarea totală a investiţiei inclusiv TVA:   879,169 mii lei / 213,266 mii Euro

din care :

- construcţii-montaj (C+M)  :                                  740,041 mii lei / 179,517 mii Euro

9.2. Eşalonarea investiţiei (INV/C+M)

Conform graficului de eşalonare a investiţiei anexat.

9.3. Durata de realizare a investiţiei:  4 luni pregătire + 6 luni execuţie

9.4. Capacităţi:

Suprafeţele rezultate în urma realizării lucrărilor de bază sunt:

St  = Strot  +  S carosabil = 3.850 + 760  = 4.610 mp

rezultând o investiţie specifică de

C+M	        621,884 mii lei

isp = --------------  =  ---------------------  = 0,135 mii  lei/mp

St               4.610  mp

9.5. Alţi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată  investiţia

- nu e cazul

10.  AVIZE ŞI ACORDURI DE PRINCIPIU

- Certificat de urbanism nr. ____________________

- Avize şi acorduri solicitate în C.U.

DIRECTOR					SEF PROIECT

ing. Ferenczy Coloman			         ing. Lang Viorica