MEMORIU TEHNIC PENTRU

DOCUMENTAŢIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII

- DATE GENERALE

1.1. Denumirea obiectivului de investiţii :

##### ,, MODERNIZARE TROTUARE STRADA GROF MIKO IMRE, Sfantu Gheorghe  - faza D.A.L.I.”

1.2. Amplasament :

Amplasamentul lucrarilor ce fac obiectul acestei documentatii se afla in administrarea Municipiului Sfantu Gheorghe, judetul Covasna. Lucrarile de modernizare prevad refacerea trotuarelor pe strada Grof Miko Imre, strada care a fost reabilitata la nivel de parte carosabila in anul 2009 .

Strada Grof Miko Imre are originea la intersectia cu strada Libertatii considerata ca pozitie kilometrica 0+000 si are ca punct terminus pozitia kilometrica 0+265 la intersectia cu strada 1 Decembrie 1918 .

1.3. Titularul investiţiei :

### MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

1.4. Beneficiarul investiţiei :

### MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

1.5. Elaboratorul documentaţiei :

### TOP PROIECT&CONSULTING S.R.L.

Sfantu Gheorghe

2. DESCRIEREA INVESTIŢIEI

2.1. Situaţia existentă a obiectivului de investiţie

Obiectivul de investiţii constă în modernizarea trotuarelor strazii Grof Miko Imre           (  intre km 0+000 – 0+265 ) de la intersectia cu strada Libertatii pana la intersectia cu strada 1 Decembrie 1918.

Strada Grof Miko Imre (intre km 0+000 – 0+265 )  la care face referire această documentaţie este modernizata, avand o imbracaminte asfaltica intr-o stare foarte buna, rezultata in urma reabilitarii sistemului rutier, lucrare executata in cursul anului 2009 si  care nu a cuprins si lucrarile de modernizare a trotuarelor.

Starea actuala a trotuarelor (descrisă în expertiza tehnică) generează o serie de inconveniente în exploatare, fiind o permanentă sursă de disconfort pentru circulaţia pietonala, estompand imaginea de ansamblu a lucrarilor de reabilitare efectuate in 2009  .

Starea de degradare a trotuarelor ce fac obiectul acestei documentaţii, respectiv a pavajului din piscoturi si a tasarilor aparute, face obligatorie interventia imediata pentru modernizarea acestora.

Lipsa dispozitivelor de colectare a apelor din precipitaţii pe anumite portiuni sau neamenajarea lor pe sectoarele pe care acestea existau, toate acestea inaintea reabilitarii strazii (2009), au permis apei pluviale să ajungă în corpul drumului, generând degradarea acestuia prin reducerea capacităţii portante şi prin procesele de degradare aferente fenomenului de îngheţ - dezgheţ.

Oportunitatea unei astfel de investiţii este impusă şi de considerente economice :

- reducerea cheltuielilor de întreţinere;

- reducere amortismentelor,

dar şi de considerente sociale, culturale, sanitare, etc., modernizarea trotuarelor strazii Grof Miko Imre având un impact pozitiv asupra vieţii şi activităţii locuitorilor din municipiul Sfantu Gheorghe, prin realizarea unor condiţii decente privind :

- accesul in conditii de confort si siguranta ;

- gradul de acces al comunităţii la serviciile medicale, locuri de muncă, zone de desfacere şi/sau valorificare a produselor agroalimentare;

- calitatea mediului şi limitarea surselor de poluare (praf, noroi);

- condiţiile igienico-sanitare ale locuitorilor şi activităţilor productive desfăşurate,

2.2. Concluziile raportului de expertiză tehnică

Expertiza tehnică efectuată asupra strazii Grof Miko Imre recomandă ca si solutie de modernizare :

Solutia a.

Trotuare

- latime variabila min.1,50 m ;

-    sistem rutier  	- balast 10,00 cm

- balast stabilizat 15,00 cm

- substrat de nisip 10,00 cm

- dale din beton de ciment 8,00 cm

Solutia b.

Trotuare

- latime variabila min.1,50 m ;

-    sistem rutier  	- balast 10,00 cm

- balast stabilizat 15,00 cm

- nisip 5,00 cm

- pavaj  12,00-16,00 cm

Expertiza tehnică efectuată recomandă ca si solutie de modernizare solutia ,, b ”

3. DATE TEHNICE ALE INVESTIŢIEI

3.1. Descrierea lucrărilor de bază şi a celor rezultate ca necesare de efectuat în urma realizării lucrărilor de bază

Strada Grof Miko Imre este proiectata ca o strada de categoria a –III-a,  cu două benzi de circulaţie- dar cu sens unic, cu respectarea prevederilor STAS 10144-1/1990. Trotuarele vor respecta STAS 10144-2/1991.

Trotuare

- latime variabila min.1,50 m ;

-    sistem rutier  	- balast 10,00 cm

- balast stabilizat 15,00 cm

- nisip 5,00 cm

- pavaj  12,00-16,00 cm

Trotuare

- sapatura ;

- bordurare ;

- aşternerea stratului de balast şi compactarea lui ;

- aşternerea stratului de balast stabilizat ;

- aşternerea stratului de nisip ;

- montarea pavajului .

Caracteristicile geometrice şi constructive proiectate sunt următorele :

- trotuare cu latimi variabile min.1,50 m.

3.2. Consumuri de utilităţi

Lucrările proiectate nu necesită noi utilităţi pentru exploatare.

4. DURATA DE REALIZARE ŞI ETAPELE PRINCIPALE

Durata de realizare a lucrărilor descrise mai sus este de circa 2 luni, etapele principale fiind cele precizate mai sus la descrierea lucrărilor proiectate.

5. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIŢIEI

5.1. Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general

Valoarea totală a investiţiei este de    1.148,809  mii lei inclusiv T.V.A., iar detalierea acesteia este prezentată ataşat în devizul general.

5. 2. Eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiţiei

Eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiţiei este prezentată în Anexa 1 la prezentul memoriu, iar Anexa 2 prezinta graficul de realizare a investiţiei.

6. INDICATORI DE APRECIERE A EFICIENŢEI ECONOMICE

Costului realizării lucrărilor de intervenţii (conf. devizului general) :  1.148,809 mii lei inclusiv T.V.A. .

Analiza comparativă a costului realizării lucrărilor de intervenţii faţă de valoarea de inventar a construcţiei nu poate fi realizată deoarece valoarea de inventar a construcţiei este neevaluată.

7. SURSELE DE FINANŢARE A INVESTIŢIEI

Sursele de finanţare a investiţiei se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare şi constau în fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile şi alte surse legal constituite.

8. ESTIMĂRI PRIVIND FORŢA DE MUNCĂ OCUPATĂ PRIN REALIZAREA INVESTIŢIEI

1. Numărul de locuri de muncă create în faza de execuţie :  circa 30;

2. Numărul de locuri de muncă create în faza de operare: 2, pentru întreţinerea lucrărilor.

9. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Valoarea totala a investitiei, inclusiv TVA, este de   1.148,809 mii lei , echivalentul a

277,779  mii euro la cursul BNR din, 1 Euro = 4,1357 lei,  din care :

- construcţii-montaj (C-M) : 979,201 mii lei, echivalentul a 236,768 mii euro;

2. Eşalonarea investiţiei (INV/C-M) in mii lei :

INVESTIŢII	                 C-M

Anul I		  1.148,809		979,201

3. Durata de realizare : 2 luni;

4. Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice) :

- sapatura manuala si mecanica : 1314,50 mp, cu o valoare de 31,01 mii lei (TVA inclus);

- borduri : 610,00 mp, cu o valoare de 34,52 mii lei (TVA inclus);

- pavaj : 2059,00 mp, cu o valoare de 760,00 mii lei (TVA inclus);

- strat de fundaţie din balast : 299,20 mc, cu o valoare de 23,19 mii lei (TVA inclus);

- strat de fundaţie din balast stabilizat : 448,50 mc, cu o valoare de 104,98 mii lei (TVA inclus);

- strat de nisip : 149,30 mc, cu o valoare de 15,80 mii lei (TVA inclus).

5. Alţi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiţia, după caz:

- nu este cazul.

10. AVIZE ŞI ACORDURI DE PRINCIPIU

- Certificatul de urbanism;

- Alte avize şi acorduri de principiu specifice tipului de intervenţie, vor fi cele consemnate în certificatul de urbanism.

Întocmit,

BORDEROU

- PIESE SCRISE :

- Borderou

- Foaie de capăt

- Memoriu tehnic

- Expertiza tehnica

- Studiu geotehnic

- Deviz general

- Centralizatorul obiectelor

- Evaluarea lucrărilor pe obiecte

- Graficul cheltuielilor coroborate cu graficul de eşalonare a executării lucrărilor

B. PIESE DESENATE :

- Plan de amplasare în zonă

- Plan de situatie

- Profil longitudinal

- Profil transversal tip

Întocmit,

S.C. TOP-PROIECT&CONSULTING S.R.L. Sf.Gheorghe,

str. Godri Ferenc , nr.19, Sf.Gheorghe

FOAIE DE CAPĂT

Indicativ proiect : 12/ 2010

Denumirea lucrării : 	           ,, MODERNIZARE TROTUARE STRADA GROF MIKO IMRE,

Sfantu Gheorghe  - faza D.A.L.I”

Beneficiarul lucrării :	           MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

| Proiectant : | S.C. TOP- PROIECT&CONSULTING S.R.L. |
| --- | --- |

Lista de semnături a proiectanţilor elaboratori :

ing. TARA Lucian