MEMORIU GEOTEHNIC

### DATE GENERALE

Denumirea proiectului:	,, MODERNIZARE TROTUARE STRADA GROF MIKO IMRE, Sfantu Gheorghe  - faza D.A.L.I.”

Beneficiarul investiţiei:	Primăria Municipiului Sf. Gheorghe

Proiectant general:	S.C. TOP-PROIECT & CONSULTING S.R.L.,

Sf. Gheorghe

Localizarea:	între strada Libertatii şi  strada 1 Decembrie 1918 in zona centrala a municipiului Sf. Gheorghe

Faza de proiectare: 	studiu geotehnic

În conformitate cu contractul nr. 355 din 2010, la solicitarea S.C. TOP-PROIECT & CONSULTING S.R.L. din Sf. Gheorghe au fost executate investigaţii privind natura terenului de fundare şi condiţiile hidrogeologice pe strada Grof Miko Imre (265 m lungime) din municipiul Sf. Gheorghe, judeţul Covasna. În acest scop structura existenta a trotuarelor şi terenul de fundare a fost investigat prin 2 sondaje.

Metodologia de lucru: structura existenta a trotuarelor a fost investigata prin sondaje deschise, din care au fost adâncite foraje semimecanice cu Ø 75 mm până la adâncimea de cca. 2,50 m pentru verificarea stratificaţiei terenului de fundare şi a nivelului apei subterane.

Poziţiile kilometrice ale sondajelor:

S 1	km	0+040	stanga

S 2	km	0+200	dreapta

Probele prelevate din sondaje au fost analizate în Laboratorul geotehnic al S.C. AZOLIB S.R.L. din Miercurea Ciuc.

La interpretarea analizelor s-au folosit următoarele normative:

- STAS 1243-88	“Clasificarea şi identificarea pământurilor”

- STAS 1709/1 – 90	„Adâncimea de îngheţ în complexul rutier”

- STAS 1709/2 – 90	“Prevenirea şi remedierea degradărilor din îngheţ - dezgheţ”

- STAS 3300/1 – 85	„Principii generale de calcul”

- STAS 3300/2 – 85	“Calculul terenului de fundare în cazul fundării directe”

- P 100 -1 / 2004	“Normativ pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor”

- PD 177 – 2001 	“Normativ pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple şi semirigide”

- NP 074 – 2007 	“Normativ privind documentaţiile geotehnice pentru construcţii”

### DATE PRIVIND SITUAŢIA ACTUALĂ

La ora actuală trotuarele sunt acoperite cu pavaj (piscoturi din beton).

### CONDIŢII NATURALE

Incinta investigată se situează  in zona centrala a municipiul Sf. Gheorghe.

Într-un cadru mai larg la alcătuirea geologică a zonei iau parte formaţiuni aparţinând marginii vestice a depresiunii intramontane Sf. Gheorghe. Peste fundamentul cretacic al bazinului sunt dispuse depozite sedimentare pliocene - pleistocene de tip molasă (argile, marne, nisipuri, cu intercalaţii de lignit).

Din punct de vedere meteorologic municipiul Sf. Gheorghe se incadrează în cadrul climatic general temperat – continental al depresiunii. Datorită varietăţii condiţiilor fizico – geografice din judeţ,  condiţiile climatice au o distribuţie neuniformă.

În depresiune temperatura medie multianuală a aerului este 7,0 - 7,5 C,  în luna ianuarie temperaturile medii scad la – 6,2 C. Temperatura medie a lunii iulie depăşeşte 18 C. În funcţie de circulaţia atmosferică generală, temperatura aerului poate varia foarte mult faţă de mediile multianuale. Temperaturile extreme înregistrate ating -30 C şi + 37C.

Durata medie a perioadei fără îngheţ în zona depresionară este cca 145 zile /an.

Media anuala a precipitatiilor atmosferice este cca 500 –550 mm/an, uneori cu valori extreme sub 400 si peste 700 mm/an. Valorile maxime ale mediilor lunare se înregistreaza în luna iunie (80-90 mm/lună), cele minime iarna (20 mm/lună). Pe lângă extreme de medii lunare (de ex. în iunie: 0,2 şi 198,0 mm), au fost înregistrate valori extreme ale maximei zilnice de ≈80 mm.

Vânturile dominante sunt cele din nord-est (Nemira, cu frecvenţă mai mare iarna şi primăvara) şi sud-vest, canalizate în lungul Râului Negru. Viteza vântului depinde de formele de relief, în depresiuni, valorile medii anuale variază între 2,2 – 2,7 m/s iar pe culmile muntoase ele depăşesc frecvent 7 m/s. Iarna aceste vânturi produc troienirea şi înzăpezirea drumurilor.

Fenomene atmosferice deosebite:

inversiuni termice: în medie 10 – 14 zile în lunile ianuarie şi februarie

ceaţă – în medie între 20 –35 zile/an

brumă – în medie 30 –40 zile/an

grindină

Din punct de vedere al cadastrului apelor, lucrarea este amplasată în bazinul hidrografic al râului Olt.

# REZULTATELE INVESTIGAŢIILOR

Conform STAS 1790/1 din punct de vedere climatic zona se incadrează în tipul climatic ll, cu indicele de umiditate Im =  0 ... 20.

Condiţiile hidrologice ale complexului rutier conform STAS1709/2-90 sunt defavorabile. Regimul hidrologic se incadrează în categoria 2b (Normativ AND 550-99).

Conform “Normativ privind documentaţiile geotehnice pentru construcţii” (indicativ NP 074 – 2007) lucrarea se incadrează în categoria geotehnică 1, cu risc geotehnic redus.

- Sondajul nr. 1	(km 0+040, stanga)

Sistemul rutier: are grosimea de 0,70m fiind alcatuit din 0,10 m pavaj (piscoturi de beton) pe un strat de nisip mediu, dedesubt un strat format din mixturi asfaltice de 0,02m asternut pe un strat de 0,25m amestec de nisip si pietris, sub care se afla un alt strat de mixtura asfaltica de 0,02m peste un strat format dintr-un bolovanis cu resturi de gresii.

Terenul de fundare: este alcătuit din nisip argilos brun, cu resturi de carbune si caramida, de 0,30 m grosime. În continuare pe circa 0,80m urmează argilă prafoasa cafenie, plastic vârtoasă, urmata de un strat de 0,70m de argila nisipoasa cenusie, plastic vartoasa..

Nivelul apei subterane: nu s-a interceptat până la adâncimea finală de 2,50 m.

Tipul pământului de fundare:  P3

Modul de elasticitate dinamic (Ep): 65 MPa

Coeficientul lui Poisson (): 0,30

Grad de sensibilitate la îngheţ:  foarte sensibil.

- Sondajul nr. 2	(km 0+200, dreapta)

Sistemul rutier: are grosimea de 0,50m fiind alcatuit din 0,10 m pavaj (piscoturi de beton) pe un strat de nisip mediu, dedesubt un strat de 0,40m format dintr-un amestec de nisip si pietris grosier.

Terenul de fundare: este alcătuit dintr-un strat de  nisip argilos cafeniu, plastic vartos avand o grosime de 0,20m peste un strat format dintr-un praf nisipos malos cu resturi vegetale .

Nivelul apei subterane: nu s-a interceptat până la adâncimea de 2,50 m.

Tipul pământului de fundare:  P3

Modul de elasticitate dinamic (Ep): 65 MPa

Coeficientul lui Poisson (): 0,30

Grad de sensibilitate la îngheţ: foarte sensibil.

# CONCLUZII

Sistemului rutier: la ora actuală este acoperită cu pavaj (piscoturi de beton) pe un strat de nisip mediu in grosime de 10 cm în S 1 şi în S 2. Sub pavaj în amândouă sondaje există un strat de 0,40m format dintr-un amestec de nisip si pietris grosier.

Terenul de fundare: este alcătuit din nisip argilos cafeniu în sondajul S 2, în sondajul S 1 stratul are 80 cm grosime, dedesubt argilă prafoasa cafenie, plastic vârtoasă.

Pământurile nisipoase-argiloase conform PD 177 – 2001 se incadrează  la tipul P3.

Din punct de vedere al sensibilităţii la îngheţ, conform STAS 1709/2-90, pământurile interceptate în patul drumului se incadrează la categoria ‘foarte sensibilă’ la îngheţ.

Condiţiile hidrogeologice:  în sondaje până la adâncimea de 2,50 m nu s-a interceptat nivelul freatic.

Adâncimea de îngheţ din zonă conform STAS 6054-77 este 100…110 cm.

Incadrarea seismică: conform Normativului P100-1/2006 valoarea de vârf a acceleraţiei orizontale a terenului ag este 0,20 g iar perioada de control (colţ) TC este 1,0 s.

ÎNTOCMIT

geol. Fekete Tibor