S.C. PROIECT COVASNA S.A.				 Proiect nr. 21003/2010

SFÂNTU GHEORGHE					 Faza : D.A.L.I.

DOCUMENTAŢIE PENTRU APROBAREA LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE

întocmit în conformitate cu

Hotărârea Guvernului nr. 28 din 9 ianuarie 2008

1. DATE GENERALE

1.1 .Denumirea obiectivului de investiţie:	 Amenajare trotuare la Str. Lunca Oltului  mun. Sfântu Gheorghe

1.2. Amplasament:			Jud. Covasna, mun. Sf. Gheorghe

1.3. Titularul investiţiei :		Primăria mun. Sf. Gheorghe

1.4. Beneficiarul investiţiei:		Municipiul Sfântu Gheorghe

1.5. Elaboratorul studiului:		S.C. PROIECT COVASNA S.A.  Sf. Gheorghe

2. DESCRIEREA INVESTIŢIEI

2.1. Situaţia existentă a obiectivului de investiţii

Prezenta documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie s-a întocmit la solicitarea beneficiarului, care doreşte să reabiliteze trotuarele din strada Lunca Oltului.

Strada Lunca Oltului este amplasată în zona Nordică a municipiului Sf. Gheorghe.

Strada face legătura între str. 1 Decembrie 1918 şi strada Ciucului, asigurând ocolirea  oraşului pe ruta Miercurea Ciuc – Braşov.

Traseul studiat se desfăşoară pe o lungime de 1.365 m cu trotuare pietonale, pe partea stângă a carosabilului. Lăţimea trotuarelor variază între 1,50- 2,70 m.

Trotuarele pietonale existente sunt alcătuite din beton şi sunt încadrate cu borduri din beton.

Suprafaţa studiată totală este de 4.340 mp.

Starea tehnică, din punctul de vedere al asigurării cerinţelor esenţiale de calitate în construcţii

Starea tehnică a trotuarelor existente este total necorespunzătoare: există gropi de diferite adâncimi, care pun în pericol integritatea pietonilor.

În perioadele ploioase aceste gropi sunt pline de apă,  degradând astfel  în mod continuu şi fundaţia trotuarelor.

Stratificaţia existentă a trotuarelor este prezentată în studiul geotehnic elaborat de S.C.PROMER S.R.L. Sf. Gheorghe.

Bordurile din beton care încadrează trotuarele, sunt de asemenea degradate.

Caracteristicile amplasamentului sunt:

- Zonă de hazard seismic : ag = 0,20 g; Tc = 0,7 sec – conform Cod de proiectare seismică P.100-1/2006;

- Adâncimea de îngheţ : conform  STAS 6054-85 este – 110 cm.

Valoarea de inventar a construcţiei

Valoarea de inventar a construcţiei este de _____________ lei, conform fişei mijlocului fix .

2.2. Concluziile raportului de expertiză tehnică/audit energetic

Documentaţiile de expertiză tehnică şi concluziile acesteia, constituie volum independent, aferent prezentului DALI.

3. DATE TEHNICE ALE INVESTIŢIEI:

3.1. Descrierea lucrărilor de bază şi a celor rezultate ca necesare de efectuat în  urma realizării lucrărilor de bază:

În cadrul proiectului amenajare trotuare la strada Lunca Oltului s-au prevăzut următoarele:

- desfacerea, refacerea trotuarelor

- desfacerea, refacerea bordurilor

- desfacerea şi refacerea carosabilului lângă bordurile existente

- desfacerea şi refacerea carosabilului existent la intrări în curţi  şi incinte

- amenajarea zonei verzi  între bordura carosabilului şi trotuarele

Strada Lunca Oltului are trotuare pietonale  pe partea stângă a străzii.

Pentru asigurarea circulaţiei pietonale în mod corespunzător, este necesar desfacerea şi refacerea trotuarelor existente.

Trotuarele proiectate sunt alcătuite din:

- 3 cm asfalt turnat

- 10 cm fundaţie din beton C 20/25

- 10 cm substrat de balast

Suprafaţa trotuarelor proiectate este de 2.390 mp.

Incadrarea trotuarelor proiectate se va face cu borduri mici prefabricate din beton 10 x 15 cm, aşezate pe o fundaţie din beton 10 x 20 cm.

Pentru a executa desfacerea şi refacerea bordurilor este necesară desfacerea şi refacerea  carosabilului existent cu lăţimi de 40 cm lângă borduri.

Structura la refacerea carosabilului este formată din:

- 4 cm beton asfaltic AB.16

- 5 cm binder de criblură BAD.25

- 20 cm fundaţia din piatră spartă

- fundaţia existentă

Încadrarea părţii carosabile şi a zonei verzi se va face cu borduri prefabricate din beton 15 x 25 cm aşezate pe o fundaţie din beton 15 x 30 cm.

Intrările vehiculelor în curţile existente se va face prin platformele noi carosabile  prevăzute în proiect.

Suprafaţa carosabilelor este de 850 mp.

Structura platformelor carosabile la intrări în curţi este formată din:

- 4 cm beton asfaltic AB.16

- 5 cm binder de criblură BAD.25

- 10 cm macadam ordinar

- 25 cm fundaţia din piatră spartă

- 10 cm strat drenant din balast ca strat filtrant

Încadrarea părţilor carosabile se  va face cu borduri prefabricate din beton 15 x 25 cm aşezate pe o fundaţie  din beton 15 x 30 cm.

Suprafeţele amenajate şi neocupate de platformele carosabile şi pietonale se vor însămânţa cu ierburi perene după aşternerea unui strat vegetal de 10 cm grosime, asigurând o zonă verde agreabilă.

3.2. Descrierea după caz a lucrărilor de modernizare efectuate în spaţiile reabilitate:

Nu este cazul

3.3. Consumuri de utilităţi:

Investiţia de faţă nu necesită utilităţi.

Prin pantele transversale şi longitudinale, apele de suprafaţă sunt conduse spre rigola de bordură cu descărcare în şanţurile existente, întrucât  stradă nu dispune de  canalizare pluvială.

4. DURATA DE REALIZARE A INVESTIŢIEI:

Investiţia va fi realizată conform graficului de eşalonare a investiţiei   în 10 luni, din care:

- 4 luni – pregătirea investiţiei

- 6 luni – execuţia propriu-zisă

5. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIŢIEI

5.1. Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general (fără TVA):

Total: 				   	610,640 mii lei/  148,127 mii Euro

Din care C + M 		      	507,459 mii lei/  123,098 mii Euro

- Cheltuieli de proiectare şi asistenţă tehnică    	   38,580 mii lei/     9,359 mii Euro

- Cheltuieli pentru investiţia de bază 		   	  500,700 mii lei/   121,458 mii Euro

- Alte cheltuieli					               71,360 mii lei/     17,310 mii Euro

5.2. Eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiţiei:

Eşalonarea  costurilor investiţiei se va face conform graficului de realizare anexat.

6. INDICATORI DE APRECIERE A EFICIENŢEI ECONOMICE

Analiza  comparativă a costului realizării lucrărilor de intervenţii faţă de valoarea de inventar a construcţiei arată că:

- valoarea investiţiei de reabilitare conform D.G. este de 726,662 mii lei (inclusiv TVA), faţă de valoarea de inventar, de numai  _______________ mii lei.

7. SURSELE DE FINANŢARE A INVESTIŢIEI

Sursele de finanţare a investiţiei vor fi fonduri nerambursabile şi rambursabile.

8. ESTIMĂRI PRIVIND FORŢA DE MUNCĂ OCUPATĂ PRIN REALIZAREA INVESTIŢIEI

7.1. Număr de locuri de muncă create în faza de execuţie :   15

7.2. Număr de locuri de muncă create în faza de operare :      -

9. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI AI INVESTIŢIEI:

9.1.Valoarea totală a investiţiei inclusiv TVA:   726,662 mii lei / 176,272 mii Euro

din care :

- construcţii-montaj (C+M)  :                                  603,877 mii lei / 146,487 mii Euro

9.2. Eşalonarea investiţiei (INV/C+M)

Conform graficului de eşalonare a investiţiei anexat.

9.3. Durata de realizare a investiţiei:  4 luni pregătire + 6 luni execuţie

9.4. Capacităţi:

Suprafeţele rezultate în urma realizării lucrărilor de bază sunt:

St  = Strot  +  S carosabil + S zone verzi= 2.390 + 850 + 1.100  = 4.340 mp

rezultând o investiţie specifică de

C+M	        507,459 mii lei

isp = --------------  =  ---------------------  = 0,117 mii  lei/mp

St               4.340  mp

9.5. Alţi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată  investiţia

- nu e cazul

10.  AVIZE ŞI ACORDURI DE PRINCIPIU

- Certificat de urbanism nr. ____________________

- Avize şi acorduri solicitate în C.U.

DIRECTOR					SEF PROIECT

ing. Ferenczy Coloman			         ing. Lang Viorica