S.C. PROIECT COVASNA S.A.				Proiect nr.21003/2010

SFÂNTU GHEORGHE				   Amenajare trotuare la str.Lunca Oltului

mun. Sf. Gheorghe

Faza: D.A.L.I.

MEMORIU TEHNIC

- căi de comunicaţii -

SITUAŢIA EXISTENTĂ:

Strada Lunca Oltului este amplasată în zona Nordică a municipiului Sf. Gheorghe.

Strada face legătura între str. 1 Decembrie 1918 cu strada Ciucului şi asigură ocolirea  oraşului pe ruta Miercurea Ciuc – Braşov.

Traseul studiat se desfăşoară pe o lungime de 1.365 m cu trotuare pietonale, pe partea stângă a carosabilului.

Atât trotuarele din beton, cât şi bordurile din beton sunt în stare avansată de degradare.

SOLUŢIA PROIECTATĂ:

În cadrul proiectului amenajare trotuare la strada Lunca Oltului s-au prevăzut următoarele:

- desfacerea, refacerea trotuarelor

- desfacerea, refacerea bordurilor

- desfacerea şi refacerea carosabilului lângă bordurile existente

- desfacerea şi refacerea carosabilului existent la intrări în curţi  şi incinte

- amenajarea zonei verzi  între bordura carosabilului şi trotuarele

Strada Lunca Oltului are trotuare pietonale  pe partea stângă a străzii.

Pentru asigurarea circulaţiei pietonale în mod corespunzător, este necesar desfacerea şi refacerea trotuarelor existente.

Trotuarele proiectate sunt alcătuite din:

- 3 cm asfalt turnat

- 10 cm fundaţie din beton C 20/25

- 10 cm substrat de balast

Suprafaţa trotuarelor proiectate este de 2.390 mp.

Incadrarea trotuarelor proiectate se va face cu borduri mici prefabricate din beton 10 x 15 cm, aşezate pe o fundaţie din beton 10 x 20 cm.

Pentru a executa desfacerea şi refacerea bordurilor este necesară desfacerea şi refacerea  carosabilului existent cu lăţimi de 40 cm lângă borduri.

Structura la refacerea carosabilului este formată din:

- 4 cm beton asfaltic AB.16

- 5 cm binder de criblură BAD.25

- 20 cm fundaţia din piatră spartă

- fundaţia existentă

Încadrarea părţii carosabile şi a zonei verzi se va face cu borduri prefabricate din beton 15 x 25 cm aşezate pe o fundaţie din beton 15 x 30 cm.

Intrările vehiculelor în curţile existente se va face prin platformele noi carosabile  prevăzute în proiect.

Suprafaţa carosabilelor este de 850 mp.

Structura platformelor carosabile la intrări în curţi este formată din:

- 4 cm beton asfaltic AB.16

- 5 cm binder de criblură BAD.25

- 10 cm macadam ordinar

- 25 cm fundaţia din piatră spartă

- 10 cm strat drenant din balast ca strat filtrant

Încadrarea părţilor carosabile se  va face cu borduri prefabricate din beton 15 x 25 cm aşezate pe o fundaţie  din beton 15 x 30 cm.

Suprafeţele amenajate şi neocupate de platformele carosabile şi pietonale se vor însămânţa cu ierburi perene după aşternerea unui strat vegetal de 10 cm grosime, asigurând o zonă verde agreabilă.

SCURGEREA APELOR:

Prin pantele transversale şi longitudinale, apele de suprafaţă sunt conduse spre rigola de bordură cu descărcare în şanţurile existente, întru-cât în stradă nu există canalizare pluvială.

RESPECTAREA N.T.S.M.

Se vor  respecta toate normele  de tehnica securităţii muncii în vigoare specifice  lucrărilor  de terasamente şi drumuri din "Normativul specific de protecţia muncii".

RESPECTAREA N.P.C.I.

Elementele geometrice cât şi îmbrăcămintea adoptată asigură circulaţia în bune condiţiuni a vehiculelor destinate stingerii incendiilor.

Intocmit,

tehn.Balla Balint