S.C. PROIECT COVASNA S.A.				Proiect nr.21003/2010

SFÂNTU GHEORGHE				   Amenajare trotuare la str.Lunca Oltului

mun. Sf. Gheorghe

Faza: D.A.L.I.

MĂSURĂTORI PARŢIALE

- căi de comunicaţii -

- Trotuare proiectate

- Trotuare pietonale

ml. 1165 x 2,00 = 		2.330 mp

ml. 40 x 1,50 = 		     60 mp

Total 				2.390 mp 					2.390 mp

- Desfacere şi refacere carosabil lângă borduri

ml. 1.165 x 0,40 = 466 mp 					≈		   470 mp

- Borduri prefabricate  din beton 15 x 25 cm

ml. 1165 							≈		1.170 ml

- Borduri mici prefabricate din beton 10 x 15 cm				1.900 ml

- Săpături de teren

mp. 2.330 x 0,25 =  			583 mc

mp. 470 x 0,40 = 			188 mc

sub borduri 				220 mc

Total 					991 mc 		≈		    995 mc

- Desfacere trotuare din beton

ml. 80 x 1,50 = 			120 mp

ml. 165 x 2,00 =			330 mp

ml. 35 x 1,95 = 			  70 mp

ml. 70 x 1,75 = 			123 mp

ml. 65 x 1,70 = 			110 mp

ml. 70 x 2,70 = 			190 mp

ml. 250 x 1,90 =			475 mp

total 			                   1.418 mp

mp. 1.418 x 0,15 = 			213 mc 		≈		    215 mc

- Desfacere borduri								2.250 ml

- Zone verzi									1.100 mp

- Carosabile la intrări în curţi

- Desfacerea şi refacerea carosabilelor la intrări în curţi			850 mp

- Borduri prefabricate din beton 15 x 25 cm				240 ml

- Spargerea  betonului a carosabilelor

mp. 850 x 0,20 = 170 mc 					≈		170 mc

- Săpături la carosabile intrări în curţi

mp. 850 x 0,50 = 425 mc 							425 mc

- Desfacerea bordurilor la intrări în curţi					240 ml

Intocmit,

tehn.Balla Balint