S.C. PROIECT COVASNA S.A.				Proiect nr.21001/2010

SFÂNTU GHEORGHE				   Amenajare trotuare la Piaţa Libertăţii

tronson str. Miko Imre – str. Kriza Janos

Faza: D.A.L.I.

MEMORIU TEHNIC

- căi de comunicaţii -

SITUAŢIA EXISTENTĂ:

Tronsonul studiat al Pieţei Libertăţii este situat în Municipiul Sf. Gheorghe, între strada Miko Imre şi strada Kriza Janos.

Carosabilul traseului a fost recent modernizată fără trotuare pietonale corespunzătoare.

Trotuarele pietonale existente sunt alcătuite din asfalt turnat degradat, fără asigurarea circulaţiei biciliştilor.

SOLUŢIA PROIECTATĂ:

În cadrul lucrărilor exterioare s-au prevăzut:

- trotuare pietonale în suprafaţă de 620 mp;

- piste de bicilişti în suprafaţă de 330 mp;

- partea carosabilă la intrări în curţi de 90 mp;

- zone verzi în suprafaţă de 330 mp.

Pentru asigurarea circulaţiei pietonale s-a prevăzut trotuare pietonale, începând de la Casa cu Arcade, până la str. Kriza Janos, în  lungime de 163 ml şi cu lăţime de 3,00 m.

Structura trotuarelor este format din:

- 9 cm plăci de piatră şlefuită;

- 10 cm mortar de ciment M.100

- 10 cm substrat de balast

Pentru asigurarea circulaţiei biciliştilor s-a prevăzut piste de ciclişti cu două benzi de  de circulaţie în lungime de 163 m şi cu lăţime de 2,00 m.

Structura pistelor de ciclişti este format din:

- 3 cm asfalt turnat

- 10 cm fundaţia din beton C 20/25

- 10 cm nisip pilonat

- 10 cm substrat de balast

Intrările vehiculelor în curţi existente se va face prin platformele carosabile prevăzut în proiect.

Structura  platformelor carosabile este format din:

- 9 cm pavaj executat cu calupuri cal.I.

- 7 cm nisip pilonat

- 10 cm macadam ordinar

- 20 cm fundaţia din balast

Incadrarea trotuarelor, pistelor de ciclişti şi a carosabilelor proiectate se face cu borduri de piatră 13 x 13 cm aşezate pe o fundaţie din beton 10 x 13 cm.

Pentru menţinerea copacilor existente se formează o fâşie de zonă verde pe o lungime de 163, cu lăţimea de 1,80  ÷ 2,00 m între  pista de ciclişti proiectat şi bordura carosabilă existentă.

Suprafeţele amenajate şi neocupate de platformele  carosabile şi pietonale se vor însămânţa cu ierburi perene după aşternerea unui strat vegetal de 10 cm grosime.

SCURGEREA APELOR:

Prin pantele transversale şi longitudinale, apele de suprafeţe sunt conduse spre rigola de bordură existentă cu descărcare în canal pluvial.

RESPECTAREA N.T.S.M.

Se vor respecta toate normele de tehnica securităţii muncii în vigoare specifice lucrărilor de terasamente şi drumuri din „Normativul specific de protecţia muncii”.

RESPECTAREA N.P.C.I.

Elementele geometrice cât şi îmbrăcămintea adoptată asigură circulaţia în bune condiţiuni a vehiculelor destinate stingerii incendiilor.

Intocmit,

tehn.Balla Balint