S.C. PROIECT COVASNA S.A.				 Proiect nr. 21001/2010

SFÂNTU GHEORGHE					 Faza : D.A.L.I.

DOCUMENTAŢIE PENTRU APROBAREA LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE

întocmit în conformitate cu

Hotărârea Guvernului nr. 28 din 9 ianuarie 2008

1. DATE GENERALE

1.1 .Denumirea obiectivului de investiţie:	 Amenajare trotuare la Piaţa Libertăţii, tronson Str. Miko Imre- Str. Kriza Janos mun. Sfântu Gheorghe

1.2. Amplasament:			Jud. Covasna, mun. Sf. Gheorghe

1.3. Titularul investiţiei :		Primăria mun. Sf. Gheorghe

1.4. Beneficiarul investiţiei:		Municipiul Sfântu Gheorghe

1.5. Elaboratorul studiului:		S.C. PROIECT COVASNA S.A.  Sf. Gheorghe

2. DESCRIEREA INVESTIŢIEI

2.1. Situaţia existentă a obiectivului de investiţii

Prezenta documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie s-a întocmit la solicitarea beneficiarului, care doreşte să reabiliteze trotuarele din zona centrală a municipiului.

Amplasamentul prezentei investiţii se află în intravilanul mun. Sf. Gheorghe şi reprezintă un tronson din Piaţa Libertăţii, situat între străzile Miko Imre şi Kriza Janos.

Partea carosabilă a acestui tronson a fost recent modernizată.

Trotuarele pietonale existente sunt alcătuite din asfalt turnat şi nu este asigurat spaţiul necesar circulaţiei bicicliştilor.

Suprafaţa studiată totală este de 1.370 mp.

Starea tehnică, din punctul de vedere al asigurării cerinţelor esenţiale de calitate în construcţii

Starea tehnică a trotuarelor existente este total necorespunzătoare: există gropi de diferite adâncimi, care pun în pericol integritatea pietonilor.

În perioadele ploioase aceste gropi sunt pline de apă,  degradând astfel  în mod continuu şi fundaţia trotuarelor.

Stratificaţia existentă a trotuarelor este prezentată în studiul geotehnic elaborat de S.C.PROMER S.R.L. Sf. Gheorghe.

De asemenea o lipsă a acestui tronson de drum o constituie inexistenţa spaţiului pentru circulaţia în siguranţă a  bicicliştilor.

Caracteristicile amplasamentului sunt:

- Zonă de hazard seismic : ag = 0,20 g; Tc = 0,7 sec – conform Cod de proiectare seismică P.100-1/2006;

- Adâncimea de îngheţ : conform  STAS 6054-85 este – 110 cm.

Valoarea de inventar a construcţiei

Valoarea de inventar a construcţiei este de _____________ lei, conform fişei mijlocului fix .

2.2. Concluziile raportului de expertiză tehnică/audit energetic

Documentaţiile de expertiză tehnică şi concluziile acesteia, constituie volum independent, aferent prezentului DALI.

3. DATE TEHNICE ALE INVESTIŢIEI:

3.1. Descrierea lucrărilor de bază şi a celor rezultate ca necesare de efectuat în  urma realizării lucrărilor de bază:

În cadrul lucrărilor de amenajare a tronsonului sunt necesare următoarele lucrări de bază :

- trotuare pietonale în suprafaţă de 620 mp;

- piste de bicilişti în suprafaţă de 330 mp;

- partea carosabilă la intrări în curţi de 90 mp;

- zone verzi în suprafaţă de 330 mp.

Pentru asigurarea circulaţiei pietonale s-au prevăzut trotuare pietonale, începând de la Casa cu Arcade, până la str. Kriza Janos, în  lungime de 163 ml şi cu o lăţime de 3,00 m.

Structura constructivă a trotuarelor este formată din:

- 9 cm plăci de piatră şlefuită;

- 10 cm mortar de ciment M.100

- 10 cm substrat de balast

Pentru asigurarea circulaţiei biciliştilor s-a prevăzut pistă de ciclişti cu două benzi de  de circulaţie în lungime de 163 m şi cu lăţimea de 2,00 m.

Structura constructivă a pistei de ciclişti este formată din:

- 3 cm asfalt turnat

- 10 cm fundaţia din beton C 20/25

- 10 cm nisip pilonat

- 10 cm substrat de balast

Intrările vehiculelor în curţile  existente se va face prin platforme carosabile prevăzute în proiect.

Structura  platformelor carosabile este formată din:

- 9 cm pavaj executat cu calupuri cal.I.

- 7 cm nisip pilonat

- 10 cm macadam ordinar

- 20 cm fundaţia din balast

Incadrarea trotuarelor, pistelor de ciclişti şi a carosabilelor proiectate se face cu borduri de piatră 13 x 13 cm aşezate pe o fundaţie din beton 10 x 13 cm.

Pentru menţinerea copacilor existenţi se formează o fâşie de zonă verde pe o lungime de 163, cu lăţimea de 1,80  ÷ 2,00 m între  pista de ciclişti proiectată şi bordura carosabilă existentă.

Suprafeţele amenajate şi neocupate de platformele  carosabile şi pietonale se vor însămânţa cu ierburi perene după aşternerea unui strat vegetal de 10 cm grosime.

Pentru staţia de autobuz aflată în zona tronsonului analizat se prevede o platformă din beton, având suprafaţa de 13,5 mp.

În vederea împiedicării parcării autovehiculelor pe trotuare şi pe pista de ciclişti, se montează stîlpişori ornamentali amplasaţi conform planului de situaţie.

3.2. Descrierea după caz a lucrărilor de modernizare efectuate în spaţiile reabilitate:

Nu este cazul

3.3. Consumuri de utilităţi:

Investiţia de faţă nu necesită utilităţi.

Apele de suprafaţă, prin pantele transversale şi longitudinale, sunt conduse spre rigola de bordură existentă, cu descărcare în canalul pluvial.

4. DURATA DE REALIZARE A INVESTIŢIEI:

Investiţia va fi realizată conform graficului de eşalonare a investiţiei   în 10 luni, din care:

- 4 luni – pregătirea investiţiei

- 6 luni – execuţia propriu-zisă

5. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIŢIEI

5.1. Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general (fără TVA):

Total: 				   	233,517 mii lei/   56,646 mii Euro

Din care C + M 		      	175,437 mii lei/   42,557 mii Euro

- Cheltuieli de proiectare şi asistenţă tehnică    	   34,750 mii lei/     8,430 mii Euro

- Cheltuieli pentru investiţia de bază 		   	  173,100 mii lei/   41,990 mii Euro

- Alte cheltuieli					               25,667 mii lei/     6,226 mii Euro

5.2. Eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiţiei:

Eşalonarea  costurilor investiţiei se va face conform graficului de realizare anexat.

6. INDICATORI DE APRECIERE A EFICIENŢEI ECONOMICE

Analiza  comparativă a costului realizării lucrărilor de intervenţii faţă de valoarea de inventar a construcţiei arată că:

- valoarea investiţiei de reabilitare conform D.G. este de 277,885 mii lei (inclusiv TVA), faţă de valoarea de inventar, de numai  _______________ mii lei.

7. SURSELE DE FINANŢARE A INVESTIŢIEI

Sursele de finanţare a investiţiei vor fi fonduri nerambursabile şi rambursabile.

8. ESTIMĂRI PRIVIND FORŢA DE MUNCĂ OCUPATĂ PRIN REALIZAREA INVESTIŢIEI

7.1. Număr de locuri de muncă create în faza de execuţie :   6

7.2. Număr de locuri de muncă create în faza de operare :      -

9. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI AI INVESTIŢIEI:

9.1.Valoarea totală a investiţiei inclusiv TVA:  277,885 mii lei / 67,408 mii Euro

din care :

- construcţii-montaj (C+M)  :                                  208,770 mii lei / 50,643 mii Euro

9.2. Eşalonarea investiţiei (INV/C+M)

Conform graficului de eşalonare a investiţiei anexat.

9.3. Durata de realizare a investiţiei:  4 luni pregătire + 6 luni execuţie

9.4. Capacităţi:

Suprafeţele rezultate în urma realizării lucrărilor de bază sunt:

St  = Strot  + S pista ciclişti+ S carosabil + S zone verzi  = 620 + 330 + 90 +330 = 1.370 mp

rezultând o investiţie specifică de

C+M	        175,437 mii lei

isp = --------------  =  ---------------------  = 0,128 mii  lei/mp

St               1.370  mp

9.5. Alţi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată  investiţia

- nu e cazul

10.  AVIZE ŞI ACORDURI DE PRINCIPIU

- Certificat de urbanism nr. ____________________

- Avize şi acorduri solicitate în C.U.

DIRECTOR					SEF PROIECT

ing. Ferenczy Coloman			         ing. Lang Viorica