| RO 520005 Sfîntu Gheorghe Strada Váradi József Nr.20 Telefon / Fax: + 40.267.310018 E-mail: office@prod-ax.ro |  | #### REACTUALIZARE SF #### Amenajare Sala Studio #### la Teatrul din Sf. Gheorghe #### Sfîntu-Gheorghe Proiect Nr. 26/2010 # Faza SF – Piese Scrise şi Desenate |
| --- | --- | --- |

PROIECT NR. 26 / 2010

| DENUMIREA LUCRARII: | REACTUALIZARE SF AMENAJARE SALA STUDIO LA TEATRUL DIN SFANTU-GHEORGHE |
| --- | --- |
| LOCALITATEA: | MUNICIPIUL SFÎNTU-GHEORGHE |
| BENEFICIAR: | #### PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE |
| PROIECTANT: | SC PROD-AX SRL – SF.GHEORGHE, JUD.COVASNA |
| PROIECT: | Faza STUDIU DE FEZABILITATE |

LISTA ŞI SEMNĂTURILE PROIECTANŢILOR

| ŞEF DE PROIECT: | ARH. ZAKARIÁS ATTILA |  |
| --- | --- | --- |
| ARHITECTURĂ: | ARH. ZAKARIÁS ATTILA |  |
|  | DR.ARH. KOVÁCS KÁZMÉR |  |
|  | C.ARH. SZABÓ-SINKA MÁRIA |  |
|  | TEHN. ARH. VINCZEFI LÁSZLÓ |  |
| REZISTENŢĂ | ING. BAGOLY-GASPAR TIBOR |  |

Sfîntu Gheorghe, sept 2010

BORDEROU

PIESE SCRISE

| ##### Foaie de capăt | ##### pag. 2 |
| --- | --- |
| ##### Borderou | ##### 3 |
| ##### Memoriu general | ##### 4 |
| ##### Deviz general | ##### 8 |
| ##### Devize pe obiect | ##### 9 |

##### PIESE DESENATE

| Plan de încadrare în zonă | Scara 1:5000 | A-01 |
| --- | --- | --- |
| Plan de situaţie | Scara 1:500 | A-02 |
| Plan parter | Scara 1:500, | A-03 |
| Plan etaj | Scara 1:100 | A-04 |
| Plan etaj partial | Scara 1:100 | A-05 |
| Plan invelitoare | Scara 1:100 | A-06 |
| Secţiune A-A | Scara 1:100 | A-07 |
| Secţiune B-B | Scara 1:100 | A-08 |
| Secţiune C-C | Scara 1:100 | A-09 |
| Faţada spre teatru | Scara 1:100 | A-10 |
| Faţada spre curtea Liceului Miko | Scara 1:100 | A-11 |
| Secţiune X-Z pasarela, vedere laterală | Scara 1:100 | A-12 |
| Faţada laterală | Scara 1:100 | A-13 |

Întocmit

# Carh. Szabó-Sinka Mária

# I. MEMORIU TEHNIC JUSTIFICATIV

1. Date generale ale investiţiei

1.1. Denumirea solicitantului:  PRIMĂRIA MUNICIPULUI SFÂNTU GHEORHE

1.2. Denumirea investiţiei:	REACTUALIZARE SF - AMENAJARE SALĂ STUDIO LA TEATRUL DIN SFANTU-GHEORGHE

1.3. Elaborator:			SC PROD - AX SRL

1.4. Amplasamentul:		MUNICIPIUL SFÎNTU-GHEORGHE

1.5. Tema, cu fundamentarea necesităţii şi oportunităţii

Prezentul memoriu tehnic justificativ conţine modificări ale soluţiei tehnice din Studiul de fezabilitate aprobat şi Studiul de fezabilitate reactualizat. Reactualizarea Studiului de fezabilitate a fost necesară în urma unor modificări datorită nuanţării şi completării documentaţiei la nivel de Proiect tehnic.

Construcţia din centrul oraşului Sfîntu Gheorghe care adăposteşte Teatrul Tamási Áron şi Andrei Mureşanu a fost construită între anii 1854–1856, fiind ridicată iniţial pentru a fi sediul primăriei. La începutul mileniului 3, spaţiile existente nu mai pot corespunde funcţiunilor de spectacol şi repetiţii pe care le presupune fenomenul teatral contemporan. Extinderea teatrului cu o sală de studio este o primă urgenţă la acest capitol. În incinta teatrului există  însă spaţii neutilizate sau cu funcţiuni nepotrivite pentru zona centrală, cum ar fi  : -ateliere cu suprafaţa totală  de 99,28 mp, compresor de 8,70+2,17 mp, depozite 34,68, atelier pictură decor 135,01 mp, adăpostite într-un corp de clădire situat în zona sud-estică a incintei teatrului. Ţinând cont de concluziile expertizei tehnice referitor la acest corp de clădire, cu suprafaţa construită de 307,0 mp, neadecvat şi degradat, beneficiarul doreşte demolarea corpului şi construirea unui alt corp în spaţiul liber rezultat, în care va fi posibilă amenajarea sălii de studio cu anexele necesare.

1.6. Descrierea funcţională şi tehnologică

Se propune construirea unui corp de clădire cu regim de înălţime parter + etaj cu acoperiş tip terasă necirculabilă. Clădirea are două accese. La intrarea pentru public este amplasat holul pentru public de 89,50 mp cu garderobă şi un WC pentru persoane cu handicap.

La nivelul parterului se vor amenaja două săli de repetiţie cu suprafeţe de 66,85  şi 74,44 mp, cu legătură directă între ele.

În apropierea accesului destinat pentru actori  şi  personal, se vor afla două vestiare cu grup sanitar propriu. Scara amplasată în holul de 37,50 mp va face legătura cu vestiarele şi sala de spectacole de la etaj.

Sala de spectacole de 228,75 mp cu gradene şi scaune mobile  va fi amplasată la nivelul etajului. Capacitatea sălii va fi de  120-150 locuri, în funcţie de mobilare.  La holul etajului de 32,47 mp vor fi amplasate si grupurile sanitare pentru public,iar la celălat capăt al clădirii două vestiare pentru actori.

La etajul parţial II. se vor amenaja două încăperi pentru depozitarea unor elemente de decor şi o încăpere pentru dotările tehnice necesare. Pentru În sala de spectacole se propune amplasarea unui coridor suspendat (galerie tehnică) care va avea structură metalică şi va servi la amenajarea decorurilor de taetru. (conf. Plansa Plan etaj partial )

Se propune o pasarelă cu structură metalică care leagă corpul nou propus cu clădirea teatrului  la nivelul  etajului.

La proiectarea clădirii s-a ţinut cont şi de forma amplasamentului, regimul de înălţime ale clădirilor din zonă, separarea fluxurilor dar şi de posibilitate de comunicare între ele .

Expresia arhitecturală a noii construcţii este una reţinută, pentru a nu supralicita ambianţa istorică a centrului istoric al municipiului Sf. Gheorghe, tipică pentru sfîrşitul de secol XIX.  S-a evitat proiectarea de stil; dimpotrivă, s-a insistat pe o arhitectură de factură contemporană atît prin rezolvarea detaliilor, cît şi prin materialele puse în operă. Astfel tîmplăriile, feroneria, finisajele şi echipamentele tehnice sînt în mod vădit noi.

Lucrările de construire la studioul propus se vor realiza în două etape. În prima etapă se vor executa următoarele lucrări:

-demolarea clădirilor existente, degradate în vederea eliberării amplasamentului

-executarea fundaţiilor şi structurii clădirii ( in roşu) peste cota+/0,00 inclusiv executarea învelitorii

-executarea zidăriilor interioare şi exterioare din cărămidă

-executarea lucrărilor de tencuială în anumite zone

-executarea racordurilor la reţele exterioare

În etapa II-a se  vor realiza finisajele interioare şi exterioare, tâmplărila exterioară şi interioară, instalaţiile interioare.

La elaborarea Proiectului tehnic datorită complexităţii şi varietatea lucrărilor propuse,  ţinând cont de anumite situaţii neprevăzute în cursul execuţiei, conform dispoziţiilor de şantier anexate documentaţiei, apar următoarele modificări şi completări.

La faza I-a :

  - Poziţionarea conductelor de canalizare, executarea racordărilor

  - Modificări şi completări în anumite zone privind structura clădirii

  - Executarea unei galerii metalice în sala de spectacole

  - Lucrări de tencuieli suplimentare,

-în principal pe faţada sudică (spre curtea Liceului Miko având în vedere eliberarea curţii la începerea anului şcolar),

-în interior, privind pregătirea suprafeţelor pentru montarea fonoizolaţiei în faza II-a.

La faza II.-a

      - Refacerea scurgerii pluviale executate pe terasa necirculabilă, in faza I-a, din cauza deteriorării ei în urma condiţiilor meteorologice nefavorabile

      - Executarea unor confecţii metalice (grilaj metalic), suport pentru reflectoare

Finisaje interioare propuse :

- Pardoseli  din: 	 - gresie în holuri, grupurile sanitare

- pardoseala PVC la săli de repetiţie, sala de spectacole

- Placaje din faianţă în grupurile sanitare

- Tencuieli de var, zugrăveli lavabile

Finisaje exterioare propuse :

- Tâmplărie din aluminiu cu geam termopan semireflectorizant

- Placi compozite din aluminiu  - culaore silver

- Date tehnice ale lucrării

  - Suprafaţa şi situaţia juridică ale terenului

Terenul de amplasament este situat la numărul  1.  din Piaţa Libertăţii, avînd statul juridic de intravilan. Încă de la data construcţiei, terenul a fost în proprietatea municipalităţii şi, chiar dacă între timp funcţiunea originară a clădirii s-a schimbat, regimul de proprietate al terenului nu a fost niciodată modificat.

  - Caracteristicile geofizice ale terenului

Conform studiului geotehnic intocmit de Sc Promer Srl terenul din zona amplasamentului prezinta urmatoarele caracteristici:

- Pana la adancimea de – 1,70 m se afla o umplutura heterogena

- Intre – 1,70 si – 2,30 m se afla o umplutura cu pietris si bolovanis

- Intre – 2,30 si – 2,60 m exista un strat de praf nisipos fin

- Intre – 2,60 si – 3,30 m este un strat de praf argilos negru.

Se va funda la adancimea de – 3,00 m de la suprafata terenului actual, unde presiunea conventionala se pot calcula Pc = 250 kPa (2,5 daN/cm2)

- zona seismică, conform P100-92, zona “D” cu valoare Ks= 0,16 si perioada de coltţ Tc= 0,7 sec.

- clasa de importanta a construcţiei, conf. P100-92, clasa III.

- categoria de importanta, conf. H.G. 261/94, anexa 2, categoria C.

2.3.Caracteristicile principale ale construcţiei

Aria construita propusa				419,95 mp

Aria desfăşurată propusă				897,30 mp

Aria utilă propusă					739,60 mp

  - Structura constructivă

Cladirea proiectata va avea structura de rezistenta alcatuita din:

- Fundatii continui din beton simplu

- Cadre (grinzi si stalpi) din beton armat monolit

- Plansee din B.A. monolit

- Inchideri din zidarie de caramida

3. Date privind forţa de muncă ocupată după realizarea investiţiei

3.1.Total personal (la cele două teatre): 								105

3.2. Locuri de muncă create:						 			  -

4. Principalii indicatori tehnico-economici al investiţiei

Pentru o mai bună corelare a modificărilor intervenite între Studiul de fezabilitate şi Proiect tehnic, precum şi faza de execuţie, în cadrul acestei documentaţii sunt prezentaţi noile indicatori tehnici :

4.1. Valoarea totală a investiţiei  	etapa I-a				2.175.740,0 RON

- din care C+M			 					2.023.073,0 RON

4.1. Valoarea totală a investiţiei  	etapa II-a				2.329.739,0 RON

- din care C+M			 					1.612.185,0 RON

4.2. Durata de realizare a investiţiei  						24 luni

5. Măsuri de prevedere şi stingere a incendiilor:

În proiectare s-au respectat prevederile Normativului P 118/1999 cu privire la prevenirea şi stingerea incendiilor.

În întreaga clădire se vor amplasa senzori de fum, hidranţi şi singatoare cu spumă în conformitate cu normativele în vigoare.

În timpul execuţiei, la transportul, manipularea şi punerea în operă a materialelor de construcţie se vor respecta cu stricteţe toate normele în vigoare referitoare la tehnica securităţii muncii în activitate de construcţii, montaj şi instalaţii. Se vor respecta de asemenea toate normele şi prevederile legale în vigoare referitoare la paza contra incendiilor.

Şef proiect

Arh. Zakariás Attila