| BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA SZABO SINKA MARIA ## inregistrat la OAR cu nr. 66/ 14.06.2006 |  | #### Amenajarea Parcului memorial 1956 #### Muncipiul Sf. Gheorghe Proiect nr. 8 / 2010 Studiu de fezabilitate |
| --- | --- | --- |

PROIECT NR. 8/2010

| DENUMIREA LUCRARII: | AMENAJAREA PARCULUI MEMORIAL 1956 |
| --- | --- |
| LOCALITATEA: | MUNICIPIUL SF. GHEORGHE |
| BENEFICIAR: | #### PRIMĂRIA MUNICIPALĂ SF. GHEORGHE |
| PROIECTANT GENERAL: | SZABÓ-SINKA MÁRIA – BIA |
| PROIECT FAZA: | studiu de fezabilitate |

LISTA ŞI SEMNĂTURILE PROIECTANŢILOR

| ŞEF DE PROIECT | DR. ARH. Kovács Kázmér |  |
| --- | --- | --- |
| ARHITECTURĂ | ARH. SZABÓ-SINKA MÁRIA |  |
| REZISTENŢĂ | ING. HÁROMI ISTVÁN |  |
| PEISAGISTICĂ | ING. CARMIL BEJANDR. ARH. Kovács Kázmér |  |
|  | ING. RADU MATEI |  |
| INSTALAŢII | ING. VÉKONY PÉTERING. RADU MATEI |  |
| INSTALAŢII ELECTRICE | ING. TÓDOR GÉZA |  |
| DEVIZE | GÁBOR ANDRÁS |  |

Sfîntu Gheorghe, ianuarie 2011

| ##### Memoriu de prezentare |  |
| --- | --- |

| Anul; Nr societăţi; Nr angajţi; Cifra de; Prod muncii; Rata profitului. afaceri EUR; Eur/ang; curent %. 2003; 2,441; 16,985; 231,652,546; 13,638.65; 3.64. 2004; 2,361; 15,313; 234,219,926; 15,295.49; 4.65. 2005; 2,350; 15,237; 262,634,496; 17,236.62; 5.32. 2006; 2,409; 16,134; 276,101,860; 17,113.04; 7.01. 2007; 2,503; 18,608; 317,525,565; 17,069.92; 6.03. |  |
| --- | --- |

Fig.9. Evoluţia ratei profitului curent din societăţile comerciale în municipiul Sf.Gheorghe

- nediscriminarea

- tratamentul egal

- recunoaşterea reciprocă

- transparenţă

- proporţionalitatea

- eficienţa utilizării fondurilor publice

- asumarea răspunderii

a. piese scrise

Date generale:

1. denumirea obiectivului de investiţii:

AMENAJAREA PARCULUI MEMORIAL 1956

2. amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul):

JUDEŢUL COVASNA, MUNICIPIUL SF. GHEORGHE, STR. KOSSUTH LAJOS

3. titularul investiţiei:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SF. GHEORGHE

4. beneficiarul investiţiei:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SF. GHEORGHE

5. elaboratorul studiului:

SZABÓ-SINKA MÁRIA – BIA

Informaţii generale privind proiectul:

- situaţia actuală şi informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului:

- În prezent, o parte a terenului desemnat pentru a fi amenajat ca parc Memorial 1956 este împărţit de un gard din elemente prefabricate din beton armat, ridicat pe limita dintre parcela aferentă Casei de Cultură municipale Kónya Adám şi  porţiunea de grădină dinspre strada Kossuth a incintei Liceului de Artă Plugor Sándor. Primăria municipiului, răspunzînd unei solicitări a Asociaţiei 1956 şi în acord cu conducerile respective ale casei de cultură şi liceului, a hotărît să amenajeze terenul rezultat din unirea celor două grădini ca parc memorial. În completarea lucrărilor de amenajare, va fi recondiţionată întreaga incintă a Liceului de Artă.

- descrierea investiţiei

a) concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investiţii pe termen lung (în cazul în care au fost elaborate în prealabil) privind situaţia actuală, necesitatea şi oportunitatea promovării investiţiei, precum şi scenariul tehnico-economic selectat;

Terenul rezultat prin eliminarea gardului din beton va fi delimitat de restul incintei Liceului de Artă şi va avea suprafaţa de sproximativ 2.400 metri pătraţi.

Ambele spaţii care vor alcătui parcul memorial propus sînt plantate în prezent cu un număr de arbori  şi arbuşti decorativi (cf. planului de situaţie existentă). În curtea Casei de Cultură este deja amplasat un monument al revoluţiei anticomuniste de la 1956, iar în dreptul faţadei sale sudice, un bust al lui Kossuth Lajos. La faţada estică a liceului se află un bust al graficianului Plugor Sándor.

Noul parc va trebui să integreze clădirea Casei de Cultură, monumentele de for public deja existente. Beneficiarul mai doreşte completarea monumentului existent cu un aranjament comemorativ al proceselor politice în care au fost judecaţi şi condamnaţi ardeleni implicaţi în revoluţia ungară din 1956. În plus, noua amenajare va trebui să pună în valoare elementele arhitecturale valoroase – faţada Liceului de Artă şi cîteva detalii ale faţadei Casei de Cultură.

În afara plantaţiilor decorative, aleilor, corpurilor de iluminat şi mobilierului urban necesare, noul parc va trebui să acomodeze un spaţiu pentru spectacole în aer liber, dimensionat pentru un public nu prea numeros (100-120 de persoane), în funcţie de posibilităţile de gabarit şi potenţialul compoziţional al amplasamentului.

Amenajarea parcului memorial va implica şi reamenajarea incintei Liceului de Artă, constînd mai ales din refacerea pavimentelor, a terenurilor de sport, rezolvarea circulaţiilor şi a iluminatului, reabilitarea spaţiilor plantate.

b.    scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiţii pot fi atinse (în cazul în care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investiţii pe termen lung):

- scenarii propuse (minimum două);

- scenariul recomandat de către elaborator;

- avantajele scenariului recomandat;

Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiţii pot fi atinse:

Opţiunile considerate sînt::

- Varianta A minimală – scenariul 1

- Varianta B complexă – scenariul 2

Scenariul 1

VARIANTA A. – spaţiu urban de agrement:

O intervenţie minimală s-ar rezuma la desfiinţarea gardului despărţitor dintre parcele, repararea celor existente spre stradă, selectarea şi rărirea vegetaţiei existente şi amenajarea parcursului pietonal constînd din alei şi rampe pentru realizarea unei diversități de trasee și efecte. Ar fi desigur necesară instalarea unui mobilier specific şi al iluminatului urban pentru a amenaja parcul public de agrement; spectacolele ocazionale ar fi organizate ad-hoc pe suprafeţele de gazon.

Scenariul  2

VARIANTA B. – spaţiu de agrementreprezentativ:

O intervenţie complexă ar adăuga celor de mai sus o amenajare peisageră reală, pe principii estetice, vizînd realizarea unui loc de agrement dar şi reprezentativ pentru centrul oraşului. Grădina urbană s-ar realiza prin amenajări suplimentare (plantaţie ornamentală, mobilier urban, pergolă-umbrar, scenă acoperită, gradene înierbate pentru spectatori etc.).

Avantajele scenariului 2 în raport cu scenariul 1:

- Caracterul de unicat al locului, potrivit cu funcţia sa memorială

- Interesul turistic pe care-l va stîrni o grădină peisageră situată în centrul municpiului;

- Reluarea în posesie de către cetăţeni şi frecventarea a unei zone urbane acum părăsite;

- Creşterea calităţii locuirii întregii zone prin apariţia unui nou parc public;

- Creşterea valorii proprietăţilor învecinate.

Pentru stabilirea scenariului recomandat s-a estimat evaluarea impactului prin metoda scorului ponderat. Analiza multicriterială a scenariilor:

| Scenariul 1 | Scor | Pondere | Impact |
| --- | --- | --- | --- |
| Echitate | 2 | 0,1 | 0,2 |
| Oportunităţi egale | 1 | 0,3 | 0,3 |
| Durabilitate | 3 | 0,6 | 1,8 |
| Total 2,3 = impact moderat |  |  |  |
| Scenariul 2 | Scor | Pondere | Impact |
| Echitate | 4 | 0,1 | 0,4 |
| Oportunităţi egale | 3 | 0,3 | 0,9 |
| Durabilitate | 4 | 0,6 | 2,4 |
| Total 3,7 = impact foarte mare |  |  |  |

unde:

- 0 : impact zero ;

- 1 : impact insuficient ;

- 2 : impact moderat ;

- 3 : impact relevant ;

- 4 : impact foarte mare

Cel propus este secnariul 2, de intervenţie complexă. Diferenţa de efort amenajator (tehnic, financiar etc.) apare nesemnificativă în comparaţie cu beneficiile funcţionale pe termen lung: realizarea unui nou spaţiu public în imediata vecinătate a centrului oraşului.

c. Descrierea constructivă, funcţională şi tehnologică, după caz;

Amenajările peisagere se aseamănă – în fazele de început – cu orice consutrucţie, prin aceea că necesită eliberarea terenului de amenajat de elementele considerate nedorite şi amplasarea reţelelor de utilităţi necesare bunei funcţionări.

Diferenţele apar însă odată cu depăşirea fazelor pregătitoare.

Amenajarea aleilor pietonale (straturi de uzură din nisip stabilizat pe fundaţie din piatră spartă compactată) se va face după un traseu studiat în funcţie de configurația terenului şi de efectele vizuale urmărite. În centrul compoziției se va afla o filagorie – pavilion memorial, care va servi ocazional și ca scenă pentru spectacolele elevilor Liceului de artă, sau cele organizate de casa municipală de cultură

Limita nordică a noii grădini publice va fi organizată în jurul unei pergole-umbrar din oțel, pe care se cațără specii de trandafir galben – unul dintre simbolurile revoluției de la 1956.

Lămpile, băncile şi celelalte accesorii de mobilier urban vor fi alese în funcţie de stilul (reţinut modern) amenajării, în acord cu ceea ce se regăseşte în atmosfera centrului oraşului, stilul dominant fiind determinat de sfîrşitul de secol XIX.

Plantaţiile existente vor fi selectate în funcţie de vîrsta şi speranţa lor de viaţă. După ce vor fi îndepărtate exemplarele bolnave, sau cele care nu se potrivesc cu aranjamentul propus, se va proceda la întregirea plantaţiei cu arbori de esenţe locale şi cu arbuşti ornamentali aleşi astfel încît să înflorească timp îndelungat şi să creeze ecrane eficiente în direcţiile vecinătăţilor care trebuie să fie ascunse vederii. Dimpotrivă, grupurile de arbori şi arbuşti vor lăsa să scape privirea în direcţiile dorite, pentru a crea efecte pitoreşti de perspectivă.

Monumentul revoluției din 1956 se află deja amplasat în curtea casei de cultură. Pentru a întregi funcția memorială dorită a parcului public propus spre amenajare, se preconizează crearea unei filagorii – punct de interes, articulație spațială și punct ridicat de observație (belvedere), care poate servi și ca scenă pentru spectacolele ad-hoc organizate de elevii Liceului de artă. Pe fațada acestui pavilion-templu se vor afla înscrise numele a douăsprezece localități ardelene în care au avut loc procese de condamnare a participanților la revoluția anticomunistă din 1956.

În subsolul acestei mici construcții se va amenaja depozitul de scaune.

Bustul graficianului Plugor Sándor, actualmente amplasat în fața clădirii liceului, va fi repoziționat la capătul vestic al pergolei de trandafiri galbeni. Astfel el va fi mult mai bine pus în valoare, creînd totodată încă un accent de-a lungul parcursurilor din grădină.

Cealaltă alee curbă care pornește de la intrarea principală – dinspre strada Kossuth – a parcului va fi bordată de douăsprezece mici monoliți care simbolizează cele douăsprezece localități ardelene în care au fost condamnate victimele din 1956.

În colțul dinspre nord-vest al casei de cultură se va amenaja un mic grup sanitar cu acces din parc, potrivit și pentru utilizarea de către persoanele cu handicap locomotor.

3. date tehnice ale investiţiei:

a) zona şi amplasamentul;

Suprafaţa de amenajat se află în plin centrul municipiului Sf. Gheorghe, între străzile Kossuth Lajos şi Váradi József.

b) statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat;

Terenul care urmează să fie ocupat de grădina peisageră se află în proprietatea primăriei municipiului Sf. Gheorghe

.

c) situaţia ocupărilor definitive de teren: suprafaţa totală, reprezentând terenuri din intravilan/extravilan;

Suprafaţa totală a terenului propus spre amenajare este de 9.675,00 m2

Terenul intravilan este în prezent complet liber de construcţii, cu excepţia cîtorva urme de construcţii inutilizabile, foarte ruinate.

d) studii de teren:

- studii topografice cuprinzând planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere în sistem de referinţă naţional;

Studiul topografic cuprinzînd planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere în sistem de referinţă naţional este anexat prezentului studiu.

- studiu geotehnic cuprinzând planuri cu amplasamentul forajelor, fişelor complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare şi consolidări;

Nu e cazul

- alte studii de specialitate necesare, după caz

Nu e cazul

e) Descrierea constructivă, funcţională şi tehnică

I. CURTEA  LICEULUI DE ARTE PLUGOR SANDOR

Curtea unei şcoli sau licee întotdeauna ar trebui să fie un spaţiu dinamic, gălăgios, vesel- din partea elevilor acest aspect este garantat, dar ideal ar fi ca şi spaţiul în sine, fără ajutorul copiilor să poartă trăsăturile acestea. Curtea Liceului Plugor Sandor are potenţialul necesar pentru a deveni un spaţiu dinamic şi vesel, acesta fiind şi scopul urmărit de prezentul proiect.

Fiind incinta unui liceu de arte, soluţia este una artistică, modernă, dar în acelaşi timp funcţională. Spaţiul va fi împărţit în baza funcţionilor noi, bazate pe necesităţile elevilor şi profesorilor: un loc de joacă pentru copii, aproape de gard, într-un colţ ferit a curţii, o pistă de atletism, amândouă acoperite cu material granuflex după standardele europene, pentru siguranţa maximă a copiilor. Vor fi amenajate două spaţii cu caracter de amfiteatru, care vor funcţiona ca scene, locuri de adunare în pauze, sau orice tipuri de manifestaţii în aer liber.

Caracterul artistic va fi dat de aleea centrală care leagă clădirea nouă de cea veche, alee care va avea o formă asimetrică, romboidală, cu aspect de pictură în stil cubist (gen Georges Braque sau Kandinsky).  Va fi din pietriş concasat de culoare bej şi mov, cu inserţii din lemn cu profil pătrat, intersectându-se cu granuflexul din pista de atletism.

Spaţiul din faţa clădirii noi a liceului va fi pavat cu piatră cubică din bazalt şi andezit, oferind un aspect interesant şi îngrijit.

Din punct de vedere a vegetaţiei plantele din aliniamentul din faţa clădirii noi a liceului, inclusiv gardul viu de Ligustrum vulgare se va păstra . Numeroasele arbuşti şi arbori din interiorul curţii se vor replanta după cerinţele compoziţiei, subliniind liniile aleii, a gardului, şi clădirii. Aproape 60 de exemplare vor fi replantate, repoziţionate. Aceste specii vor fi completate şi de specii noi de arbori, arţari(Acer platanoides, Acer pseudoplatanus), mesteceni(Betula pendula), care vor constitui accente vegetale în compoziţia parcului, iar în faţa noii clădiri, înserate printer piatra cubică, vor fi plantate exemplare de Sorbus aucuparia.

Arbuştii care vin în completarea decorului vegetal vor fi din speciile de Philadelphus coronaries, Syringa vulgaris şi ferigi Dryopteris filix – mas, care vor fi plantate în umbra clădirii vechi a liceului.

Mobilierul curţii de liceu se va constitui din două mese lungi cu câte două bănci simple din lemn, unde elevii îşi pot consuma micul dejun sau senvişul în pauze, şi 6 coşuri de gunoi cu un design modern. Un element interesant de mobilier urban vor fi cutiile din lemn, de formă pătrată, 50-50 cm, colorate, care pot fi folosite ca scaune, câte unul, ca atare, sau pe post de scenă dacă sunt puse una lîngă alta şi asamblate. Vor fi 24 de bucăţi din aceste cutii, din care iese o scenă de 3 / 4 m.

II. PARCUL MEMORIAL 1956

Casa de cultură din vecinătatea liceului de arte Plugor Sandor este o clădire clasică, impozantă, precum şi clădirea veche a liceului, cu care se leagă în prezent printr-un spaţiu verde în mod teoretic-practic cele două incinte sunt separate prin garduri. Scopul proiectului de faţă este legarea fizică a acestor spaţii, şi crearea unui singur parc, cu mai multe accese, parc care să sublinieze caracterul mai sus amintit ale clădirilor în cauză. Soluţia propusă este una clasică, cu note de modernism prin funcţionalitatea şi anumite aspecte ale parcului.

Din punct de vedere a vegetaţiei, exemplarele existente pe sit se vor păstra în mare parte- molizii(Picea abies) din parcul actual din faţa casei de cultură vor rămâne intact, în acelaşi loc, în afară de două exemplare, care sunt propuse spre tăiere. Aspectul sobru, şi coloraţia închisă a molizilor va fi estompată şi înveselită prin plantarea mai multor specii de arbuşti cu flori- Philadelphus coronarius, Chaenomeles speciosa, Cotinus coggygria şi un covor floral cu Crocus vernus.   În curtea vechii clădiri a liceului la fel se păstrează mestecenii(Betula pendula)de la intrare, iar restul arborilor şi arbuştilor existenţi se vor replanta lângă gard, lăsând liber centrul, unde se propune o pajişte, care va oferi o perspectivă direct, deschisă asupra clădirii. Singurul accent va fi un exemplar de arbore de lalea(Liriodendron tulipifera), care o să ofere umbră vara, şi un décor sofisticat tot anul. Plantele replantate lângă gard, la marginile curţii vor fi completate cu specii noi de arbuşti- Kerria japonica, Chaenomeles speciosa, Cytisus scoparius, Syringa vulgaris şi Vinca minor, acoperând în întregime gardul, şi oferind un décor prin flori şi frunziş pe toată perioada anului. Gardul va fi îmbrăcat cu plante căţărătoare, dintre care Hedera helix are Frunze sempervirescente, care rezistă şi iarna, Parthenocissus quinquefolia, al cărui  frunziş are o coloraţie de toamnă de un roşu intens, Clematitele înfloresc toată vara, iar florile Lonicera au un parfum puternic.

Ca element nou în noul parc va apărea chioşcul, care leagă efectiv cele două spaţii- parcul casei de cultură şi curtea vechei clădiri a liceului- fiind aşezat la intersecţia acestora, şi pergola din dreapta parcului din faţa clădirii vechi a liceului, pergolă pe care se vor căţăra trandafiri galbeni urcători.

Faţada casei de cultură dinspre stradă va avea un décor clasic, simplu care să accentueze frumuseţea clădirii, din buxus tuns în formă rotundă.

În total vor fi 2 arbori tăiaţi, 40 arbori şi arbuşti replantaţi, 60 de arbori şi arbuşti plantaţi, va fi gazonat un teritoriu de 1450 mp, şi 700 mp vor fi plantate cu flori şi plante acoperitoare de sol.

f) situaţia existentă a utilităţilor şi analiza de consum:

- necesarul de utilităţi pentru varianta propusă promovării;

- soluţii tehnice de asigurare cu utilităţi;

Instalaţii de apă şi canalizare

1.	Generalitati

In cadrul investitiei “Amenajarea parcului Memorial 1956” cu amplasamentul in Mu. Sf. Gheorghe, jud. Covasna, beneficiar fiind Municipiul Sf. Gheorghe, se propune executarea executarea unor instalatii de colectare a apelor pluviale si valorificarea acestora in scopul stropiri spatiilor verzi.

2.	Solutii proiectate

Apele pluviale (meteorice) provenite de pe acoperisul Liceului de Arta “Plugor Sandor” se vor colecta prin intermediul unei retele subterane de canalizare pluviala si se vor conduce intr-un rezervor - decantor subteran din polietilena.

Din rezervor, statia de pompare automata va prelua apa colectata si va trimite in reteaua de stropire compusa din aspersoare si teava (banda) de irigare prin picurare.

3.	Oportunitatea investitiei

Investitia privind valorificarea apei pluviale pentru stropirea spatiilor verzi prezinta urmatoarele avantaje:

- se va rezolva colectarea si evacuarea apelor pluviale provenite de pe acoperisul sarpanta al liceului

- se reduce semnificativ cantitatea de ape pluviale conduse in reteaua pluviala publica a localitatii

- se va asigura apa necesara stropirii peluzei si a arbustilor din apropiere, astfel contribuind la majorarea suprafetei spatiilor verzi ale localitatii

- pentru stropire nu se va folosi apa rece potabila doar la nevoie (exclusiv in cazul secetelor indelungate) facandu-se astfel economii importante bugetului local.

4.	Instalatii de canalizare pluviala

La racorduri si la schimbari de directie se vor executa camine de inspectie din polietilena, prevazute cu capac si rama cu piesa suport semicarosabil.

Conductele de canalizare pluviala subterane se vor aseza in pat de nisip de granulatie fina. Debitele  de  scurgere  si  pantele conductelor prevazute vor asigura viteza  minima de autocuratire de 0,7 m/s , nedepasind viteza maxima admisa de 4 m/s.

Apele pluviale se vor colecta intr-un rezervor - decantor subteran din polietilena, prevazut cu supraplin pentru evacuarea surplusului de apa, in reteaua pluviala publica a localitatii.

Exclusiv pentru perioade secetoase, se va asigura umplerea rezervorului din reteaua de apa rece, urmand un control riguros a acesteia.

5.	Instalatii de ridicare a presiunii / distributie a apei

Adiacent rezervorului subteran, se va amplasa caminul de pompare unde se va amplasa:

- statia de pompare automata prevazuta cu protectie la lipsa de apa

- unitatea centrala cu programator electronic, conectata la sensorul de ploaie perceptiv la starea vremii.

Programarea regimului de stropire va lua in considerare starea vremii, precum si caracteristicile plantelor aflate pe suprafata deservita. In cazul ploilor, senzorul de ploaie va opri panoul de comanda si implicit, stropirea.

Statia de pompare va prelua apa decantata de nisip si o va trimite in reteaua de conducte subterane compuse din tevi de polietilena montate in pat de nisip.

Pentru siguranta, pe conducta de aspiratie a statie de pompare se va intercala un filtru de impuritati cu posibilitate de purjare.

Pe fiecare ramura de conducta, se va monta robinet de separare si electroventil normal inchis cu bobina de tensiune redusa, amplasat in boxa de protectie.

Conductele de distributie a apei vor avea o panta descrescatoare spre rezervor pentru a fi posibila golirea acestora in sezonul rece (protectie antiinghet) .

Traseul conductelor de apa subterane se va semnaliza prin banda de avertizare de culoare albastra cu inscriptia “APA” .

Atentie ! apa destinata stropirii nu este potabila nefiind destinata consumului uman sau animal.

Dupa executie, se vor efectua probele de presiune de etanseitate si de functionare.

6.	Instalatii de stropire cu aspersor

Zona peluzei va fi stropita prin intermediul aspersoarelor tip pop-up, cu duza reglabila si arc de retragere inoxidabil, cu raza de actiune 5,0m / 7,5m.

Acestea se ridica la suprafata sub presiunea apei numai in timpul functionarii. La incetarea stropirii, acestea se retrag automat in pamant, facand astfel posibila utilizarea libera a gazonului si tunderea acestuia.

Duzele se monteaza pe aspersoare reglabile astfel incat sa se poata acoperi toata zona ce trebuie stropita.

Ca avantaje se enumera urmatoarele:

- distributie uniforma a apei in sol

- o cantitate optima de apa distribuita controlat pe zone ore de udare, deci eficienta maxima,

- sistem ce functioneaza complet independent, fara intretinere

- posibilitati nelimitate de irigare pentru orice suprafete cu ajutorul duzelor interschimbabile sau al celor cu unghi reglabil care ofera o irigare extrem de precisa.

Dupa executie, se vor efectua probele de presiune de etanseitate si de functionare.

7.	Instalatii de irigare prin picurare

In zona arbustilor, apa de stropire va distribuita prin intermediul sistemului de irigat prin picurare compus din tevi (benzi) speciale montate subteran.

Acest sistem este mult mai economic decat cele prin aspersie si, evident ecologic, tinand cont ca apa a devenit o resursa extrem de importanta.

Daca in cazul unui sistem de irigat prin microaspersie o buna parte din apa folosita se pierde prin evaporare sau ajunge direct in panza freatica, un sistem de irigat prin picurare trimite apa exact acolo unde planta are nevoie: la radacina.

Dupa executie, se vor efectua probele de functionare.

8.	Recomandari privind utilizarea instalatiilor de stropit

Udarea plantelor in perioada de vara se face dimineata devreme (0400 - 0500 A.M.) intru-cat acest lucru face ca umiditatea din sol sa se pastreze si pe timpul arsitei de la mijlocul zilei.

Udarile de dimineata sunt cu atat mai importante pentru plantele tinere, inradacinate de curand, care necesita stropiri repetate pe timpul zilei, pentru a evita astfel "molesirea" lor.

In schimb, pentru arbori si arbusti, perioada de udat nu este atat de importanta, insa daca udati la mijlocul zilei o parte din umezeala se va evapora rapid din sol.

Pentru gazon exista riscul socului termic in cazul udarii in timpul zilei la temperaturi mai mari de 25 grade.

Udatul de seara nu este intotdeauna recomandat: plante precum trandafirii, daliile sau rosiile de gradina sunt predispuse "fainarii" - o ciuperca a carei aparitie este favorizata de umezeala de dimineata a frunzelor.

Plantele care necesita o umezeala ridicata vara, precum azaleele, ferigile, fuchsia, vor beneficia insa de pe urma stropirii frunzelor la mijlocul zilei daca vremea e calduroasa, in mod special in regiunile in care clima este secetoasa.

Stiind ca gazonul are nevoie de apa pentru a asimila ingrasamintele, pentru a le transporta in sistemul radicular si, mai ales, pentru a-si pastra culoarea verde, Irigarea artificiala a gazonului va trebui deci sa compenseze lipsa ploii. Primavara, ploile si roua sunt suficiente de obicei ca aport de apa.

Dar, in caz de seceta, trebuie udat chiar si in aceasta perioada.

Vara, udati des, de preferinta seara pentru ca apa sa aiba timp sa ajunga pana la radacini inainte de a se evapora.

Daca aveti un calculator de udat, programati-l sa ude in timpul noptii. In acest fel, peluza dumneavoastra va fi disponibila pe toata durata zilei.

Gazonul trebuie udat copios mai degraba decat in mici cantitati. Un volum important de apa asigura o inradacinare solida a gramineelor si le mareste rezistenta. Cantitatile mari de apa nu inseamna insa ca trebuie sa udati mai rar.

Radacinile gazonului se afla in primii 10 centimetri de pamant, nivel la care schimbarile higrometrice sunt cele mai active.

Pentru gazonul proaspat semanat, udati-l de doua ori pe zi in ploaie fina, fara a avea nevoie de mare cantitate, dat fiind ca sistemul radicular nu este inca dezvoltat.

Instalaţii Electrice

1	Generalităţi.

Lucrarea – Amenajarea Parcului Memorial 1956 din Sfântu Gheorghe – cuprinde două părţi distincte, parcul ce se va amenaja în jurul casei de cultură orăşenească şi a doua parte în curtea Liceului de Arte şi terenul de sport a acestuia.

Prima parte va fi administrată de către Primăria municipiului Sf. Gheorghe, iar a doua parte va fi administrată de câtre Liceul de Arte din Sf. Gheorghe. Cele două zone, în anumite ocazii (festivităţi, programe artistice etc) se vor folosi împreună, iar în alte ocazii (în timpul cursurilor şcolare) se vor folosi separat.

2	Alimentarea cu energie elecrtică.

Prima zonă (administrată de către primărie) necesită alimentare cu energie electrică din sistemul naţional printr-un branşament nou subteran la un B.M.P.T. trifazat de 32 A - 300 mA amplasat conform planului de situaţie planşa E-01 . Puterea instalată pentru această zonă va fi Pi = 8 Kw iar cea de putere max. absorbită P a.max. = 6 Kw, pentru care beneficiarul va obţine aviz energetic de la furnizorul de energie electrică.  Acest branşament se va executa conform soluţiei de alimentare elaborat de cître S.C. ELECTRICA S.A. filiala Sf. Gheorghe ca răspuns la cerea de aviz energetic al beneficiarului.

Zona a doua se va alimenta din tabloul general al Liceului de Arte.

3	Instalaţiile electrice interioare.

Instalaţiile electrice interioare cuprind :

	Iluminatul monumentelor aflate în parcul memorial

	Iluminatul aleilor pietonale din parc şi din incinta L.A.

	Iluminatul terenului de sport.

	Alimentarea cu energie electrică al pompei submersibile de udat

	Alimentarea cu energie electrică al scenei acoperite

Instalaţiile electrice se vor executa cu cabluri CYABY pozare în sanţ profil tip M1, adîncimea şanţului va fi de 0,8m, lăţimea de 0,35m, cablul se va poza în pat de nisip şi se va avertiza cu folie PVC specială.

Iluminatul statuilor se va face cu reflectoare cu sursă iodură metalică de 100w montate pe confecţii metalice incastrate într-un soclu de beton de l=30, L=30, h=60 cm.

Iluminatul pieonal se va face cu corpuri de iluminat tip stîlpişor metalic de 60 cminălţime, cu sursă, bec economic de 26W, montate pe  soclu de beton de l=30, L=40, h=60 cm.

Iluminatul de acces în parcul memorial şi între cele doua corpuri de clădire al L.A. se va face cu corpuri de iluminat tip stîlp metalic de 3m inălţime, cu sursă 2x bec econonomic de 26W, montate pe  soclu de beton de l=40, L=40, h=80 cm.

Alegerea formei finale ale acestor corpuri de iluminat se va face inpreună cu arhitectul proiectant al lucrării.

4	Instalaţiile de protecţie.

Pentru protecţia la electrocutare prin atingere directă sau indirectă se va folosi legarea la pământ în schemă TNS şi utilizarea intreruătoarelor diferenţiale de 30mA la intrarea în tablouri. Pentru protecţia suplimentară toate părţle metalice, carcasele tablourilor, stîlpi metalici al corpurilor de iluminat se vor lega la pământ la o priză de pământ cu rezistenţa de dispersie sub 1 OHM. Centura de pământare intre corpurile de iluminat se va face cu platbandă zincată de 25x4mm.

5	Menţiuni finale.

La execuţia lucrăriilor de instalaţii electrice se vor respecta toate STAS-urile şi normativele în vigoare cu privira la instalaţii electrice cu tensiunea pînă la 1000V.

6 Acte normative ce reglementeaza executia lucrarii

La proiectarea lucrării s-au utilizat:

Linii electrice aeriene şi subterane, Editura Tehnică, Bucureşti –1989;

Agenda electricianului;

PE 134/95-Normativ privind metodologia de calcul al curentilor de scurtcircuit in retelele electrice cu tensiunea sub un KV.

PE 132/2003-Normativ pentru proiectarea retelor electrice de distributie publica

Legea 307/2006-“Privind Apararea impotriva incendiilor.”

Legea 319/2006-“Securitatii si Sanatatii in Munca.”

PE 106/2003-“Normativ pentru proiectarea si executia liniilor electrice aeriene de joasa tensiune”

NTE 007/08/00-“Normativ pentru proiectarea si executia retelelor de cabluri electrice”

SR 6290/2004-Incrucisari intre liniile de energie electrica si liniile de telecomunicatii

STAS 12604/4,5/90-Protectia impotriva electrocutarilor.Instalatii electrice fixe.

STAS 2612/87(12604/2)-Protectia impotriva electrocutarilor. Limite admise in instalatiile electrice de joasa tensiune

STAS 6616/83-“ Instalatii de legare la nul de protectie”

1RE-I 226/2002-Instructiuni de realizare a protectiilor impotriva supratensiunilor in instalatiile electrice de joasa tensiune

1RE-Ip-30-2004–Indreptar de proiectare si executie a instalatiilor de legare la pamint

1RE-Ip-3-91 –Indrumar de proiectare pentru instalatii de iluminat public

NTE001/03/00-Normativ privind alegerea izolatiei ,coordonarea izolatiei si protectia instalatiilor elctroenergetice impotriva supratensiunilor.

LEGEA   Nr.230/7 iunie 2006 - Legea serviciului de iluminat public

NP 062-02-Normativ Pentru Proiectarea Sistemelor De Iluminat Rutier Si Pietonal

Gospodărirea deşeurilor

Deşeurile rezultate în urma lucrărilor ( pământ, moloz, materiale demontate) vor fi gestionate de către executantul lucrărilor , respectiv pământul şi molozul vor fi transportate şi depozitate -prin grija executantului , în locuri special destinate acestor tipuri de deşeuri.

Se va respecta cu stricteţe legislaţia în vigoare referitoare la protecţia mediului şi gestionarea deşeurilor.

Costurile estimative ale investiţiei

Valoarea totală (detaliată în devizul general) =  1.398.116 lei + TVA

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei

1.

durata de realizare (luni): 6 luni

2. capacităţi (în unităţi fizice şi valorice);

Suprafaţa propusă spre amenajare = 	9.675,00 m2

Suprafaţa Parcului memorial 1956 = 	2.805,00 m2

Suprafaţa incintei Liceului de artă = 	6.870,00 m2

B. PIESE DESENATE

| Plan de încadrare în zonă | Scara 1:5000 | A-01 |
| --- | --- | --- |
| Plan de situaţie existentă | Scara 1:500 | A-02 |
| Plan de situaţie propusă | Scara 1:500 | A-03 |
| Plan de amenajare parc 1956 şi curtea şcolii de arte | Scara 1:250 | A-04 |
| Pavilion propus | Scara 1:100 | A-05 |
| Plan de situaţie propusă instalaţii electrice | Scara 1:500 | E-01 |

|  |  | Şef de proiect Dr.arh. Kovács Kázmér |
| --- | --- | --- |

La redactarea prezentului studiu s-a folosit situaţia financiară din anul 2006 al DJFP Covasna.

Clasificarea întreprinderilor pe grupe de mărime, conform Legii nr. 133/1999.

Sursă DJFP Covasna bilanţul firmelor pe anul 2007

Sursă DJFP Covasna, Raportul anual 2006 al CCI Covasna

Sursă DJFP Covasna bilanţul firmelor pe anii 2003-2007

Exprimată ca valoarea medie a cifrei de afaceri realizate de un angajat.

Vezi evoluţia salariului mediu pe economie la nivel naţional şi judeţean.

Sursă bilanţul anual al firmelor 2007 din jud. Covasna DJFP

Informaţiile incluse în această coloană trebuie să corespundă cu cele menţionate în Cererea de finanţare pentru proiectul respectiv la secţiunea 1 – Informaţii privind solicitantul

Valorile incluse în această coloană trebuie să corespundă cu cele menţionate în Cererea de finanţare pentru proiectul respectiv

Valorile incluse în această coloană trebuie să corespundă cu cele menţionate în Cererea de finanţare pentru proiectul respectiv

Valorile incluse în această coloană trebuie să corespundă cu cele menţionate în Cererea de finanţare pentru proiectul respectiv

Se vor specifica cheltuielile suplimentare necesare pentru implementarea Planului integrat, precum cele legate de echipa de management al PIDU. Aceste costuri nu reprezintă cheltuieli eligibile în cadrul Axei prioritare 1 a Programului Operaţional Regional, trebuind să fie asigurate de către promotorul/promotorii PIDU

*	 Conform cursului BNR din 26.02.2009, 1 Euro = 4,29 RON

Ordonanţa de Urgenţă nr. 34 din 19.04.2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări şi a contractelor de concesiune de servicii cu modificările şi completările ulterioare