„REABILITARE STR. FABRICII INTRE INTERSECTIA CU STR. SALCIILOR SI INTERSECTIA CU STR. KOS KAROLY”

Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventii

MEMORIU TEHNIC

Pagina : 1 - 39

Beneficiar:

Municipiul Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, 520008

Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, Romania

Tel. 0267-315611

Nr. Proiect : 153/2011

Iulie 2011

CUPRINS

1	DATE GENERALE	1

1.1	Denumirea Obiectivului de Investiţii	1

1.2	Amplasament	1

1.3	Titularul Investiţiei	1

1.4	Beneficiarul Investiţiei	1

1.5	Elaboratorul proiectului	1

2	DESCRIEREA INVESTITIEI	2

2.1	Situaţia existenta a obiectivului de investiţii	2

2.2	Concluziile raportului de expertiza tehnica	2

2.2.a	Scenarii tehnico-economice propuse	2

2.2.b	Scenariul recomandat si avantajele acestuia	5

3	DATE TEHNICE ALE INVESTITEI	6

3.1	Descrierea lucrărilor de baza si a celor rezultate ca necesare de efectuat in urma lucrărilor de baza	6

3.1.a	Zona si amplasamentul	6

3.1.b	Statutul juridic al terenului care urmeaza sa fie ocupat	7

3.1.c	Situatia ocuparilor definitive de teren	7

3.1.d	Studii de teren	7

3.1.e	Lucrari necesare de efectuat	9

3.2	Descrierea lucrărilor de modernizare efectuate	10

3.2.a	Lucrari de drum	10

3.2.b	Lucrari de iluminat public	19

3.2.c	Plan de management si reducere a impactului negativ asupra mediului si asupra sanatatii publice	24

3.3	Consumuri de utilităţi	31

3.3.a	Necesarul de utilităţi rezultate, după caz în situaţia executării unor lucrări de modernizare	31

3.3.b	Estimări privind depăşirea consumurilor iniţiale de utilităţi	32

4	DURATE DE REALIZARE EI ETAPELE PRINCIPALE	32

5	COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI	33

5.1	Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general	33

5.2	Esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei	38

6	SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIEI	38

7	ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA INVESTITIEI	38

8	PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI	39

8.1	Valoarea totala (INV), inclusiv TVA	39

8.2	Eşalonarea investiţiei (INV/C+M)	39

8.3	Durata de realizare	39

8.4	Capacitati (in unitati fizice si valorice)	39

9	AVIZE SI ACORDURI DE PRINCIPIU	39

# DATE GENERALE

## Denumirea Obiectivului de Investiţii

„Reabilitare strada Fabricii intre intersectia cu strada Salciilor si intersectia cu strada Kos Karoly”

## Amplasament

Jud. Covasna, loc. Sfântu Gheorghe, Strada Fabricii

## Titularul Investiţiei

Municipiul Sfântu Gheorghe

## Beneficiarul Investiţiei

Municipiul Sfântu Gheorghe

## Elaboratorul proiectului

Proiectant General:

S.C. NV Construct S.R.L., Cluj-Napoca, str. Arges, nr.26, ap.8

# DESCRIEREA INVESTITIEI

## Situaţia existenta a obiectivului de investiţii

Proiectul propus este un proiect de imbunatatire a infrastructurii rutiere de transport local, de modernizare a infrastructurii de transport urban si imbunatatirea serviciilor urbane degradate. Prin acest proiect va fi reabilitata strada Fabricii cu dotările aferente. Scopul acestui proiect este, imbunatatirea infrastructurii de baza, dezvoltarea in ansamblu si creşterea rolului economic si social al Municipiului Sfântu Gheorghe, cat si a zonei înconjurătoare.

Starea tehnica din punctul de vedere al asigurării cerinţelor esenţiale de calitate in construcţii potrivit legii.

Strada deserveste zona de Sud a municipiului.

Neconformitatea lucrărilor de intretinere curenta si periodica a imbracamintii existente a condus la o stare de degradare accentuata a partii carosabile. In cazul in care nu se realizeaza interventia de reabilitare a întregului sistem rutier, strazile devin necirculabile periclitând desfasurarea traficului de vehicule si pietonal in siguranţa.

Datorita situaţiei actuale a străzii care prezintă numeroase deteriorari traficul se desfasoara in conditii foarte dificile si cu viteza redusa. Pentru asigurarea unor conditii optime de circulatie se impune reabilitarea stazii.

Lipsa unei structuri rutiere corespunzatoare din punct de vedere a starii tehnice, face ca circulaţia sa se desfasoare greoi neavand asigurate conditiile de siguranta rutiera si confort.

Scopul proiectului este imbunatatirea elementelor geometrice, atât in plan cat si in profil longitudinal pentru aducerea drumului la parametrii ceruţi de categoria si clasa tehnica, proiectarea unei structuri rutiere adecvate, prin dimensionarea acesteia conform normelor in vigoare.

Asigurarea colectării si evacuării apelor prin repozitionarea gurilor de scurgere existente si adaugarea de guri de scurgere noi, acolo unde este cazul.

## Concluziile raportului de expertiza tehnica

### Scenarii tehnico-economice propuse

Reabilitarea structurii rutiere existente pe Strada Fabricii se va face în funcţie de capacitatea portantă a structurii rutiere, de starea de degradare, de natura pământului din patul drumului şi de traficul actual şi de perspectivă.

În profil transversal, având în vedere situaţia existentă din teren şi importanţa sectoarelor analizate, se recomandă proiectarea unor elemente geometrice corespunzătoare unor străzi cu două benzi de circulaţie, conform “Normelor tehnice privind proiectarea, construirea şi modernizarea străzilor şi drumurilor” ( Legea 37/1975 republicată cu modificări în 1978, Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 45/06.04.1998 publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.138 bis/06.06.1998).

În plan şi profil longitudinal, se recomandă proiectarea unor elemente geometrice corespunzătoare unei viteze de proiectare de 50 km/h şi cu calcularea şi amenajarea racordărilor, conform STAS 863-85. În aceste sens, toate racordările din plan vor fi prevăzute cu supralărgirile necesare şi toate racordările cu raze mai mici decât raza recomandabilă vor fi amenajate prin convertire sau supraînălţare, conform normelor în vigoare.

Structura de rezistenţă proiectată pentru modernizarea străzii analizate din Municipiul Arad va putea fi suplă conform normativului PD 177-2001, cu o îmbrăcăminte bituminoasă în două sau trei straturi şi va rezulta în baza calcului de dimensionare efectuat de către proiectant. Structura rutieră proiectată se va verifica la acţiunea de îngheţ-dezgheţului (STAS 17079/1-90 şi STAS 17079/2-90).

Pentru trotuare şi piste de ciclişti se va adopta o structură de rezistenţă în concordanţă cu prevederile Indicativului NP 116-2005: Normativ privind alcătuirea structurilor rutiere rigide şi suple pentru străzi.

Amenajarea intersecţiilor cu străzile şi drumurile publice din municipiu se va efectua în conformitate cu prevederile STAS 10144/4-1995, iar amenajarea intersecţiilor cu drumurile publice situate în extravilan se va realiza conform Normativului indicativului C173-86.

La marginea părţii carosabile în alveole se vor realiza guri de scurgere pentru a asigura colectarea apelor meteorice şi dirijarea lor spre canalul colector pluvial din axa căii.

Se vor respecta prevederile STAS 1948/1-91, STAS 1948/2-95 şi Indicativului AND 591-05 (Catalog de sisteme de protecţie pentru siguranţa circulaţiei rutiere la drumuri şi autostrăzi) pentru amplasarea dispozitivelor de siguranţa circulaţiei, respectiv prevederile SR 1848/1-2008, SR 1848/2-2008 şi SR 1848/7-2004 pentru realizarea semnalizării orizontale şi verticale.

Luând în considerare starea de degradare a structuri rutiere existente şi capacitatea portantă redusă a complexului rutier, având în vedere şi condiţiile locale, recomand proiectarea unor structuri rutiere nerigide sau mixte cu o îmbrăcăminte bituminoasă în două straturi.

Având în vedere starea tehnică a străzi analizate şi starea ei de viabilitate recomand următoarele structuri rutiere.

A.

4,0 cm beton asfaltic B.A. 16 conform SR 174-1/2002;

4,0 cm beton asfaltic deschis conform SR 174-1/2002;

5,0 cm anrobat bituminous, conform SR 7970-2001;

15,0 cm balast stabilizat, conform STAS 10473/1-87;

25,0 cm balast, conform SR 662, STAS 6400.

B.

4,0 cm beton asfaltic B.A. 16 conform SR 174-1/2002;

6,0 cm beton asfaltic deschis conform SR 174-1/2002;;

15,0 cm piatră spartă împănată, conform SR 662, STAS 6400;

.30,0 cm balast conform SR 662, STAS 6400.

C.

4,0 cm beton asfaltic B.A. 16 conform SR 174-1/2002;

6,0 cm beton asfaltic deschis conform SR 174-1/2002;

15,0 cm balast stabilizat, conform STAS 10473/1-87;

30,0 cm balast, conform SR 662, STAS 6400.

Pentru trotuare şi piste de biciclişti se recomandă următoarele structuri rutiere:

D.

6,0 cm pavele prefabricate, conform S.R. 6978-1995;

2,0 cm nisip, conform SR 667, STAS 6400

10,0 cm balast stabilizat, conform STAS 10473/1-87.

10, cm balast. conform SR 662, STAS 6400

E.

4,0 cm beton asfaltic B.A.8 conform SR 174-1/2002;

15,0 cm piatră spartă împănată, conform SR 662, STAS 6400;

15,0 cm balast conform SR 662, STAS 6400.

F.

4,0 cm beton asfaltic B.A.8 conform SR 174-1/2002;

10,0 cm beton de ciment conform STAS 183-1-1995;

10,0 cm balast conform SR 662, STAS 6400.

Având în vedere structura rutieră existentă, capacitatea portantă la nivelul patului drumului şi viabilitatea necorespunzătoare a străzii analizate din municipiul Sfântu Gheorghe consider că proiectantul este în măsură să stabilească soluţia de modernizare, funcţie de capacitatea portantă a structurii rutiere existente şi de intensitatea traficului care se desfăşoară în zonă.

În calitatea de expert recomand proiectantului ca pe stada învestigată, să se proiecteze o structură rutieră nerigidă nouă cu îmbrăcăminte bituminoasă în 2 straturi. De asemenea se recomandă să se amenajeze trotuarele, pistele de ciclişti şi locurile de parcare din zona străzii.

Soluţiile se vor stabili de proiectant în baza unui calcul de dimensionare, funcţie de starea de degradare, capacitatea portantă existentă şi volumul de trafic care se desfăşoară pe acestă stradă.

### Scenariul recomandat si avantajele acestuia

Având în vedere inspecţia vizuală, investigaţiile efectuate privind starea tehnică a străzii Fabricii din municipiul Sfântu Gheorghe şi solicitările beneficiarului, putem formula următoarele concluzii:

- strada expertizată din municipiul Sfântu Gheorghe are îmbrăcăminte bituminoasă, care este într-o stare tehnică şi de viabilitate necorespunzătoare. Odată cu modernizarea pătţii carosabile se recomandă să se amenajeze trotuarele, pistele de ciclişti şi locurile de parcare din zona străzii ;

- calculul complexelor rutiere pentru structurile rutiere noi proiectate se va efectua în conformitate cu normativul pentru dimensionarea structurilor rutiere suple sau mixte (Indicativ PD 177-01), sau a normativului de dimensionare a structurilor rutiere rigide (Normativ 081-02), iar dimensionarea straturilor bituminoase de ranforsare în conformitate cu prevederile indicativului AND 550-99. Verificarea complexelor rutiere considerate se va efectua în baza prevederilor STAS 1079/1-90 şi STAS 1079/2-90. Pentru dimensionare, se vor utiliza inclusiv rezultatele furnizate de studiul geotehnic (tip teren de fundare, grosimea efectivă a pietruirii existente, regimul apelor subterane etc.);

- lăţimea părţii carosabile, elementele din plan şi profil longitudinal vor fi proiectate în conformitate cu standardele şi normativele în vigoare, cu amenajarea corespunzătoare a racordărilor în plan şi spaţiu şi cu păstrarea în totalitate a platformei existente. Se recomandă proiectarea elementelor geometrice specifice străzilor de categoria a III-a (colectoare).

- pentru trotuare şi piste de ciclişti, se va adopta o structură de rezistenţă în concordanţă cu prevederile Indicativului NP 116-2005: Normativ privind alcătuirea structurilor rutiere rigide şi suple pentru străzi.

- scurgerea apelor de suprafaţă din zona sectoarelor investigate se va studia şi corela în profil transversal, profil longitudinal şi plan de situaţie, funcţie de situaţia concretă din teren, cu respectarea limitelor de proprietate existente, astfel încât să se evite dirijarea apelor spre curţile riveranilor sau băltirea acestora pe suprafaţa adiacentă străzii;

- se va urmări alegere clasei betoanelor utilizate pentru realizarea lucrărilor anexe (rigole, şanţuri, fundaţii parapete, lucrări de consolidare şi sprijinire etc.) şi pentru podeţe în conformitate cu recomandările indicativului NE 012/2007 şi codul de practică pentru producerea betonului (012/1-2007), funcţie de clasa de expunere;

- din sondajele efectuate (studiul geotehnic) a rezultat că grosimea îmbrăcămintei existente este variabilă, iar pământul din patul drumului este un pământ de tipul argilă nisipoasa, tipul P5, cu un modul de elasticitate dinamic Ep = 70 MPa, care în perioada de exploatare a structurii rutiere poate crea probleme dacă nu se iau măsuri pentru colectarea şi evacuarea apelor de suprafaţă;

- se vor adopta soluţii conforme normelor în vigoare pentru amplasarea dispozitivelor de siguranţa circulaţiei (marcaje, semnalizare verticală).

În cadrul referatului de expertiză s-au recomandat şi câteva soluţii de reabilitare, aplicarea uneia sau alteia din soluţii trebuie să fie argumentată din punct de vedere tehnic de către proiectant, la stabilirea soluţiei proiectantul va avea în vedere recomandările precizate la capitolul 4 din referat..

În concluzie, consider că modernizarea străzii Fabricii din Municipiul Sfântu Gheorghe este importantă pentru zona în care se situează din punct de vedere social şi economic, iar realizarea lucrării va îmbunătăţii considerabil starea tehnică confortul şi siguranţa circulaţiei pentru toţi participanţii la circulaţie. De asemenea condiţiile de mediu se vor ameliora prin reducerea noxelor eliminate în atmosferă, precum şi prin diminuarea zgomotului şi a vibraţiilor produse de circulaţia autovehiculelor, în timp ce cheltuielile de exploatare suportate de participanţi la circulaţia rutieră se vor diminua semnificativ.

# DATE TEHNICE ALE INVESTITEI

## Descrierea lucrărilor de baza si a celor rezultate ca necesare de efectuat in urma lucrărilor de baza

### Zona si amplasamentul

Geologia

Din punct de vedere geologic, zona studiată face parte din bazinul de acumulare a moloasei carpatice care s-a individualizat la începutul Miocenului când, ca urmare a ridicării unităţiilor flişului extern, la marginea estică a acestuia s-a creat o depresiune marginală cu o subsidenţă foarte activă. În procesele structogenetice care au generat această depresiune au fost implicate atât marginea estică a flişului extern cât şi marginea unităţilor vorland, încât bazinul în care s-a acumulat moloasa carpatică reprezenta o depresiune premontană tipică cu fundament mixt (carpatic şi de vorland).

Seismicitatea

Gradul de seismicitate - conform SR 11100-3 terenul se încadrează în macrozona cu intensitate seismică de gradul 6. Conform zonării seismice după Normativul P100/1-2006, amplasamentul are o perioadă de colţ Tc = 0,7 sec. şi un coeficient seismic ag = 0,20 g.

### Statutul juridic al terenului care urmeaza sa fie ocupat

Terenul pe care urmează a se realiza investiţia, aparţine mun. Sfântu Gheorghe, jud. Covasna si face parte din suprafaţa arondata pentru traseele drumurilor publice existente.

### Situatia ocuparilor definitive de teren

In mun. Sfântu Gheorghe nu vor fi ocupate terenuri altele decât ale beneficiarului. Suprafata ocupata definitiv dupa realizarea investitiei ramane aceeasi, investitia pastrand amplasamentul si va fi situata in intravilanul localitatii.

### Studii de teren

#### Studiu topografic

Pentru întocmirea prezentului proiect s-au efectua studii si ridicări topografice, cu

staţii totale in sistem STEREO 70.

Toate staţiile topo au fost materializate si reperate pe teren in vederea folosirii

acestora la trasarea lucrărilor proiectate.

In perioada elaborării prezentei documentaţii s-a verificat situaţia pe teren si s-a

constatat ca din punct de vedere topografic nu s-au produs modificări fata de data întocmirii

studiilor topo.

A se vedea Studiul Topografic anexat la documentaţie.

#### Studiu geotehnic

A se vedea Studiul Geotehnic anexat la documentaţie.

#### Studiu Hidrologic

Se va considera regimul hidrologic 2b pentru calculul structurilor de rezistenţă. Conform STAS 1709/1-90 şi prevederilor cuprinse în normativul PD 177-2001, traseul investigat se situează în zona climaterică II, indicele de umiditate Im 0...20. Valoarea maximă a indicelui de îngheţ este =725, iar valorile medii se pot considera = 645  şi = 590. Adâncimea de îngheţ conform STAS 6054-85 este de 1.00...1.10 cm pentru regiunea în care se situează traseul studiat. Condiţiile de relief ale zonei de amplasament se vor determina în conformitate cu prevederile Normativului AND 583-02.

#### Studiu de trafic

Traficul de calcul pentru dimensionarea structurii rutiere se stabileşte cu următoarea relaţie, conform normativului AND 584-2002 Normativ pentru determinarea traficului de calcul pentru proiectarea drumurilor din punct de vedere al capacitatii portante si al capacitatii de circulaţie

Nc=365x10−6xcrtk=15MZAkxfkx0,5i=1n(pki+pki+1)xti

-Nc = traficul de calcul

-crt = coeficientul de repartiţie transversala a traficului pe banda de circulaţie cea mai solicitata (0,50)

-MZAk = intensitatea medie zilnica anuala a traficului in anul de baza pentru grupa k de vehicule

-pki, pki+1 = coeficienţii de evoluţie a traficului in perspectiva pentru grupa k de vehicule la începutul si sfarsitul perioadei parţiale i de prognoza

-fk = coeficientul de echivalare a vehiculelor din grupa k in osii standard de 115 kN

-ti = durata perioadei i de prognoza

-n = numărul de perioade parţiale ti de prognoza

Suma perioadelor parţiale de prognoza este egala cu perioada de perspectiva de calcul 10 ani.

Începutul perioadei de prognoza este anul 2010, iar sfarsitul perioadei de prognoza anul 2020.

Datele de trafic au fost puse la dispoziţie de către beneficiar. Determinarea coeficienţilor de evoluţie a traficului pentru anii 2015 si 2020 s-a realizat prin interpolare geometrica cu relaţia:

pkm=pki(1+rkti)m,

in care

pkm = coeficientul de evoluţie a traficului pentru grupa k de vehicule in anul intermediar m

pki = coeficientul de evoluţie a traficului pentru începutul perioadei ti in care se face interpolarea

rki = rata medie anuala de evoluţie a traficului pentru perioada ti determinata cu relatai:

rki=(pki+1pki)1ti−1

Traficul de calcul rezultat este Nc = 0,105 m.o.s. – situaţia cea mai defavorabila

### Lucrari necesare de efectuat

Lucrari de drum

Str. Fabricii

Lungimea totala a strazii: 652m

Viteza de proiectare: 50km/h

Clasa tehnica a strazii: strada de clasa tehnica IV

Latimea parţii carosabile: 6.00m

Categoria de importanta a construcţiei: C de importanta normal

Suprafaţa totala pe care se desfasoara activitatea este de 7436mp din care:

- parte carosabila:	4259mp

- trotuar: 		2871 mp

- spatii verzi: 	306mp

Elementele geometrice ale străzilor sunt in conformitate cu prevederile STAS 10144/1,2,3,4 – Strazi si a Normativelor tehnice privind proiectarea si realizarea străzilor in localitati urbane (ordin MT nr. 49/1998).

Structura constructiva

La adoptarea soluţiei constructive a sistemelor rutiere s-a ţinut cont de traficul existent si de perspectiva, de studiul geotehnic si de prevederile standardelor( STAS 6400 – 84 si SR 174 – 2009).

In urma dimensionării s-au adoptat următoarele sisteme rutiere:

Sistem Rutier Nou :

- 4 cm beton asfaltic BA 16, (conform SR 174-1:2009);

- 6 cm binder de criblura BAD 25, (conform SR 174-1:2009);

- 15 cm strat din piatra sparta amestec optimal, (conform STAS 10473/1-87);

- 30 cm strat de balast, (conform STAS 6400-84)

Trotuare

- 4 cm beton asfaltic BA8

- 15 cm strat din piatra sparta amestec optimal, (conform STAS 10473/1-87);

- 15 cm strat din balast

Panta transversala a trotuarelor va fi de 1-2% îndreptata către carosabil. Trotuarele se vor încadra cu borduri mici din beton.

Pista de ciclisti

- 4 cm beton asfaltic BA8

- 15 cm strat din piatra sparta amestec optimal, (conform STAS 10473/1-87);

- 15 cm strat din balast

Panta transversala a trotuarelor va fi de 1-2% îndreptata către carosabil. Trotuarele se vor încadra cu borduri mici din beton.

Lucrari de iluminat public

Realizare sistem iluminat public

Sistem iluminat format din:

Stalpi iluminat

- forma tronconica, realizati din oţel galvanizat;

- h=9,8m, grosime perete min 4mm;

- montare cu  flanşă de fixare 300x300mm;

Aparate iluminat

-      IP66, balast electronic;

-      lampa cu ioduri metalice de 140W;

-      corp şi capac din aliaj de aluminiu turnat sub presiune;

-      reflector aluminiu inalta puritate;

Braţ metalic

-      dimensiuni L =1500mm lungime, H = 200 mm înălţime;

-      din oţel galvanizat de Ø = 60 mm;

-      manşon de fixare în vârf de stâlp de Ø = 72 mm;

Fundatie stalpi

-       realizata din beton avand  dimensiunile 0.6x0.6x1.2;

Accesorii

-       elemente de protectie, elemente de prindere, cablu legatura, etc.

Relocari / schimbari retele existente

In vederea realizarii retelei publice de iluminat nou proiectate se vor demonta stalpii de iluminat metalici si din beton existenti, iar retelele electrice si de telecomunicatii  aeriene se vor reloca in subteran.

## Descrierea lucrărilor de modernizare efectuate

### Lucrari de drum

La proiectarea elementelor geometrice ale traseului in plan si in spatiu s-a respectat STAS – 863 – 85 – Elemente geometrice ale traseelor – in scopul asigurarii unor conditii normale de siguranta, confort si eficienta a circulatiei rutiere si prevederile: STAS 10144/1/2/3/4/5/6-90 – Strazi-Profile transversale, Trotuare si piste, Strazi – elemente geometrice, Amenajarea intersectiilor de strazi, Calculul capacitatii de circulatie a strazilor, calculul capacitatii de circulatie a intersectiilor si Ordinul nr. 49/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile urbane.

Descrierea pe faze tehnologice, pentru -„Reabilitare strada Fabricii”, se realizează in cadrul următoarelor capitole:

- Traseul in plan.

- Profil longitudinal

- Profil transversal

- Structura rutiera.

- Lucrări de colectare si evacuare a apelor pluviale.

- Amenajarea drumurilor laterale

- Siguranţa circulaţiei.

#### Traseul in plan

Prin proiectare, parametrii geometrici ai străzilor propuse pentru modernizare, atât in plan orizontal cat si in plan vertical, vor respecta prevederile din ORDIN nr. 50/27.01.1998, pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor. In plus, prin prevederile din Tema de proiectare, se impune a se respecta următoarele condiţii specifice pentru aceasta lucrare, astfel:

Axul străzilor va fi păstrat cat mai aproape de cel existent, realizându-se corecţia acestuia numai acolo unde este strict necesara si numai in conformitate cu prevederile din normele si STAS-urile de specialitate.

In conformitate cu prevederile din STAS 863/85 si a normelor tehnice privind proiectarea si realizarea străzilor in localitati urbane, aprobate cu ordinul MT. Nr. 50/1998, se va căuta ca traseul proiectat sa urmărească traseul existent, pentru a se evita ocuparea de terenuri noi. Imbunatatirile ce vor fi aduse, prin proiectare, caracteristicilor geometrice in plan, vor consta in:

- amenajarea curbelor in plan si in spaţiu (unde este posibil);

- asigurarea unor condiţii mai bune de vizibilitate

Traseul proiectat va urmări in principal traseul actual al străzilor.

Caracteristici principale ale traseului in plan:

Str. Fabricii

- lungime carosabil: 652m

- viteza de proiectare: 10 – 50 km/ora

- raza minima in curba Rmin=200m

- nr. de benzi de circulaţie: 2

#### Profil Longitudinal

In profil longitudinal linia roşie va urmări in principal pantele existente ale terenului asigurând posibilitatea realizării acceselor si fara a crea probleme de panta prea mare pe acestea. Profilul longitudinal va respecta:

- pasul minim de proiectare corespunzător vitezei de proiectare

- raze de racordare in plan vertical conform STAS 863/85

- declivitate minima si maxima

Caracteristici principale ale traseului in profil longitudinal:

Str. Fabricii

- declivitate minima pmin=0.27%

- declivitate maxima pmax=2.56%

#### Profil Transversal

Profilul transversal al drumului va fi de tip acoperiş, combinat cu tip panta unica, in funcţie de cotele acceselor pe străzile înguste si latimea parţii carosabile.

Caracteristici principale ale traseului in profil transversal:

Str. Fabricii

- latimea parţii carosabile: Bc = 6.00m

- latimea platformei drumului: Bp =6.00m

#### Structura rutiera

Sistem rutier nou:

strat inferior de fundaţie, h = 30cm, din balast

strat superior de fundaţie, h = 15 cm, din piatră spartă amestec optimal

strat de legătura, h = 6 cm, din binder BAD25

strat uzura, h = 4 cm, din beton asfaltic BA16

Structura trotuar:

strat de fundaţie, h = 15cm, din balast

strat de baza, h = 15 cm, din piatră spartă amestec optimal

strat uzura, h = 4 cm, din beton asfaltic BA8

Pista de ciclisti:

strat de fundaţie, h = 15cm, din balast

strat de baza, h = 15 cm, din piatră spartă amestec optimal

strat uzura, h = 4 cm, din beton asfaltic BA8

#### Trotuare/Piste Ciclisti

La sistematizarea, proiectarea si realizarea trotuarelor s-au prevăzut lucrările necesare pentru siguranţa circulaţiei si pentru dirijarea fluxurilor de pietoni, respectând STAS 10144/2 – 90.

Amplasarea in plan a trotuarelor precum si determinarea latimilor acestora s-a stabilit in concordanta cu caracteristicile funcţionale si cu intensitatea circulaţiei pietonilor, cu distanta dintre fronturile construcţiilor si categoria străzii. Conform STAS 10144/2 – 90, in funcţie de numărul de pietoni pe ora.

- latimea trotuarelor:

Str. Fabricii -  Bt = min. 1.20m

Declivitatea trotuarelor este de 1-2.0% spre carosabil.

Trotuarele vor fi încadrate de borduri din beton de ciment cu dimensiuni de 10x15x50 cm, pozate pe un strat de beton de ciment C12/15.

La trecerile de pietoni si la intersecţii vor fi amenajate rampe speciale, pentru persoanele cu dizabilitati, conform Normativului pentru adaptarea construcţiilor de locuit, a construcţiilor si locurilor publice la cerinţele persoanelor handicapate, Indicativ C 239.

Protecţia persoanelor cu dizabilitati

Egalitatea de şansa si tratament semnifica nivel egal de autonomie, vizibilitate, responsabilitate si participare la si in toate sferele vieţii publice, discriminarea reprezintă tratamentul diferenţiat aplicat unei persoane in virtutea apartenenţei la un anumit grup social.

In cadrul acestui proiect s-a încercat pe cat posibil eliminarea dificultatilor care pot apărea pentru persoanele dezavantajate.

La trecerile pietonale pe partea carosabila si invers, s-a prevăzut amenajarea la acelaşi nivel a celor doua suprafeţe prin coborârea bordurii ce încadrează partea carosabila si deasemenea se va face racordarea cu panta maxima de 15%.

Pista de cilcisti

La sistematizarea, proiectarea si realizarea trotuarelor s-au prevazut lucrarile necesare pentru siguranta circulatiei si pentru dirijarea fluxurilor de cilcisti.

Amplasarea in plan a pistei de ciclisti precum si determinarea latimilor acestora s-a stabilit in concordanta cu caracteristicile funcţionale si cu intensitatea circulaţiei cilcistilor, cu distanta dintre fronturile construcţiilor si categoria străzii.

latimea pistei de ciclisti:  - 1.50m (dublu sens)

#### Lucrări de colectare si evacuare a apelor pluviale

Pe lungimea traseului străzilor ce urmează a fi modernizate, se impune a se realiza lucrări ce au drept scop colectarea, transportul si evacuarea apelor, provenite din precipitaţii, in afara zonei drumului.

In categoria acestor lucrări intra:

- Inlocuire/suplimentare guri de scurgere

Inlocuire/suplimentare guri de scurgere

Din observaţiile efectuate la teren, din concluziile trase din Studiul TOPO, in coroborare cu studiul hidraulic si analiza profilului longitudinal al drumurilor, cel mai eficiente dispozitive de evacuarea a apelor pluviale sunt gurile de scurgere. Astfel s-au prevăzut un numar de 31 de guri de scurgere noi ce se vor racorda la canalizarea pluviala existenta. Parte din aceste guri de scurgere le vor inlocui pe cele vechi.

#### Dimensionarea si verificarea sistemului rutier

Conform “Normativ pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple si semirigide” INDICATIV PD 177-2001.

Calculul tensiunilor si deformatiilor specifice in sistemul rutier s-a facut cu programul CALDEROM 2000.

DATE GENERALE A PROBLEMEI DE DIMENSIONARE

1. Caracteristici de incadrare:

anul modernizarii: 2011

tipul climatic: II

regimul hidrologic: mediocre 2b – conform STAS 1709/2-90

perioada de pespectiva – 10 ani

tipul pamantului de fundare: P4-P5

2. Traficul de calcul

traficul de calcul se exprima in milioane osii standard de 115 kN;

s-a luat in considerare traficul: Nc=0.105 (mos) – valoarea mxima calculata

A. SISTEM RUTIER NOU PROPUS

| STRATURI RUTIERE | MODUL DE ELASTICITATE, E(Mpa) | COEF. LUI POISSON |
| --- | --- | --- |
| 4cm BA16 | 3600* | 0.35 |
| 6cm BAD25 | 3000* | 0.35 |
| 15cm piatra sparta am. opt | 500* | 0.27 |
| 30cm balast | 168* | 0.27 |
| teren natural P5 | 70* | 0.42 |

* - conform tabelelor 2,3,7,8 PD177-2001

REZULTATELE CALCULATE CU PROGRAMUL CALDEROM 2000

DRUM: Strada Fabricii

Sector omogen:  Sistem rutier nou

Calculul structurii rutiere cu ajutorul programului Calderom

Parametrii problemei sunt :

- Sarcina.....                    57.50   kN;

- Presiunea pneului        0.625 MPa;

- Raza cercului               17.11  cm.

Parametrii problemei sunt

Sarcina.....            57.50   kN

Presiunea pneului        0.625 MPa

Raza cercului            17.11  cm

Stratul 1: Modulul  3600. MPa,  Coeficientul Poisson  .350,  Grosimea    4.00 cm

Stratul 2: Modulul  3000. MPa,  Coeficientul Poisson  .350,  Grosimea    6.00 cm

Stratul 3: Modulul  500. MPa,    Coeficientul Poisson  .270,  Grosimea   15.00 cm

Stratul 4: Modulul   168. MPa,   Coeficientul Poisson  .270,  Grosimea   30.00 cm

Stratul 5: Modulul    70. MPa,    Coeficientul Poisson  .420 si e semifinit

R E Z U L T A T E:

R       Z              sigma r      epsilon r    epsilon z

cm      cm             MPa        microdef    microdef

.0   -10.00          .867E+00   .227E+03   -.315E+03

.0    10.00          .304E-01    .227E+03   -.711E+03

.0   -25.00          .192E+00   .355E+03   -.487E+03

.0    25.00          .299E-01    .355E+03   -.930E+03

.0   -55.00          .457E-01    .268E+03   -.403E+03

.0    55.00          .122E-02    .268E+03   -.628E+03

Stabilirea comportarii sub trafic a sistemului rutier

Are drept scop compararea valorilor deformatiilor specifice si tensiunilor calculate, cu cele admisibile.

a) Criteriul deformatiei specifice de intindere admisibile la baza straturilor bituminoase:

RDO= Nc/Nadm = 0.105/1.086 = 0.097< RDOadm =0.9

Nadm = 24,5 x 108 x εr-3,97 = 24,5 x 108 x 227-3,97 = 1.086 m.o.s

RDO < RDOadm  - verifica

b) Criteriul deformatiei specifice verticale admisibile la nivelul pamantului de fundare:

εz < εz adm

εz adm = 600 Nc-0,28 = 600 x 0,105-0,27 = 1102 microdeformatii

εz = 628 microdeformatii < εz adm = 1102 microdeformatii - verifica

Concluzie

- criteriul de dimensionare este respectat, deci structura proiectata va rezista solicitarilor din trafic.

VERIFICARE LA INGHET-DEZGHET A STRUCTURII PROIECTATE

Se impune verificarea la inghet-dezghet conform STAS 1709/2-90

Tip climatic: II

Tip pamant: P4-P5

Conditii hidrologice: mediocre

Grad de sensibilitate la inghet: foarte sensibile

I5/30med=575

Htot=55 cm, alcatuit din:	   strat de uzura din BA16,                                                              4 cm grosime

strat de legatura din BAD 25,                                                      6 cm grosime

strat de baza din piatra sparta am optimal,                                15 cm grosime

strat de fundatie din balast,                                                         30 cm grosime

Z=87.00 cm

He=30x0.90 + 15x0.70 + 6x0.60 + 4x0.50=43.10 cm

Z=55.00 – 43.1=11.90 cm

Zcr=87.00 + 11.90=98.9 cm

Se considera ca o structura este rezistenta la inghet-dezghet daca gradul de asigurare la patrunderea inghetului in complexul rutier K, are cel putin valoarea din STAS 1709/2-90 tabel 4.

Knec=0.55

K= He /Zcr   K= 0.44

Structura rutiera nu rezista la actiunea fenomenului de inghet-dezghet. Se vor lua masuri de limitare a traficului de mare tonaj pe perioada de inghet-dezghet.

#### Amenajarea drumurilor laterale

Intersecţiile cu alte drumuri laterale vor fi amenajate corespunzător, ţinând seama si de prevederile Normativului CD 173-2001. Prin proiectare se vor crea condiţii de vizibilitate, vor fi corelate elementele din plan, lung si profil transversal astfel încât circulaţia sa se poată desfasura in condiţii de siguranţa si confort.

Drumurile laterale se vor amenaja pe o lungime de 10 m si o latime de min. 3.00 m. Sistemul rutier al drumurilor laterale este acelaşi cu cel al drumului, proiectat, cu care se intersectează.

#### Siguranţa circulaţiei

In vederea asigurării siguranţei in circulaţiei, pentru străzile supuse modernizării, documentaţia tehnica va conţine un volum dedicat lucrărilor de semnalizare rutiera si marcaje. Acesta va cuprinde liste cu cantitati de indicatoare rutiere si de lucrări de marcaje, necesare, pe tipuri si dimensiuni, forme si simboluri, in conformitate cu prevederile din Codul Rutier si a standardelor de specialitate in vigoare, referitoare la semnalizarea rutiera.

Pe zonele de drum cu declivitati , in profil longitudinal, mai mari de 7% se vor lua masuri speciale de siguranţa a circulaţiei:

- stratul de uzura va fi compus din beton asfaltic rugos (BAR);

- se va asigura dezapezirea pe timp de iarna;

- se vor asigura grămezi de nisip, pe timp de iarna, la marginea drumului;

- se va asigura vizibilitatea in vârf de panta si se va asigura distanta de vizibilitate;

- traficul pietonal se va separa de partea carosabila;

- se va asigura drenajul suprafeţei carosabile;

- se va corela semnalizarea verticala cu cea orizontala;

Pentru asigurarea siguranţei in trafic se vor prevedea:

- Indicatoare.

- Semnalizare orizontala.

Indicatoare

Se vor prevedea următoarele tipuri de indicatoare :

a) - de avertizare a pericolului;

b) - de reglementare (de prioritate, de interzicere si / sau restricţie, de obligaţie);

c) - de orientare si informare, si

d) - cu semne adiţionale.

Semnalizare orizontala

Se vor prevedea următoarele tipuri de semnalizarea orizontala, astfel:

a) - marcaje longitudinale, pentru: separarea sensurilor de circulaţie, delimitarea benzilor de circulaţie si delimitarea parţii carosabile;

b) - marcaje transversale, de oprime, de cedare a trecerii, de trecere a pietonilor si de traversare pentru bicicleta;

c) - marcaje diverse: de ghidare, pentru spatii interzise, pentru interzicerea staţionarii, pentru locurile de parcare pe partea carosabila, si de semnalizare a curbelor deosebit de periculoase, situate după aliniamente lungi, si

d) - marcaje prin sageti si inscripţii, privind destinaţia benzilor direcţionale de urmat spre o anumita localitate, privind limitări de viteza.

### Lucrari de iluminat public

Iluminatul public  se va realiza prin montarea unor stâlpi de iluminat tronconici, realizati din oţel galvanizat.

Diametrul stâlpilor la bază va fi D=150÷180mm, diametrul stâlpilor la vârf v=60mm, inălţimea (peste sol)  H=9,8m, grosime perete min 4mm.

Stalpii se vor monta cu  flanşă - dimensiuni flanşă de fixare: min. 300x300mm, distanţa între buloanele de fixare min. 220x220mm, grosime flanşă minim 15mm, fixare cu buloane minim M18 x 600mm.

La bază stâlpii vor fi prevăzuti cu decupaj (min 85x400mm) pentru montaj cutie de conexiuni în interior si cu uşă de vizitare de dimensiuni min 85x400mm, cu sistem antiefracţie (cheie).

La bază, stâlpii vor fi prevăzuti în interior cu o cutie de conexiuni (se considera componentă a acestuia), cu următoarele caracteristici:

- grad de protecţie: min. IP 44

- clasa de izolaţie electrica: I sau II

- dimensiuni maxime: 90 x 100 x 500mm

- carcasa să fie din material termoplastic, rezistent la impact (minim IK 08) şi la foc

- să permită accesul în interior cu ajutorul unor scule

- să permită racordarea prin partea inferioară a minim 3 cabluri cu 5 conductoare cu secţiunea de 16 mm2, iar prin partea superioară a unui cablu cu 3 conductoare cu secţiunea de 1,5 mm2

- în interior să fie echipată cu min. 5 borne care să permită conectarea cablurilor specificate mai sus, cu un portfuzibil ce va permite echiparea cu siguranţă fuzibilă de max. 20A şi cu fuzibil dimensionat corespunzător pentru protecţia componentelor de iluminat

- părţile metalice din interior să fie din oţel inoxidabil sau aliaje galvanizate din cupru.

Stâlpii vor fi prevăzuti şi în interior (în zona de montaj a cutiei de conexiuni), dar şi în exterior (pe flanşă) cu şurub M10x35.

Stâlpii vor fi marcaţi CE, etichetaţi cu sigla producătorului şi data producerii.

Braţul metalic va avea urmatoarele dimensiuni L =1500mm lungime, H = 2000 mm înălţime, uşor curbat, din oţel galvanizat de Ø = 60 mm, prevăzut cu manşon de fixare în vârf de stâlp de Ø = 72 mm.

Aparatele de iluminat vor fi IP66, carcasă aluminiu, difuzor sticlă, echipat cu balast electronic şi lampa cu ioduri metalice de 140 W cu urmatoarele caracteristici:

Alimentare electrică:

- tensiune nominală 230V

- frecvenţă nominală 50Hz

Grad de protecţie compartiment optic (minim) IP66

Grad de protecţie  compartiment accesorii electrice  (min.)  IP66

Rezistenţa la impact a întregului aparat de iluminat (minim) IK 08

Clasa de izolaţie electrică: I

Dimensiuni aparat de iluminat LxlxH maxime : 720x230x160 mm

Masa aparat de iluminat (neechipat): max 7Kg

Rezistenta aerodinamica (CxS): maxim 0,05m2

Aparat de iluminat stradal, compus din:

-  corp şi capac din aliaj de aluminiu turnat sub presiune, vopsit în câmp electrostatic

- reflector continuu,de dimensiuni reduse, realizat din aluminiu de înaltă puritate, având distribuţie fotometrica de tip stradal, cu performanţe luminotehnice ridicate, separat de carcasă.

-  difuzor din sticla tratata termic, uşor curbat, lipit ermetic de capac, cu proprietăţi de autocurăţare pe exterior

- sistem de închidere-deschidere din aluminiu turnat sub presiune, vopsit în câmp electrostatic, ce permite accesul facil la lampa şi la accesoriile electrice, fără a se utiliza

unelte

- compartimentul optic si cel al accesoriilor electrice constituie incinte separate pentru a se asigura separarea termica in scopul cresterii duratei de viata a balastului electronic

- constructie din materiale reciclabile (aluminiu, sticla)

Echipare cu lampa tubulară cu ioduri metalice 140W

- flux luminos min. 16500 lm

- temperatura de culoare Tc>2700 K

- indicele de redare al culorilor Ra>60

- eficacitatea luminoasa a lămpii ≥110 lm/W

Accesoriile electrice montate în interiorul aparatului de iluminat:

- balast electronic (se va preciza modelul/producătorul

Randamentul luminos al aparatului de iluminat > 75%.

Stalpii de iluminat se vor monta pe fundatii din beton 0.6x0.6x1.2.

Structura stalpilor va fi realizata dintr-o armătură metalică (ţeavă din oţel) pe care se depun două straturi (unul din răşină armată cu fibră de sticlă şi unul din poliester) pentru a oferi o rezistenţă sporită la condiţiile de mediu, fără să necesite cheltuieli de întreţinere (vopsire).

Amplasamentul stalpilor a fost facut in functie de calculele luminotehnice si in functie de posibilitatile de montaj.

S-au prevazut 23 stalpi de iluminat ornamentali (sistem iluminat complet echipat), pe un traseu  de aproximativ 650m, distantele dintre stalpi  variind intre 25 m si 35 m.

Coloanele principale de alimentare a sistemului de iluminat, se vor realiza cu cabluri tip ACYAbY 4x16 mmp, pozate in pamant pe pat de nisip protejate in tuburi PVC-G 50mm.

Secţiunea cablului este impusă de Normativul I7–02, Art. 4.1.46. – "Se admite în schemele TN, în instalaţiile fixe, ca funcţiunile de conductor de protecţie şi de neutru să fie îndeplinite de un singur conductor (PEN), cu condiţia ca secţiunea lui să fie cel puţin egală cu 10 mmp Cu sau 16 mmp Al".

Alimentarea cu energie electrică a stâlpilor de iluminat, se va face prin racordul la reteaua de iluminat public existenta.

Racordurile si derivatiile cablurilor tip ACYAbY 4x16 mmp, se vor realiza în interiorul stâlpilor, prin cleme de legătură de tip CL 2,5-50 Al-Cu. Din aceste cleme se vor alimenta monofazat corpurile de iluminat, prin intermediul surselor de alimentare 24V ÷ 36V, prin cabluri CYY 3x2,5 mmp.

Distribuţia corpurilor de iluminat se va face echilibrat pe cele trei faze, L1, L2, L3, pentru o încărcare simetrică a sursei de alimentare.

Comanda iluminatului se va face din punctul de aprindere iluminat public, existent, astfel :

- manual;

- automat.

Cablurile din aluminu tip ACYAbY 4x16 mmp au următoarele caracteristici, conform catalogului de cabluri (standard de produs:SR CEI 502):

- Conductor din aluminiu unifilar (clasa 1) conform SR CEI 228;

- Tensiunea nominală: U0/U=0,6/1,0 kV;

- Temperatura minimă a cablului (masurată pe manta): la montaj +50C, în exploatare

-330C;

- Temperatura maximă admisă pe conductor în condiţii normale de exploatare: +700C ;

- Tensiunea de incercare: 3,5 kV, 50 Hz, timp de 5 min;

- Izolatie din PVC;

- Invelis comun;

- Manta interioara;

- Armatura din banda de otel pentru;

- Manta exterioara din PVC.

Canalizarea electrica subterana, se va realiza conform NTE 007/08/00, STAS 8591/1-97, in coordonare cu celelalte retele edilitare si va avea urmatoarele aspecte :

– sapatura pentru pozarea cablurilor se executa normal;

– pe teren se vor monta garduri de sustinere a pamantului si podete metalice pentru

accesul persoanelor pe perioada executiei;

– pamantul ramas in urma santului va fi incarcat si transportat;

Distantele de siguranta ale cablurilor pozate in pamant fata de instalatiile edilitare, in conformitate cu NTE 007/08/00, sunt :

– in plan orizontal :

- 0,5 m fata de apa si canal;

– 1,5 m fata de retele termice cu abur;

– 0,5 m fata de retele termice cu apa fierbinte;

– 1,0 m fata de fluide combustibile;

– 0,6 m fata de retelele de gaze (pentru cablurile montate in tuburi, distanta este 1,5 m in cazul conductelor de gaze pentru presiune joasa sau medie si 2 m in cazul conductelor de gaze pentru presiune inalta );

– in plan vertical :

- 0,25 m fata de apa si canal (la adancimi peste 1,5 m distanta minima este de 0,6 m);

– 0,5 m fata de retele termice cu abur (distanta poate fi redusa cu 50% cu masuri de protectie termica a cablului);

– 0,2 m fata de retele termice cu apa fierbinte (distanta poate fi redusa cu 50% cu masuri de protectie termica a cablului);

– 0,5 m fata de fluide combustibile (distanta poate fi redusa pana la 0,25 m in cazul protejarii cablurilor in tuburi pe toata lungimea intersectiei plus 0,5 m pe fiecare parte);

- 0,25 m fata de retelele de gaze (de regula, conducta de gaze  deasupra. In caz contrar, fie conducta de gaze fie cablul se introduc in tub de protectie pe o lungime de 0,8 m de fiecare parte a intersectiei, iar tubul va fi prevazut in capete rasuflatori conform normativului I 6. Unghiul minim de traversare 60 grd.)

Distanta de siguranta ale cablurilor pozate in pamant, in plan orizontal, fata de fundatiile cladirilor este 0,6 m.

La subtraversari, cablurile se vor proteja în tub PVC rigid încastrat în beton.

In profil, cablurile sunt aşezate între două straturi de nisip cu o grosime de 10 cm fiecare. Peste ultimul strat de nisip se pune folie avertizoare şi pământ din săpături.

La capetele de reţea, se vor monta prize de pământ, iar continuitatea mantalei se va realiza la fiecare stâlp printr-un conductor MYf 16 mmp. Prizele de pământ se vor lega la buloanele stâlpilor.

Clemele PEN din ferestrele de vizitare ale stalpilor ornamentali, se vor lega la buloanele stalpilor, cu conductor MYf 16 mmp.

Toate părţile metalice ale echipamentelor care sunt în clasa I de izolaţie se vor racorda la nulul de protecţie din cablu.

Rezistenţa de dispersie echivalenta a sistemului constituit din conductoarele de nul de protectie si prizele de pământ, trebuie sa fie de cel mult Rp ≤ 4Ω . În caz contrar se va completa cu electrozi până la atingerea acestei valori.

Relocari / schimbari retele existente

In vederea realizarii investitiei se  vor  inlocui stalpii de iluminat existenti (stalpi din beton si

stalpi metalici).

Reteaua electrica existenta cuprinde pe de o parte stalpi de iluminat public metalici, cat si stalpi din beton avand functia de suport aparate de iluminat public si sustinere retea electrica aeriana si de telecomunicatii.

Ca urmare, retelele electrice si de telecomunicatii aeriene (retea de consum general cat si

bransamente) se vor reloca, prin montarea lor subteran.

### Plan de management si reducere a impactului negativ asupra mediului si asupra sanatatii publice

- In timpul executiei

Protectia calitatii apelor

Surse existente si posibile de poluare a apelor

In perioada de executie, sursele posibile de poluare a apelor sunt: executia propriu-zisa a lucrarilor, manipularea materialelor de constructie, traficul de santier si organizarile de santier.

Astfel,lucrarile de terasamente determina antrenarea unor particule fine de pamant care pot ajunge in apele de suprafata. Manipularea si punerea in opera a materialelor de constructii (beton.bitum,agregate etc.) determina emisii specifice fiecarui tip de material si fiecarei operatii de constructie. Se pot produce pierderi accidentale de materiale, combustibili, uleiuri din masinile si utilajele santierului. Manevrarea defectuasa a autovehiculelor care transporta diverse tipuri de material sau a utilajelor in aproprierea cursurilor de apa pot conduce la producerea unor deversari accidentale in acestea.

Volumele de particule solide mobilizate prin eroziune la lucrari de constructie de drumuri nu sunt neglijabile. Dupa datele din literatura de specialitate,volumul eroziunilor specific executiei drumurilor poate fi de pana la cca. 2.000 to/km, pentru drumuri noi.

Traficul greu, specific santierului,determina diverse emisii de substante poluante in atmosfera (NO2,CO,SO2 – caracteristice carburantului tip motorina - particule in suspensie etc.). De asemenea,vor fi si particule rezultate prin frecare si uzura (din calea de rulare din pneuri). Atmosfera este si ea spalata de ploi,astfel incat poluantii din aer sunt transferati in ceilalti factori de mediu (apa de suprafata si subterana, sol etc.).

Statiile de alimentare cu carburanti si de intretinere a utilajelor si mijloacelor de transport sunt surse potentiale de poluare a apelor de suprafata si subterane. Aceste statii trebuie avizate la faza de proiect si verificate periodic in timpul functionarii din punct de vedere al protectiei mediului.

Organizarile de santier,functie de complexitatea activitatii acestora,trebuie de asemenea avizate si controlate din punct de vedere al protectiei mediului.

In categoria surselor potentiale de poluare a apelor trebuie inclusa si poluarea accidentala rezultata din posibile accidente de circulatie, in care sunt implicate cisterne ce transporta substante care pot produce poluare.

O atentie deosebita va trebui acordata momentului asternerii straturilor de mixtura asfaltica ,pentru a se evita scurgerea unor produse petroliere in apele de suprafata.

Avand in vedere aceste lucruri, putem estima ca lucrarile ce urmeaza a fi executate nu vor avea un impact negativ semnificativ asupra cursurilor de apa.

- Epurarea apelor uzate

Pentru executia lucrarilor analizate nu sunt prevazute amenajari de santier si nici depozite permanente de material, astfel ca nu este cazul unor amenajari speciale pentru colectare si epurarea apelor uzate Iin cazul depozitelor temporare de materiale care pot fi spalate de apele pluviale, se recomanda amenajarea platformelor de depozitare cu santuri perimetrale de garda. Aceste santuri vor fi curatate periodic pentru a se evita colmatarea lor.

- Debite si concentratii de poluanti comparative cu normele legale in vigoare

Apele pluviale, care pot fi incarcate cu pulberi pulverulente datorate prezentei depozitelor temporare de material.pot fi deversate in cursurile natural de apa in conditiile respectarii prevederilor NTPA 001 si a conditiilor specifice impuse de CN Apele Române. Pentru folosintele de ape aferente lucrarilor de modernizare se va avea in vedere repectarea actelor de reglementare in vigoare si anume:

- Legea mediului - legea 137/1995 cu modificarile si complectarile ulterioare

- Legea apelor – legea 107/1996 cu modificarile si complectarile ulterioare

- NTPA 001/2002 – respectiv normativul care stabileste concentratiile poluantilor in apele evacuate in receptori naturali

- Ordinul MAPPM 1146/2002

Protectia aerului

- Sursele de poluanti pentru aer

Realizarea investitiei propuse implica, in perioada de executie :

- lucrari in amplasamentul obiectivului: lucrari de terasamente, lucrari de realizare a retelelei canalizare menajera, lucrari de realizare a sistemului rutier

- traficul auto de lucru

Lucrarile de executie includ operatii care se constituie in surse de emisie a prafului in atmosfera. Aceste operatii sunt aferente manevrarii pamantului si a agregatelor naturale, precum si a pertubarii suprafetelor.

O sursa suplimentara de praf este reprezentata de eroziunea vantului, fenomen care insoteste in mod frecvent lucrarile de constructie. Fenomenul apare datorita existentei, pentru un anumit interval, a suprafetelor de teren decopertate expuse actiunii vantului.

Praful generat de manevrarea materialelor si de eroziunea vantului este, in principal de origine naturala (particule de sol, praf mineral).

Sursele de impurificare a atmosferei asociate activitatilor care vor avea loc in amplasament sunt surse libere,diseminate pe suprafata pe care au loc lucrarile, avand cu totul alte particularitati decat sursele aferente unei activitati industrial sau asemenatoare. Ca urmare, nu se poate pune problema unor instalatii de captare – epurare – evacuare in atmosfera a aerului impurificat si a gazelor reziduale.

- Concentratii si debite masice de poluanti evacuate in atmosfera

Normele legale in vigoare nu prevad standard la emisii pentru surse nedirijate si libere. Referitor la sursele mobile se prevad norme la emisii pentru autovehicule rutiere,si respectarea acestora cade in sarcina proprietarilor autovehiculelor care vor fi implicate in traficul auto de lucru.

Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Sursele actuale de zgomot si vibratii sunt reprezentate de traficul rutier,de o serie de activitati gospodaresti in zonele locuite.

In perioada de executie, procesele tehnologice descrise anterior presupun folosirea unor grupuri de utilaje care, atat prin activitatea in punctele de lucru (amplasamentul drumului, organizarea de santier, groapa de imprumut etc.) cat si prin deplasarile lor, constituie surse de zgomot si vibratii,care se suprapun peste fondul descris anterior.

In cea ce priveste vibratiile, desi pot fi motive de aparitie a lor in structura terasamentului, in special in cazul circulatiei utilajelor grele ,drumul analizat nu este direct fundat in roca de baza, existand in sistemul rutier straturi intermediare, care au si rol de ruperea vibratiilor. Din aceasta cauza nu se considera necesar sa se puna problema aparitiei de niveluri ale intensitatii vibratiilor peste cele admise prin SR 12025:1994.

Protectia impotriva radiatiilor

Nu pot rezulta in conditii normale si in situatia proiectata surse de radiatii.

Protectia solului si subsolului

Sursele de poluare specifice lucrarilor de constructii pentru sosele sunt diverse si semnificative. Modernizarea unui drum necesita decopertarea, transportul si punerea in opera a unor volume importante de materii prime si materiale, aducerea la cota a unor lucrari de infrastructura edilitara existente si amenajarea pentru circulatie a platformei drumului.

Poluarea in timpul executiei lucrarilor de construire are efectul cel mai important asupra solului. Aceasta poluare este temporara, legata de durata realizarii reabilitarilor si poate fi redusa prin masurile corespunzatoare luate de constructor.

Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Lucrarile de modernizare propuse nu va conduce la cresterea turbiditatii. Vegetatia de pe amplasament va fi reinstalata dupa definitivarea lucrarilor.

Din cele prezentate se poate trage concluzia ca lucrarile propuse nu poate genera un impact semnificativ asupra florei si faunei din zona traversata.

Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Locuitorii din zonele imediat adiacente nu vor fi afectati prin expunerea la atmosfera poluata generate de lucrarile din timpul fazei de constructie.

Perioada de construire nu va implica riscuri iesite din comun asupra infrastructurii prezente, in proiect fiind prevazute lucrari de mutare si de protectie a acestora.

Contributia poluantilor emisi (gaze si particule agresive) in perioada de constructie la cresterea ratelor de coroziune a constructiilor si instalatiilor este minora.

Gospodarirea deseurilor

Pentru a asigura managementul deseurilor in conformitate cu legislatia nationala, antreprenorul lucrarilor va incheia contracte cu operatorii de salubritate locali in vederea depozitarii deseurilor.

Principalul tip de deseuri va fi reprezentat prin deseuri de constructie inerte (pamant, balast, piatra, ciment, asfalt), pentru care se propune folosirea sau depozitarea sa in cea mai apropiata halda de deseuri.

Referitor la deseurile menajere, acestea vor fi construite din hartie, pungii, folii de polietilena, ambalaje PET, materii organice (resturi menajere) rezultate de la presonalul de executie.

Gospodarirea substantelor toxice si periculoase

Substantele toxice si periculoase pot fi: carburantii (motorina) si lubrifiantii necesari functionarii utilajelor.

Date fiind distantele reduse pana la eventualele puncte de aprovizionare, nu este necesara depozitarea in amplasament a acestora.

Alimentarea cu carburanti a utilajelor va fi efectuata cu cisterne auto, ori de cate ori va fi necesar.

Utilajele cu care se va lucra vor fi aduse in şantier in perfecta stare de funcţionare, având făcute reviziile tehnice si schimburile de lubrifianţi.

Schimbarea lubrifianţilor si intretinerea acumulatorilor auto se vor executa in ateliere specializate.

- IN TIMPUL EXPLOATARII

Protectia calitatii apelor

- Surse existente si posibile de poluare a apelor

Potentiale surse de impurificare a apelor in perioada de functionare sunt date de:

- depunerea direct pe luciul apei de poluanti rezultati din trafic;

- deversari de ape uzate neepurate, direct in emisari; se considera ape uzate, apele pluviale ce spala soseaua.

- deversari in emisari ale apelor potential poluate cu substante toxice si/sau periculoase rezultate din accidente rutiere.

Poluarea apelor de suprafata datorita exploatarii drumurilor se produce in perioadele ploioase prin antrenarea materiilor solide si lichide depuse pe calea de rulare.

- Debite si concentraţii de poluanţi comparative cu normele legale in vigoare

Având in vedere traficul extrem de redus, nu sunt de presupus depasiri ale indicatorilor normaţi.

In functie de evolutia traficului rutier si a indicatorilor de calitate a apelor evacuate se va evalua necesitatea imbunatatirii masurilor specific pentru protectia mediului.

Protectia aerului

Traficul rutier este singura sursa de impurificare a atmosferei aferenta obiectivului studiat.

Poluantii emisi in atmosfera, caracteristici arderii interne a combustibililor fosili in motoarele vehiculelor rutiere, sunt reprezentanti de un complex de substante anorganice si organice sub forma de gaze si de particule, continand :oxizi de azot (NO, NO2, N2O), oxizi de carbon (CO, CO2), oxizi de sulf, metan, mici cantitati de amoniac, compusi organici, volatili nonmetanici (inclusiv hidrocarburi rezultate din evaporarea benzinei din carburatoare si rezervoare), particule incarcate cu metale grele (Pb,Cd,Cu,Cr,Ni,Se,Zn).

Emisiile au loc in apropierea solului (nivelul gurilor de esapament), dar turbulenta creata de deplasarea vehiculelor in stratul de aer de langa sol si de diferenta de temperatura dintre gazele de esapament si aerul atmosferic conduc la o inaltime de circa 2 m (conform informatiilor din literatura de specialitate). Sursa reprezentata de traficul rutier este o sursa liniara.

Date fiind caracteristicile fizice ale acestei surse nu se pune problema determinarii concentratiilor de poluanti in emisie. Sursa nu poate fi evaluata in raport cu normele prevazute in OM 462/93, ci in functie de impactul sau asupra calitatii atmosferei.

Emisiile pot varia in timp, depinzand de intensitatea si de structura traficului (pe categorii de vehicule). Este dificil sa se estimeze foarte précis emisiile in timp, acestea fiind determinate de o multitudine de variabile independente, supuse erorilor de estimare.

Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

- Sursele de zgomot si vibratii

Sursele de zgomot si vibratii, in perioada de operare sunt reprezentate de vehiculele de toate categoriile de greutate aflate in circulatie.

In 2015, nivelele de zgomot la marginea soselei vor fi de circa 60dB(A). Desi pot exista case amplasate la circa 50 m de sosea, nu se considera necesara instalarea de pereti fonoabsorbanti.

Trebuie efectuata periodic o monitorizare a traficului si a nivelurilor de zgomot. In cazul depasirii limitei de zgomot in cazul folosintelor sensibile, vor putea fi montate panouri fonoabsorbante sau se vor institui restrictii de viteza, dupa caz.

- Amenajari si dotari pentru protectia zgomotului si vibratiilor

Dupa finalizarea lucrarilor, se va efectua monitorizarea traficului si a nivelului de zgomot. In cazul depasirii limitei de zgomot in zonele cu folosinte sensibile, vor fi montate panouri fonoabsorbante sau se vor institui restrictii de viteza dupa caz.

Protectia solului si subsolului

- Surse de poluanti pentru sol si subsol

Dupa punerea in exploatare a drumului sursele de poluare a solului se constituie in:

- Surse de poluare sezoniera, determinate de interventiile din timpul iernii

In timpul iernii, pentru topirea ghetii de pe carosabil, se imprastie cca. 2-4 m3 de sare pe 1 km de sosea. Se apreciaza ca efectul poluarii sezoniere asupra drumurilor ce urmeaza a fi modernizat este redus. Aceasta apreciere are in vedere lucrarile de colectare si evacuare a apelor din precipitatii, lucrari care asigura reducerea poluarii terenurilor adiacente lucrarii.

- Surse de poluare cronica specifica circulatiei rutiere

Poluarea cronica are in vedere substantele poluante sub forma solida, lichida sau gazoasa evacuate in mediu prin circulatia autovehiculelor in timpul modernizarii si exploatarii drumului.

Poluantii proveniti din circulatia rutiera au urmatoarele surse:

- reziduri din combustibil nears

- reziduri provenite din uzura pneurilor

- reziduri metalice provenite de la uzura si coroziunea vehiculelor

- uleiuri si grasimi minerale

- reziduri provenite din uzura drumului

- Lucrari si dotari pentru protectia solului si subsolului

Pentru protectia solului si subsolului in perimetrul sectorului drumului, se recomanda:

- colectarea, depozitarea si eliminarea corespunzatoare a tuturor categoriilor de deseuri ( lichide, menajere, tehnologice)

- inierbarea suprafetelor de sol neacoperite de vegetatie

- verificarea periodica a sistemului de captare, epurare si evacuare a apelor meteorice

Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

- Poluanti si activitati ce pot afecta ecosistemele terestre si acvatice

Traficul auto va genera in aerul ambiental o serie de substante si compusi chimici dintre care NO2, SO2, CO, Pb, HAP, Cd, Cr, Ni cu efecte toxice cunoscute asupra speciilor vegetale si animale.

Impactul poluantilor atmosferici gazosi asupra starii de sanatate a vegetatiei si a faunei se afla cu mult sub limitele de protectie pentru termene scurte si lungi de expunere.

Emisiile de metale grele constituie, atat in prezent, cat si dupa efectuarea lucrarilor de modernizare, un factor de risc pentru animale, datorita capacitatii de acumulare a acestora in sol si in vegetatie

- Lucrari, dotari si masuri pentru protectia faunei si florei terestre si acvatice

Referindu-ne strict la incarcarea atmosferei in zona cu agenti poluanti rezultati din traficul auto, putem aprecia ca exista putine elemente ce pot conduce la minimalizarea impactului provocat de acestea. Aceasta se va realiza in timp, pe masura introducerii unor masuri legislative restrictive privind emisiile de la autovehicule.

Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Nivelul de poluare generat de emisiile din traficul rutier imediat dupa terminarea lucrarilor de modernizare si in viitor nu va determina situatii critice de sanatate populatiei.

Adoptarea in legislatia nationala a Directivelor EU privind emisiile de la autovehicule va conduce la diminuarea concentratiilor de poluanti in aerul ambiental.

In ceea ce priveste obiectivele construite, trebuie facuta precizarea ca o parte din emisiile de poluanti sunt reprezentate de gaze agresive. Se apreciaza ca, indiferent de intensitatea traficului, concentratiile de SO2 si NO2` se situeaza in gupa A de agresivitate.

Totodata traficul auto este resposabil de prezenta particulelor slab solubile, care determina incadrarea mediului atmosferic de la slab agresiv pana la agresiv. Se apreciaza ca in perioadele caracterizate de umezeala ridicata a aerului atmosferic (in principal sezonul rece), actiunea acestor particule poate fi considerata agresiva.

Gospodarirea deseurilor

Ca urmare a scurgerii apelor de pe suprafaţa carosabilului, sunt de precizat următoarele:

- Materialul colectat in decantorul gurilor de scurgere este asimilabil nămolului provenit din epurarea apelor uzate, iar potenţialul toxic este indus de concentraţia mare de metale grele

- Acestea urmează a fi curatate periodic, namolul urmand a fi evacuat intr-un depozit amenajat corespunzator

Gospodărirea substanţelor toxice si periculoase

Lucrarile de intretinere a tronsonului de drum presupun utilizarea unor categorii de material care pot fi incadrate in categoria substantelor toxice si periculoase. Aceste materiale sunt:

- motorina – carburant utlizat de utilaje si in buna parte de vehicule de transport

- benzina

- lubrifianti (uleiuri, vaselini)

- lacuri si vopsele, diluanti – utilizate in cadrul lucrarilor de intretinere, protectie si marcaje rutiere

Pot sa apara probleme in timpul manipularii si utilizarii acestor produse de catre unitatile specializate in lucrari de intretinere si reparatii ale drumurilor. Personalul angajat al acestor unitati trebuie sa respecte normele specific de lucru pentru desfasurarea in conditii de siguranta deplina a operatiilor respective. Recipientii folositi trebuie recuperati si valorificati corespunzator.

LUCRARI DE RECONSTRUCTIE ECOLOGICA

Dupa finalizarea lucrarilor la suprastructura, zonele afectate vor fi curatate si nivelate si toate terenurile afectate readuse la starea initiala, prin acoperirea cu pamant vegetal si plantarea de vegetatie.

PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI

In vederea supravegherii calitatii factorilor de mediu si a monitorizarii activitii, avand in vedere concentrarea redusa de lucrari, nu se propune angajarea de catre antreprenorul general a unei fime de specialitate care sa efectueze monitorizarea periodica a performantelor activitatii acestuia cu privire la protectia mediului.

In conformitate cu legislatia actual, stabilirea terenurilor de amplasare a organizarilor de santier, a bazelor de productie, a variantelor de circulatie, a gropilor de imprumut si a depozitelor de deseuri, precum si a celorlalte terenuri ocupate temporar se face de catre constructori la elaborarea ofertelor.

In acest sens, constructorului ii va reveni obligatia:

- de a obtine certificatele de urbanism pentru lucrarile proprii

- de a obtine toate avizele si acordurile pentru acestea

- de a obtine autorizatie de construire pentru lucrarile provizorii

- de a reda terenurile ocupate temporar la forma initiala cu amenajarile stabilite de organele competente

1.Monitorizarea factorului de mediu apa

Acest indicator va fi monitorizat in activitatea curenta de constructie si post constructie si va urmari:

- urmarirea traseelor retelelor de canalizare

- urmarirea comportarii in timp a retelelor de canalizare in vederea preantampinarii poluarii apelor freatice

Consideram ca acest factor nu este afectat in mod direct de realizarea investitiei.

2.Monitorizarea factorului de mediu aer

Se va putea realiza in cooperare sau pe baza de contractat cu personal specializat si societatii dotate cu aparatura si urmarindu-se impactul emisiilor de gaze apartinand masinilor,utilajelor, asupra zonei.

Traficul preliminat a se desfasura impune un risc neglijabil a poluarii si modificarii factorilor de mediu.

3.Monitorizarea factorului de mediu sol

Se va realiza atat in etapa de constructie cat si de intretinere a lucrarilor prin mijloace proprii si va urmari:

- calitatea materialelor utilizate la realizarea investitiei

- transportul si modul de depozitare a produselor utilizate in investitie

Consideram ca nici acest factor nu este afectat in mod direct de realizarea investitiei .

## Consumuri de utilităţi

### Necesarul de utilităţi rezultate, după caz în situaţia executării unor lucrări de modernizare

In faza de execuţie a lucrărilor pentru modernizarea străzii, se impune ca in zona organizării de şantier sa existe utilitati pentru deservirea construcţiilor si salariatiilor, pe toata durata de execuţie.

In aceste condiţii, in categoria utilitatilor sunt cuprinse următoarele:

- reţea de apa potabila;

- reţea de electricitate;

- reţea de telefonie fixa.

Toate aceste surse menţionate (utilitati), necesare atât in zona punctelor de lucru de pe traseul străzilor, cat si in zona de organizarea de şantier, sunt dezvoltate si se regăsesc pe străzile propuse spre modernizare. Pentru a beneficia de aceste utilitati, executantul va întocmi documentaţii tehnice de amenajare pentru zona de amplasare a organizării de şantier. In baza acestor documentaţii va obţine autorizaţia de execuţiei si dreptul de a se branşa la reţelele de utilitati din zona.

### Estimări privind depăşirea consumurilor iniţiale de utilităţi

Nu este cazul.

# DURATE DE REALIZARE EI ETAPELE PRINCIPALE

Durata de realizare si etapele principale de execuţie a investiţiei, sunt cuprinse sub forma de GRAFIC GENERAL DE REALIZARE A LUCRARILOR.

Graficul de realizare a investiţiei

Durata de execuţie a lucrărilor, pentru modernizarea străzii, investiţie ce face obiectul acestei documentaţii, propune a fi de 12 luni si cuprinde faze, pe categorii de lucrări, faze ce se enumera in ordinea execuţiei.

A – Achizitii servicii, lucrari

B – Realizarea proiectarii tehnice

C – Obtinerea de avize, autorizatie constructie

D – Preluare amplasament si organizare de santier

E – Realizarea lucrarilor de constructie

F – Receptia lucrarii

G – Consultanta si asistenta

|  | Anul 1 Semestrul 1 |  |  |  |  |  | Anul 1 Semestrul 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activitate / Luna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI

## Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general

ANEXA 5 a

| DEVIZUL GENERAL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reabilitare strada Fabricii intre intersectia cu strada Salciilor si intersectia cu strada Kos Karoly |  |  |  |  |  |  |
| In lei / euro , la cursul = 4.2580 lei / euro , Curs BCE din 19.07.2011 |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumirea capitoleleor si subcapitolelor de cheltuieli | VALOARE FARA TVA |  | TVA | VALOARE INCLUSIV TVA |  |
|  |  | MII LEI | MII EURO | MII LEI | MII LEI | MII EURO |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Obţinerea terenului | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Amenajarea terenului | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Amenajări pentru protecţia mediului | - | - | - | - | - |
| TOTAL Capitol 1 |  | - | - | - | - | - |
| Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Construirea de reţele exterioare pentru conectarea la utilităţi (energie electrică, telecomunicaţii) | - | - | - | - | - |
| TOTAL Capitol 2 |  | - | - | - | - | - |
| Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Studii de teren | 6.826 | 1.603 | 1.638 | 8.464 | 1.988 |
| 3.2 | Cheltuieli pentru avize, acorduri si autorizaţii | 6.826 | 1.603 | 0.000 | 6.826 | 1.603 |
| 3.3 | Proiectare si engineering | 40.954 | 9.618 | 9.829 | 50.783 | 11.926 |
| 3.4 | Organizarea procedurilor de achizitie a lucrarilor | 1.365 | 0.321 | 0.328 | 1.693 | 0.398 |
| 3.5 | Consultanţă | 13.651 | 3.206 | 3.276 | 16.927 | 3.975 |
| 3.6 | Asistenta tehnica | 20.477 | 4.809 | 4.914 | 25.391 | 5.963 |
| TOTAL Capitol 3 |  | 90.099 | 21.160 | 19.986 | 110.085 | 25.854 |
| Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Construcţii si instalatii | 1,365.127 | 320.603 | 327.630 | 1,692.757 | 397.547 |
| 4.1.1 | Obiect 1 (drumuri) | 902.914 | 212.051 | 216.699 | 1,119.614 | 262.944 |
| 4.1.2 | Obiect 2 (iluminat public) | 188.956 | 44.377 | 45.350 | 234.306 | 55.027 |
| 4.1.3 | Obiect 3 (relocari/schimbari retele existente) | 273.256 | 64.175 | 65.581 | 338.837 | 79.577 |
| 4.2 | Montare utilaj tehnologic | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4.3 | Utilaje şi echipamente tehnologice si functionale cu montaj | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4.4 | Utilaje fara echipamante si transport | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4.5 | Dotări | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| TOTAL Capitol 4 |  | 1,365.127 | 320.603 | 327.630 | 1,692.757 | 397.547 |
| Capitolul 5 - Alte cheltuieli |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Organizare de şantier | 34.128 | 8.015 | 8.191 | 42.319 | 9.939 |
| 5.1.1. | Lucrari de constructii | 34.128 | 8.015 | 8.191 | 42.319 | 9.939 |
| 5.1.2. | Cheltuieli conexe organizarii santierului | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5.2 | Comision, taxe, cote legale, costuri de finantare | 18.190 | 4.272 | 0.000 | 18.190 | 4.272 |
| 5.2.1 | Comisioane, taxe, cote legale | 18.190 | 4.272 | 0.000 | 18.190 | 4.272 |
| 5.2.2 | Costul creditului | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5.3 | Cheltuieli diverse şi neprevăzute | 122.861 | 28.854 | 29.487 | 152.348 | 35.779 |
| TOTAL Capitol 5 |  | 175.179 | 41.141 | 37.677 | 212.857 | 49.990 |
| Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste, predarea catre beneficiar |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Pregătirea personalului de exploatare | - | - | - | - | - |
| 6.2 | Probe tehnologice si teste | - | - | - | - | - |
| TOTAL Capitol 6 |  | - | - | - | - | - |
| TOTAL GENERAL |  | 1,630.405 | 382.904 | 385.293 | 2,015.699 | 473.391 |
| DIN CARE C+M |  | 1,399.255 | 328.618 | 335.821 | 1,735.076 | 407.486 |

ANEXA6 a

| DEVIZUL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectului nr. 1. Drumuri |  |  |  |  |  |  |
| Reabilitare strada Fabricii intre intersectia cu strada Salciilor si intersectia cu strada Kos Karoly |  |  |  |  |  |  |
| In lei / euro , la cursul = 4.2580 lei / euro , Curs BCE din 19.07.2011 |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | Valoare ( fara TVA) |  | TVA | Valoare ( inclusiv TVA ) |  |
|  |  | mii lei | mii euro | mii lei | mii lei | mii euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I . - LUCRARI DE CONSTRUCTII |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Terasamente | 110.080 | 25.852 | 26.419 | 136.499 | 32.057 |
| 2 | Constructii : rezistenta ( fundatii , structura de rezistenta ) si arhitectura ( inchideri exterioare , compartimentari , finisaje ) | 792.835 | 186.199 | 190.280 | 983.115 | 230.887 |
| 3 | Izolatii | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 | Instalatii electrice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 | Instalatii sanitare | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 | Instalatii de incalzire , ventilatie , climatizare ,PSI , radio-tv, internet | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 | Instalatii de alimentare cu gaze | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 | Instalatii de telecomunicatii | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| TOTAL I |  | 902.914 | 212.051 | 216.699 | 1,119.614 | 262.944 |
| II . - MONTAJ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Montaj utilaje si echipamente tehnologice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| TOTAL II |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| III . PROCURARE |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Utilaje si echipamente tehnologice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | Utilaje si echipamente de transport | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 | Dotari | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| TOTAL III |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| TOTAL ( TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III ) |  | 902.914 | 212.051 | 216.699 | 1,119.614 | 262.944 |

ANEXA 6b

| DEVIZUL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectului nr. 2. Iluminat public |  |  |  |  |  |  |
| Reabilitare strada Fabricii intre intersectia cu strada Salciilor si intersectia cu strada Kos Karoly |  |  |  |  |  |  |
| In lei / euro , la cursul = 4.2580 lei / euro , Curs BCE din 19.07.2011 |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | Valoare ( fara TVA) |  | TVA | Valoare ( inclusiv TVA ) |  |
|  |  | mii lei | mii euro | mii lei | mii lei | mii euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I . - LUCRARI DE CONSTRUCTII |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Terasamente | 57.411 | 13.483 | 13.779 | 71.189 | 16.719 |
| 2 | Constructii : rezistenta ( fundatii , structura de rezistenta ) si arhitectura ( inchideri exterioare , compartimentari , finisaje ) | 28.415 | 6.673 | 6.820 | 35.235 | 8.275 |
| 3 | Izolatii | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 | Instalatii electrice | 103.131 | 24.220 | 24.751 | 127.882 | 30.033 |
| 5 | Instalatii sanitare | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 | Instalatii de incalzire , ventilatie , climatizare ,PSI , radio-tv, internet | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 | Instalatii de alimentare cu gaze | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 | Instalatii de telecomunicatii | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| TOTAL I |  | 188.956 | 44.377 | 45.350 | 234.306 | 55.027 |
| II . - MONTAJ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Montaj utilaje si echipamente tehnologice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| TOTAL II |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| III . PROCURARE |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Utilaje si echipamente tehnologice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | Utilaje si echipamente de transport | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 | Dotari | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| TOTAL III |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| TOTAL ( TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III ) |  | 188.956 | 44.377 | 45.350 | 234.306 | 55.027 |

ANEXA 6c

| DEVIZUL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectului nr. 3. Relocari / schimbari retele existente |  |  |  |  |  |  |
| Reabilitare strada Fabricii intre intersectia cu strada Salciilor si intersectia cu strada Kos Karoly |  |  |  |  |  |  |
| In lei / euro , la cursul = 4.2580 lei / euro , Curs BCE din 19.07.2011 |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | Valoare ( fara TVA) |  | TVA | Valoare ( inclusiv TVA ) |  |
|  |  | mii lei | mii euro | mii lei | mii lei | mii euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I . - LUCRARI DE CONSTRUCTII |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Terasamente | 46.211 | 10.853 | 11.091 | 57.301 | 13.457 |
| 2 | Constructii : rezistenta ( fundatii , structura de rezistenta ) si arhitectura ( inchideri exterioare , compartimentari , finisaje ) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 | Izolatii | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 | Instalatii electrice | 156.543 | 36.764 | 37.570 | 194.114 | 45.588 |
| 5 | Instalatii sanitare | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 | Instalatii de incalzire , ventilatie , climatizare ,PSI , radio-tv, internet | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 | Instalatii de alimentare cu gaze | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 | Instalatii de telecomunicatii | 70.502 | 16.558 | 16.921 | 87.423 | 20.531 |
| TOTAL I |  | 273.256 | 64.175 | 65.581 | 338.837 | 79.577 |
| II . - MONTAJ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Montaj utilaje si echipamente tehnologice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| TOTAL II |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| III . PROCURARE |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Utilaje si echipamente tehnologice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | Utilaje si echipamente de transport | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 | Dotari | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| TOTAL III |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| TOTAL ( TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III ) |  | 273.256 | 64.175 | 65.581 | 338.837 | 79.577 |

## Esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei

|  | Valoare (fara TVA) |  | TVA |  | Valoare (inclusiv TVA) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Luna | Cost (mii lei) | C+M (mii lei) | Cost (mii lei) | C+M (mii lei) | Cost (mii lei) | C+M (mii lei) |
| 1 | 0.683 | 0.000 | 0.164 | 0.000 | 0.846 | 0.000 |
| 2 | 15.927 | 0.000 | 3.822 | 0.000 | 19.749 | 0.000 |
| 3 | 19.340 | 0.000 | 3.822 | 0.000 | 23.162 | 0.000 |
| 4 | 72.340 | 34.128 | 12.177 | 8.191 | 84.517 | 42.319 |
| 5 | 216.836 | 195.018 | 52.041 | 46.804 | 268.876 | 241.822 |
| 6 | 216.836 | 195.018 | 52.041 | 46.804 | 268.876 | 241.822 |
| 7 | 216.836 | 195.018 | 52.041 | 46.804 | 268.876 | 241.822 |
| 8 | 216.836 | 195.018 | 52.041 | 46.804 | 268.876 | 241.822 |
| 9 | 216.836 | 195.018 | 52.041 | 46.804 | 268.876 | 241.822 |
| 10 | 216.836 | 195.018 | 52.041 | 46.804 | 268.876 | 241.822 |
| 11 | 216.836 | 195.018 | 52.041 | 46.804 | 268.876 | 241.822 |
| 12 | 4.266 | 0.000 | 1.024 | 0.000 | 5.290 | 0.000 |
| Total | 1,630.405 | 1,399.255 | 385.293 | 335.821 | 2,015.699 | 1,735.076 |

# SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIEI

Finanţarea investiţiei sa va realiza prin fonduri, legal constituite, de la bugetul local.

# ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA INVESTITIEI

Număr de locuri de munca create in faza de execuţie

Număr de locuri de munca create in faza de execuţie = 16 posturi

- 2 post de inginer şef punct de lucru

- 2 posturi tehnician

- 2 posturi personal administrativ

- 10 posturi muncitori calificaţi

Număr de locuri de munca create in faza de operare

Nici un post, deoarece personalul de intretinere si exploatare, existent la aceasta data are drumul in intretinere si exploatare.

# PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

## Valoarea totala (INV), inclusiv TVA

Valoarea Totala inclusiv TVA  = 2,015.699 lei (473.391 euro)

( in preturi din 19.07.2011,  1 Euro =  4.258 lei)

Din care:

construcţii – montaj (C+M) 1,735.076 lei (407.486 euro)

## Eşalonarea investiţiei (INV/C+M)

|  | INV - Lei+TVA | C+M-Lei+TVA | INV - Eur+TVA | C+M-Eur+TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Semestrul 1 | 666.027 | 525.964 | 156.418 | 123.524 |
| Semestrul 2 | 1,349.671 | 1,209.112 | 316.973 | 283.962 |

## Durata de realizare

Durata de realizare - 12 luni

## Capacitati (in unitati fizice si valorice)

- suprafaţa carosabil: 4260mp

- suprafaţa spaţiu verde: 306mp

- suprafaţa trotuare+pista ciclisti+parcari: 2871mp

- lungime bordura mare: L=1310ml

- lungime bordura mica: L=1540ml

- guri de scurgere:  31buc

- stalpi electrici iluminat: 23buc

# AVIZE SI ACORDURI DE PRINCIPIU

Avizele si acordurile sunt cele prevăzute in Certificatul de Urbanism nr. ……...…………………, emis de ………………….......………………….., cu încadrarea amplasamentului în planul urbanistic, avizat şi aprobat potrivit legii.

Întocmit,

Ing. Bobar Mircea