MEMORIU TEHNIC PENTRU

DOCUMENTAŢIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII

- DATE GENERALE

1.1. Denumirea obiectivului de investiţii :

##### ,, MODERNIZARE STRADA PESCARILOR,  Sfantu Gheorghe ” - faza D.A.L.I.

1.2. Amplasament :

Amplasamentul lucrarilor ce fac obiectul acestei documentatii se afla in administrarea Municipiului Sfantu Gheorghe, judetul Covasna. Lucrarile de modernizare prevad refacerea imbracamintii partii carosabile si a  trotuarelor pe strada Pescarilor.

Strada Pescarilor îşi are traseul intre strada Nicolae Iorga si strada Banki Donath.

În prezenta documentaţie se face referire la modernizarea imbracamintii partii carosabile si refacerea trotuarelor pe toată lungime de 498 m, traseu ramas nemodernizat  începând cu pozitia kilometrica 0+000, la intrarea din strada  Nicolae Iorga si având ca punct terminus pozitia kilometrica 0+498  la intersectia cu aceeasi strada Nicolae Iorga.

1.3. Titularul investiţiei :

### MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

1.4. Beneficiarul investiţiei :

### MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

1.5. Elaboratorul documentaţiei :

### TOP PROIECT&CONSULTING S.R.L.

Sfantu Gheorghe

2. DESCRIEREA INVESTIŢIEI

2.1. Situaţia existentă a obiectivului de investiţie

Obiectivul de investiţii constă în modernizarea partii carosabile si refacerea trotuarelor strazii Pescarilor pe toată lungimea acesteia ( intre km 0+000 – 0+498  ).

Strada Pescarilor la care face referire această documentaţie este modernizata, avand o imbracaminte de beton de ciment intr-o stare buna, afectat totusi de executia lucrarilor edilitare, trotuarele însă prezentându-se într-o stare avansată de degradare.

Starea actuala a partii carosabile si a trotuarelor (descrisă în expertiza tehnică) generează o serie de inconveniente în exploatare, fiind o permanentă sursă de disconfort pentru circulaţia pietonală.

Starea partii carosabile afectata de sapaturile efectuate cu ocazia inlocuirii retelelor si starea avansată de degradare a trotuarelor ce fac obiectul acestei documentaţii, a tasărilor aparute şi a stării bordurilor dintre stradă şi trotuar fac obligatorie intervenţia imediată pentru modernizarea acestora.

Oportunitatea unei astfel de investiţii este impusă şi de considerente economice :

- reducerea cheltuielilor de întreţinere;

- reducere amortismentelor,

dar şi de considerente sociale, culturale, sanitare, etc., modernizarea strazii Pescarilor având un impact pozitiv asupra vieţii şi activităţii locuitorilor din municipiul Sfantu Gheorghe, prin realizarea unor condiţii decente privind :

- accesul in conditii de confort si siguranta ;

- gradul de acces al comunităţii la serviciile medicale, locuri de muncă, zone de desfacere şi/sau valorificare a produselor agroalimentare;

- calitatea mediului şi limitarea surselor de poluare (praf, noroi);

- condiţiile igienico-sanitare ale locuitorilor şi activităţilor productive desfăşurate,

3. DATE TEHNICE ALE INVESTIŢIEI

3.1. Descrierea lucrărilor de bază şi a celor rezultate ca necesare de efectuat în urma realizării lucrărilor de bază

Strada Pescarilor este proiectata ca o strada de categoria a – III - a,  cu doua benzi de circulaţie, cu respectarea prevederilor STAS 10144-1/1990. Trotuarele vor respecta STAS 10144-2/1991.

Parte carosabila

- lungime 498,00 metri

- latime variabila 7,00 – 8,60m

- sistem rutier

- strat de egalizare BAD25

- Beton asfaltic tip B16  5,00 cm cu si fara frezare

Trotuare

- latime variabila min.1,20 m ;

-    sistem rutier  	- Balast 20,00 cm

- Piatră spartă 15,00 cm

- Beton asfaltic tip BA8  4,00 cm

Parte carosabila

  - sapatura ;

  - aşternerea stratului de balast şi compactarea lui ;

  - aşternerea stratului de piatra sparta ;

  - asigurarea unei latimi a partii carosabile;

  - asigurarea executiei supralargirilor ;

  - necesar completarii profilelor si convertirii curbelor ;

  - turnarea stratului de egalizare  binder BAD25 ;

  - turnarea stratului de uzura BA16 ;

efectuarea marcajelor rutiere şi a indicatoarelor rutiere

###### Trotuare

- sapatura ;

- bordurare ;

- aşternerea stratului de balast şi compactarea lui ;

- aşternerea stratului de piatră spartă şi compactarea lui ;

- turnarea îmbracăminţii asfaltice .

Caracteristicile geometrice şi constructive proiectate sunt următorele :

- lungime 498,00 metri

- latime variabila 7,00 – 8,60m

- trotuare cu latimi variabile min.1,20 m

3.2. Consumuri de utilităţi

Lucrările proiectate nu necesită noi utilităţi pentru exploatare.

4. DURATA DE REALIZARE ŞI ETAPELE PRINCIPALE

Durata de realizare a lucrărilor descrise mai sus este de circa 2 luni, etapele principale fiind cele precizate mai sus la descrierea lucrărilor proiectate.

5. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIŢIEI

5.1. Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general

Valoarea totală a investiţiei este de    907,44 mii lei inclusiv T.V.A., iar detalierea acesteia este prezentată ataşat în devizul general.

5. 2. Eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiţiei

Eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiţiei este prezentată în Anexa 1 la prezentul memoriu, iar Anexa 2 prezinta graficul de realizare a investiţiei.

6. INDICATORI DE APRECIERE A EFICIENŢEI ECONOMICE

Costului realizării lucrărilor de intervenţii (conf. devizului general) :  907,44 mii lei inclusiv T.V.A. .

Analiza comparativă a costului realizării lucrărilor de intervenţii faţă de valoarea de inventar a construcţiei nu poate fi realizată deoarece valoarea de inventar a construcţiei este neevaluată.

7. SURSELE DE FINANŢARE A INVESTIŢIEI

Sursele de finanţare a investiţiei se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare şi constau în fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local.

8. ESTIMĂRI PRIVIND FORŢA DE MUNCĂ OCUPATĂ PRIN REALIZAREA INVESTIŢIEI

1. Numărul de locuri de muncă create în faza de execuţie :  circa 30;

2. Numărul de locuri de muncă create în faza de operare: 2, pentru întreţinerea lucrărilor.

9. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Valoarea totala a investitiei, inclusiv TVA, este de   907,44 mii lei , echivalentul a

208,30  mii euro la cursul BNR din 16.11.2011, 1 Euro = 4,3565 lei,  din care :

- construcţii-montaj (C-M) : 771.21,12 mii lei, echivalentul a 177,02 mii euro;

2. Eşalonarea investiţiei (INV/C-M) in mii lei :

INVESTIŢII	                 C-M

Anul I		  907,44		771,21

3. Durata de realizare : 2 luni;

4. Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice) :

| CATEGORII DE LUCRĂRI |  |  |  | UM | CANTIT | P.U. | P.U. | Valoare (fara TVA) |  | TVA | Valoare (incl. TVA) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | EURO | LEI | Mii euro | Mii lei | Mii lei | Mii euro | Mii lei |
| 0 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Lucrari de modernizare parte carosabila |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Terasamente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sapatura manuala |  |  |  | mc | 83,77 | 19,00 | 82,77 | 1,59 | 6,93 | 1,66 | 1,97 | 8,60 |
| Sapatura mecanica |  |  |  | mc | 195,49 | 2,90 | 12,63 | 0,57 | 2,47 | 0,59 | 0,70 | 3,06 |
| Total terasamente |  |  |  |  |  |  |  | 2,16 | 9,40 | 2,26 | 2,68 | 11,66 |
| Sistem rutier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Umplutura balast |  |  |  | mc | 126,00 | 21,35 | 93,01 | 2,69 | 11,72 | 2,81 | 3,34 | 14,53 |
| Umplutura piatra sparta |  |  |  | mc | 284,00 | 36,20 | 157,71 | 10,28 | 44,79 | 10,75 | 12,75 | 55,54 |
| Strat de egalizare BAD25 |  |  |  | to | 180,00 | 104,00 | 453,08 | 18,72 | 81,55 | 19,57 | 23,21 | 101,13 |
| Covor asfaltic fara frezare 5cm |  |  |  | mp | 4350,00 | 12,90 | 56,20 | 56,12 | 244,46 | 58,67 | 69,58 | 303,14 |
| Covor asfaltic cu frezare 5cm |  |  |  | mp | 576,00 | 18,80 | 81,90 | 10,83 | 47,18 | 11,32 | 13,43 | 58,50 |
| Total sistem rutier |  |  |  |  |  |  |  | 98,63 | 429,70 | 103,13 | 122,31 | 532,83 |
| Total lucrari de modernizare parte carosabila |  |  |  |  |  |  |  | 100,79 | 439,11 | 105,39 | 124,98 | 544,49 |
| Lucrari pentru scurgerea apelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ridicare guri de scurgere |  |  |  | buc. | 8,00 | 32,00 | 139,41 | 0,26 | 1,12 | 0,27 | 0,32 | 1,38 |
| Ridicare camine la cota |  |  |  | buc | 37,00 | 48,50 | 211,29 | 1,79 | 7,82 | 1,88 | 2,23 | 9,69 |
| Total lucrari pentru scurgerea apelor |  |  |  |  |  |  |  | 2,05 | 8,93 | 2,14 | 2,54 | 11,08 |
| Lucrari accesorii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trotuare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desfacere borduri mici |  |  |  | ml | 629,70 | 3,60 | 15,68 | 2,27 | 9,88 | 2,37 | 2,81 | 12,25 |
| Desfacere borduri mari |  |  |  | ml | 1015,20 | 3,50 | 15,25 | 3,55 | 15,48 | 3,72 | 4,41 | 19,19 |
| Montare borduri mici |  |  |  | ml | 639,30 | 8,00 | 34,85 | 5,11 | 22,28 | 5,35 | 6,34 | 27,63 |
| Montare borduri mari |  |  |  | ml | 665,80 | 14,00 | 60,99 | 9,32 | 40,61 | 9,75 | 11,56 | 50,35 |
| Montare borduri mari de piatra |  |  |  | ml | 334,80 | 9,00 | 39,21 | 3,01 | 13,13 | 3,15 | 3,74 | 16,28 |
| Covor asfaltic 4cm |  |  |  | mp | 1188,00 | 10,80 | 47,05 | 12,83 | 55,90 | 13,41 | 15,91 | 69,31 |
| Demolare elem.de beton |  |  |  | mc | 65,00 | 37,00 | 161,19 | 2,41 | 10,48 | 2,51 | 2,98 | 12,99 |
| Total lucrari trotuare |  |  |  |  |  |  |  | 38,50 | 167,74 | 40,26 | 47,75 | 208,00 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  | 141,35 | 615,78 | 147,79 | 175,27 | 763,57 |

5. Alţi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiţia, după caz:

- nu este cazul.

10. AVIZE ŞI ACORDURI DE PRINCIPIU

- Certificatul de urbanism;

- Alte avize şi acorduri de principiu specifice tipului de intervenţie, vor fi cele consemnate în certificatul de urbanism.

Întocmit,

Ing. Lucian Ţâra

BORDEROU

- PIESE SCRISE :

- Borderou

- Foaie de capăt

- Memoriu tehnic

- Expertiza tehnica

- Studiu geotehnic

- Studiu topo

- Deviz general

- Centralizatorul obiectelor

- Evaluarea lucrărilor pe obiecte

- Graficul cheltuielilor coroborate cu graficul de eşalonare a executării lucrărilor

B. PIESE DESENATE :

- Plan de amplasare în zonă

- Plan de situatie

- Profil longitudinal

- Profil transversal tip

Întocmit,

Ing. Lucian Ţâra

S.C. TOP-PROIECT&CONSULTING S.R.L. Sf.Gheorghe,

str. Godri Ferenc , nr.19, Sf.Gheorghe

FOAIE DE CAPĂT

Indicativ proiect : 29/ 2011

Denumirea lucrării : 	           ,, Modernizare strada Pescarilor,

Sfantu Gheorghe ” - faza D.A.L.I

Beneficiarul lucrării :	           MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE

| Proiectant : | S.C. TOP- PROIECT&CONSULTING S.R.L. |
| --- | --- |

Lista de semnături a proiectanţilor elaboratori :

ing. ŢÂRA Lucian