###### MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI

CONSILIUL TEHNICO-ECONOMIC

Nr. ________________ din_____ / ________/ 2011

DOCUMENT DE AVIZARE

- Date Generale

Denumirea obiectivului de investiţii:

,, Reabilitarea strazii Vasile Goldis

- situata intre strada Gabor Aron si Stadionului, Sfantu Gheorghe  ”

Faza de proiectare :

DOCUMENTAŢIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII (D.A.L.I)

Ordonator principal de credite : Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului.

### Beneficiar :   MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE. str. Petőfi Sándor (fosta str. 1 Decembrie 1918) nr. 2, 520008 Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna

Autoritatea contractantă : Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului.

Proiectant : SC TOP-PROIECT&CONSULTING SRL cu sediul social in SF.GHEORGHE, Str. GODRI FERENC, NR.19BL.5, SC. E., AP.1

Valoarea investiţiei :

Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA, pentru varianta recomandată de expertiza tehnică - este de : 1.444,115 mii lei (inclusiv TVA), echivalentul a  343,306 mii euro la cursul BNR din 07.03.2011, 1 Euro = 4.2065lei, din care :

construcţii-montaj (C-M ) :  925,292 mii lei, echivalentul a 219,967 mii euro..

Sursa de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii, HG 105/2010.

Amplasament: România, Regiunea de Dezvoltare Centru, Judeţul Covasna, MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE, strada Vasile Goldis

- Necesitatea si oportunitatea investiţiei:

  - Necesitatea investiţiei:

Amplasamentul lucrarilor ce fac obiectul acestei documentatii se afla in administrarea Municipiului Sfantu Gheorghe, judetul Covasna.

Strada Vasile Goldis ce face obiectul prezentei documentatii este o strada de categoria a III-a, care face legatura intre strada Gabor Aron si  strada Stadionului.

Starea şi alcătuirea actuala a sistemului rutier generează o serie de inconveniente în exploatare, fiind o permanentă sursă de disconfort pentru circulaţia auto, circulaţia desfăşurându-se în condiţii necorespunzătoare din punct de vedere al siguranţei circulaţiei.

Starea avansata de degradare a strazii Vasile Goldis ce face obiectul acestei documentaţii, respectiv a asfaltului existent creeaza costuri mari necesare pentru remedierea acestora, face obligatorie interventia imediata pentru modernizarea acestui sector de drum.

  - Oportunitatea investiţiei :

Una dintre principalele priorităţi naţionale actuale o reprezintă dezvoltarea proiectelor de investiţie în infrastructura, nivelul acestora din prezent fiind de natura a crea situaţii nefavorabile atât in cadrul mediilor de afaceri, cat si sub aspect social sau de mediu. Cele mai multe studii arata ca starea precara a drumurilor, reprezintă un impediment in calea dezvoltării susţinute a economiei si a creşterii calităţii vieţii, drept pentru care se impune realizarea, modernizarea şi reabilitarea drumurilor de interes local, cum este şi acest drum.

Oportunitatea unei astfel de investiţii este impusă şi de considerente economice :

- reducerea cheltuielilor unitare pe an şi km privind consumul de combustibili şi lubrifianţi;

- reducerea cheltuielilor de întreţinere;

- reducere amortismentelor,

dar şi de considerente sociale, culturale, sanitare, etc., reabilitarea strazii Vasile Goldis având un impact pozitiv asupra vieţii şi activităţii locuitorilor, prin realizarea unor condiţii decente privind :

- accesul la reţeaua de drumuri comunale, judeţene, naţionale, căi ferate, precum şi la exploatările agricole din zonă;

- gradul de acces al comunităţii la serviciile medicale, locuri de muncă, zone de desfacere şi/sau valorificare a produselor agroalimentare;

- calitatea mediului şi limitarea surselor de poluare (praf, noroi);

- condiţiile igienico-sanitare ale locuitorilor şi activităţilor productive desfăşurate,

precum şi menţinerea populaţiei active în zonă şi atragerea tinerilor pentru formarea de noi familii prin crearea de noi locuri de muncă, pentru specialişti în agricultură, zootehnie şi piscicultură.

- Soluţiile tehnico-economice propuse in studiu:

  - Soluţiile tehnice:

- situaţia actuală:

Analiza stării actuale a strazii Vasile Goldis , releva faptul ca acesta generează următoarele disfuncţionalităţi si consecinţe:

a.	constituie un disconfort pentru populaţie si pentru agenţii economici, care
nu beneficiază de condiţii de trafic la calitatea necesara;

b.	costuri mari de întreţinere si exploatare a reţelei stradale;

- perspective reduse de dezvoltare a întregii zone.

##### Eliminarea acestor disfuncţionalităţi se poate realiza prin implementarea proiectului:

,, Reabilitarea strazii Vasile Goldis

- situata intre strada Gabor Aron si Stadionului, Sfantu Gheorghe  ”

Proiectul are ca scop modernizarea strazii Vasile Goldis în vederea asigurării infrastructurii de bază necesare cererii de transport în creştere în zonă.

Proiectul include modernizarea strazii Vasile Goldis în conformitate cu standardele romanesti şi europene pentru traficul de perspectivă, asigurând un grad sporit de siguranţă a traficului.

După finalizarea lucrărilor de modernizare se previzionează o scădere a costului de operarea vehiculelor, economii ale timpului de operare pentru vehicule cu gabarit uşor şi greu şi o scădere a numărului accidentelor rutiere cauzate de starea carosabilului. Din analiza stării tehnice a strazii Vasile Goldis prezentate la capitolul anterior, se constată că în prezent datorită degradărilor multiple existente se produc:

- nivele de poluare ridicată prin parcurgerea drumului degradat cu viteze reduse;

- creşte consumul de carburanţi şi timp.

- scurtă prezentare a soluţiilor tehnice :

1. Strada Vasile Goldis km 0+000 - 1+050

- platforma drumului de 8,00-10,00 m lăţime;

- partea carosabilă de 7,00 m lăţime;

Parte carosabila

  - 4,0 cm BA16    – SR174/1-2009;

  - 5,0 cm BAD25 – SR174/1-2009;

-  ridicare la cota guri de scurgere pluviala

Grosimile aplicate vor rezulta din calculul de dimensionare cu programul Calderom. Se va avea in vedere si o grosime suplimentara de BAD25, aplicata pe toata suprafata, necesara completarii profilelor si convertirii curbelor , grosime de care nu se va tine cont in calculul de dimensionare.

Semnalizare definitiva :

In proiect se prevede si executarea semnalizarii orizontale prin marcaje rutiere

longitudinale si verticale in localitati.

Semnalizare pe timpul executiei :

Aceasta se va monta in conformitate cu „ Norme metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului ”, functie de situatia concreta si se va supune avizarii Inspectoratului Judetean al Politiei Rutiere.

Soluţiile proiectate necesită realizarea următoarelor lucrări :

Parte carosabila

- 	frezare asfalt degradat până la cota necesară,

- turnarea stratului de binder BAD25;

- turnarea stratului de uzura BA16 ;

- realizarea marcajelor rutiere.

- montarea indicatoarelor rutiere;

- executarea marcajelor rutiere;

Caracteristicile geometrice şi constructive proiectate ale drumurilor şi străzilor sunt următoarele:

Descrierea constructivă, funcţională şi tehnologică, după caz:

| - lungime totală: | 1050 ml |
| --- | --- |
| - carosabil: | 8.884,00 mp |

Profilul transversal al drumurilor:

în profil transversal drumurile au următoarele caracteristici:

- parte carosabilă de 7.00 m lăţime;

- platformă de  -  10.00 m lăţime;

- pante transversale carosabil de 2.5%;

Lungimea totală a strazii Strada Vasile Goldis   care se modernizează este de 1,050 km.

Avize si acorduri:

- Hotărârea Consiliului Local de aprobare a indicatorilor tehnico-economici;

- Certificatul de Urbanism si avizele de mediu.

  - Situaţia juridică:

Suprafaţa ocupată de lucrările proiectate aparţine domeniului public al Inventarul Domeniului Public a Judeţului Covasna, conform HG 975-2002 si Hotararea 1222-2010 pentru modificarea si completarea anexei nr. 2 la Hotarârea Guvernului nr. 975-2002 privind atestarea domeniului public al judetului Covasna, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Covasna

  - Soluţii economice:

Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA, pentru varianta recomandată de expertiza tehnică - este de : 1.444,115 mii lei (inclusiv TVA), echivalentul a  343,306 mii euro la cursul BNR din 07.03.2011, 1 Euro = 4.2065lei, din care :

construcţii-montaj (C-M ) :  925,292 mii lei, echivalentul a 219,967 mii euro.

Devizul general este prezentat în anexă la prezenta documentaţie de avizare.

Costurile specifice sunt  calculate similar costurilor recomandate în Hotărârea Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea Standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice.

Cost unitar:

|  | Cost unitar , exclusiv TVA |  |
| --- | --- | --- |
|  | lei / km | euro/ km |
| Investiţie de bază - cost unitar, din care: | 693.336 | 164.825 |

Pentru eficientizarea cheltuielilor  sau stabilit următoarele cote de deviz :

| Cote de deviz | Valoare lei fără TVA | Valoare euro fără TVA |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 |
| Proiectare şi inginerie: aprox. 2,95 % din valoarea investiţiei de bază. | 21.500 | 5.111 |
| Consultanţă: 1 % din valoarea investiţiei de bază. | 7.280 | 1.731 |
| Asistenţă tehnică: 1,5 % din valoarea investiţiei de bază. | 10.920 | 2.596 |
| 0 | 1 | 2 |
| Organizare de şantier: 2,5 % . | 18.200 | 4.327 |
| Cheltuieli diverse şi neprevăzute: 10 %. | 76,770 | 18,250 |
| Cost credit 35% din valoarea investiţiei de bază. | 301,936 | 71,778 |

În urma analizării documentaţiei tehnico-economice prezentate, Consiliul Tehnico - Economic al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului

AVIZEAZĂ FAVORABIL

Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii:

,, Reabilitarea strazii Vasile Goldis

- situata intre strada Gabor Aron si Stadionului, Sfantu Gheorghe  ”

VICEPREŞEDINTE                                                                       VICEPREŞEDINTE

SECRETAR DE STAT                                                              SECRETAR DE STAT

EUGEN CURTEANU                                                            GHEORGHE NASTASIA

SECRETARIAT C.T.E.

DIRECŢIA GENERALĂ LUCRARI PUBLICE

DIRECTOR GENERAL

IOAN MIHAILĂ

DIRECŢIA GENERALĂ LUCRARI PUBLICE

DIRECTOR GENERAL

ION MIHAILĂ

PROIECTANT GENERAL                                                 BENEFICIAR

S.C. TOP-PROIECT&CONSULTING.	 			  MUNICIPIUL SF.GHEORGHE

S.R.L. Sf.Gheorghe

###### ADMINISTRATOR,				                     	 REPREZENTANT

FULOP Henriette Hajnal

UNITATE ADMINISTRATIV

TERITORIALĂ

Primar : ANTAL Arpad Andras

Întocmit :

Ing. TARA Lucian