MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI

CONSILIUL TEHNICO - ECONOMIC

Nr...................................

Anexã la Avizul nr.................……….

- DOCUMENT DE AVIZARE -

1.- Date generale :

* Denumirea obiectivului de investiţii :

Modernizare strada Lăcrămioarei, Municipiul Sfântu Gheorghe,

judeţul Covasna

* Faza de proiectare :

- DOCUMENTAŢIE DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENŢII -

* Ordonatorul principal de credite : Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

* Beneficiar : MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE

* Autoritate contractantă :  Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

* Proiectant : S.C. DRUMPROIECT S.R.L.- SF.GHEORGHE

* Valoarea investiţiei (cu TVA) : 	1.849.290 LEI

din care C+M : 			1.155.469 LEI

* Sursa de finanţare :  în conf. cu prevederile OUG 105/2010 şi HG 530/2010

* Amplasamentul : Amplasamentul lucrărilor se află pe teritoriul Municipiului Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, pe toată lungimea străzii Lăcrămioarei, între Km 0+000 – 0+660. Acest sector de stradă studiat în intravilan, este de categoria a III-a,  conform Ordinului M.T. nr.49/1998,  respectiv conform STAS 10144/3-91.

2.- Necesitatea şi oportunitatea investiţiei :

2.1.- Necesitatea investiţiei :

Realizarea proiectului privind “Modernizare strada Lăcrămioarei, Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna”, are ca obiectiv principal îmbunătăţirea performanţei reţelei de transport existente în Municipiul Sfântu Gheorghe, precum şi îmbunătăţirea accesului la serviciile de bază a populaţiei rurale.

Strada Lăcrămioarei între Km 0+000 – 0+660, este o axă prioritară de circulaţie în Municipiul Sfântu Gheorghe, deoarece pe ea se desfăşoară un trafic greu, asigurând legătura între drumul naţional DN12, drumul naţional DN13E şi drumul judeţean DJ 112.

Starea de degradare a părţii carosabile este FOARTE REA, caracterizată de o îmbrăcăminte asfaltică (turnat peste un strat din beton de ciment fisurat, deformat) având suprafeţe întinse cu faianţări, fisuri şi crăpături, plombări denivelate, tasări, făgaşe, inclusiv degradări datorate oboselii structurii rutiere, - se impune modernizarea străzii prin realizarea unei structuri rutiere noi, conform normelor şi standardelor în vigoare;

2.2.- Oportunitatea investiţiei :

Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii de transport sunt priorităţi ale Planului Naţional de Dezvoltare care prezintă sectorul transportului regional ca fiind unul din sectoarele principale pentru dezvoltarea socio-economica în România. După modernizarea drumului, traficul rutier va creşte, corelat cu creşterea generală din economie, astfel încât obiectivul se încadrează în prevederile «Programului naţional de dezvoltare a infrastructurii».

Modernizarea străzii Lăcrămioarei va avea impact deosebit de favorabil întrucât se vor realiza o serie întreagă de deziderate, precum:

- reducerea costurilor de operare şi îmbunătăţirea gradului de accesibilitate în Municipiul Sfântu Gheorghe, dinspre drumul naţional DN12, DN13E şi în direcţia drumului judeţean DJ 112;

- fluidizarea traficului în localitatea pe care le străbate;

- sporirea considerabilă a capacităţii de circulaţie;

- realizarea unui confort sporit pentru participanţii la trafic;

- sporirea siguranţei circulaţiei auto şi pietonal, reducerea numărului de accidente de circulaţie;

- reducerea semnificativa a poluării mediului prin reducerea noxelor şi a zgomotului;

- sporirea vitezei de parcurs şi implicit a timpului afectat transportului de mărfuri si de călători;

- condiţiile de rulare corespunzătoare reduc uzura mijloacelor de transport şi degradarea prematură a acestora;

3.- Soluţiile tehnico - economice propuse în studiu :

3.1.- Soluţiile tehnice :

* Situaţia juridică : Terenurile ocupate în momentul de faţă de strada Lăcrămioarei Km 0+000 – 0+6660, se află în proprietatea publică a Municipiului Sfântu Gheorghe şi aparţin domeniului public al acestuia, conform Hotărârii Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe nr.287/2009 Anexa, cod de clasificare 1.3.7.2.

* Situaţia existentă:

-  Situaţia actuală - stradă:

Lungimea străzii Lăcrămioarei este de L=0,660 km. Ea începe din capătul sudic al străzii Lunca Oltului şi se termină în dreptul străzii Iosif Popoviciu, respectiv este situat în partea de sud-est al Municipiului Sfântu Gheorghe.

Ca o caracteristică generală a străzii Lăcrămioarei, ce urmează a fi modernizat, putem evidenţia următoarele aspecte importante:

- conform normativului CD 155-2001 starea de degradare a străzii este FOARTE REA , caracterizată de o îmbrăcăminte asfaltică (turnat peste un strat din beton de ciment fisurat, deformat) având suprafeţe întinse cu faianţări, fisuri şi crăpături, plombări denivelate, tasări, făgaşe, inclusiv degradări datorate oboselii structurii rutiere;

- capacitate portantă insuficientă, faţă de cel necesar ce rezultă din traficul de calcul;

- structură rutieră are rezistenţă insuficientă la fenomenul ciclurilor de îngheţ-dezgheţ;

- elementele geometrice în plan, profil lung şi profil transversal al părţii carosabile, precum şi parcările nu sunt conforme normativelor în vigoare;

- trotuarele sunt în stare avansată de degradare, respectiv nu sunt amenajate pistele de ciclişti, ceea ce duce la risc mărit de accidente.

Traficul se desfăşoară cu viteză mică, autovehiculele şi mijloacele de transport trebuie reparate foarte des, deci costul transportului este mai mare decât pe o stradă modernizată.

Pantele transversale ale părţii carosabile pe unele porţiuni lipsesc, de aceea scurgerea apelor pluviale nu este asigurată. Datorită traficului în zonă, se accentuează poluarea aerului prin praf, vibraţii şi zgomot din cauza denivelării părţii carosabile şi a gropilor, poluarea aerului prin gaze de eşapament.

Drumul plin de praf şi de gropi este un element de inconfort în trafic, afectează sănătatea populaţiei şi mediul înconjurător.

Starea tehnică, elementele geometrice din profil longitudinal şi transversal a străzii nu corespunde în totalitate prescripţiilor actuale, structura rutieră prezintă denivelări, gropi şi pune în pericol desfăşurarea fluentă şi în siguranţă a traficului rutier.

-  Situaţia actuală utilităţi:

Situaţia actuală a utilităţilor publice pe str. Lăcrămioarei - adică reţea de apă potabilă, canalizare pluvială, canalizare menajeră, reţea electrică de iluminat public, reţele de telefonie, respectiv  reţea de alimentare cu gaze naturale – este descrisă în documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii.

* Concluziile expertizei tehnice pt. drum:  Recomandarea expertului tehnic, asupra soluţiei optime din punct de vedere tehnic şi economic, este adoptarea variantei A:

VARIANTA A – cu strat de uzură din beton asfaltic cu bitum modificat BA16m:

- 6 cm beton asfaltic bogat în criblură cu bitum modificat BA16m în strat de uzură – SR 174-1:2009;

- 6 cm beton asfaltic deschis cu criblură şi bitum modificat BAD25m în strat de legătură – SR 174-1:2009;

- 25 cm piatră spartă în strat de bază – STAS 6400-1984;

- 40 cm balast în strat de fundaţie – STAS 6400-1984;

- geotextil neţesut PP, cu rol de separare, filtrare şi anticontaminator;.

- pământ de fundare tip P3. între Km 0+000 – 0+300 şi argilă nisipoasă P5 între Km 0+300 – 0+660.

*A.  Scurtă prezentare a soluţiilor tehnice:

Strada Lăcrămioarei		Km 0+000 – 0+660:

– lăţime platformă: 15,0 – 30, m

– lăţime parte carosabilă: 7,0 m;

Soluţile proiectate necesită realizarea următoarelor categorii de lucrări:

| 1 | Frezare îmbrăcăminte asfaltică şi strat din beton de ciment degradată | mp | 5.699,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Săpături în platforma drumului până la cota de fundare | mc | 3.103,00 |
| 3 | Nivelare, finisare şi pregătire platformă drum | mp | 5.641,00 |
| 4 | Strat anticontaminator din geotextil neţesut filtrant | mp | 5.641,00 |
| 5 | Strat de balast în fundaţie - 40 cm grosime + completări profile + intersecţii | mc | 2.257,00 |
| 6 | Strat de bază din piatră spartă - 25 cm grosime + completări profile + intersecţii | mc | 1.412,00 |
| 7 | Strat de legătură din beton asfaltic deschis cu criblură şi bitum modificat BAD25m - 6 cm grosime + completări profile + intersecţii | to | 949,00 |
| 8 | Strat de uzură din beton asfaltic bogat cu criblură şi bitum modificat BA16m - 6 cm grosime +intersecţii | mp | 5.641,00 |

Lucrările de modernizare a trotuarelor (inclusiv borduri), a parcărilor, a utilităţilor publice, semnalizări şi marcaje, respectiv amenajarea zonelor verzi, se vor realiza din surse financiare proprii ale beneficiarului.

*  Structura rutieră:

Vezi capitolul concluziile expertizei tehnice pt. drum.

* Clasificarea străzii:  Strada Lăcrămioarei este de categoria a III-a,  conform Ordinului M.T. nr.49/1998,  respectiv conform STAS 10144/3-91.

Traficul de calcul fiind situat între 0,30…1,0 m.o.s., conform Normativului CD 155-2001, clasa de trafic este greu.

Taficul de calcul fiind situat între 0,50…1,0 m.o.s., conform Normativului NP 116-2005, clasa de trafic este T2.

Intensitatea medie zilnică anuală (MZA) exprimat în vehicule fizice fiind între 2001…4000 pentru o bandă de circulaţie, astfel conform STAS 10144/3-91, circulaţia este intensă.

* Principalii indicatori tehnici:

Lungime stradă = 0,660 km.

Lăţimea platformei drumului = 15,0 – 30,0 m;

Lăţimea părţii carosabile = 7,0 m;

Lăţime acostamente: Nu este cazul

Podeţe: Nu este cazul

Poduri: Nu este cazul

Durata de realizare a investiţiei : 12 luni

Indicatorii tehnici pentru lucrările de modernizare a trotuarelor (inclusiv borduri), a parcărilor, a utilităţilor publice, semnalizări şi marcaje, respectiv amenajarea zonelor verzi, care se vor realiza din surse financiare proprii ale beneficiarului, sunt descrise în documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii.

* Avize şi acorduri :

– Hotărârea Consiliului Local de aprobare a indicatorilor tehnico-economici nr.86/2011;

– Certificatul  de Urbanism nr.148/2011 şi avizele şi acordurile solicitate prin acesta.

3.2.- Soluţii economice :

- valoare totală: 1.849.290 lei şi 449.446 euro, cu TVA (24%)

- valoare C+M: 1.155.469 lei şi 280.822 euro, cu TVA (24%)

la cursul de schimb BNR valabil la data de 08.04.2011:    1 euro = 4,1146 lei .

Devizul general anexat, s-a întocmit în conformitate cu prevederile HG 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferentă investițiilor publice precum și a structurii și a metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții.

Devizul general, s-a prezentat actualizat, conform celor prevăzute în anexa 4 – <Metodologie>, A <Prevederi generale>, la articolul 5, din HG nr.28/2008.

- costuri specifice;

Costurile specifice sunt calculate similar costurilor recomandate în Hotărârea de Guvern nr. 363/2010 privind aprobarea Standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice.

Costul investiţiei de bază se compară cu standardul de cost SCOSCT 07/MDRT – Modernizare drum judeţean clasă tehnică III-V, deoarece pe str. Lăcrămioarei deoarece se desfăşoară un trafic greu, asigurând legătura între drumul naţional DN12, drumul naţional DN13E şi drumul judeţean DJ 112, partea carosabilă are 7,0 m lăţime – deci comparabil cu un drum judeţean de clasă tehnică III.

Costul investiţiei de bază pentru 0,66 km este 922.604 lei, adică 224.227 euro.

Cost unitar investiţia de bază:

| Strada Lăcrămioarei | Cost unitar, exclusiv TVA |
| --- | --- |
|  | lei / km |
| Cap.4.1 Investiţia de bază | 1.397.885 |

Cost unitar investiţia de bază prevăzut în H.G.363/2010:

| SCOSCT 07/MDRT Modernizare drum judeţean clasă tehnică III-V | 1.397.894 |
| --- | --- |

În urma analizării documentaţiei tehnico-economice prezentate, Consiliul Tehnico – Economic al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului,

# AVIZEAZĂ FAVORABIL

Documentaţia de avizare:

“ Modernizare strada Lăcrămioarei,

Municipiul Sfântu Gheorghe,  judeţul Covasna”

,

| ### VICEPREŞEDINTE | VICEPREŞEDINTE |
| --- | --- |
| SECRETAR DE STAT | SECRETAR GENERAL |
| Eugen CURTEANU | Gheorghe NASTASIA |
| ### SECRETARIAT C.T.E. |  |
| DIRECŢIA GENERALĂ LUCRĂRI PUBLICE |  |
| DIRECTOR GENERAL |  |
| Valentin STĂNESCU |  |
| DIRECŢIA GENERALĂ LUCRĂRI PUBLICE |  |
| DIRECTOR GENERAL |  |
| Valentin STĂNESCU |  |
| PROIECTANT GENERAL | BENEFICIAR |
| DRUMPROIECT SRL SF.GHEORGHE | MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE |
| DIRECTOR GENERAL / DIRECTOR | REPREZENTANT UNITATE ADMINISTRATIV TERITORIALĂ |
| ing. SIMON CSABA | Primar, ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS |

Întocmit: