MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI TURISMULUI

CONSILIUL TEHNICO - ECONOMIC

Nr................

Anexa la Avizul nr............................

- DOCUMENT DE AVIZARE -

1.- Date generale :

* Denumirea obiectivului de investiţii: „MODERNIZARE STRADA GABOR ARON - TRONSONUL INTRE STR. VARADI JOZSEF SI STR. SPITALULUI, EXCLUSIV PASAJ, MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE, JUDEŢUL COVASNA”

* Faza de proiectare :

DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENTIE

* Ordonatorul principal de credite : Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

* Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE, JUDETUL COVASNA

* Autoritate contractantă :  Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

* Proiectant: S.C. CONSULT CONSTRUCT S.R.L., SIGHISOARA

* Valoarea investiţiei (cu TVA) :................ 3,323.835 mii lei....................................

din care C+M :................ 2,283.856 mii lei.....................................

* Sursa de finanţare : FONDURILE BUGETULUI DE STAT

* Amplasamentul :

Municipiul Sfântu Gheorghe este reşedinţa judeţului Covasna, fiind un oraş în plină dezvoltare.

Strada care face obiectul acestui D.A.L.I. este situata în Municipiului Sfantu Gheorghe, şi are o lungime de  670 m.

Se desprinde din strada Spitalului (pe care o traverseaza cu o bretea peste pasajul existent), are traseul pe marginea parcului din fata Prefecturii Judetului Covasna si se termina in strada Varadi Jozsef.

2.- NECESITATEA SI OPORTUNITATEA INVESTITIEI :

2.1.- Necesitatea investiţiei :

Necesitatea modernizării strazii ce constituie obiectul prezentei documentatii, se poate justifica prin:

- îmbunătătirea legăturii între zonele ce se află pe traseul strazii, în prezent fluenta traficului fiind puternic afectată;

- eliminarea disconfortului produs de degradarea avansată a strazii cu numeroase denivelări, gropi si fisuri;

- rezolvarea circulatiei rutiere în conditii de sigurantă si confort optim;

- îmbunătătirea capacitătii portante a carosabilului cu efecte benefice asupra desfăsurării traficului si pentru diminuarea cheltuielilor de întretinere viitoare;

- ameliorarea conditiilor igienico-sanitare ale locuitorilor si îmbunătătirea desfăsurării activitătilor productive;

2.2.- Oportunitatea investiţiei :

Prin modernizarea strazii se urmăreste îmbunătătirea conditiilor de viată si de muncă a localnicilor zonelor deservite de strada Gabor Aron prin asigurarea unui trafic normal în conditii de  sigurantă si confort.

Datorită conditiilor actuale care sunt improprii pentru desfăsurarea traficului, capacitatea de circulatie este mult redusă.

3.- SOLUTIILE TEHNICO - ECONOMICE PROPUSE IN STUDIU :

3.1.- Soluţiile tehnice :

Terenul pe care se desfăsoară traseul strazii se află din punct de vedere juridic in proprietatea publică a municipiului Sfantu Gheorghe si se regaseste in „Inventarul bunurilor apartinand domeniului public al municipiului Sfantu Gheorghe”.

Suprafata de teren ce urmează a fii ocupată de lucrare este de 4288 mp (din care 4020 mp suprafată carosabilă); lungimea totală a traseelor proiectate este de 670 ml (0.670 km).

Situatia existentă se prezintă astfel:

- partea carosabilă este formata din mixtura asfaltica si prezintă fisuri, crapaturi

- platforma strazii nu respectă panta transversală (deverul) şi prezintă denivelari şi gropi care îngreunează circulaţia

- Gurile de scurgere de la marginea partii carosabile sunt insuficiente si nu sunt pozitionate la cota.

- Bordurile din beton nu sunt la cota, sunt ciobite iar in cazul pozitionarii la noua cota a drumului nu s-ar putea recupera decat minim 10% din ele.

Circulatia pe strada se desfăsoară anevoios nefiind asigurate conditiile minime de sigurantă si confort, cerintele de trafic actual si de perspectivă fiind necorespunzătoare.

Sectorul de drum studiat se încadrează în clasa tehnică V, conform Ordinului 46/27.01.98 cu privire la „Normele tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice. Viteza de proiectare este de 25 km/h.

Lucrări de drum:

În plan

Se va păstra traseul existent al strazii, alcătuit din succesiuni de aliniamente si curbe amenajate conform STAS 863-85, eliminându-se portiunile amenajate necorespunzător, care prezintă disconfort si nesigurantă pentru desfăsurarea circulatiei.

Curbele s-au amenajat în functie de viteza de proiectare. Viteza minimă de proiectare s-a adoptat conform STAS 863-85 ca fiind 25 km/h.

Traseul în plan nu a suferit modificări semnificative, mentinându-se pe amplasamentul existent cu mici dezaxări locale.

În profil longitudinal

La proiectarea profilului longitudinal s-a tinut cont de profilul existent al terenului.	Pentru realizarea continuitătii traseului în profil longitudinal, circulatie comodă si vizibilitatea necesară, se introduc în punctele de schimbare a declivitătilor curbe circulare dispuse simetric fată de aceste puncte. Racordarea a două declivităti poate fi convexă sau concavă corespunzător formei de frângere a liniei rosii. Linia rosie trebuie corelată cu alura traseului în plan, urmărindu-se în general armonizarea ondulatiilor topografice, geotehnice, hidrologice, climatice ce caracterizează regiunea respectivă precum si conditiilor economice.

Linia roşie proiectată respectă în general niveleta existentă, cu păstrarea pe căt posibil a cotelor proprietăţilor riverane. Aceasta tratare se impune pentru asigurarea scurgerii apelor de pe platforma în zona strazii, fără a afecta proprietăţile riverane.

Declivităţile în profil longitudinal variază între 0.5 % şi 4.00 % cu racordări convexe cu raza mica sau medie.

În profil transversal

În conformitate cu STAS 10144/3-91 profilul transversal tip proiectat are următoarele elemente geometrice:

- lătimea părtii carosabile: 6,00 m

- numărul benzilor carosabile: 2

- panta transversală a platformelor în aliniamente: 2,50 %

- Bordura mare

Sistemul rutier propus pentru partea carosabilă va fi alcătuit din următoarele straturi rutiere:

Partea carosabilă:

- calupuri din piatra                             S.R. 6978;

- 4 cm strat de nisip;

- 20 cm strat de beton slab  BcR 3,5    STAS 1759/88 şi S.R. 183/95;

- 20 cm strat de fundaţie din balast     STAS 6400/84 şi S.R. 662/2002

Dispozitive de scurgere a apelor

Apa se va scurge pe langa bordura, in lungul drumului spre gurile de scurgere.

Drumuri laterale

Drumurile laterale se vor amenaja pe o lungime de 15 m cu aceiasi structura ca si strada, respectându-se razele de racordare de minim 9.00 m. Pentru asigurarea fluenţei traficului rutier şi pietonal se vor amenaja intersecţiile din trama stradală, respectând categoria funcţională a fiecărui drum.

Semnalizare verticală si orizontală

Se vor monta indicatoare rutiere numai cu acordul Inspectoratului Politiei Judetene Covasna. Se vor realiza marcaje longitudinale (axial, lateral, de presemnalizare si orientare) si transversale, conform STAS 1848/1-7-86. În timpul executiei lucrărilor, lucrările se vor semnaliza prin indicatoare temporare, conform normelor în vigoare.

*Avize si acorduri

- Hotărârea Consiliului Local de aprobare a indicatorilor tehnico-economici;

- Certificatul de Urbanism si avizele si acordurile solicitate prin acesta

3.2.- Soluţii economice :

Valoarea totală a investitiei (val. inclusiv TVA)	3,323.835 mii lei / 789.359 mii euro

din care C+M				2,283.856 mii lei / 542.380 mii euro

curs B.N.R. din 01.03.2011 -1 Euro = 4,2108 RON

În urma analizării documentaţiei tehnico-economice prezentate, Consiliul Tehnico – Economic al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului,

# AVIZEAZĂ FAVORABIL

Documentaţia de avizare:

«MODERNIZARE STRADA GABOR ARON - TRONSONUL INTRE STR. VARADI JOZSEF SI STR. SPITALULUI, EXCLUSIV PASAJ, MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE, JUDEŢUL COVASNA»

| ### VICEPREŞEDINTE | VICEPREŞEDINTE |
| --- | --- |
| SECRETAR DE STAT | SECRETAR GENERAL |
| Eugen CURTEANU | Gheorghe NASTASIA |
| ### SECRETARIAT C.T.E. |  |
| DIRECŢIA GENERALĂ LUCRĂRI PUBLICE |  |
| DIRECTOR GENERAL |  |
| Valentin STANESCU |  |
| DIRECŢIA GENERALĂ LUCRĂRI PUBLICE |  |
| DIRECTOR GENERAL |  |
| Valentin STANESCU |  |
| PROIECTANT GENERAL | BENEFICIAR |
| SC CONSULT CONSTRUCT SRL | MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE |
| DIRECTOR GENERAL / DIRECTOR | REPREZENTANT UNITATE ADMINISTRATIV TERITORIALĂ |
| Ing. Oana Sanda | Primar Antal Arpad Andras |

Întocmit :