MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI TURISMULUI

CONSILIUL TEHNICO - ECONOMIC

Nr................

Anexa la Avizul nr............................

- DOCUMENT DE AVIZARE -

1.- Date generale :

* Denumirea obiectivului de investiţii: „MODERNIZARE STRADA JOZEF BEM  TRONSONUL PIATA SF. GHEORGHE - INTERSECTIA STR. BANKI DONAT, INCLUSIV ZONA STR. TAVASZI SANDOR, MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE, JUDETUL COVASNA”

* Faza de proiectare :

DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENTIE

* Ordonatorul principal de credite : Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

* Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE, JUDETUL COVASNA

* Autoritate contractantă :  Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

* Proiectant: S.C. CONSULT CONSTRUCT S.R.L., SIGHISOARA

* Valoarea investiţiei (cu TVA) :................ 2,471.466 mii lei....................................

din care C+M :................ 1,696.909 mii lei.....................................

* Sursa de finanţare : FONDURILE BUGETULUI DE STAT

* Amplasamentul :

Municipiul Sfântu Gheorghe este reşedinţa judeţului Covasna, fiind un oraş în plină dezvoltare.

Strazile care face obiectul acestei D.A.L.I. sunt situate în Municipiului Sfantu Gheorghe, şi au urmatoarele lungimi:

- Joszef Bem L=200 m,

- Tovaszi Sandor L=250 m

- Joszef Bem Ramura L=100 m.

Strada Jozef Bem se desprinde din strada 1 Decembrie, trece prin fata magazinului Sugas si prin dreptul Administratiei Finantelor Publice Sfantu Gheorghe, terminandu-se in strada Banki Donat.

Lungimea totala a strazilor care fac obiectul acestei D.A.L.I. este de 550 m.

2.- NECESITATEA SI OPORTUNITATEA INVESTITIEI :

2.1.- Necesitatea investiţiei :

Necesitatea modernizării strazii ce constituie obiectul prezentei documentatii, se poate justifica prin:

- îmbunătătirea legăturii între zonele ce se află pe traseul strazii, în prezent fluenta traficului fiind puternic afectată;

- eliminarea disconfortului produs de degradarea avansată a strazii cu numeroase denivelări, gropi si fisuri;

- rezolvarea circulatiei rutiere în conditii de sigurantă si confort optim;

- îmbunătătirea capacitătii portante a carosabilului cu efecte benefice asupra desfăsurării traficului si pentru diminuarea cheltuielilor de întretinere viitoare;

- ameliorarea conditiilor igienico-sanitare ale locuitorilor si îmbunătătirea desfăsurării activitătilor productive;

2.2.- Oportunitatea investiţiei :

Prin modernizarea strazii se urmăreste îmbunătătirea conditiilor de viată si de muncă a localnicilor zonelor deservite de strada Jozef Bem prin asigurarea unui trafic normal în conditii de  sigurantă si confort.

Datorită conditiilor actuale care sunt improprii pentru desfăsurarea traficului, capacitatea de circulatie este mult redusă.

3.- SOLUTIILE TEHNICO - ECONOMICE PROPUSE IN STUDIU :

3.1.- Soluţiile tehnice :

Terenul pe care se desfăsoară traseul strazii se află din punct de vedere juridic in proprietatea publică a municipiului Sfantu Gheorghe si se regaseste in „Inventarul bunurilor apartinand domeniului public al municipiului Sfantu Gheorghe”.

Suprafata de teren ce urmează a fii ocupată de lucrare este de 3520 mp (din care 3300 mp suprafată carosabilă); lungimea totală a traseelor proiectate este de 550 ml (0.55 km).

Situatia existentă se prezintă astfel:

- partea carosabilă este formata din mixtura asfaltica si prezintă fisuri, crapaturi

- platforma strazii nu respectă panta transversală (deverul) şi prezintă denivelari şi gropi care îngreunează circulaţia

- Gurile de scurgere de la marginea partii carosabile sunt insuficiente si nu sunt pozitionate la cota.

- Bordurile din beton nu sunt la cota, sunt ciobite iar in cazul pozitionarii la noua cota a drumului nu s-ar putea recupera decat minim 10% din ele.

Circulatia pe strada se desfăsoară anevoios nefiind asigurate conditiile minime de sigurantă si confort, cerintele de trafic actual si de perspectivă fiind necorespunzătoare.

Sectorul de drum studiat se încadrează în clasa tehnică V, conform Ordinului 46/27.01.98 cu privire la „Normele tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice. Viteza de proiectare este de 25 km/h.

Lucrări de drum:

În plan

Se va păstra traseul existent al strazii, alcătuit din succesiuni de aliniamente si curbe amenajate conform STAS 863-85, eliminându-se portiunile amenajate necorespunzător, care prezintă disconfort si nesigurantă pentru desfăsurarea circulatiei.

Curbele s-au amenajat în functie de viteza de proiectare. Viteza minimă de proiectare s-a adoptat conform STAS 863-85 ca fiind 25 km/h.

Traseul în plan nu a suferit modificări semnificative, mentinându-se pe amplasamentul existent cu mici dezaxări locale.

În profil longitudinal

La proiectarea profilului longitudinal s-a tinut cont de profilul existent al terenului.	Pentru realizarea continuitătii traseului în profil longitudinal, circulatie comodă si vizibilitatea necesară, se introduc în punctele de schimbare a declivitătilor curbe circulare dispuse simetric fată de aceste puncte. Racordarea a două declivităti poate fi convexă sau concavă corespunzător formei de frângere a liniei rosii. Linia rosie trebuie corelată cu alura traseului în plan, urmărindu-se în general armonizarea ondulatiilor topografice, geotehnice, hidrologice, climatice ce caracterizează regiunea respectivă precum si conditiilor economice.

Linia roşie proiectată respectă în general niveleta existentă, cu păstrarea pe căt posibil a cotelor proprietăţilor riverane. Aceasta tratare se impune pentru asigurarea scurgerii apelor de pe platforma în zona strazii, fără a afecta proprietăţile riverane.

Declivităţile în profil longitudinal variază între 0.5 % şi 4.00 % cu racordări convexe cu raza mica sau medie.

În profil transversal

În conformitate cu STAS 10144/3-91 profilul transversal tip proiectat are următoarele elemente geometrice:

- lătimea părtii carosabile: 7,00 m (6,00 m – strada Tavaszy Sandor)

- numărul benzilor carosabile: 2

- panta transversală a platformelor în aliniamente: 2,50 %

- Bordura mare

Sistemul rutier propus pentru partea carosabilă va fi alcătuit din următoarele straturi rutiere:

StradaJozsef Bem km 0+000 - 0+076 si strada Tavaszi Sandor km 0+000 - 0+225:

- calupuri din piatra                             S.R. 6978;

- 4 cm strat de nisip;

- 20 cm strat de beton slab  BcR 3,5    STAS 1759/88 şi S.R. 183/95;

- 20 cm strat de fundaţie din balast     STAS 6400/84 şi S.R. 662/2002

Strada Jozsef Bem km 0+076 - 0+200 si strada Joszef Bem Ramura:

- 4 cm beton asfaltic uzura

- 7 cm mixtura asfaltica AB1;

- sistem rutier existent;

Dispozitive de scurgere a apelor

Apa se va scurge pe langa bordura, in lungul drumului spre gurile de scurgere.

Drumuri laterale

Drumurile laterale se vor amenaja pe o lungime de 15 m cu aceiasi structura ca si strada, respectându-se razele de racordare de minim 9.00 m. Pentru asigurarea fluenţei traficului rutier şi pietonal se vor amenaja intersecţiile din trama stradală, respectând categoria funcţională a fiecărui drum.

Semnalizare verticală si orizontală

Se vor monta indicatoare rutiere numai cu acordul Inspectoratului Politiei Judetene Covasna. Se vor realiza marcaje longitudinale (axial, lateral, de presemnalizare si orientare) si transversale, conform STAS 1848/1-7-86. În timpul executiei lucrărilor, lucrările se vor semnaliza prin indicatoare temporare, conform normelor în vigoare.

*Avize si acorduri

- Hotărârea Consiliului Local de aprobare a indicatorilor tehnico-economici;

- Certificatul de Urbanism si avizele si acordurile solicitate prin acesta

3.2.- Soluţii economice :

Valoarea totală a investitiei (val. inclusiv TVA)	2,471.466 mii lei / 586.935 mii euro

din care C+M				1,696.909 mii lei / 402.990 mii euro

curs B.N.R. din 01.03.2011 -1 Euro = 4,2108 RON

În urma analizării documentaţiei tehnico-economice prezentate, Consiliul Tehnico – Economic al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului,

# AVIZEAZĂ FAVORABIL

Documentaţia de avizare:

«MODERNIZARE STRADA JOZEF BEM  TRONSONUL PIATA SF. GHEORGHE - INTERSECTIA STR. BANKI DONAT, INCLUSIV ZONA STR. TAVASZI SANDOR, MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE, JUDETUL COVASNA»

| ### VICEPREŞEDINTE VICEPREŞEDINTE |  |
| --- | --- |
| SECRETAR DE STAT | SECRETAR GENERAL |
| Eugen CURTEANU | Gheorghe NASTASIA |
| ### SECRETARIAT C.T.E. |  |
| DIRECŢIA GENERALĂ LUCRĂRI PUBLICE |  |
| DIRECTOR GENERAL |  |
| Valentin STANESCU |  |
| DIRECŢIA GENERALĂ LUCRĂRI PUBLICE |  |
| DIRECTOR GENERAL |  |
| Valentin STANESCU |  |
| PROIECTANT GENERAL | BENEFICIAR |
| SC CONSULT CONSTRUCT SRL | MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE |
| DIRECTOR GENERAL / DIRECTOR | REPREZENTANT UNITATE ADMINISTRATIV TERITORIALĂ |
| Ing. Oana Sanda | Primar Antal Arpad Andras |

Întocmit :