MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI

CONSILIUL TEHNICO - ECONOMIC

Nr...................................

Anexã la Avizul nr.................……….

- DOCUMENT DE AVIZARE -

1.- Date generale :

* Denumirea obiectivului de investiţii : "MODERNIZARE  STRAZI IN MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE , LOT-3 ” strada Ascherman Vendrei Ferenc (strada Váradi József pe porţiunea braţului său nordic situat între dintre strada Váradi József şi strada Cânepei)

* Faza de proiectare :

D.A.L.I.

* Ordonatorul principal de credite : Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

* Beneficiar  Municipiul Sfantu Gheorghe,  jud. Covasna

* Autoritate contractantă :  Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

* Proiectant :S.C. VIA PROCONS SRL JUDETUL ALBA

* Valoarea investiţiei (cu TVA) : 970,379 mii lei, 236,632  mii Euro

din care C+M : 638,791 mii lei, 155,772  mii Euro

* Sursa de finanţare : BUGETUL DE STAT

* Amplasamentul : Obiectivul proiectat se regaseste pe teritoriul Judetului Covasna, in Municipiul Sfantu Gheorghe: Obiectivul "MODERNIZARE  STRAZI IN MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE, LOT-3 ” strada Ascherman Vendrei Ferenc se afla in partea nord-vestica a municipiului se desfasoara intre strazile Cinepii  si Varady Iozsef.

Lungimea totala a drumului propus pentru modernizare asfaltare este de 0,750 KM .

2.- Necesitatea şi oportunitatea investiţiei :

2.1.- Necesitatea investiţiei :

Are ca obiective generale:

- Modernizarea infrastructurii generale

--Asigurarea gabaritului necesar, PENTRU UN TRAFIC AUTO  FLUENT pe orice perioada a anului.

-2.2.- Oportunitatea investiţiei :

## - Scopul si importanta obiectivului de investitie:

-  Imbunatatirea infrastructurii fizice de baza

-   cresterea atractivitatii zonei din punct de vedere al accesibilitatii

Aceste obiective vor fi atinse prin:

- crearea unei infrastructuri moderne, care sa furnizeze facilitati la nivelul standardelor europene, astfel aceasta zona se va face si mai atractiva pentru zone rezidentiale care sa contribuie la cresterea si dezvoltarea ei.

- asigurarea / îmbunătăţirea accesului spre principalele obiective potentiale oportune odata cu realizarea infrastructurii;

3.- Soluţiile tehnico - economice propuse în studiu :

3.1.- Soluţiile tehnice :

* Obiectivul face parte din domeniul public  al  Municipiul Sfantu Gheorghe

principalele caracteristici tehnice aferente lucrărilor propuse :

#### Terasamente

Se vor executa lucrari de drum, sapaturi pentru realizarea cotelor proiectate si reprofilare a patului drumului insumind un volum de 4076mc, respectiv 4044mc sapatura si 32mc umplutura. La realizarea patului drumului se va asterne un strat de combatere a capilarilatii si cu rol anticontaminator de 7cm  nisip sau balast nisipos.

#### Terasamente cu pamint armat

Pentru preluarea diferentelor de nivel negative ale  acceselor   pe partea dreapta in rambleu intre km 0+060-0+260  si pentru asigurarea accesului la doua proprietati intre km 0+200-0+233 s-a ales proiectarea unei solutii pentru acestea cu terasamente din pamint armat concomitent cu realizarea unei fatade din blocheti de beton vibropresati. Solutia propusa elimina lucrarile de fundatii si betoane ce le-ar implica proiectarea unor elevatii din beton care sa preia diferentele de nivel. Evaluarea acestor lucrari este cuprinsa in devizul de terasamente.

S-au evaluat urmatoarele lucrari:

Volum terasamente pamint armat V=416mc,

Lungime L=370m, Inaltime medie h=1m, latime medie l=1.2m, geogrile dispuse pe trei rinduri, Suprafata geogrile Sg=1332mp, Suprafata fatada blocheti Sb=333mp

#### Sistem rutier

Pentru realizarea obiectivului  propus am proiectat  un sistem  verificat la inghet dezghet conf STAS1709/1,2,3-90 si la sarcini din trafic aplicand metoda Calderom. S-a luat in considerare  si prevederile  standard SR174/2008 cu privire la componenta sistemelor rutiere. Astfel s-a proiectat :

Sistemul rutier tip S1  este un  sistem rutier propus pentru partea carosabila  strada categoria a IV-a de DESERVIRE LOCALA si un trafic intens 360-600 veh etalon, pentru  toata zona carosabila si este  format din:

S1:  strat anticapilaritate si anticontaminator din nisip in grosime de 7cm strat de fundatie din balast de 29cm grosime, strat de baza din piatra sparta de 10cm grosime,  strat de legatura din beton asfaltic deschis cu pietrisuri sortate  BAD PS 25  5cm grosime si un strat  de imbracaminte beton asfaltic BA16 de 4cm grosime. S= 4197mp

Sistemul rutier tip S3  este un sistem rutier propus pentru rigolele carosabile proiectate la baza bordurii  si este   format din:

S3:  strat anticapilaritate si anticontaminator din nisip in grosime de 7cm strat de fundatie din balast de 25cm grosime   si un strat  de imbracaminte pavaj din pavele normale de piatra de 14cm grosime asezate pe un strat de nisip pilonat de 5cm grosime. Acesta este incadrat spre trotuar de bordura mare cu lumina de 15cm iar intre sistemul S3 si sistemul carosabil S1 se monteaza o bordura mica din beton cu lumina de 5cm. S= 382.20mp, asigurind o lungime de L=1274 M rigola carosabila

Sistemul rutier tip S4  este un sistem rutier propus pentru rampele de acces carosabile proiectate pentru proprietatile de pe partea dreapta intre km 0+040-0+260   si este   format din:

S4:  strat anticapilaritate si anticontaminator din nisip in grosime de 7cm strat de fundatie din balast de 20cm grosime strat de fundatie din piatra sparta  de 10cm grosime si un strat  de imbracaminte dala din beton de ciment C35/37 de 15cm grosime turnata monolit  pe un strat de nisip pilonat de 5cm grosime. Acesta este incadrat  cu  bordura mica innecata si cu borduri mari montate orizontal  cu lumina de 5cm spre rigola . S= 167mp

- Accese proprietati

Acestea s-au proiectat prin realizarea unui acces de 3m latime, racordat cu raze de R=1m,  la fiecare proprietate care nu este adiacenta trotuarelor, prin proiectarea sistemului S4. S-a ales un sistem rutier din beton de ciment datorita rampelor mari si prin faptul ca acesta permite montarea de ancore metalice din PC52 Dn= 20mm, cite 10 pentru fiecare acces pentru cresterea aderentei pe timp de iarna. S=167mp. Ancorele vor fi in forma DREPTUNGHIULARA  CU LATURILE 10+50+10+50cm. Se vor monta in betonul proaspat inclinate fata de axul accesului la 15grade.

Rigola carosabila.

Pentru colectarea si descarcarea  apelor pluviale   se va realiza o rigola carosabila linga bordura pe ambele parti ale strazii cu doua sensuri de circulatie si pe o parte pe sectoarele cu un singur sens de circulatie cu latimea de 30cm si grosimea de 14cm din  pavaj de piatra sistem S_3 . De asemenea rigola carosabila se va realiza  intre parcaj si partea carosabila delimitind aceste zone dar si colectind apele pluviale .  Acestea se preteaza atit la executie, deoarece prin dispunerea pavajului manual se va putea asigura panta longitudinala  si respectiv scurgerea apelor inspre gurile de scurgere prin tratarea in detaliu, precum si o zona rezistenta la inghet dezghet superioara imbracamintilor asfaltice. S= 382.20mp,  L=1274m

Sant  carosabil.

Pentru colectarea si descarcarea  apelor pluviale in lungul strazii  se va realiza un sant carosabil  linga bordura pe ambele pe o partea dreapta  Acesta este acoperit cu prefabricate realizate din beton C30/37 si otel beton OB37. Se va realiza  monolit cu inaltime variabila sau prefabricat. Se vor turna sau monta pe un strat de forma filtrant din balast 15cm grosime. Se va prevede in intersectii si pentru descarcarea santurilor longitudinale,  L=750m.

Camine de ridicat

Pentru ridicarea capacelor de camin s-a ales solutia monolit in urmatoarea tehnlogie: dala monolita din beton simplu C25/30 care sa inglobeze caminul de utilitati. Aceasta se va realiza orizontala la cota minim -0,30m sub cota capac proiectata pe un strat de pozare din nisip pilonat. Dupa realizarea straturilor drumului se va poza pe un strat  beton proaspat  piesa din  Ba(suport  capac) la panta transversala a drumului la cota stratului de legatura. Stratul de uzura se va turna peste aceasta, urmind ca dupa compactare, sa se  indeparteze numai uzura de pe capac.

* principalii indicatori tehnici :

In conformitate cu datele  de trafic corespunzatoare  si categoriei tehnice, pe trama stradala studiata  s-au propus

-   doua benzi de circulatie, cu urmatoarele elemente constructive:

- Pentru strazi categoria a IV-a

- 5.00-6.00 m parte carosabila

- elemente de scurgerea apelor rigola pavata 2x0,30m si guri de scurgere

- panta transversala in aliniament 2x 2.5% sub forma de acoperis

-  o  banda de circulatie, cu urmatoarele elemente constructive:

- Pentru strazi categoria a IV-a

- 3.00-4.00 m parte carosabila

- elemente de scurgerea apelor rigola pavata 1x0,30m si guri de scurgere

- panta transversala in aliniament 1x 2.5% convertita stinga sau dreapta

- lungimea drumului studiat     0 ,750 KM

- sistem rutier tip S1  S =4197 mp

- sistem rutier tip S3 S =382,20 mp

- sistem rutier tip S4 S =167  mp

- rigola carosabila L= 1247 m

    - Santuri  carosabile  L=750 m

* Avize şi acorduri : Se anexeaza

– Hotărârea Consiliului Local  nr 	22/23.03.20112 de aprobare a indicatorilor tehnico-economici,

– Certificatul  de Urbanism nr 28/28.12.2010

3.2.- Soluţii economice :

- * Se vor prezenta :

- valoare totală,      970,379 mii lei,  respectiv 236,632 mii Euro, cu TVA

- valoare C+M,        638,791 mii lei, respectiv 155,772 mii Euro, cu TVA

- la un curs de 4,1008  lei/euro valabil la data de 18.02.2010

Devizul general se anexeaza

- costuri specifice;

- costuri unitare ; 686.872 lei/km  lucrari drum

- valoare fara TVA  /nr KM (515.154 lei/ 0.75 km)

* prezentarea surselor de finanţare şi aportul fiecãreia la realizarea investiţiei (valoric şi procentual).

BUGETUL DE STAT CU TVA – 970,379 mii LEI   		PROCENTUAL  100%

În urma analizării documentaţiei tehnico-economice prezentate, Consiliul Tehnico – Economic al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului,

# AVIZEAZĂ FAVORABIL

D.A.L.I. :"MODERNIZARE  STRAZI IN MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE, LOT-3'' strada Ascherman Vendrei Ferenc

| ### VICEPREŞEDINTE | VICEPREŞEDINTE |
| --- | --- |
| SECRETAR DE STAT | SECRETAR GENERAL |
| Eugen CURTEANU | Gheorghe NASTASIA |
| ### SECRETARIAT C.T.E. |  |
| DIRECŢIA GENERALĂ LUCRĂRI PUBLICE |  |
| DIRECTOR GENERAL |  |
| Ioan MIHĂILĂ |  |
| DIRECŢIA GENERALĂ LUCRĂRI PUBLICE |  |
| DIRECTOR GENERAL |  |
| Ioan MIHĂILĂ |  |
| PROIECTANT GENERAL | BENEFICIAR |
| SC VIA PROCONS SRL | MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE |
| DIRECTOR GENERAL / DIRECTOR | REPREZENTANT UNITATE ADMINISTRATIV TERITORIALĂ |
| INGINER BODEA EMIL | PRIMAR ANTAL ARPAD - ANDRAŞ |

Întocmit :