LUCRAREA:   	Modernizare strada Brazilor – Sf. Gheorghe

#### OBIECT:	  	DRUMURI

#### BENEFICIAR:  	ORASUL SF. GHEORGHE

FAZA:	             	Proiect Tehnic

INSTRUCŢIUNI PRIVIND URMĂRIREA COMPORTĂRII ÎN TIMP A CONSTRUCŢIILOR CONFORM INDICATIV P 130-1999

Urmărirea comportării în timp a construcţiilor se desfăşoară pe toată perioada de viaţă a construcţiei începând cu execuţia ei şi este o activitate sistematică de culegere şi valorificare (prin următoarele modalităţi: interpretare, avertizare sau alarmare, prevenirea avariilor) a informaţiilor rezultate din observare şi măsurători asupra unor fenomene şi mărimi ce caracterizează proprietăţile construcţiilor în procesul de interacţiune cu mediul ambiant şi tehnologic.

Efectuarea acţiunilor de urmărire a comportării în timp a construcţiilor se execută în vederea satisfacerii prevederilor privind menţinerea cerinţelor de rezistenţă, stabilitate şi durabilitate ale construcţiilor cât şi ale celorlalte cerinţe esenţiale.

Activitatea de urmărire a comportării construcţiilor se aplică tuturor categoriilor de construcţii şi va fi asigurată de către investitori, proiectanţi, executanţi, administratori, utilizatori, experţi, specialişti şi responsabili cu urmărirea construcţiilor a căror obligaţii sunt prevăzute în cap. 5 din Indicativul P 130-1999.

Pentru lucrările precizate în documentaţia tehnică se propune organizarea activităţii de urmărire a comportării în timp.

Urmărirea curentă se va efectua la intervale de timp stabilite dar nu mai rar de o dată pe an şi în mod obligatoriu după producerea de evenimente deosebite: seism, inundaţii, incendii, explozii, alunecări de teren, etc.

Personalul însărcinat cu urmărirea curentă va întocmi rapoarte ce vor fi menţionate în     "Jurnalul evenimentelor " - piesă componentă a " Cărţii tehnice a construcţiei ".

În cazul în care în cadrul urmăririi activităţii de urmărire curentă apar deteriorări ce se consideră că pot afecta rezistenţa, stabilitatea sau durabilitatea, proprietarul (administratorul) va solicita o inspectare extinsă sau dacă este cazul chiar o experizare tehnică.

Rapoartele de inspectare extinsă sau după caz de expertiză tehnică se vor include în volumul IV al   " Cărţii tehnice a construcţiei ".

Activităţile de urmărire curentă cuprind, în funcţie de tipul de lucrare verificări precizate în continuare.

1. Şanţuri, rigole guri de scurgere a apelor:

- Verificarea gradului de eliberare a secţiunii şanţului, gurilor de scurgere de aluviuni sau alte materiale depuse în secţiunea de scurgere a apei.

2. Sistem rutier drum:

- Verificarea continuităţii stratului de beton la trotuare, colmatarea rosturilor si starea bordurilor.

- Verificarea continuităţii stratului de beton asfaltic, starea bordurilor.

Întocmit,			                      		             	     					Ing. Tara Lucian