Pr.nr.508/2012

- Denumirea lucrarii	:Zid de sprijin la teren sport  - tenis - Sugas Bai

- Localitatea			:Sugas Bai

- Beneficiar		   		:MUN. SF. GHEORGHE

- Proiectant				:SC PROIECT BIRO SRL

- Faza				:S.F.

Lista de semnaturi

Sef proiect:

ing. Bagoly-Gaspar Tibor …………………………………………

Proiectant:

ing. Biro Csongor …………………………………………………..

Verificator MLPAT:

ing.Biro Gabor……………………………………………………..

Oct. 2012 -

Pr. nr. 508/2012

Faza S.F.

B O R D E R O U

- piese scrise –

- Foaie de capat, lista de semnaturi

- Borderou

- Studiu de frezabilitate

- Deviz general

- Deviz pe obiect

- Evaluari

- piese desenate –

- Ridicare topografica

- Plan fundatii zid de sprijin			R – 01

- Sectiuni si vederi A – A, B – B 		R – 02

STUDIU DE FEZABILITATE

- DATE GENERALE

1.1.DENUMIREA OBIECTIVULUI DE	ZID DE SPRIJIN LA TEREN

INVESTITII					DE SPORT – TENIS – SUGAS BAI

1.2.AMPLASAMENTUL			SUGAS BAI

1.3.TITULARUL INVESTITIEI		MUNICIPIUL SF. GHEORGHE

1.4.BENEFICIARUL INVESTITIEI		MUNICIPIUL SF. GHEORGHE

1.5. ELABORATORUL PROIECTULUI	SC PROIECT BIRO SRL

SF. GHEORGHE

- INFORMATIl GENERALE PRIVIND PROIECTULUI

2.1. Situatia actuala

Amplasamentul lucrarilor se afla pe teritoriul judetului Covasna, pe raza teritoriului administrativ al Municipiului Sfantu Gheorghe, in statiunea balneoclimaterica Sugas -Bai.

Statiunea Sugas -Bai este situata la 747 m altitudine, la 8 km vest de Sfantu Gheorghe in judetul Covasna. In statiunea din inima muntior Baraolt exista bai si mofete indicate pentru boli cardiace si boli ale aparatului circulator. Locatia a fost descoperita in anii 1840, cand minerii locali au cautat aur, insa in loc de metale pretioase a aparut gazul cu efecte benefice sanatatii, marcata de mofeta din zona. Sugas -Bai este o locatie ideala si pentru iubitorii sporturilor de iarna aici fiind amenajate doua partii de schii dotate cu tunuri de zapada artificiala.

Proiecte de investitii in perspectiva: imbunatatirea echiparii tehnico-edilitare a localitatii prin extinderea si modernizarea retelelor de alimentare cu apa, canalizare, gaz metan, amenajarea rampei de gunoi existente, utilizarea rationala a zacamantului hidromineral existent si a peisajului montan, modernizarea strazilor din intravilan, reabilitarea unitatilor scolare, creare teren de tenis.

2.2. Decrierea investitiei

Odata cu realizarea terenului de tenis, langa restaurantul existent se va consolida si taluzul cu un zid de sprijin la baza acestora.

Apele meteorice vor fi evacuate prin rigole de scurgere si tuburi PVC. Pentru protejarea zidului de sprijin, se propune realizarea unei dren longitudinal in spatele zidului de sprijin. Evacuarea apelor de pe suprafetele studiate se realizeaza prin descarcarea acestora intr-o camera de cadere, proiectat la marginea drumului, iar aceasta din urma dirijand apele printr-o rigola carosabila in paraul existent.

2. 3. Date tehnice ale investitiei

a. zona si amplasamentul;

Amplasamentul lucrarilor se afla pe teritoriul judetului Covasna, pe raza teritoriului administrativ al Municipiului Sfantu Gheorghe, in statiunea balneoclimaterica  Sugas -Bai.

Statiunea Sugas -Bai este situata la 747 m altitudine, la 8 km vest de Sfantu Gheorghe in judetul Covasna. In statiunea din inima muntior Baraolt exista bai si mofete indicate pentru boli cardiace si boli ale aparatului circulator. Locatia a fost descoperita in anii 1840, cand minerii locali au cautat aur, insa in loc de metale pretioase a aparut gazul cu efecte benefice sanatatii, marcata de mofeta din zona. Sugas -Bai este o locatie ideala si pentru iubitorii sporturilor de iarna aici fiind amenajate doua partii de schii dotate cu tunuri de zapada artificiala.

b. statutul juridic al terenului care urmeaza sa fie ocupata;

lnvestitia proiectata se amplaseaza pe urmatoarea proprietate:

- partial pe domeniul public al municipiului Sf.Gheorghe - inscris in CF nr.24232 Sf.Gheorghe sub nr.top 2233/23, in suprafata scriptica de 864 mp.

c. situatia ocuparilor definitive de teren;

Suprafata maxima afectata de lucrarile de realizarea zidului de sprijin este aproximativ 56 mp.

d. studii de teren;

Caracteristicile geotehnice ale terenului de amplasament se gasesc in studiul geotehnic elaborat de societatea S.C. GEODA S.R.L. din Sfantu Gheorghe.

- Adancimea maxima de inghet in zona conform STAS 6054-77 este 100 -

110cm  (STAS 6054-85).

- Din punct de vedere seismic se incadreaza in zona seismica de calcul "D"

si perioada de colt Tc = 1,0 sec. Hazardul seismic pentru proiectare descris

de valoarea de varf a aceleratiei orizontale a terenului ag, determinata pentru

intervalul mediu de recurenta de referinta (lMR) de 100 de ani corespunzator

starii limita ultime conform (Normativului P100-1/2006), valoarea acceleratiei

terenului pentru proiectare este de ag = 0,20 g

- Presiunea conventionala: pentru fundatiile pe terenul format din argila

nisipoasa cu pietris rar sau pietris-bolovanis, se va folosi Pconv de baza de

275 kPa, corectiile de rigoare privind adancimea si latimea fundatiilor se vor

aplica conform STAS 3300/2-85.

Cu elemetele studiului geotehnic respectiv concluziile masuratorilor topografice, este necesar consolidarea taluzului pentru realizarea terenului de tenis.

Studii topografice:

Ridicarile topo a fost efectuata in sistem de proiectie “STEREO 70” si avand ca plan de referinta pentru cote “Marea Neagra 1975”, care au fost puse la dispozitia proiectantului de catre beneficiar. Proiectantul a realizat verificarea acestei ridicari topografice prin masuratori suplimentare.

S-au realizat urmatoarele planuri:

- Planuri de situatie – harti topografice la scara 1:1000

- Planuri de amplasare in zona - harti topografice la scara 1:25.000

e. caracteristicile principale ale constructiilor din cadrul obiectivului de investitii;

- Excavatiile se vor executa respectand indicativul NP 120-06 - Normativ privind cerintele de proiectare si executie a excavatiilor adanci in zone urbane.

- Realizarea investitiei trebuie inceputa cu executarea zidului de sprijin si sistemului de drenaj pentru prevenirea surparii pamantului si drenarea apelor subterane in afara zonei constructiei.

- Pe parcursul saparii fundatiei se vor urmarii eventualele emanatii de CO2 si/sau iviri de apa carbogazoasa. Pentru evitarea deteriorarii in timp a lucrarilor executate din beton, in eventualitatea unor aparitii de emanatii de CO2, acestea vor fi izolate din toate partile situate in contact cu rocile existente si cu solul, printr-un strat de argila compacta.

- lnaintea turnarii betonului in infrastructura si suprastructura, se vor verifica pe baza proiectelor de specialitate, introducerea in cofraj a pieselor inglobate sau a cutiilor pentru crearea de goluri necesare prinderii sau trecerii prin elementele de beton armat a conductelor, tubulaturii sau cablurilor.

- Evacuarea apelar meteorice

Lucrarile proiectate vor avea un impact nesemnificativ asupra regimului de scurgere a apelor subterane.

In cazul scurgerii apelor de suprafata, dispozitivele de colectare si evacuare existente, vor avea un impact pozitiv, deoarece se amelioreaza conditiile de scurgere.

Albiile cursurilor de apa codificate si necodificate nu vor fi afectati. Lucrarile proiectate nu influenteaza axul cadastral al paraurilor din zona.

Conform STAS 4273-83, lucrarea se incadreaza in clasa de importanta hidrotehnica  lV, avand categoria 4, fiind constructie hidrotehnica permanenta si rol functional secundar.

f. situatii existenta a utilitatiilor si analiza de consum;

In urma obtinerii avizelor de specialitate, retele in cauza vor fi protejate sau mutate pe cheltuiala beneficiarilor inaintea inceperii executarii lucrarilor de constructii, in conditiile prevazute de aceste avize si in conformitate cu legea drumurilor.

- Nu exista retea de gaze naturale.

- Nu sunt necesare lucrari pentru organizare de santier, din urmatoarele considerente:

•  muncitorii se transporta zilnic la executia lucrarii, nu se amenajeaza baraci;

•  agregatele naturale si mixturile asfaltice se pun direct in opera, fara sa fie necesar depozitarea lor.

g. concluziile evaluarii impactului asupra mediului

Dezvoltarea sanatoasa a unei suprastructuri viabile se poate efectua pe o infrastructura functionala, care rezolva problemele fundamentale ale asezarii, cu repercusiune directa asupra gradului de confort a locuirii, asupra igienei muncii, a sanatatii fizice si psihice a localititii, asupra protectiei a factorilor de mediu: apa, aerul, solul, asupra stabilitatii si dezvoltarii fortei de munca, asupra vecinitatilor directe si indepartate.

Se impune interventia pe platforma tronsoanele studiate, prin realizarea stratului de fundatie peste care se va realiza un pavaj din dale din beton prefabricat, conform normelor si standardelor in vigoare.

Situatia proiectata

Proiectul este in concordanta cu prevederile legislatiei Uniunii Europene, respectiv Directiva nr.85/337/EC amendata prin Directiva 97/11/EC privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice sau private asupra mediului, precum si cu Directiva cadru privind deseurile nr.75/442/EC amendata cu directiva nr.91/156/EC, transpusa prin OUG nr.78/2000 aprobata si modificata prin Legea nr.426/2002.

Se va respecta H.G. nr.856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase.

Protectia calitatii apelor:

Prin executarea lucrarilor propuse nu se afecteaza starea ecosistemelor acvatice si a folosintelor de apa, neexistand emisii de poluanti semnificative si nu se vor utiliza cantitati insemnate de apa.

Se respecta Legea apelor nr.107/1996, modificat si completat cu L.nr.310/2004 si L.nr.112/2006.

Protectia aerului:

ln timpul executiei lucrarilor vor fi emisii de gaze de ardere (gaze de esapament), care sunt evacuati in atmosfera, dar acestea se inscriu mult sub limitele din Ordinul MAPPM 462/1993 "Conditii tehnice privind protectia atmosferei" si STAS 12574 elaborat de MinisteruISanatatii.

Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:

Sursele de zgomot si vibratii in cursul executiei lucrarilor vor fi cele legate de circulatia masinilor si de functionarea utilajelor de constructie.

Protectia impotriva radiatiilor:

La realizarea si exploatarea obiectivului nu concura factori care s-ar putea constitui in potentiale sau active surse de radiatii.

Protectia solului si a subsolului:

Din activitatea de exploatare al obiectivelor proiectate nu rezulta poluanti care sa afecteze solul si subsolul zonei. In cazuri de accident trebuie sa intervina administratorul obiectivului cu organele specializate pentru indepartarea unor substante poluante, toxice sau periculoase scurse pe platforma drumului.

Eventualele depozitari temporare de deseuri pe sol vor fi urmate de igienizare corespunzatoare.

Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:

Neexistand emisii poluatoare agresive in conditii normale de exploatare, nu se pot anticipa emisii de poluanti care sa dauneze vegetatiei, faunei si florei. Pe timpul executiei vegetatia nu va fi afectata.

in zona nu exista monumente ale naturii sau arii protejate.

Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:

Prin activitatea de executie si exploatare, obiectivul proiectat nu afecteaza prin emisii de poluanti, efecte sinergice cu alte emisii, sau in alt fel asezarea umana sau obiectivele publice din zona. Executia lucrarilor va

crea disconfort minor locuitorilor din zona.

Nu s-au identificat efecte care sa dauneze asupra starii de sanatate a populatiei din zona sau care sa creeze vreun risc semnificativ pentru siguranta locuitorilor.

In general se poate afirma ca realizarea acestui obiectiv constituie un real si important folos pentru intreaga comunitate si a activitatii economico-sociale din zona.

Gospodaria deseurilor:

Deseuri diverse (solide - balast, pietris, lemn, metal, etc.), vascoase (grasimi, uleiuri, etc.), in cantitati modeste, se vor neutraliza sau depozita in locuri special amenajate conform H.G. nr.856/ 2002.

Deseurile rezultate in urma executarii lucrarilor de sapaturi, pregatirea suprafetei, sunt pietrisul si surplusul de pamant dislocat din santuri.

Pietrisul, nisipul si pamantul dislocat si nerefolosibil in cadrul lucrarii, va fi incarcat si transportat in locurile indicate de autoritatea contractanta.

In cazul producerii unor deseuri accidentale la masinile si utilajele folosite la executia lucrarii, acestea se vor capta in rezervoare metalice si se vor transporta la statii speciale de reciclare.

Gunoaiele menajere provenite de la organizarea de santier vor intra in circuitul de evacuare al exploatarii de gospodarie comunala.

Gospodarirea substantelor toxice si periculoase:

ln timpul executarii lucrarilor transportul si manipularea carburantilor, lubrifiantilor, se va face cu respectarea normelor de protectie a muncii in vigoare.

Lucrari de reconstructie ecologica:

Specificul si natura lucrarilor nu necesita reconstructii ecologice.

Prevederi pentru monitorizarea mediului:

Administratorul obiectivului impreuna cu executantul va monitoriza intrarile, consumurile si iesirile din procesul de executare al lucrarii, astfel incat sa poata fi evidentiate si identificate pierderile.

Administratorul obiectivului va stabili programe si responsabilitati in caz de accidente si avarii, de asemenea va asigura intretinerea cu personal bine pregatit.

REFERINTE:

Standardele si Normativele avute in vedere la elaborarea a Studiului de fezabilitate:

□ Legea Nr.10/18 lanuarie 1995, publicat in MonitoruI Oficial Nr.12 / 24 lanuarie 1995, cu modificarile si completarile ulterioare, privind calitatea in constructii;

□ Hotararea Guvernului Nr 28 din 22.01.2008 Hotarare privind aprobarea continutului - cadru al documentatiei tehnico - economice aferente investitiilor publice precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de investitii.

□ Hotararea Guvernului Nr.925/20 Noiembrie 1995, publicat in Monitorul Oficial Nr.286/11 Decembrie 1995, pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor;

□ Ordonanta Guvernului nr. 43/1997, republicat in M.Of . nr.237/29.06.1998., privind regimul juridic al drumurilor;

□ Hotararea Nr.273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora cu modificarile si completarile ulterioare;

□ Legea nr.51 din 8 martie 2006 serviciilor comunitare de utilitati publice,

publicat in M. Of. 254/21.03.2006.

□ SR EN ISO 14688-1:2004 – Cercetari si incercari geotehnice. Identificarea si clasificarea pamanturilor.

Partea 1: Identificare si descriere.

□ SR EN ISO 14688-2:2005 - Cercetari si incercari geotehnice. Identificarea si clasificarea pamanturilor.

Partea 2: principii pentru o clasificare;

□ STAS 1907/1-90 - Actiunea fenomenului de inghet-dezghet de lucrari de drumuri. Adancimea de inghet in complexul rutier. Prescriptii de calcul;

□ STAS 1907/2-90 - Actiunea fenomenului de inghet-dezghet de lucrari de drumuri. Prevenirea si remedierea degradarilor din inghet dezghet. Prescriptii de calcul;

□ SR EN 932/1-1998, 2-03, 3-98, 5-01, 6-01 - Incercari pentru determinarea caracteristicilor generale ale agregatelor.

□ SR EN 933/1-2002,2-98, 3-02, 4-02,5-01,6-02, 7-01, 8-01, 9-01, 10-01 - Incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor

□ SR EN 1097/1-1998,2-02,3-02,4-01,5-01, 6-02, 7-01, 8-03, 9-02, 10-03 - Incercari pentru determinarea caracteristicilor mecanice si fizice ale agregatelor;

□ STAS 1913/1-16- Teren de fundare. Determaniri caracteristici;

□ Legea Protectiei Muncii Nr.9011996;

□ Norme generale de protectia muncii - Ministerul Muncii si Protectiei Sociale 1996;

□ OrdinulM.I. nr. 775/1998 pentru aprobarea Normelor generale de prevenire si stingere a incendiilor;

□ Ordinul M.L.P.T.L. nr. 1992/2002 pentru aprobarea reglementarii tehnice "Norme de prevenire si stingere a incendiilor specifice activititatilor din domeniul lucrarilor publice, transporturilor si locuintei.

Prevederi generale", indicativ NP-073-02;

□ LEGEA nr.212/1997 pentru aprobarea O.G. nr. 60/1997 privind apararea impotriva incendiilor;

□ Standardele in vigoare la data intocmirii documentatiilor de proiectare si executie a lucrarilor;

□ Normative de stat si departamentale valabile la aceleasi faze de elaborare a lucrarii.

Proiectul este in concordanta cu prevederile legislatiei Uniunii Europene, respectiv Directiva nr.85/337/EC amendata prin Directiva 97/11/EC privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice sau private asupra mediului, precum si cu Directiva cadru privind deseurile nr.75/442/EC amendata cu

directiva nr.91/156/EC, transpusa prin OUG nr.78/2000 aprobata si modificata prin Legea nr.426/2001.

2.4. Durata de realizare si etapele principale

Durata de executie estimata a lucrarii este de 3 luni.

Lucrarile se vor esalona conform tabelului

| Activitati | luni |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Asistenta tehn. consultanta | x | x |  |  |  |  |  |
| Achizitie publica |  |  | x |  |  |  |  |
| Timp de asteptare |  |  | x | x |  |  |  |
| Pregatire teren si realizare constructii |  |  |  |  | x | x | x |
| Suprevizare constructie |  |  |  |  | x | x | x |
| Project Management Evaluare si feedback | x | x | x | x | x | x | x |