PROGRAM DE URMĂRIRE A

# COMPORTĂRII ÎN TIMP

1. CONSIDERAŢII GENERALE

Cadrul general pentru desfăşurarea activităţii de urmărire în timp este stabilit prin HG nr. 766/1997 – Anexa nr. 4, respectiv “ Regulamentul privind urmărirea comportării în exploatare, intervenţiile în timp şi postutilizarea constructiilor “ şi prin “Normativul  privind comportarea în timp a construcţiilor” – P130-1999.

Scopul urmăririi comportării în timp a construcţiilor este de a obţine informaţii în vederea asigurării aptitudinii construcţiilor pentru o exploatare normală, pentru prevenirea incidentelor, accidentelor şi avariilor.

Urmărirea comportării în timp a lucrărilor este sarcina proprietarilor, care o execută cu personal şi mijloace proprii sau, în cazul în care nu are personal pentru a efectua această activitate, va contacta o firmă abilitată pentru această activitate.

Pentru lucrările proiectate s-a asigurat un nivel de calitate corespunzator exigenţelor pentru construcţii având categoria de importanţă normală “C”, în conformitate cu “Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor” din HG nr. 766 din 10.12.1997.

2. INSTRUCTIUNI DE URMĂRIRE CURENTĂ

Pe baza considerentelor de mai sus, pentru lucrările care fac obiectul acestui proiect se va efectua urmărirea curentă a comportării în timp, în cadrul căreia beneficiarului lucrării îi revine obligaţia de a deschide un capitol aparte în cadrul cărţii tehnice a construcţiei în care să consemneze :

- Semestrial : starea asigurarii scurgerii apelor, etc, lucrările de întreţinere efectuate şi volumul acestora pentru a asigura scurgerea neîmpiedicată a apelor şi îndepărtarea lor de zona drumului;

- Anual : comportarea şi starea îmbrăcăminţii rutiere, defectele apărute, lucrările de

întreţinere efectuate şi volumul acestora;

În cadrul urmăririi curente, la apariţia unor degradări care se pot considera că pot

afecta exploatarea în condiţii de siguranţă a construcţiei (tasări evidente din cauze interne ale structurii, apariţia de deformaţii vizibile, etc.) proprietarul va solicita o consultanţă tehnică de specialitate în vederea instituirii urmăririi extinse conform reglementărilor în vigoare.

Întocmit,