# Lucrarea nr.FLS 2022/01.10.2013

MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

REABILITARE ILUMINAT PUBLIC

ANTEMASURATOARE

PARCARE CAMINULUI

A119 - Unscrewed zincked steel piping d2 ½						13,5 m

Electrod teava zincata d2 ½

1buc cu L=1,5m la fiecare stalp  => 1,5x 9 st.=13,5 m

--------------------------------------------

Total = 13,5 m

A102 - Acyaby energy cable 0,6/1 kV, 3x25+16						260 m

Cablu energie  ACYABY 3x25+16  0,6/1 kV

Lungime tronson cu stalpi h=7 m si stalpi h=9m  = 260 m

--------------------------------------------

Total = 260 m

A101 - Al – Zn plate connection bracelet							9 set

Set fixare 1 set / stalp

--------------------------------------------

Pentru 9 stalpi => 9 seturi

A103 - Cable end cover									36 buc

Cap terminal ACYABY 3x25+16 mmp = 2 buc/ cutie legaturi

Cap terminal CYY 3x1,5 mmp = 2 buc/ stalp

--------------------------------------------

Total / stalp =4 buc ,  pentru  stalpi => 9x4=36 buc

A117 - Rigid pvc piping type g 110 x 8,2							52 m

TUB PVC tip G 110x8,2

Subtraversare cale rutiera 1x2x 9 m = 18

Subtraversare cale rutiera 1x2x17m = 34

--------------------------------------------

Total = 52 m

L.70.N - Luminaire for 70 W high – pressure sodium lamp  					 4 buc

Corp de iluminat 70W

1 corp / stapl cu un brat => 4x1buc = 4 buc

--------------------------------------------

Total =  4 buc

L.P.07.1 - Lighting pole made of galvanized steel, 7 m height, with one 1.5 m curved arm		4 buc

L.100.N - Luminaire for 100 W high – pressure sodium lamp  					7 buc

Corp de iluminat 100W

1 corp / stapl cu un brat => 3x1buc = 3 buc

2 corp / stapl cu doua brate => 2x2buc = 4 buc

--------------------------------------------

Total =  7 buc

L.P.09.1 - Lighting pole made of galvanized steel, 9 m height, with one 1.5 m curved arm		3 buc

L.P.09.2 - Lighting pole made of galvanized steel, 9 m height, with two 1.5 m curved arms	2 buc

Stalp de iluminat cu h= 9 m, cu un brat curbat de 1,5m si cu doua brate

Lungime ef. tronson cu stalpi = 100 m

Distanta intre stalpi = aprox. 20 m

=> 100 m / 20m = 5 => 5 buc

--------------------------------------------

=> Total = 5 buc

515 - Distribution panel type FB								1 buc

Cutie distributie echipata

Alimentare retea noua parcare Caminului ( din CD existent la bloc nr.27)  = 1buc

-----------------------------------------

Total =  1 buc.

Proiectant:

SC Flash Lighting Services SA