Reabilitare strazi si sistem de iluminat urban in municipiul  Sfantul Gheorghe,jud.Covasna-Reabilitare retele de canalizare pluviala pe strada Nicolae Colan

CUPRINS

CUPRINS	1

1.	DATE GENERALE	2

1.1.	Denumirea investitii	2

1.2.	Amplasamentul	2

1.3.	Titularul investitiei	2

1.4.	Beneficiarul investiei	2

1.5.	Elaboratorul proiectului	2

2.	Descrierea investitiei	3

2.1.	Descrierea lucrarilor	3

2.1.1.	Amplasamentul	3

2.1.2.	Topografia	3

2.1.3.	Clima si fenomenele naturale specifice zonei	4

2.1.4.	Geologia, seismicitatea	5

2.1.5.	Devierile si protejarile de utilitati afectate	6

2.1.6.	Organizarea de santier	6

2.1.7.	Sursele de apa, energie electrica, telefon, etc. pentru organizarea de santier si definitiva	6

2.1.8.	Caile de acces permanente, caile de comunicatii si altele asemenea	6

2.1.9.	Programul de executie a lucrarilor, graficele de lucru, programul de receptie	7

2.1.10.	Protejarea lucarilor	7

2.1.11.	Masurarea lucrarilor	7

2.1.12.	Curatenia in santier	7

2.1.13.	Serviciile medicale	7

2.1.14.	Masuri de protectie a muncii + PSI	7

2.1.15.	Relatiile dintre contractant (ofertant), consultant si persoana juridica achizitoare (investitor)	8

2.1.16.	Trasarea lucrarilor	8

2.2.	MEMORIU TEHNIC DE SPECIALITATE	8

2.2.1.	Lucrari de retele de canalizare pluviala	8

- DATE GENERALE

  - Denumirea investitii

„Reabilitare strazi si sistem de iluminat urban in municipiul  Sfantul Gheorghe,jud.Covasna”

-Reabilitare retele de canalizare pluviala pe strada Nicolae Colan.

  - Amplasamentul

Proiectul se desfasoara pe raza Covasna in orasul Sfantu Gheorghe.

Municipiul Sfântu Gheorghe este situat in depresiunea cu aceleași nume, pe ambele maluri ale Oltului, la o altitudine de 550 m. Se află la intersecția câtorva drumuri, cel mai important fiind DN12 ce leagă municipiul Brașov de municipiul Miercurea-Ciuc. Condițiile de relief și climă au oferit un cadru favorabil dezvoltării acestei localități.

Sfântu Gheorghe este cel mai important oraş al Judeţului Covasna, regiunea istorică Trei Scaune şi, totodată, cel mai mare oraş cu majoritate maghiară din Transilvania.

  - Titularul investitiei

Primaria Municipiului Sfântu Gheorghe

  - Beneficiarul investiei

Primaria Municipiului Sfântu Gheorghe

  - Elaboratorul proiectului

B.C.P.C.  - BIROU DE CONSULTANTA SI PROIECTARE IN CONSTRUCTII

Adresa: Bd-ul Dinicu Golescu Nr. 38, Palatul CFR, aripa Grivita, mezanin, camerele 73-75, Sector 1 Bucuresti

- Descrierea investitiei

  - Descrierea lucrarilor

    - Amplasamentul

Proiectul se desfasoara pe raza Covasna in orasul Sfantu Gheorghe.

Municipiul Sfântu Gheorghe este situat in depresiunea cu aceleași nume, pe ambele maluri ale Oltului, la o altitudine de 550 m. Se află la intersecția câtorva drumuri, cel mai important fiind DN12 ce leagă municipiul Brașov de municipiul Miercurea-Ciuc. Condițiile de relief și climă au oferit un cadru favorabil dezvoltării acestei localități.

Sfântu Gheorghe este cel mai important oraş al Judeţului Covasna, regiunea istorică Trei Scaune şi, totodată, cel mai mare oraş cu majoritate maghiară din Transilvania.

    - Topografia

Pentru o tratare cat mai corecta a diverselor situatii aparute in teren echipa de proiectanti a efectuat deplasari in teren, si au fost facute completarile necesare pe planurile existente la scara 1:25.000 si 1:5000. In afara de aceste planuri au mai fost folosite si planuri de situatie, profile longitudinale cat si profile transversale rezultate pe baza ridicarilor topografice facute pe teren.

Pentru a realiza suportul topografic necesar proiectarii cat mai fidel si precis s-a executat o ridicare topografica a acestui culoar cu statia totala Leica TCR 702, ridicare care realizeaza reambularea si completarea planului topografic de baza.

Au fost ridicate toate detaliile care pot constitui obstacole (stalpi, constructie, conducte, instalatii, etc.).

Ridicarea detaliilor a fost facuta astfel incat sa se poata obtine fisiere tip .DWG care au fost prelucrate ulterior cu programul Civil 3D si ARD, realizandu-se modelul digital al terenului, pe care a fost studiat si definitivat traseul strazilor.

Planurile topografice, cu amplasamentele reperelor si listele cu repere in sistem de referinta national sunt anexate prezentului studiu de fezabilitate.

    - Clima si fenomenele naturale specifice zonei

Din punct de vedere climatic, perimetrul studiat are urmãtoarele caracteristici:

- temperatura medie multianualã a aerului 6 –80C;

  - prima zi cu îngheţ: <1.X;

  - ultima zi de îngheţ: 21.IV – 01.V.

- umezeala relativã ( % ):

  - ianuarie  84 – 88;

  - aprilie  72 – 84;

  - iulie 64 – 72;

  - octombrie 76 – 80.

- frecvenţa medie a umezelii relative r   80% la ora 14:00 ( % ):

  - iarna  45 – 50;

  - primãvara 15 – 20;

  - vara 10 – 15;

  - toamna  < 20.

- nebulozitatea:

  - numãr mediu anual  zile senine: 100 – 110;

  - numãr mediu anual zile acoperite:120 – 140;

  - numar mediu anual zile cu cantitate precipitatii pp   0,1mm:130 – 140.

- precipitaţii atmosferice:

  - media cantitatilor anuale 700 – 800mm;

  - numãr anual zile cu ninsoare: 30 – 40;

  - numãr anual zile cu strat de zapada: 60 – 80.

- vânt: frecvenţã ( % ) şi viteza ( m/s ):

  - V –NV           13.5 %	         2.2 m/s;

  - E                   17.5 %	         2.2 m/s. .

    - Geologia, seismicitatea

Din punct de vedere geologic zona Depresiunii Brasovului reprezinta o vasta arie de inecare axiala, care se suprapune peste toate unitatile interne ale curburii Carpatilor intrerupand continuitatea lor in suprafata. Ea se prelungeste spre W prin culoarul Vladeni care o pune in conexiune cu depresiuneaTransilvana.

Depozitele ce afloreaza in aceasta zona apartin in general Cretacicului Inferior (Aptian) Levantinului superior, Pleistocenului si Holocenului reprezentand o parte din umplutura neogena a depresiunii Brasovului.

Aptianul superior (ap2) este reprezentat prin formatiuni marno-grezoase, cu intercalatii de marnocalcare sau prin flisuri grezoase cu conglomerate in baza.

Depozitele Levantine (lv) sunt constituite dintr-un complex marnos, argilos, si nisipos, de 50-150m grosime cu numeroase strate de lignit, grupate in 4 orizonturi.

Pleistocenul inferior (qp1) prezinta doua tipuri de dezvoltare:

- faciesul lacustru profundal din culoarul Capenilor si care este reprezentat printr-un complex marnos-argilos, gros de 100-300m cu intercalatii de piroclastite andezitice;

- faciesul lacustru marginal dezvoltat de o parte si de alta a aceluiasi culoar (in m-tii Baraoltului si Persani) si care cuprinde nisipuri, argile nisipoase diatomite si calcare.

Pleistocenul superior (qp3) prezinta depozitele aluvionare ale terasei inferioare a Barsei si vaii Turcului corelabila cu unica terasa a Oltului dezvoltata in golful Sf. Gheorghe, terasa ale carei aluviuni groase de 8-12m contin local blocuri mari de andezite si piroclastite andezitice.

De asemenea pietrisurile, nisipurile si argilele nisipoase constituite un complex gros de 20-60m, in partea meridionala a culoarului Capeni.

Formatiunile Hologene sunt reprezentate prin aluviunile raurilor, sunt constituite predominanr din nisipuri si pietrisuri si au grosimi de 5-25m.

    - Devierile si protejarile de utilitati afectate

Conform avizelor si acordurilor ridicate pana in prezent putem afirma ca nu sunt necesare devieri si/sau relocari de utilitati luand in considerare ca lucrarile de ce se vor realiza in mare parte pe actula parte carosabila. Nu detinem nici o informatie cu privire la eventuale subtraversari la mai mult de 1.20 – 1.50 m adancime care ar face obiectul unui studiu de relocare. Insa in cazul in care s-ar gasi in timpul executiei lucrarilor Executantul este obligat sa ia legatura cu Proiectantul, Beneficiarul dar si cu detinatorul de utilitati, pentru a remedia problema. In cazul in care Executantul nu respecta aceste conditii acesta este obligat sa suporte pe cont propriu toate costurile remedierii.

    - Organizarea de santier

In incinta organizarilor de santier trebuie sa se asigure scurgerea apelor meteorice, care spala o suprafata mare, pe care pot exista diverse substante de la eventualele pierderi, pentru a nu se forma balti, care in timp se pot infiltra in subteran, poluand solul si stratul freatic. Evacuarea lor poate fi facuta la cel mai apropiat emisar sau chiar pe terenul inconjurator dupa trecerea printr-un bazin–decantor.

Se vor utiliza toalete ecologice special pentru exterior ce se vor vidanja la perioade de timp stabilite aleatoriu.

Pentru perioada de executie constructorul are obligatia de a realiza toate masurile de protectie a mediului pentru obiectivele poluatoare sau potential poluatoare (bazele de productie, depozitele de materiale, organizarile de santier, carierele de pamant). Constructorul are de asemenea obligatia reconstructiei ecologice a terenurilor ocupate sau afectate.

    - Sursele de apa, energie electrica, telefon, etc. pentru organizarea de santier si definitiva

Energia electrica va fi furnizata de generatoare mobile care functioneaza pe baza de combustibil lichid. Alimentarea cu apa se va realiza prin intermediul unui bransament la reteaua publica din zona cu conducta de PEID , Dn 50-100 mm, pentru consum si pentru scopuri tehnologice (test la etanseitate), etc.

    - Caile de acces permanente, caile de comunicatii si altele asemenea

Caile de acces la obiectivul propus se constituie din drumul existent in imediata vecinatate a obiectivului de investitie propus si amenajarile suplimentare sunt incluse in investitie, avand caracter definitiv. Pentru comunicatii se recomanda folosirea aparatelor mobile de radio sau telefon.

    - Programul de executie a lucrarilor, graficele de lucru, programul de receptie

Investitia se va realiza in durata de lucru propusa de antreprenorul general, graficele de lucru se vor intocmi de comun acord intre antreprenor si beneficiar, astfel ca termenul de finalizare a lucrarilor sa fie respectat, asigurandu-se astfel receptia lucrarilor si punerea in functiune conform proiectului.

Executia lucrarilor se va face respectandu-se caietele de sarcini, putând fi atacate simultan mai multe obiecte, in functie de disponibilitatile financiare ale beneficiarului si de eliberarea terenului.

    - Protejarea lucarilor

Protejarea lucrarilor si a materialelor din santier cade in sarcina antreprenorului pana vor fi predate beneficiarului.

    - Masurarea lucrarilor

Masurarea lucrarilor s-a facut in unitati specifice fiecarei lucrari (lungime, suprafata, volum, greutate, timp).

    - Curatenia in santier

Cade integral în sarcina antreprenorului cu mare atentie pentru protejarea si conservarea mediului si în mod deosebit se va respecta tehnologia de executie pentru afectarea a cât mai putin teren arabil sau de alte categorii.

    - Serviciile medicale

Se vor asigura de Spitalul Municipal si serviciile de urgenta teritoriale.

    - Masuri de protectie a muncii + PSI

La executie se vor respecta:

- Legea protectiei muncii nr. 319/2006

- L319/2006 – Legea securitatii si sanatatii in munca

- HG 1425/2006 – Norme metodologice de aplicare a legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006

- HG 300/2006 – Cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile

- HG 1051/2006 - Cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori.

Executia lucrarilor se va face cu muncitori calificati pentru astfel de lucrari, precum si cu utilajele specifice necesare. La sapaturile executate cu taluz cu o declivitate mai mica de 1:1 se vor folosi - obligatoriu sprijiniri. Toate utilajele prevazute cu motor electric se vor lega la pamant. Lucrările proiectate nu necesita masuri speciale PSI.

    - Relatiile dintre contractant (ofertant), consultant si persoana juridica achizitoare (investitor)

Avand in vedere prevederile Legii nr.10/1995 privind  calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare, Proiectantul va avea obligatia sa participe la fazele determinante ale proiectului in vederea verificarii concordantei lucrarilor executate cu proiectul. Mai detaliat, relatiile Investitor-Executant si Investitor-Proiectant, sunt descrise in contractele de executie si prestari servicii. De asemenea relatiile Executant – Proiectant – Investitor trebuie sa corespunda schemei fluxuri financiar fonduri externe/POR/Alte fonduri.

    - Trasarea lucrarilor

Trasarea lucrarilor se va realiza in functie de axele de trasare si reperul de nivelment stabilite la faza urmatoare de proiectare si numai in prezenta proiectantului.

  - MEMORIU TEHNIC DE SPECIALITATE

    - Lucrari de retele de canalizare pluviala

Pentru realizarea reţelei de canalizare pluviala s-au avut in vedere următoarele :

- pentru colectarea apelor pluviale se va folosi un sistem de canalizare gravitational existent, care impune numai colectarea apelor prin intermediul gurilor de scurgere cu gratar carosabil tip geiger.

- amplasarea geografica si altimetrica a localităţii, mărimea localităţii, gradul actual cunoscut de dotare privind fondul de locuinţe, scoli, unităţi economice si alte profile.

- colectorul de canalizare existent este perfect functional, se vor inlocui doar gurile de scurgere, caminele de canalizare si conexiunile gurilor de scurgere la colector sau camine.

- reţeaua de canalizare pentru ape pluviale este alcătuita din canale inchise, îngropate, cu panta corespunzătoare realizării unor viteze cuprinse intre 0,70 si 5,0 m/s.

Alcătuirea unei reţele de canalizare trebuie conceputa tinand seama de la caz la caz de următoarele criterii:

- curgerea apei prin canale sa se faca pe cat posibil gravitational, evitandu-se staţiile de pompare a apelor uzate pe cat posibil;

- in acest scop, proiectantul va utiliza la maximum avantajul prezentat de relieful terenului;

- suprafeţele bazinelor de canalizare care revin colectoarelor secundare sa fie apropiate valoric, in scopul încărcării cat mai uniforme cu ape de canalizare a acestora;

Adâncimea minima de pozare a canalelor va tine seama de adâncimea de inghet, de acoperirea cu pamant a crestei colectorului pentru a favoriza comportarea acestuia la solicitările mecanice provenite din traficul auto si de colectarea apelor uzate de la subsoluri si pivniţe. Daca aceasta ultima condiţie conduce la o ingropare nejustificata a reţelei, se va prevedea, daca este necesar, pomparea locala a apei din subsol sau pivniţa in reţeaua de canalizare stradala;

- soluţia tehnica adoptata pentru reţeaua de canalizare este recomandabil sa tina seama si de prevederile STAS 1481 privind "Reţele exterioare de canalizare. Criterii generale si studii de proiectare";

- reducerea la minimum sau chiar evitarea daca este posibil a unor zone dificile sau joase care impun pomparea (pasaje de nivel, trasee in contra panta sau cu panta exagerata care impun cămine de rupere de panta, etc.);

- respectarea prevederilor planului de urbanism (PUG) al localităţii cu privire la trama stradala, la gradul de confort al gospodăriilor (instalaţii de apa rece si calda, bai, grupuri sanitare), etc.;

- pe traseul retelei de canalizare menajera au fost prevazute camine de vizitare, de intersectie in numar de 13 bucati .

- numarul total al gurilor de scurgere noi pentru strada Nicolae Colan este de 15 buc. dispuse pe partea dreapta si stanga a carosabilului in zonele de cota minima ale carosabilului, aceste guri de scurgere inlocuiesc unele guri de scurgere existente.

- gurile de scurgere existente se vor dezafecta sau inlocui in totalitate, conform plan de situatie.

Dimensionarea reţelei de canalizare s-a făcut conform STAS 1846-1/2006 pentru un grad maxim de umplere a conductelor de 0,7.

Colectarea apelor menajere se va face prin intermediul unei reţele de canalizare independenta alcătuita din tuburi din pvc  sub adâncimea de inghet, adâncimea variind in funcţie de panta colectorului data astfel incat sa indeplineasca viteza de autospalare de 0.7/s. Reţeaua de canalizare apa menajera va fi din tuburi de pvc precizând ca profilul circular din tuburi de pvc, este avantajos pentru debite mici deoarece nu prezintă o rugozitate mare si are durabilitate crescută in exploatare.

Conectarea gurilor de scurgere tip geiger la reteaua de canalizarese va face direct in camin prin mansoane etanse de protectie sau direct la colectorul general prin ramificatii de tip T, cu diametrele corespunzatoare.

Deasupra intregii reţele de canalizare si deasupra fiecărui racord la o inaltime de 50 cm deasupra generatoarei superioare a conductei s-a prevăzut montarea unei grile de avertizare din polietilena de culoare maro.

Tuburile din pvc se vor monta pe un pat din material necoeziv (nisip) având granulometria intre 1-7mm si grosimea de 10 cm, sub un unghi de 120°, pe toata lungimea, iar umplutura pana la 30 cm deasupra generatoarei superioare se va executa din acelaşi material necoeziv (nisip) cu granulometrie intre 1-7mm bine compactat.

Conform STAS 2914/84 tabelul 2, umpluturile vor fi compactate asigurandu-se un grad de compactare Proctor normal, astfel:

- h < 0,50 m - grad compactre 100%;

- h > 0,50 m - grad compactare 94%.

In conformitate cu STAS 2914/84, cap. 7, paragraful 7.3.2. verificările privind gradul de compactare realizat se vor face in minimum trei puncte repartizate stânga si dreapta ax, in secţiuni diferite pentru fiecare zona decopertata. Aceste verificări se vor face in special acolo unde se vad denivelări ale straturilor, ca urmare a trecerii autovehiculelor in timpul execuţiei. Verificarea se va face prin recoltarea de probe dintr-un sondaj cu adâncimea de 30 cm.

In cazul de fata căminele de forma circulara, vor fi din polietilena, prevăzute cu gura de acces închisa cu un capac metalic de tip carosabil, montat pe o rama încastrata in beton, iar in interior vor fi o serie de trepte metalice fixate in peretele lateral. Racordarea tubului  la căminul de vizitare din polietilena se face numai prin intermediul unei piese speciale de trecere care asigura etansarea corespunzătoare.

Intocmit,									          Verificat,

Ing. George Stroe								Ing. Gabriel Antonescu