# Lucrarea nr.FLS 2016/04.07.2012

MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

REABILITARE ILUMINAT PUBLIC STRADA OLTULUI

ANTEMASURATOARE

A119 - Unscrewed zincked steel piping d2 ½						24 m

Electrod teava zincata d2 ½

1buc cu L=1,5m la fiecare stalp  => 1,5x16st=24m

--------------------------------------------

Total = 24 m

A102 - Acyaby energy cable 0,6/1 kV, 3x25+16						560 m

Cablu energie  ACYABY 3x25+16  0,6/1 kV

Lungime tronson cu stalpi h= 8 m  =550m

L alimentari din CD 4circ= 10 m

--------------------------------------------

Total = 560m

A101 - Al – Zn plate connection bracelet							16set

Set fixare 1 set / stalp

--------------------------------------------

Pentru 16 stalpi => 16 seturi

A103 - Cable end cover									64 buc

Cap terminal ACYABY 3x25+16 mmp = 2 buc/ cutie legaturi

Cap terminal CYY 3x1,5 mmp = 2 buc/ stalp

--------------------------------------------

Total / stalp =4 buc ,  pentru  stalpi => 16x4= buc

A117 - Rigid pvc piping type g 110 x 8,2							70 m

TUB PVC tip G 110x8,2

Subtraversare cale rutiera 1x2x 15 m = 30

Subtraversare cale rutiera 2x2x 10 m = 40

--------------------------------------------

Total = 70 m

OL.150.N - Ornamental luminaire (lantern type) fully

equipped with 150 W high – pressure sodium lamp			16 buc

Corp de iluminat ornamental 150W

1 corp / stalp cu un brat => 1x16 buc = 16 buc

--------------------------------------------

Total =  16 buc

O.L.P.08.10 - Ornamental lighting pole 8 m height, with one  ornamental arm		16 buc

Stalp de iluminat ornamental cu h=8m cu un brat ornamental.

515 - Distribution panel type FB								3 buc

Cutie distributie echipata

Alimentare retea noua str.Oltului din PT 135 = 1buc

Pentru extindere pe str. Gyárfás Jenõ = 1buc

Pentru extindere pe str. Nicolae Iorga = 1buc

-----------------------------------------

Total =  3 buc.

Proiectant:

SC Flash Lighting Services SA