MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI administraţiei PUBLICE

CONSILIUL TEHNICO - ECONOMIC

Nr...................................

Anexã la Avizul nr.................……….

- DOCUMENT DE AVIZARE –

1.- Date generale :

* Denumirea obiectivului de investiţii :

,, MODERNIZARE STRADA ASCHERMAN VENDREI FERENC

DIN MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE  ”

* Faza de proiectare :

- DOCUMENTAŢIE DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENŢII  nr.10/2013

* Ordonatorul principal de credite : Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

* Beneficiar : 				MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

* Autoritate contractantă :  	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

* Proiectant 				TOP PROIECT&CONSULTING S.R.L.

Sfantu Gheorghe

* Valoarea investiţiei (cu TVA) : 	 1.930,802   mii lei

din care C+M 			 1.836,018  mii lei

* Sursa de finanţare : Buget de stat, buget local si alte surse legal constituite

* Amplasamentul :  Obiectivul ”MODERNIZARE  STRADA ASCHERMAN VENDREI FERENC DIN MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE”, se afla in partea nord-vestica a municipiului se desfasoara intre strada Varady Jözsef si strada Canepii  in paralel cu strada Varady Jözsef. Traseul studiate se desfasoara in versantul sudic al Vaii Debren majoritatea traseului desfasurindu-se in profil mixt, in lungime totala L=0.820 m.

2.- Necesitatea şi oportunitatea investiţiei :

2.1.- Necesitatea investiţiei :

* STRADA PROIECTATA SE INCADREAZA IN STRADA  DE CATEGORIA  A IV-a DE DESERVIRE LOCALA: L=820m, strazi  in Municipiul Sfantu Gheorghe.

Strada  pentru care se intocmeste prezentul proiect se desfasoara in zona de deal-versant  cu profile la nivel teren si mixte cu o usoara panta generala stinga-dreapta. Panta generala a amplasamentului pe strada  studiata este  in cadere moderata spre inceputul strazii. In plan transversal in ampriza drumului panta este mica , diferenta de nivel, urmind a fi preluata cu ajutorul sistemelor tip S4  si cu terasamente din pamint armat cu fatada din blocheti de beton.

2.2.- Oportunitatea investiţiei :

* încadrarea obiectivului în prevederile « Programului naţional de dezvoltare locală », subprogramul "Regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor", domeniul specific, inclusiv în strategia locală/regională sau proiecte complementare

3.- Soluţiile tehnico - economice propuse în studiu :

3.1.- Soluţiile tehnice :

* situaţia juridică a terenurilor pe care se va amplasa – teren intravilan

conform Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Sfantu Gheorghe, aprobat prin Hotaráre de Guvern nr.975/2002 cu modificaliri si completliri ulterioare

* pentru investiția liniară se vor prezenta prevederile PUG (extras din planșa de rețele) prin care se justifică oportunitatea investiției

* scurtă prezentare a solutiilor (propuse prin DALI)

Solutia a.

Carosabil:

-	4 cm strat de uzură din beton asfaltic de tip BA16;

-	5 cm strat de legătură din binder de tip BADPC25;

-	10 – 12 cm strat de fundație din piatră spartă;

-	30 cm strat de fundație din balast;

-	7 cm strat anticapilar și anticontaminant din nisip pilonat;

Solutia b.

Carosabil:

-	4 cm strat de uzură din beton asfaltic de tip BA16;

-	5 cm strat de legătură din binder de tip BADPC25;

-	12 cm strat din balast stabilizat cu ciment;

-	25 cm strat de fundație din balast;

-	7 cm strat anticapilar și anticontaminant din nisip pilonat;

Expertiza tehnică efectuată recomandă ca si solutie de modernizare solutia ,,a”

Soluţia adoptata pentru sistemul rutier, ţinând cont de recomandările expertizei tehnice sunt următoarele :

-	lungimea drumului studiat 0,820km;

-	Viteza de proiectare: 25km/h;

In profil transversal, strada are următoarele caracteristici și soluții constructive, acestea fiind adoptate în funcție de adaptabilitatea la teren:

1.  intre km 0+000- km 0+040 si  km 0+260-0+350 s-a proiectat un profil transversal cu partea carosabila de 6m ce include rigole carosabile cu sistem S3 de 2x0.30cm, panta transversala 2x2.5% in acoperis. De asemenea am proiectat trotuare pe ambele parti cu sistem rutier tip S2 si latime variabila.  Sistemul rutier este tip S1.

2.  intre km 0+040 si km 0+260 s-a proiectat un profil transversal cu partea carosabila de 6m ce include rigole carosabile cu sistem S3 de 2x0.30cm, panta transversala 2x2.5% in acoperis. Pe partea dreapta trotuarul cu latime de 80cm si sistem S2 se va realiza linga limitele de proprietate si va fi incadrat cu bordura mica. Accesele in rampa spre proprietati se vor realiza cu sistem S4. Pe sectorul 0+060-0+260, partea dreapta diferenta de nivel intre partea carosabila si accese-proprietati se va prelua cu ajutorul rambleului din pamint armat cu fatada din blocheti. Pe sectorul 0+200-0+230, partea stinga diferenta de nivel intre partea carosabila si accese-proprietati se va prelua cu ajutorul unei rampe pietonale pe jumatate de gabarit , latime de 80cm, care ajunge la o diferenta de nivel de +55cm fata de partea carosabila din pamint armat cu fatada din blocheti. Sistemul rutier este tip S1.

3. intre km 0+350 si km 0+455 s-a proiectat un profil transversal cu partea carosabila de 6m ce include rigole carosabile cu sistem S3 de 2x0.30cm, panta transversala 2x2.5% in acoperis. De asemenea am proiectat trotuare pe ambele parti cu sistem rutier tip S2 si latime variabila.  Pe partea stinga carosabilul s-a largit cu sistem S1 pentru a permite realizarea unor parcaje oblice. Sistemul rutier este tip S1.

4.  intre km 0+455 si km 0+750 s-a proiectat un profil transversal cu partea carosabila de 3.3m ce include pe partea dreapta o rigola carosabila cu sistem S3 de 1x0.30cm , panta transversala 1x2.5% convertit stinga. De asemenea am proiectat trotuare pe ambele parti cu sistem rutier tip S2 si latime variabila.  Pe partea stinga pe sectoarul 0+455-0+586 trotuarul nu se va realiza .  Pe partea dreapta intre km 0+455-0+630 terasamentul pe partea dreapta se va arma cu geogrile. Fatada de blocheti se va realiza numai unde acesta are taluz vertical liber respectiv pe sectorul 0+530-0+630. Sistemul rutier este tip S1.

Soluțiile adoptate pentru sistemele rutiere(S1-S4) sunt următoarele:

-	S1: este un  sistem rutier propus pentru partea carosabila strat anticapilaritate si anticontaminator din nisip in grosime de 7cm strat de fundatie din balast de 29cm grosime, strat de baza din piatra sparta de 10cm grosime,  strat de legatura din beton asfaltic deschis cu pietrisuri sortate  BAD PS 25  5cm grosime si un strat  de imbracaminte beton asfaltic BA16 de 4cm grosime. S= 4197mp;

-	S2: este un sistem rutier propus pentru  trotuare si accesele la proprietati  si este   format din: strat anticapilaritate si anticontaminator din nisip in grosime de 7cm strat de fundatie din balast de 29cm grosime, strat de baza din piatra sparta impanat si inoroit de 12cm grosime,   si un strat  de imbracaminte beton asfaltic BA16 de 4cm grosime. S= 1752mp;

-	S3: este un sistem rutier propus pentru rigolele carosabile proiectate la baza bordurii  si este   format din: strat anticapilaritate si anticontaminator din nisip in grosime de 7cm strat de fundatie din balast de 25cm grosime   si un strat  de imbracaminte pavaj din pavele normale de piatra de 14cm grosime asezate pe un strat de nisip pilonat de 5cm grosime;

-	S4:  este un sistem rutier propus pentru rampele de acces carosabile proiectate pentru proprietatile de pe partea dreapta intre km 0+040-0+260   si este   format din: strat anticapilaritate si anticontaminator din nisip in grosime de 7cm strat de fundatie din balast de 20cm grosime strat de fundatie din piatra sparta  de 10cm grosime si un strat  de imbracaminte dala din beton de ciment C35/37 de 15cm grosime turnata monolit  pe un strat de nisip pilonat de 5cm grosime. Acesta este incadrat  cu  bordura mica innecata si cu borduri mari montate orizontal  cu lumina de 5cm spre rigola . S= 167mp

* reglementări tehnice, standarde, agremente tehnice în vigoare, pe baza cărora a fost elaborată documentaţia tehnico-economică

* încadrarea drumului în clasa tehnică ;

- strada de categoria a IV-a

| Strada Ascherman Vendrei Ferenc |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Categoria de lucrare: terasamente |  |  |  |
| 1 | Sapatura mecanica | 100mc | 27,55 |
| 2 | Decapare | mp | 20,00 |
| 3 | Spargere bet. | mc | 328,00 |
| 4 | Sapatura manuala | mc | 1617,38 |
| Categoria de lucrare: sistem rutier |  |  |  |
| 1 | Strat de legătură din beton asfaltic deschis cu criblură BAD25 - 6 cm grosime+ completari in profil si supralargiri | to | 493,17 |
| 2 | Strat de uzură din beton asfaltic bogat în criblură BA16 - 5 cm grosime | mp | 2948,00 |
| Casete de largire |  |  |  |
| 3 | Reprofilare | 100mp | 138,200 |
| 4 | Stab. Pamant | mp | 1248,000 |
| 5 | Strat de balast | mc | 3930,44 |
| 6 | Montare teava PVC | ml | 444,00 |
| 7 | Strat anticontaminator | mp | 444,00 |
| 8 | Geosaltele, cofraje | mp | 1332,00 |
| 9 | Zidarie din moloane | mc | 150,00 |
| 10 | Imbr.bet 15 cm | mp | 167,00 |
| 11 | Strat de piatra sparta | mc | 1016,65 |
| Categoria de lucrare: Canalizare pluviala |  |  |  |
| 1 | Sapatura mecanica | 100mc | 10,00 |
| 2 | Sapatura manuala | mc | 905,00 |
| 3 | Sprijiniri maluri | mp | 3200,00 |
| 4 | Umplutura de balast | mc | 252,00 |
| 5 | Umplutura de nisip | mc | 451,59 |
| 6 | Canalizare pluviala | ml | 941,00 |
| 7 | Camine de vizitare | buc | 21,00 |
| 8 | capac si rama | buc. | 22,00 |
| 9 | Spargere betoane | mc | 2,00 |
| 10 | Ridicare guri canal pluviala | buc | 41,00 |
| Categoria de lucrare: trotuare |  |  |  |
| 1 | Bordurare - cu borduri 20x25 pe fund. 30x15 | ml | 1642,00 |
| 2 | Bordurare - cu borduri 10x15 pe fund. 20x10 | ml | 2141,00 |
| 3 | Pavaj | mp | 382,00 |
| 4 | Fundatii bloc | mc | 574,00 |
| 5 | Fundatie balast | mc | 430,00 |
| 6 | Fundatie piatra sparta | mc | 430,00 |
| 7 | Strat uzura din BA8 4cm | mp | 2871,00 |
| Categoria de lucrare: siguranţa circulaţie |  |  |  |
| 1 | Marcaje rutiere longitudinale | km | 3,280 |
| 2 | Marcaje rutiere transversale | mp | 123,000 |
| 3 | Semnalizare | buc | 6,000 |
| 4 | Piloti de dirijare | ore | 200,000 |
| 5 | Montare table indicatoare si stalpi | buc | 24,000 |

* principalii indicatori tehnici :

Profilul transversal al străzii:

-	3.00-6.00 m parte carosabila;

-	elemente de scurgerea apelor rigola pavata 1x0,30m si guri de scurgere;

-	0.8+ 1.2m trotuare;

-	panta transversala in aliniament 2X2.5% in acoperis pentru sectorul cu doua benzi de circulatie si 1x 2.5% convertita stinga sau dreapta  pentru sectoarele cu o banda de circulatie;

-	lungimea drumului studiat 0,820km;

-	Viteza de proiectare: 25km/h;

Durata de realizare a investiției: 12 luni

* Avize, acorduri, acte de aprobare – date de identificare:

– Hotărârea Consiliului Local de aprobare a indicatorilor tehnico-economici,

– Hotărârea Consiliului Local de aprobare a cofinantarii (aferente cheltuielilor care se finanteaza de beneficiar),

– Certificatul  de Urbanism şi avizele şi acordurile solicitate prin acesta

( anexate )

3.2.- Soluţii economice :

* Se vor prezenta :

- valoare totală,   1.930,802  mii lei, echivalentul a 432,014 mii euro cu TVA, la cursul BNR din 25.03.2014, 1 Euro = 4,4693 lei,  din care :

- - construcţii-montaj (C-M) : 1.836,018  mii lei, echivalentul a 410,807   mii euro    cu TVA

- valoarea se va prezenta defalcat pe soluţii tehnice/tronsoane/lucrări de artă, după caz

Devizul general s-a întocmit în conformitate cu prevederile HG 28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferentă investiţiilor publice precum şi a structurii şi a metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii si se prezenta actualizat

- costuri specifice sunt prezentate comparativ pe tipuri de lucrări (aşa cum sunt indicate în Hotărârea de Guvern nr.363/2010 privind aprobarea Standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanaţate din fonduri publice).

Surse de finanţare :

Conform art.8 din OMDRAP nr.1851/2013 privind normele metodologice ale PNDL cheltuielile sunt conform devizului general:

- cheltuielile care se finanțează de la bugetul de stat

– Total : 1.379.790 lei cu TVA

  - cap.2					-

  - cap.3.3 doar PT+DE		-

  - cap.4					-       1.312.056lei

  - cap.5.1.1				-

  - cap.5.3				-            67.734lei

- cheltuielile care se finanțează de beneficiar de la bugetul local

– Total : - 551.011 lei

  - cap.1					-

  - cap.3 cu exceptia PT+DE	-

  - cap.4					-         523.962lei

  - cap.5.1.1.				-

  - cap.5.1.2.				-

  - cap.5.2				-

  - cap.5.3				-          27.049lei

  - cap.6					-

Conform OMDRAP nr……/……. a fost aprobată la finanțare pe anul ……. suma de ……..mii lei de la bugetul MDRAP.

În urma analizării documentaţiei tehnico-economice prezentate, Consiliul Tehnico – Economic al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,

# AVIZEAZĂ FAVORABIL

Documentaţia de avizare lucrări de intervenţie :

« MODERNIZARE STRADA ASCHERMAN VENDREI FERENC

DIN MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE  »

| ### DIRECȚIA GENERALĂ DEZVOLTARE REGIONALĂ ### ȘI INFRASTRUCTURĂ |  |
| --- | --- |
| ### DIRECTOR GENERAL |  |
| ### DIANA DOINA ȚENEA |  |
| ### SECRETARIAT C.T.E. |  |
| DIRECŢIA LUCRĂRI PUBLICE |  |
| SERVICIUL DEZVOLTARE INFRASTRUCTURĂ |  |
| ### ȘEF SERVICIU |  |
| ALEXANDRU SOARE |  |
| PROIECTANT GENERAL | BENEFICIAR |
| SC. TOP PROIECT&CONSULTING | MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE |
| DIRECTOR GENERAL / DIRECTOR | REPREZENTANT UNITATE ADMINISTRATIV TERITORIALĂ |
| …………….. | ANTAL ARPAD ANDRAS |