MEMORIU TEHNIC PENTRU

DOCUMENTAŢIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII

- DATE GENERALE

1.1. Denumirea obiectivului de investiţii :

##### "MODERNIZARE STRADA ASCHERMAN VENDREI FERENC

##### DIN MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE – FAZA D.A.L.I."

1.2. Amplasament :

Investiţia ce urmează a fi realizată se află în România, Regiunea de dezvoltare:  CENTRU, Judeţul  Covasna, în Municipiul Sfantul Gheorghe.

Obiectivul ”MODERNIZARE  STRADA ASCHERMAN VENDREI FERENC DIN MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE”, se afla in partea nord-vestica a municipiului se desfasoara intre strada Varady Iözsef si strada Cinepii  in paralel cu strada arady Iözsef. Traseul studiate se desfasoara in versantul sudic al Vaii Debren majoritatea traseului desfasurindu-se in profil mixt, in lungime totala L=0.820 m.

1.3. Titularul investiţiei :

### MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE

1.4. Beneficiarul investiţiei :

### MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE

1.5. Elaboratorul documentaţiei :

### TOP PROIECT&CONSULTING S.R.L.

Sfântu Gheorghe

2. DESCRIEREA INVESTIŢIEI

2.1. Situaţia existentă a obiectivului de investiţie

STRADA PROIECTATA SE INCADREAZA IN STRADA  DE CATEGORIA  A IV-a DE DESERVIRE LOCALA: L=820m, strazi  in Municipiul Sfantu Gheorghe.

Strada  pentru care se intocmeste prezentul proiect se desfasoara in zona de deal-versant  cu profile la nivel teren si mixte cu o usoara panta generala stinga-dreapta. Panta generala a amplasamentului pe strada  studiata este  in cadere moderata spre inceputul strazii. In plan transversal in ampriza drumului panta este mica , diferenta de nivel, urmind a fi preluata cu ajutorul sistemelor tip S4  si cu terasamente din pamint armat cu fatada din blocheti de beton.

Situatia existenta se mai caracterizeaza prin:

-  Zone cu gabarit pentru doua benzi de circulatie dar si cu gabarite de 3-4m latime in ultima parte al traseului spre strada Cînepii.

- Scurgerea apelor de pe partea carosabilă  este asigurată prin pantele transversale   corespunzătoare;

-  Lipsa şanţurilor de scurgere şi colectare a apelor pluviale în lungul drumului;

Proiectul consta in modernizarea ca strada incadrata in  categoria a IV-a STRAZI DE DESERVIRE LOCALA .

Starea actuala a structurii rutiere a străzii generează o serie de inconveniente în exploatare, fiind o permanentă sursă de disconfort pentru circulaţia pietonală.

Starea avansată de degradare a structurii rutiere a străzii ce fac obiectul acestei documentaţii, a tasărilor aparute, fac obligatorie intervenţia imediată pentru modernizarea acesteia.

Lipsa dispozitivelor de colectare a apelor din precipitaţii pe anumite portiuni sau neamenajarea lor pe sectoarele pe care acestea existau, au permis apei pluviale să ajungă în corpul drumului, generând degradarea acestuia prin reducerea capacităţii portante şi prin procesele de degradare aferente fenomenului de îngheţ - dezgheţ.

Oportunitatea unei astfel de investiţii este impusă şi de considerente economice :

- reducerea cheltuielilor de întreţinere;

- reducere amortismentelor,

dar şi de considerente sociale, culturale, sanitare, etc., modernizarea strazii Ascherman Vendrei Ferenc, având un impact pozitiv asupra vieţii şi activităţii locuitorilor din Municipiul Sfântu Gheorghe, prin realizarea unor condiţii decente privind :

- accesul in conditii de confort si siguranta ;

- gradul de acces al comunităţii la serviciile medicale, locuri de muncă, zone de desfacere şi/sau valorificare a produselor agroalimentare;

- calitatea mediului şi limitarea surselor de poluare (praf, noroi);

- condiţiile igienico-sanitare ale locuitorilor şi activităţilor productive desfăşurate,

2.2. Concluziile raportului de expertiză tehnică

Expertiza tehnică efectuată asupra strazii Ascherman Vendrei Ferenc recomandă ca si solutie de modernizare :

Solutia a.

Carosabil:

- 4 cm strat de uzură din beton asfaltic de tip BA16;

- 5 cm strat de legătură din binder de tip BADPC25;

- 10 – 12 cm strat de fundație din piatră spartă;

- 30 cm strat de fundație din balast;

- 7 cm strat anticapilar și anticontaminant din nisip pilonat;

Solutia b.

Carosabil:

- 4 cm strat de uzură din beton asfaltic de tip BA16;

- 5 cm strat de legătură din binder de tip BADPC25;

- 12 cm strat din balast stabilizat cu ciment;

- 25 cm strat de fundație din balast;

- 7 cm strat anticapilar și anticontaminant din nisip pilonat;

Expertiza tehnică efectuată recomandă ca si solutie de modernizare solutia ,,a”

3. DATE TEHNICE ALE INVESTIŢIEI

3.1. Descrierea lucrărilor de bază şi a celor rezultate ca necesare de efectuat în urma realizării lucrărilor de bază

In prezent  trama strada  propusa  prin proiect se incadreaza in  categoria a IV-a strazi de deservire locala. De asemenea sistemul rutier  se prezinta imbracaminte din impietruire si umpluturi -deseuri contaminate cu pamânt.

Elementele strazii de categoria a IV-a situată în Mun. Sfântu Gheorghe:

- 3.00-6.00 m parte carosabila;

-	elemente de scurgerea apelor rigola pavata 1x0,30m si guri de scurgere;

-	0.8+ 1.2m trotuare;

-	panta transversala in aliniament 2X2.5% in acoperis pentru sectorul cu doua benzi de circulatie si 1x 2.5% convertita stinga sau dreapta  pentru sectoarele cu o banda de circulatie;

-	lungimea drumului studiat 0,820km;

-	Viteza de proiectare: 25km/h;

In profil transversal, strada are următoarele caracteristici și soluții constructive, acestea fiind adoptate în funcție de adaptabilitatea la teren:

1.  intre km 0+000- km 0+040 si  km 0+260-0+350 s-a proiectat un profil transversal cu partea carosabila de 6m ce include rigole carosabile cu sistem S3 de 2x0.30cm, panta transversala 2x2.5% in acoperis. De asemenea am proiectat trotuare pe ambele parti cu sistem rutier tip S2 si latime variabila.  Sistemul rutier este tip S1.

2.  intre km 0+040 si km 0+260 s-a proiectat un profil transversal cu partea carosabila de 6m ce include rigole carosabile cu sistem S3 de 2x0.30cm, panta transversala 2x2.5% in acoperis. Pe partea dreapta trotuarul cu latime de 80cm si sistem S2 se va realiza linga limitele de proprietate si va fi incadrat cu bordura mica. Accesele in rampa spre proprietati se vor realiza cu sistem S4. Pe sectorul 0+060-0+260, partea dreapta diferenta de nivel intre partea carosabila si accese-proprietati se va prelua cu ajutorul rambleului din pamint armat cu fatada din blocheti. Pe sectorul 0+200-0+230, partea stinga diferenta de nivel intre partea carosabila si accese-proprietati se va prelua cu ajutorul unei rampe pietonale pe jumatate de gabarit , latime de 80cm, care ajunge la o diferenta de nivel de +55cm fata de partea carosabila din pamint armat cu fatada din blocheti. Sistemul rutier este tip S1.

3. intre km 0+350 si km 0+455 s-a proiectat un profil transversal cu partea carosabila de 6m ce include rigole carosabile cu sistem S3 de 2x0.30cm, panta transversala 2x2.5% in acoperis. De asemenea am proiectat trotuare pe ambele parti cu sistem rutier tip S2 si latime variabila.  Pe partea stinga carosabilul s-a largit cu sistem S1 pentru a permite realizarea unor parcaje oblice. Sistemul rutier este tip S1.

4.  intre km 0+455 si km 0+750 s-a proiectat un profil transversal cu partea carosabila de 3.3m ce include pe partea dreapta o rigola carosabila cu sistem S3 de 1x0.30cm , panta transversala 1x2.5% convertit stinga. De asemenea am proiectat trotuare pe ambele parti cu sistem rutier tip S2 si latime variabila.  Pe partea stinga pe sectoarul 0+455-0+586 trotuarul nu se va realiza .  Pe partea dreapta intre km 0+455-0+630 terasamentul pe partea dreapta se va arma cu geogrile. Fatada de blocheti se va realiza numai unde acesta are taluz vertical liber respectiv pe sectorul 0+530-0+630. Sistemul rutier este tip S1.

Soluțiile adoptate pentru sistemele rutiere(S1-S4) sunt următoarele:

- S1: este un  sistem rutier propus pentru partea carosabila strat anticapilaritate si anticontaminator din nisip in grosime de 7cm strat de fundatie din balast de 29cm grosime, strat de baza din piatra sparta de 10cm grosime,  strat de legatura din beton asfaltic deschis cu pietrisuri sortate  BAD PS 25  5cm grosime si un strat  de imbracaminte beton asfaltic BA16 de 4cm grosime. S= 4197mp;

- S2: este un sistem rutier propus pentru  trotuare si accesele la proprietati  si este   format din: strat anticapilaritate si anticontaminator din nisip in grosime de 7cm strat de fundatie din balast de 29cm grosime, strat de baza din piatra sparta impanat si inoroit de 12cm grosime,   si un strat  de imbracaminte beton asfaltic BA16 de 4cm grosime. S= 1752mp;

- S3: este un sistem rutier propus pentru rigolele carosabile proiectate la baza bordurii  si este   format din: strat anticapilaritate si anticontaminator din nisip in grosime de 7cm strat de fundatie din balast de 25cm grosime   si un strat  de imbracaminte pavaj din pavele normale de piatra de 14cm grosime asezate pe un strat de nisip pilonat de 5cm grosime;

- S4:  este un sistem rutier propus pentru rampele de acces carosabile proiectate pentru proprietatile de pe partea dreapta intre km 0+040-0+260   si este   format din: strat anticapilaritate si anticontaminator din nisip in grosime de 7cm strat de fundatie din balast de 20cm grosime strat de fundatie din piatra sparta  de 10cm grosime si un strat  de imbracaminte dala din beton de ciment C35/37 de 15cm grosime turnata monolit  pe un strat de nisip pilonat de 5cm grosime. Acesta este incadrat  cu  bordura mica innecata si cu borduri mari montate orizontal  cu lumina de 5cm spre rigola . S= 167mp

3.2. Consumuri de utilităţi

Lucrările proiectate nu necesită noi utilităţi pentru exploatare.

4. DURATA DE REALIZARE ŞI ETAPELE PRINCIPALE

Durata de realizare a lucrărilor descrise mai sus este de circa 12 luni, etapele principale fiind cele precizate mai sus la descrierea lucrărilor proiectate.

5. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIŢIEI

5.1. Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general

Valoarea totală a investiţiei este de    1.930,802 lei inclusiv T.V.A., iar detalierea acesteia este prezentată ataşat în devizul general.

5. 2. Eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiţiei

Eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiţiei este prezentată în Anexa 1 la prezentul memoriu, iar Anexa 2 prezinta graficul de realizare a investiţiei.

6. INDICATORI DE APRECIERE A EFICIENŢEI ECONOMICE

Costului realizării lucrărilor de intervenţii (conf. devizului general) :  1.930,802 mii lei inclusiv T.V.A. .

Analiza comparativă a costului realizării lucrărilor de intervenţii faţă de valoarea de inventar a construcţiei nu poate fi realizată deoarece valoarea de inventar a construcţiei este neevaluată.

7. SURSELE DE FINANŢARE A INVESTIŢIEI

Sursele de finanţare a investiţiei se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare şi constau în fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile şi alte surse legal constituite.

8. ESTIMĂRI PRIVIND FORŢA DE MUNCĂ OCUPATĂ PRIN REALIZAREA INVESTIŢIEI

1. Numărul de locuri de muncă create în faza de execuţie :  circa 30;

2. Numărul de locuri de muncă create în faza de operare: 2, pentru întreţinerea lucrărilor.

9. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Valoarea totala a investitiei, inclusiv TVA, este de   1.930,802 mii lei , echivalentul a

432,014  mii euro la cursul BNR din 25.03.2014, 1 Euro = 4,4693 lei,  din care :

- construcţii-montaj (C-M) : 1.836,018 mii lei, echivalentul a 410,807 mii euro;

2. Eşalonarea investiţiei (INV/C-M) in mii lei :

INVESTIŢII	                 C-M

Anul I		  1.930,802		1.836,018

3. Durata de realizare : 12 luni;

4. Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice) :

| Strada Ascherman Vendrei Ferenc |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Categoria de lucrare: terasamente |  |  |  |
| 1 | Sapatura mecanica | 100mc | 27,55 |
| 2 | Decapare | mp | 20,00 |
| 3 | Spargere bet. | mc | 328,00 |
| 4 | Sapatura manuala | mc | 1617,38 |
| Categoria de lucrare: sistem rutier |  |  |  |
| 1 | Strat de legătură din beton asfaltic deschis cu criblură BAD25 - 6 cm grosime+ completari in profil si supralargiri | to | 493,17 |
| 2 | Strat de uzură din beton asfaltic bogat în criblură BA16 - 5 cm grosime | mp | 2948,00 |
| Casete de largire |  |  |  |
| 3 | Reprofilare | 100mp | 138,200 |
| 4 | Stab. Pamant | mp | 1248,000 |
| 5 | Strat de balast | mc | 3930,44 |
| 6 | Montare teava PVC | ml | 444,00 |
| 7 | Strat anticontaminator | mp | 444,00 |
| 8 | Geosaltele, cofraje | mp | 1332,00 |
| 9 | Zidarie din moloane | mc | 150,00 |
| 10 | Imbr.bet 15 cm | mp | 167,00 |
| 11 | Strat de piatra sparta | mc | 1016,65 |
| Categoria de lucrare: Canalizare pluviala |  |  |  |
| 1 | Sapatura mecanica | 100mc | 10,00 |
| 2 | Sapatura manuala | mc | 905,00 |
| 3 | Sprijiniri maluri | mp | 3200,00 |
| 4 | Umplutura de balast | mc | 252,00 |
| 5 | Umplutura de nisip | mc | 451,59 |
| 6 | Canalizare pluviala | ml | 941,00 |
| 7 | Camine de vizitare | buc | 21,00 |
| 8 | capac si rama | buc. | 22,00 |
| 9 | Spargere betoane | mc | 2,00 |
| 10 | Ridicare guri canal pluviala | buc | 41,00 |
| Categoria de lucrare: trotuare |  |  |  |
| 1 | Bordurare - cu borduri 20x25 pe fund. 30x15 | ml | 1642,00 |
| 2 | Bordurare - cu borduri 10x15 pe fund. 20x10 | ml | 2141,00 |
| 3 | Pavaj | mp | 382,00 |
| 4 | Fundatii bloc | mc | 574,00 |
| 5 | Fundatie balast | mc | 430,00 |
| 6 | Fundatie piatra sparta | mc | 430,00 |
| 7 | Strat uzura din BA8 4cm | mp | 2871,00 |
| Categoria de lucrare: siguranţa circulaţie |  |  |  |
| 1 | Marcaje rutiere longitudinale | km | 3,280 |
| 2 | Marcaje rutiere transversale | mp | 123,000 |
| 3 | Semnalizare | buc | 6,000 |
| 4 | Piloti de dirijare | ore | 200,000 |
| 5 | Montare table indicatoare si stalpi | buc | 24,000 |

5. Alţi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiţia, după caz:

- nu este cazul.

10. AVIZE ŞI ACORDURI DE PRINCIPIU

- Certificatul de urbanism;

- Alte avize şi acorduri de principiu specifice tipului de intervenţie, vor fi cele consemnate în certificatul de urbanism.

Întocmit,

BORDEROU

- PIESE SCRISE :

- Borderou

- Foaie de capăt

- Memoriu tehnic

- Expertiza tehnica

- Studiu geotehnic

- Deviz general

- Centralizatorul obiectelor

- Evaluarea lucrărilor pe obiecte

- Graficul cheltuielilor coroborate cu graficul de eşalonare a executării lucrărilor

B. PIESE DESENATE :

- Plan de amplasare în zonă

- Plan de situatie

- Profil longitudinal

- Profil transversal tip

Întocmit,

S.C. TOP-PROIECT & CONSULTING S.R.L. Sfântu Gheorghe

Str. Godri Ferenc nr.19 Sfântu Gheorghe

FOAIE DE CAPĂT

Indicativ proiect : 10/ 2013

Denumirea lucrării : 	     	   „Modernizare strada Ascherman Vendrei Ferenc

Mun. Sfantu Gheorghe, Jud. Covasna  - faza D.A.L.I”

Beneficiarul lucrării :	           MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE

| Proiectant : | S.C. TOP- PROIECT&CONSULTING S.R.L. |
| --- | --- |

Lista de semnături a proiectanţilor elaboratori :

ing. Oltean Carmen