MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI administraţiei PUBLICE

CONSILIUL TEHNICO - ECONOMIC

Nr...................................

Anexã la Avizul nr.................……….

- DOCUMENT DE AVIZARE –

1.- Date generale :

* Denumirea obiectivului de investiţii :

,, Reabilitare Strada Vanatorilor, situata intre strada Ghioceilor si Panorama Lumii, Sfantu Gheorghe  ”

* Faza de proiectare :

- DOCUMENTAŢIE DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENŢII  nr.6/2013

* Ordonatorul principal de credite : Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

* Beneficiar : 				MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

* Autoritate contractantă :  	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

* Proiectant 				TOP PROIECT&CONSULTING S.R.L.

Sfantu Gheorghe

* Valoarea investiţiei (cu TVA) : 	2.326,065 mii lei

din care C+M 			2.116,184 mii lei

* Sursa de finanţare : Buget de stat, buget local si alte surse legal constituite

* Amplasamentul :  Strada Vanatorilor, situata intre strada Ghioceilor si Panorama Lumii , Sfantu Gheorghe ,  judeţ Covasna

2.- Necesitatea şi oportunitatea investiţiei :

2.1.- Necesitatea investiţiei :

* Obiectivul de investiţii constă în modernizarea infrastructurii strazii Strada Vanatorilor.

Strada Vanatorilor reprezintă extinderea spre vest a strazilor nou infiintate prin dezvoltarea zonei, spre dealurile premontane ale municipiului..

Strada Vanatorilor la care face referire această documentaţie este nemodernizata,  avand o pietruire degradata , fiind clasata ca strada de categoria a III-a

2.2.- Oportunitatea investiţiei :

* încadrarea obiectivului în prevederile « Programului naţional de dezvoltare locală », subprogramul "Regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor", domeniul specific, inclusiv în strategia locală/regională sau proiecte complementare

3.- Soluţiile tehnico - economice propuse în studiu :

3.1.- Soluţiile tehnice :

* situaţia juridică a terenurilor pe care se va amplasa – teren intravilan

NR.131 din Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Sfantu Gheorghe, aprobat prin Hotaráre de Guvern nr.975/2002 cu modificaliri si completliri ulterioare

* pentru investiția liniară se vor prezenta prevederile PUG (extras din planșa de rețele) prin care se justifică oportunitatea investiției

* scurtă prezentare a opţiunilor (propuse prin DALI)

Solutia a.

-	platforma drumului de 8,25-11,70 m lăţime ;

-	partea carosabilă de 7,00 m lăţime ;

-	trotuare cu latimi variabile min.1,00 m.

Partea carosabilă

- ranforsare sistem rutier , executata pe o latime de 7,00 m la care se adauga supralargirile in curbe

- strat de forma		- 15,00 cm

- balast			- 30,00 cm

- piatra sparta		- 20,00 cm

- BAD25			- 6,00 cm , inclusiv preluare denivelari si cant.suplimentare – SR174/1-2009

- BA16			- 5,00 cm – SR174/1-2009

Trotuare

-	latime variabila min.1,00 m ;

-    sistem rutier  	- balast 15,00 cm

- piatra sparta 10,00 cm

- beton asfaltic BA8 4,00 cm

Se va avea in vedere si o grosime suplimentara, aplicata pe toata suprafata, necesara completarii profilelor si convertirii curbelor , grosime de care nu se va tine cont in calculul de dimensionare.

Se vor inlocui podetele care nu corespund clasei tehnice a drumului si se vor repara si desfunda cele  degradate, colmatate.

Se are în vedere asigurarea scurgerii apelor pluviale prin executia unei canalizari pluviale prin realizarea unui traseu independent de cel al canalizarii menajere cu montarea acestuia sub trotuar.

Solutia b.

-	platforma drumului de 8,25-11,70 m lăţime ;

-	partea carosabilă de 7,00 m lăţime ;

-	trotuare cu latimi variabile min.1,00 m.

- ranforsare sistem rutier , executata pe o latime de 7,00 m la care se adauga supralargirile in curbe

- strat de forma		- 15,00 cm

- balast			- 30,00 cm

- piatra sparta		- 20,00 cm

-  AB2			- 10,00 cm

- BAD25			- 6,00 cm , inclusiv preluare denivelari si cant.suplimentare – SR174/1-2009

- BA16			- 4,00 cm – SR174/1-2009

Trotuare

-	latime variabila min.1,00 m ;

-    sistem rutier  	- balast 20,00 cm

- balast stabilizat 15,00 cm

- beton asfaltic BA8 5,00 cm

Se va avea in vedere si o grosime suplimentara, aplicata pe toata suprafata, necesara completarii profilelor si convertirii curbelor , grosime de care nu se va tine cont in calculul de dimensionare.

Se are în vedere asigurarea scurgerii apelor pluviale prin executia unei canalizari pluviale prin realizarea unui traseu independent de cel al canalizarii menajere cu montarea acestuia sub trotuar.

Expertiza tehnică efectuată recomandă ca si solutie de modernizare solutia ,, a ”

* situaţia actuală

Starea actuala şi alcătuirea sistemului rutier (descrisă în expertiza tehnică) generează o serie de inconveniente în exploatare, fiind o permanentă sursă de disconfort pentru circulaţia auto, circulaţia desfăşurându-se în condiţii necorespunzătoare din punct de vedere al siguranţei circulaţiei.

Starea avansata de degradare a strazii ce face obiectul acestei documentaţii, si costurile mari necesare pentru remedierea acestora, face obligatorie interventia imediata pentru modernizarea acestui sector de drum..

Lipsa dispozitivelor de colectare a apelor din precipitaţii pe anumite portiuni sau neamenajarea lor pe sectoarele pe care acestea exista, permite apei pluviale din şanturi să ajungă în corpul drumului, generând degradarea acestuia prin reducerea capacităţii portante şi prin procesele de degradare aferente fenomenului de îngheţ - dezgheţ.

Oportunitatea unei astfel de investiţii este impusă şi de considerente economice :

-	reducerea cheltuielilor unitare pe an şi km privind consumul de combustibili şi lubrifianţi;

-	reducerea cheltuielilor de întreţinere;

-	reducere amortismentelor,

dar şi de considerente sociale, culturale, sanitare, etc., modernizarea strazii Vanatorilor având un impact pozitiv asupra vieţii şi activităţii locuitorilor din municipiul Sfantu Gheorghe, prin realizarea unor condiţii decente privind :

-	accesul la reţeaua de drumuri comunale, judeţene, naţionale, căi ferate, precum şi la exploatările agricole din zonă;

-	gradul de acces al comunităţii la serviciile medicale, locuri de muncă, zone de desfacere şi/sau valorificare a produselor agroalimentare;

-	calitatea mediului şi limitarea surselor de poluare (praf, noroi);

-	condiţiile igienico-sanitare ale locuitorilor şi activităţilor productive desfăşurate

- expertiza tehnică, şi studiu geotehic anexate

- Expertiza tehnică efectuată recomandă ca si solutie de modernizare solutia ,, a ”

* scurtã prezentare a soluţiilor tehnice

- Partea carosabilă

- ranforsare sistem rutier , executata pe o latime de 7,00 m la care se adauga supralargirile in curbe

- strat de forma		- 15,00 cm

- balast			- 30,00 cm

- piatra sparta		- 20,00 cm

- BAD25			- 6,00 cm , inclusiv preluare denivelari si cant.suplimentare – SR174/1-2009

- BA16			- 5,00 cm – SR174/1-2009

Trotuare

-	latime variabila min.1,00 m ;

-    sistem rutier  	- balast 15,00 cm

- piatra sparta 10,00 cm

- beton asfaltic BA8 4,00 cm

Se va avea in vedere si o grosime suplimentara, aplicata pe toata suprafata, necesara completarii profilelor si convertirii curbelor , grosime de care nu se va tine cont in calculul de dimensionare.

Se vor inlocui podetele care nu corespund clasei tehnice a drumului si se vor repara si desfunda cele  degradate, colmatate.

Se are în vedere asigurarea scurgerii apelor pluviale prin executia unei canalizari pluviale prin realizarea unui traseu independent de cel al canalizarii menajere cu montarea acestuia sub trotuar.

* reglementări tehnice, standarde, agremente tehnice în vigoare, pe baza cărora a fost elaborată documentaţia tehnico-economică

* încadrarea drumului în clasa tehnică ;

- strada de categoria a III-a

| Strada Vanatorilor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Categoria de lucrare: terasamente |  |  |  |
| 1 | Sapatura mecanica | 100mc | 33,48 |
| 2 | Scarificare mecanica | 100mp | 37,82 |
| 3 | Sapatura manuala | mc | 760 |
| Categoria de lucrare: sistem rutier |  |  |  |
| 1 | Strat de legătură din beton asfaltic deschis cu criblură BAD25 - 6 cm grosime+ completari in profil si supralargiri | to | 532,51 |
| 2 | Strat de uzură din beton asfaltic bogat în criblură BA16 - 5 cm grosime | mp | 3782,00 |
| Casete de largire |  |  |  |
| 3 | Strat de forma de 15cm grosime | 100mc | 6,388 |
| 4 | Strat de balast de 30cm grosime | mc | 1231,00 |
| 5 | Strat de piatra sparta 20cm grosime | mc | 755,50 |
| Categoria de lucrare: Canalizare pluviala |  |  |  |
| 1 | Sapatura mecanica | 100mc | 18,20 |
| 2 | Sapatura manuala | mc | 783,00 |
| 3 | Sprijiniri maluri | mp | 4201,00 |
| 4 | Umplutura de pamant | mc | 2416,00 |
| 5 | Umplutura de nisip | mc | 194,00 |
| 6 | Canalizare pluviala | ml | 1080,00 |
| 7 | Camine de vizitare | buc | 21,00 |
| 8 | Ridicare guri canal pluviala | buc | 24,00 |
| 9 | Aducere la cota camine | buc | 3,00 |
| Categoria de lucrare: trotuare |  |  |  |
| 1 | Bordurare - cu borduri 20x25 pe fund. 30x15 | ml | 1080,00 |
| 2 | Bordurare - cu borduri 10x15 pe fund. 20x10 | ml | 1080,00 |
| 3 | Fundatie balast | mc | 311,40 |
| 4 | Fundatie piatra sparta | mc | 143,00 |
| 5 | Strat uzura din BA8 4cm | mp | 1430,00 |
| Categoria de lucrare: siguranţa circulaţie |  |  |  |
| 1 | Marcaje rutiere longitudinale | km | 0,540 |
| 2 | Marcaje rutiere transversale | mp | 40,000 |

* principalii indicatori tehnici :

-	platforma drumului de 8,25-11,70 m lăţime ;

-	partea carosabilă de 7,00 m lăţime ;

-	trotuare cu latimi variabile min.1,00 m.

Durata de realizare a investiției: 12 luni

* Avize, acorduri, acte de aprobare – date de identificare:

– Hotărârea Consiliului Local de aprobare a indicatorilor tehnico-economici,

– Hotărârea Consiliului Local de aprobare a cofinantarii (aferente cheltuielilor care se finanteaza de beneficiar),

– Certificatul  de Urbanism şi avizele şi acordurile solicitate prin acesta

( anexate )

3.2.- Soluţii economice :

* Se vor prezenta :

- valoare totală,   2.326,065 mii lei, echivalentul a 520,454 mii euro cu TVA, la cursul BNR din 25.03.2014, 1 Euro = 4,4693 lei,  din care :

- - construcţii-montaj (C-M) : 2.116,184 mii lei, echivalentul a 473,493 mii euro    cu TVA

- valoarea se va prezenta defalcat pe soluţii tehnice/tronsoane/lucrări de artă, după caz

Devizul general s-a întocmit în conformitate cu prevederile HG 28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferentă investiţiilor publice precum şi a structurii şi a metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii si se prezenta actualizat

- costuri specifice sunt prezentate comparativ pe tipuri de lucrări (aşa cum sunt indicate în Hotărârea de Guvern nr.363/2010 privind aprobarea Standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanaţate din fonduri publice).

Surse de finanţare :

Conform art.8 din OMDRAP nr.1851/2013 privind normele metodologice ale PNDL cheltuielile sunt conform devizului general:

- cheltuielile care se finanțează de la bugetul de stat

– Total : 1.103.897lei cu TVA

  - cap.2					-

  - cap.3.3 doar PT+DE		-

  - cap.4					-    996.047lei

  - cap.5.1.1				-        8.245lei

  - cap.5.3				-      99.605lei

- cheltuielile care se finanțează de beneficiar de la bugetul local

– Total : 1.222.169lei cu TVA

  - cap.1					-

  - cap.3 cu exceptia PT+DE	-

  - cap.4					- 1.102.764lei

  - cap.5.1.1.				-        9.128lei

  - cap.5.1.2.				-

  - cap.5.2				-

  - cap.5.3				-   110.276lei

  - cap.6					-

Conform OMDRAP nr……/……. a fost aprobată la finanțare pe anul ……. suma de ……..mii lei de la bugetul MDRAP.

În urma analizării documentaţiei tehnico-economice prezentate, Consiliul Tehnico – Economic al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,

# AVIZEAZĂ FAVORABIL

Documentaţia de avizare lucrări de intervenţie :

« Reabilitare Strada Vanatorilor, situata intre strada Ghioceilor si Panorama Lumii, Sfantu Gheorghe  »

| ### DIRECȚIA GENERALĂ DEZVOLTARE REGIONALĂ ### ȘI INFRASTRUCTURĂ |  |
| --- | --- |
| ### DIRECTOR GENERAL |  |
| ### DIANA DOINA ȚENEA |  |
| ### SECRETARIAT C.T.E. |  |
| DIRECŢIA LUCRĂRI PUBLICE |  |
| SERVICIUL DEZVOLTARE INFRASTRUCTURĂ |  |
| ### ȘEF SERVICIU |  |
| ALEXANDRU SOARE |  |
| PROIECTANT GENERAL | BENEFICIAR |
| SC. TOP PROIECT&CONSULTING | MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE |
| DIRECTOR GENERAL / DIRECTOR | REPREZENTANT UNITATE ADMINISTRATIV TERITORIALĂ |
| …………….. | ANTAL ARPAD ANDRAS |