MEMORIU TEHNIC PENTRU

DOCUMENTAŢIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII

- DATE GENERALE

1.1. Denumirea obiectivului de investiţii :

,, Reabilitarea străzii Ciucului - situată între intersecţia cu strada Grigore Balan

până la capătul oraşului Sfântu Gheorghe  ”

1.2. Amplasament :

România, Regiunea de Dezvoltare Centru, Judeţul Covasna, MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE, strada Ciucului.

Amplasamentul lucrărilor ce fac obiectul acestei documentaţii se afla in administrarea Municipiului Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna.

Strada Ciucului ce face obiectul prezentei documentatii este o strada de categoria a III-a, care face legatura intre strada Grigore Balan si iesirea din municipul Sfantu Gheorghe pe drumul national DN12 in directia Miercurea Ciuc.

1.3. Titularul investiţiei :

### MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE

1.4. Beneficiarul investiţiei :

### MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE

1.5. Elaboratorul documentaţiei :

### TOP PROIECT&CONSULTING S.R.L.

Sfântu Gheorghe

2. DESCRIEREA INVESTIŢIEI

2.1. Situaţia existentă a obiectivului de investiţie

Obiectivul de investiţii constă în modernizarea infrastructurii strazii Ciucului. Strada Ciucului ce face obiectul prezentei documentatii este o strada de categoria a III-a, care face legatura intre strada Grigore Balan si iesirea din municipul Sfantu Gheorghe pe drumul national DN12 in directia Miercurea Ciuc.

Starea actuala şi alcătuirea sistemului rutier (descrisă în expertiza tehnică) generează o serie de inconveniente în exploatare, fiind o permanentă sursă de disconfort pentru circulaţia auto, circulaţia desfăşurându-se în condiţii necorespunzătoare din punct de vedere al siguranţei circulaţiei.

Starea avansata de degradare a asfaltului strazii ce face obiectul acestei documentaţii, si costurile mari necesare pentru remedierea acestuia, face obligatorie interventia imediata pentru modernizarea acestei străzi importante a municipiului Sfântu Gheorghe.

Lipsa dispozitivelor de colectare a apelor din precipitaţii pe anumite portiuni sau neamenajarea lor pe sectoarele pe care acestea exista, permite apei pluviale din şanturi să ajungă în corpul drumului, generând degradarea acestuia prin reducerea capacităţii portante şi prin procesele de degradare aferente fenomenului de îngheţ - dezgheţ.

Oportunitatea unei astfel de investiţii este impusă şi de considerente economice :

- reducerea cheltuielilor unitare pe an şi km privind consumul de combustibili şi lubrifianţi;

- reducerea cheltuielilor de întreţinere;

- reducere amortismentelor,

dar şi de considerente sociale, culturale, sanitare, etc., modernizarea strazii Ciucului, ce face obiectul prezentei documentatii ,având un impact pozitiv asupra vieţii şi activităţii locuitorilor din municipiul Sfantu Gheorghe, prin realizarea unor condiţii decente privind :

- gradul de acces al comunităţii la serviciile medicale, locuri de muncă, zone de desfacere şi/sau valorificare a produselor agroalimentare;

- calitatea mediului şi limitarea surselor de poluare (praf, noroi);

- condiţiile igienico-sanitare ale locuitorilor şi activităţilor productive desfăşurate.

2.2. Concluziile raportului de expertiză tehnică

Expertiza tehnică efectuată asupra strazii Ciucului recomandă ca si solutii de modernizare :

Solutia a.

1. Strada Ciucului km 0+000 - 1+200

- platforma drumului de 14,00-18,00 m lăţime;

- partea carosabilă de 12,20 m lăţime;

-  ridicare la cota guri de scurgere pluviala

Partea carosabilă

- ranforsare sistem rutier , executata pe o latime de 12,20 m la care se adauga supralargirile in curbe

- strat sistem rutier existent

- BAD25	- 5,00 cm , inclusiv preluare denivelari si cant.suplimentare – SR174/1-2009

- BA16		- 4,00 cm – SR174/1-2009

Trotuare  existente:

- latime variabila min.1,00 m ;

-    sistem rutier  	- existent.

Se va avea in vedere si o grosime suplimentara, aplicata pe toata suprafata, necesara completarii profilelor si convertirii curbelor , grosime de care nu se va tine cont in calculul de dimensionare.

Solutia b.

1. Strada Ciucului km 0+000 - 1+200

- platforma drumului de 14,00-18,00 m lăţime;

- partea carosabilă de 12,20 m lăţime;

-  ridicare la cota guri de scurgere pluviala

- ranforsare sistem rutier , executata pe o latime de 12,20 m la care se adauga supralargirile in curbe

-  AB2		- 10,00 cm

- BAD25		- 6,00 cm , inclusiv preluare denivelari si cant.suplimentare – SR174/1-2009

- BA16		- 4,00 cm – SR174/1-2009

Trotuare

- latime variabila min.1,00 m ;

-    sistem rutier  	- balast 20,00 cm

- balast stabilizat 15,00 cm

- beton asfaltic BA8 5,00 cm

Se va avea in vedere si o grosime suplimentara, aplicata pe toata suprafata, necesara completarii profilelor si convertirii curbelor , grosime de care nu se va tine cont in calculul de dimensionare.

Expertiza tehnică efectuată recomandă ca şi solutie de modernizare solutia a.

3. DATE TEHNICE ALE INVESTIŢIEI

3.1. Descrierea lucrărilor de bază şi a celor rezultate ca necesare de efectuat în urma realizării lucrărilor de bază

Strada Ciucului ce face obiectul prezentei documentatii este o strada de categoria a III-a, care face legatura intre strada Grigore Balan si iesirea din municipul Sfântu Gheorghe pe drumul national DN12 in directia Miercurea Ciuc, iar ea se va proiecta ca o strada cu patru  benzi de circulaţie, cu respectarea prevederilor STAS 10144-1/1990.

Soluţia adoptata pentru sistemul rutier, ţinând cont de recomandările expertizei tehnice sunt următoarele :

1. Strada Ciucului km 0+000 - 1+200

- platforma drumului de 14,00-18,00 m lăţime;

- partea carosabilă de 12,20 m lăţime;

-  ridicare la cota guri de scurgere pluviala

Partea carosabilă

- ranforsare sistem rutier , executata pe o latime de 12,20 m la care se adauga supralargirile in curbe

- strat sistem rutier existent

- BAD25	- 5,00 cm , inclusiv preluare denivelari si cant.suplimentare – SR174/1-2009

- BA16		- 4,00 cm – SR174/1-2009

Trotuare  existente:

- latime variabila min.1,00 m ;

-    sistem rutier  	- existent.

Grosimile aplicate rezultă din calculul de dimensionare cu programul Calderom. Se va avea in vedere si o grosime suplimentara de BAD25, aplicata pe toata suprafata, necesara completarii profilelor si convertirii curbelor , grosime de care nu se va tine cont in calculul de dimensionare.

Semnalizare definitiva :

In proiect se prevede si executarea semnalizarii orizontale prin marcaje rutiere

longitudinale si verticale in localitati.

Semnalizare pe timpul executiei :

Aceasta se va monta in conformitate cu „ Norme metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului ”, functie de situatia concreta si se va supune avizarii Inspectoratului Judetean al Politiei Rutiere.

Soluţiile proiectate necesită realizarea următoarelor lucrări :

Parte carosabila

- frezare asfalt degradat până la cota necesară,

- turnarea stratului de binder BAD25;

- turnarea stratului de uzura BA16 ;

- realizarea marcajelor rutiere.

- montarea indicatoarelor rutiere;

- executarea marcajelor rutiere;

Caracteristicile geometrice şi constructive proiectate sunt următorele :

| - lungime totală: | 1200 ml |
| --- | --- |
| - lungime echiv la 2 benzi | 2400 m |
| - carosabil: | 14.640,00 mp |

Profilul transversal al străzii:

în profil transversal strada are următoarele caracteristici:

- parte carosabilă de 12.20 m lăţime;

- platformă de  -  14.00-18.00 m lăţime;

- pante transversale carosabil de 2.5%;

Lungimea totală a strazii Strada Ciucului   care se modernizează este de 1,200 km.

3.2. Consumuri de utilităţi

Lucrările proiectate nu necesită noi utilităţi pentru exploatare.

4. DURATA DE REALIZARE ŞI ETAPELE PRINCIPALE

Durata de realizare a lucrărilor descrise mai sus este de circa 12 luni, etapele principale fiind cele precizate mai sus la descrierea lucrărilor proiectate.

5. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIŢIEI

5.1. Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general

Valoarea totală a investiţiei, pe strada Ciucului, este de   2.320,726 mii lei inclusiv T.V.A., iar detalierea acesteia este prezentată ataşat în devizul general.

5. 2. Eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiţiei

Eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiţiei este prezentată în Anexa 1 la prezentul memoriu.

6. INDICATORI DE APRECIERE A EFICIENŢEI ECONOMICE

Costului realizării lucrărilor de intervenţii (conf. devizului general) :  2.320,726 mii lei inclusiv T.V.A. .

Analiza comparativă a costului realizării lucrărilor de intervenţii faţă de valoarea de inventar a construcţiei nu poate fi realizată deoarece valoarea de inventar a construcţiei este neevaluată.

7. SURSELE DE FINANŢARE A INVESTIŢIEI

Sursele de finanţare a investiţiei se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare şi constau în fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul

local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile şi alte surse legal constituite.

8. ESTIMĂRI PRIVIND FORŢA DE MUNCĂ OCUPATĂ PRIN REALIZAREA INVESTIŢIEI

1. Numărul de locuri de muncă create în faza de execuţie :  circa 40;

2. Numărul de locuri de muncă create în faza de operare:4, pentru întreţinerea lucrărilor.

9. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA, pentru varianta recomandată de expertiza tehnică - este de : 2.320,726 mii lei (inclusiv TVA), echivalentul a  519,259 mii euro la cursul BNR din 25.03.2014, 1 Euro = 4.4693lei, din care :

construcţii-montaj (C-M ) :  2.114,439 mii lei, echivalentul a 473,103 mii euro.

2. Eşalonarea investiţiei (INV/C-M) in mii lei :

INVESTIŢII	                 C-M

Anul I		2.320,726		2.114,439

3. Durata de realizare : 12 luni;

4. Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice) :

| Nr.crt. | CATEGORIA DE LUCRARE | U.M. | CANTITATE | PREŢ UNITAR [RON] | VALOARE [RON] | VALOARE [EURO] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Strada Ciucului |  |  |  |  |  |  |
| Categoria de lucrare: terasamente |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Frezare existent | mp | 14640 | 20,4 | 298656,00 | 70998,69 |
| Categoria de lucrare: sistem rutier |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Strat de legătură din beton asfaltic deschis cu criblură BAD25 - 5 cm grosime+ completări in profil si supralărgiri | to | 2408,28 | 340,00 | 818815,00 | 194654,70 |
| 2 | Strat de uzură din beton asfaltic bogat în criblură BA16 - 4 cm grosime | mp | 14640,00 | 36,00 | 527040,00 | 125291,81 |
| Categoria de lucrare: siguranţa circulaţie |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Semnalizări verticale (borne, semne de circulaţie, etc.) | km | 1,200 | 5.160,00 | 6192,00 | 1472,01 |
| 2 | Semnalizări orizontale (marcaje longitudinale şi transversale) | km | 1,200 | 10.750,00 | 12900,00 | 3066,68 |

5. Alţi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiţia, după caz:

- nu este cazul.

10. AVIZE ŞI ACORDURI DE PRINCIPIU

- Certificatul de urbanism;

- Alte avize şi acorduri de principiu specifice tipului de intervenţie, vor fi cele consemnate în certificatul de urbanism.

Întocmit,