MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI administraţiei PUBLICE

CONSILIUL TEHNICO - ECONOMIC

Nr...................................

Anexã la Avizul nr.................……….

- DOCUMENT DE AVIZARE –

1.- Date generale :

* Denumirea obiectivului de investiţii :

,, Reabilitarea străzii Ciucului - situată între intersecţia cu strada Grigore Balan

până la capătul oraşului Sfântu Gheorghe  ”

* Faza de proiectare :

- DOCUMENTAŢIE DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENŢII  nr.12/2013

* Ordonatorul principal de credite : Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

* Beneficiar : 				MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

* Autoritate contractantă :  	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

* Proiectant 				TOP PROIECT&CONSULTING S.R.L.

Sfantu Gheorghe

* Valoarea investiţiei (cu TVA) : 	 2.320.726   mii lei

din care C+M 			 2.114.439  mii lei

* Sursa de finanţare : Buget de stat, buget local si alte surse legal constituite

* Amplasamentul :  Amplasamentul lucrărilor ce fac obiectul acestei documentaţii se afla in administrarea Municipiului Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna. Strada Ciucului ce face obiectul prezentei documentatii este o strada de categoria a III-a, care face legatura intre strada Grigore Balan si iesirea din municipul Sfantu Gheorghe pe drumul national DN12 in directia Miercurea Ciuc.

2.- Necesitatea şi oportunitatea investiţiei :

2.1.- Necesitatea investiţiei :

* Obiectivul de investiţii constă în modernizarea infrastructurii strazii Ciucului. Strada Ciucului ce face obiectul prezentei documentatii este o strada de categoria a III-a, care face legatura intre strada Grigore Balan si iesirea din municipul Sfantu Gheorghe pe drumul national DN12 in directia Miercurea Ciuc.

Starea actuala şi alcătuirea sistemului rutier (descrisă în expertiza tehnică) generează o serie de inconveniente în exploatare, fiind o permanentă sursă de disconfort pentru circulaţia auto, circulaţia desfăşurându-se în condiţii necorespunzătoare din punct de vedere al siguranţei circulaţiei.

Starea avansata de degradare a asfaltului strazii ce face obiectul acestei documentaţii, si costurile mari necesare pentru remedierea acestuia, face obligatorie interventia imediata pentru modernizarea acestei străzi importante a municipiului Sfântu Gheorghe.

2.2.- Oportunitatea investiţiei :

* încadrarea obiectivului în prevederile « Programului naţional de dezvoltare locală », subprogramul "Regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor", domeniul specific, inclusiv în strategia locală/regională sau proiecte complementare

3.- Soluţiile tehnico - economice propuse în studiu :

3.1.- Soluţiile tehnice :

* situaţia juridică a terenurilor pe care se va amplasa – teren intravilan

Nr.26 conform Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Sfantu Gheorghe, aprobat prin Hotaráre de Guvern nr.975/2002 cu modificaliri si completliri ulterioare

* pentru investiția liniară se vor prezenta prevederile PUG (extras din planșa de rețele) prin care se justifică oportunitatea investiției

* scurtă prezentare a solutiilor (propuse prin DALI)

Solutia a.

1. Strada Ciucului km 0+000 - 1+200

- platforma drumului de 14,00-18,00 m lăţime;

- partea carosabilă de 12,20 m lăţime;

-  ridicare la cota guri de scurgere pluviala

Partea carosabilă

- ranforsare sistem rutier , executata pe o latime de 12,20 m la care se adauga supralargirile in curbe

- strat sistem rutier existent

- BAD25	- 5,00 cm , inclusiv preluare denivelari si cant.suplimentare – SR174/1-2009

- BA16		- 4,00 cm – SR174/1-2009

Trotuare  existente:

-	latime variabila min.1,00 m ;

-    sistem rutier  	- existent.

Se va avea in vedere si o grosime suplimentara, aplicata pe toata suprafata, necesara completarii profilelor si convertirii curbelor , grosime de care nu se va tine cont in calculul de dimensionare.

Solutia b.

1. Strada Ciucului km 0+000 - 1+200

- platforma drumului de 14,00-18,00 m lăţime;

- partea carosabilă de 12,20 m lăţime;

-  ridicare la cota guri de scurgere pluviala

- ranforsare sistem rutier , executata pe o latime de 12,20 m la care se adauga supralargirile in curbe

-  AB2		- 10,00 cm

- BAD25		- 6,00 cm , inclusiv preluare denivelari si cant.suplimentare – SR174/1-2009

- BA16		- 4,00 cm – SR174/1-2009

Trotuare

-	latime variabila min.1,00 m ;

-    sistem rutier  	- balast 20,00 cm

- balast stabilizat 15,00 cm

- beton asfaltic BA8 5,00 cm

Se va avea in vedere si o grosime suplimentara, aplicata pe toata suprafata, necesara completarii profilelor si convertirii curbelor , grosime de care nu se va tine cont in calculul de dimensionare.

Expertiza tehnică efectuată recomandă ca şi solutie de modernizare solutia a.

1. Strada Ciucului km 0+000 - 1+200

- platforma drumului de 14,00-18,00 m lăţime;

- partea carosabilă de 12,20 m lăţime;

-  ridicare la cota guri de scurgere pluviala

Partea carosabilă

- ranforsare sistem rutier , executata pe o latime de 12,20 m la care se adauga supralargirile in curbe

- strat sistem rutier existent

- BAD25	- 5,00 cm , inclusiv preluare denivelari si cant.suplimentare – SR174/1-2009

- BA16		- 4,00 cm – SR174/1-2009

Trotuare  existente:

-	latime variabila min.1,00 m ;

-    sistem rutier  	- existent.

Grosimile aplicate rezultă din calculul de dimensionare cu programul Calderom. Se va avea in vedere si o grosime suplimentara de BAD25, aplicata pe toata suprafata, necesara completarii profilelor si convertirii curbelor , grosime de care nu se va tine cont in calculul de dimensionare.

Semnalizare definitiva :

In proiect se prevede si executarea semnalizarii orizontale prin marcaje rutiere

longitudinale si verticale in localitati.

Semnalizare pe timpul executiei :

Aceasta se va monta in conformitate cu „ Norme metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului ”, functie de situatia concreta si se va supune avizarii Inspectoratului Judetean al Politiei Rutiere.

Soluţiile proiectate necesită realizarea următoarelor lucrări :

Parte carosabila

-	frezare asfalt degradat până la cota necesară,

-	turnarea stratului de binder BAD25;

-	turnarea stratului de uzura BA16 ;

-	realizarea marcajelor rutiere.

-	montarea indicatoarelor rutiere;

-	executarea marcajelor rutiere;

Caracteristicile geometrice şi constructive proiectate sunt următorele :

- lungime totală:		1200 ml

- lungime echiv la 2 benzi	2400 ml

- carosabil:			14.640,00 mp

* reglementări tehnice, standarde, agremente tehnice în vigoare, pe baza cărora a fost elaborată documentaţia tehnico-economică

* încadrarea drumului în clasa tehnică ;

- strada de categoria a III-a

| Nr.crt. | CATEGORIA DE LUCRARE | U.M. | CANTITATE | PREŢ UNITAR [RON] | VALOARE [RON] | VALOARE [EURO] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Strada Ciucului |  |  |  |  |  |  |
| Categoria de lucrare: terasamente |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Frezare existent | mp | 14640 | 20,4 | 298656,00 | 70998,69 |
| Categoria de lucrare: sistem rutier |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Strat de legătură din beton asfaltic deschis cu criblură BAD25 - 5 cm grosime+ completări in profil si supralărgiri | to | 2408,28 | 340,00 | 818815,00 | 194654,70 |
| 2 | Strat de uzură din beton asfaltic bogat în criblură BA16 - 4 cm grosime | mp | 14640,00 | 36,00 | 527040,00 | 125291,81 |
| Categoria de lucrare: siguranţa circulaţie |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Semnalizări verticale (borne, semne de circulaţie, etc.) | km | 1,200 | 5.160,00 | 6192,00 | 1472,01 |
| 2 | Semnalizări orizontale (marcaje longitudinale şi transversale) | km | 1,200 | 10.750,00 | 12900,00 | 3066,68 |

* principalii indicatori tehnici :

Profilul transversal al străzii:

în profil transversal strada are următoarele caracteristici:

-	parte carosabilă de 12.20 m lăţime;

-	platformă de  -  14.00-18.00 m lăţime;

-	pante transversale carosabil de 2.5%;

Durata de realizare a investiției: 12 luni

* Avize, acorduri, acte de aprobare – date de identificare:

– Hotărârea Consiliului Local de aprobare a indicatorilor tehnico-economici,

– Hotărârea Consiliului Local de aprobare a cofinantarii (aferente cheltuielilor care se finanteaza de beneficiar),

– Certificatul  de Urbanism şi avizele şi acordurile solicitate prin acesta

( anexate )

3.2.- Soluţii economice :

* Se vor prezenta :

- valoare totală,   2.320,726 mii lei, echivalentul a 519,259 mii euro cu TVA, la cursul BNR din 25.03.2014, 1 Euro = 4,4693 lei,  din care :

- - construcţii-montaj (C-M) : 2.114,439  mii lei, echivalentul a 473,103  mii euro    cu TVA

- valoarea se va prezenta defalcat pe soluţii tehnice/tronsoane/lucrări de artă, după caz

Devizul general s-a întocmit în conformitate cu prevederile HG 28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferentă investiţiilor publice precum şi a structurii şi a metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii si se prezenta actualizat

- costuri specifice sunt prezentate comparativ pe tipuri de lucrări (aşa cum sunt indicate în Hotărârea de Guvern nr.363/2010 privind aprobarea Standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanaţate din fonduri publice).

Surse de finanţare :

Conform art.8 din OMDRAP nr.1851/2013 privind normele metodologice ale PNDL cheltuielile sunt conform devizului general:

- cheltuielile care se finanțează de la bugetul de stat

– Total : 2.320.726 lei cu TVA

  - cap.2					-

  - cap.3.3 doar PT+DE		-

  - cap.4					-       2.026.868lei

  - cap.5.1.1				-          51.572lei

  - cap.5.3				-        206.287lei

- cheltuielile care se finanțează de beneficiar de la bugetul local

– Total : -

  - cap.1					-

  - cap.3 cu exceptia PT+DE	-

  - cap.4					-

  - cap.5.1.1.				-

  - cap.5.1.2.				-

  - cap.5.2				-

  - cap.5.3				-

  - cap.6					-

Conform OMDRAP nr……/……. a fost aprobată la finanțare pe anul ……. suma de ……..mii lei de la bugetul MDRAP.

În urma analizării documentaţiei tehnico-economice prezentate, Consiliul Tehnico – Economic al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,

# AVIZEAZĂ FAVORABIL

Documentaţia de avizare lucrări de intervenţie :

« Reabilitarea străzii Ciucului - situată între intersecţia cu strada Grigore Balan

până la capătul oraşului Sfântu Gheorghe  »

| ### DIRECȚIA GENERALĂ DEZVOLTARE REGIONALĂ ### ȘI INFRASTRUCTURĂ |  |
| --- | --- |
| ### DIRECTOR GENERAL |  |
| ### DIANA DOINA ȚENEA |  |
| ### SECRETARIAT C.T.E. |  |
| DIRECŢIA LUCRĂRI PUBLICE |  |
| SERVICIUL DEZVOLTARE INFRASTRUCTURĂ |  |
| ### ȘEF SERVICIU |  |
| ALEXANDRU SOARE |  |
| PROIECTANT GENERAL | BENEFICIAR |
| SC. TOP PROIECT&CONSULTING | MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE |
| DIRECTOR GENERAL / DIRECTOR | REPREZENTANT UNITATE ADMINISTRATIV TERITORIALĂ |
| …………….. | ANTAL ARPAD ANDRAS |