MEMORIU TEHNIC PENTRU

DOCUMENTAŢIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII

- DATE GENERALE

1.1. Denumirea obiectivului de investiţii :

,, Modernizarea străzii Ghioceilor, Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna  ”

1.2. Amplasament :

România, Regiunea de Dezvoltare Centru, Judeţul Covasna, MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE, strada Ghioceilor.

Amplasamentul lucrărilor ce fac obiectul acestei documentaţii se afla in administrarea Municipiului Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna.

Obiectivul este situat in judetul Covasna, Municipiul Sfantu Gheorghe, pe strada Ghioceilor incepand de la intersectia cu strada Primaverii si pana la strada Bartok Bela, intre Km 0+000 – 0+750.

1.3. Titularul investiţiei :

### MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE

1.4. Beneficiarul investiţiei :

### MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE

1.5. Elaboratorul documentaţiei :

### TOP PROIECT&CONSULTING S.R.L.

Sfântu Gheorghe

2. DESCRIEREA INVESTIŢIEI

2.1. Situaţia existentă a obiectivului de investiţie

Obiectivul de investiţii constă în modernizarea infrastructurii strazii Ghioceilor. Strada Ghioceilor ce face obiectul prezentei documentatii este o strada de categoria a III-a si are functionalitate de strada secundara. Ea incepe de la intersectia cu strada Primaverii si pana la strada Bartok Bela si este situata in partea de vest a Municipiului Sfantu Gheorghe, in cartierul Kolcza.

Starea actuala şi alcătuirea sistemului rutier generează o serie de inconveniente în exploatare, fiind o permanentă sursă de disconfort pentru circulaţia auto, circulaţia desfăşurându-se în condiţii necorespunzătoare din punct de vedere al siguranţei circulaţiei.

Ca o caracteristică generală a străzii Ghioceilor, ce urmează a fi modernizat, putem evidenţia următoarele aspecte importante:

• lipsa unei structuri rutiere moderne, adecvate cerinţelor de calitate şi de mediu actuale, partea carosabilă fiind alcătuită din drum de pământ (argilă şi nisip argilos), în unele locuri amestecat cu pietriş ;

• capacitate portantă total insuficientă, faţă de cel necesar ce rezultă din traficul de calcul;

• starea de degradare este avansată, fiind necesară modernizarea străzii prin realizarea structurii rutiere, conform normelor şi standardelor în vigoare;

• scurgerea şi colectarea apelor pluviale este inexistentă;

• elementele geometrice în plan, profil lung şi profil transversal al părţii carosabile nu sunt conforme normativului în vigoare;

• lipsesc trotuarele şi pistele de ciclişti, ceea ce duce la risc mărit de accidente, traficul pietonal nefiind delimitat clar de traficul auto.

Traficul se desfăşoară cu viteză mică, autovehiculele şi mijloacele de transport trebuie reparate foarte des, deci costul transportului este mai mare decât pe o stradă modernizată .

Pantele transversale ale părţii carosabile pe unele porţiuni lipsesc, de aceea scurgerea apelor pluviale nu este asigurată. Datorită traficului în zonă, se accentuează poluarea aerului prin praf, vibraţii şi zgomot din cauza denivelării părţii carosabile şi a gropilor, poluarea aerului prin gaze de eşapament.

Starea de degradare a structurii rutiere se datorează lipsei capacităţii portante ale acestuia, adică a lipsei fundaţiei şi îmbrăcăminţii rutiere dimensionate corect, fapt ce conduce la scăderea gradului de siguranţă şi de confort în trafic, şi duc la degradarea accentuată în continuare a suprafeţei de rulare.

Drumul plin de praf, de gropi şi de noroi (în perioadele ploioase) este un element de inconfort în trafic, afectează sănătatea populaţiei şi mediul înconjurător.

Starea tehnică, elementele geometrice din profil longitudinal şi transversal a străzii nu corespunde în totalitate prescripţiilor actuale, structura rutieră din pământ prezintă denivelări, gropi şi pune în pericol desfăşurarea fluentă şi în siguranţă a traficului rutier.

Oportunitatea unei astfel de investiţii este impusă şi de considerente economice :

- reducerea cheltuielilor unitare pe an şi km privind consumul de combustibili şi lubrifianţi;

- reducerea cheltuielilor de întreţinere;

- reducere amortismentelor,

dar şi de considerente sociale, culturale, sanitare, etc., modernizarea strazii Ghioceilor, ce face obiectul prezentei documentatii ,având un impact pozitiv asupra vieţii şi activităţii locuitorilor din municipiul Sfantu Gheorghe, prin realizarea unor condiţii decente privind :

- gradul de acces al comunităţii la serviciile medicale, locuri de muncă, zone de desfacere şi/sau valorificare a produselor agroalimentare;

- calitatea mediului şi limitarea surselor de poluare (praf, noroi);

- condiţiile igienico-sanitare ale locuitorilor şi activităţilor productive desfăşurate.

2.2. Concluziile raportului de expertiză tehnică

Expertiza tehnică efectuată asupra strazii Ghioceilor recomandă ca si solutii de modernizare :

Solutia a.

1. Strada Ghioceilor km 0+000 – 0+750

Partea carosabilă

- geotextil netesut PP, cu rol de separare, filtrare si anticontaminator

- strat de fundatie din balast 	- 45 cm

- strat de baza din piatra sparta 	- 25 cm

- BAD25			- 6 cm

- BA16				- 5 cm

Pista bicicleta

- strat de fundatie din balast 	- 10cm

- strat de baza din piatra sparta 	- 12 cm

- BA16			- 4 cm

Trotuar

- strat de balast 		- 10cm

- strat de nisip pilonat 	- 5 cm

- pavaj		- 6 cm

Solutia b.

1. Strada Ghioceilor km 0+000 – 0+750

Partea carosabilă

- geotextil netesut PP, cu rol de separare, filtrare si anticontaminator

- strat de fundatie inferioara din balast 		- 40 cm

- strat de fundatie superioara din piatra sparta 	- 20 cm

- AB2 						- 26 cm

- BAD25					- 5 cm

- BA16						- 4 cm

Pista bicicleta

- strat de fundatie din balast 	- 10cm

- strat de baza din piatra sparta 	- 12 cm

- BA16			- 4 cm

Trotuar

- strat de balast 		- 10cm

- strat de nisip pilonat 	- 5 cm

- pavaj		- 6 cm

3. DATE TEHNICE ALE INVESTIŢIEI

3.1. Descrierea lucrărilor de bază şi a celor rezultate ca necesare de efectuat în urma realizării lucrărilor de bază

Strada Ghioceilor ce face obiectul prezentei documentatii este o strada de categoria a III-a, care face legatura intre strada Primaverii si strada Bartok.

Soluţia adoptata pentru sistemul rutier, ţinând cont de recomandările expertizei tehnice sunt următoarele :

Partea carosabilă

- geotextil netesut PP, cu rol de separare, filtrare si anticontaminator

- strat de fundatie din balast 	- 45 cm

- strat de baza din piatra sparta 	- 25 cm

- BAD25			- 6 cm

- BA16				- 5 cm

Pista bicicleta

- strat de fundatie din balast 	- 10cm

- strat de baza din piatra sparta 	- 12 cm

- BA16			- 4 cm

Trotuar

- strat de balast 		- 10cm

- strat de nisip pilonat 	- 5 cm

- pavaj		- 6 cm

Semnalizare definitiva :

In proiect se prevede si executarea semnalizarii orizontale prin marcaje rutiere longitudinale si verticale in localitati.

Semnalizare pe timpul executiei :

Aceasta se va monta in conformitate cu „ Norme metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului ”, functie de situatia concreta si se va supune avizarii Inspectoratului Judetean al Politiei Rutiere.

Soluţiile proiectate necesită realizarea următoarelor lucrări :

Parte carosabila si pista bicicleta :

- realizarea stratului de fundatie din balast,

- realizarea stratului de baza din piatra sparta,

- turnarea stratului de binder BAD25;

- turnarea stratului de uzura BA16 ;

- realizarea marcajelor rutiere.

- montarea indicatoarelor rutiere;

- executarea marcajelor rutiere;

Trotuare

- montarea bordurilor,

- realizarea stratului de balast,

- realizarea stratului de nisip;

- realizarea pavajului ;

Caracteristicile geometrice şi constructive proiectate sunt următorele :

| - lungime totală: | 750 ml |
| --- | --- |
| - carosabil: | 6090 mp |

Profilul transversal al străzii:

în profil transversal strada are următoarele caracteristici:

- parte carosabilă de 7.00 m lăţime;

- platformă de  -  10.50 – 11.60 m lăţime;

- pante transversale carosabil de 2.5%;

Lungimea totală a strazii Strada Ghioceilor   care se modernizează este de 0.750 km.

3.2. Consumuri de utilităţi

Lucrările proiectate nu necesită noi utilităţi pentru exploatare.

4. DURATA DE REALIZARE ŞI ETAPELE PRINCIPALE

Durata de realizare a lucrărilor descrise mai sus este de circa 12 luni, etapele principale fiind cele precizate mai sus la descrierea lucrărilor proiectate.

5. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIŢIEI

5.1. Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general

Valoarea totală a investiţiei, pe strada Ghioceilor, este de   3.214,147 mii lei inclusiv T.V.A., iar detalierea acesteia este prezentată ataşat în devizul general.

5. 2. Eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiţiei

Eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiţiei este prezentată în Anexa 1 la prezentul memoriu.

6. INDICATORI DE APRECIERE A EFICIENŢEI ECONOMICE

Costului realizării lucrărilor de intervenţii (conf. devizului general) :  3.214,147 mii lei inclusiv T.V.A. .

Analiza comparativă a costului realizării lucrărilor de intervenţii faţă de valoarea de inventar a construcţiei nu poate fi realizată deoarece valoarea de inventar a construcţiei este neevaluată.

7. SURSELE DE FINANŢARE A INVESTIŢIEI

Sursele de finanţare a investiţiei se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare şi constau în fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul

local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile şi alte surse legal constituite.

8. ESTIMĂRI PRIVIND FORŢA DE MUNCĂ OCUPATĂ PRIN REALIZAREA INVESTIŢIEI

1. Numărul de locuri de muncă create în faza de execuţie :  circa 40;

2. Numărul de locuri de muncă create în faza de operare:4, pentru întreţinerea lucrărilor.

9. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA, pentru varianta recomandată de expertiza tehnică - este de : 3.214,147 mii lei (inclusiv TVA), echivalentul a  719,161 mii euro la cursul BNR din 25.03.2014, 1 Euro = 4,4693lei, din care :

construcţii-montaj (C-M ) :  2.922,555 mii lei, echivalentul a 653,918 mii euro.

2. Eşalonarea investiţiei (INV/C-M) in mii lei :

INVESTIŢII	                 C-M

Anul I		3.214,147		2.922,555

3.Durata de realizare : 12 luni;

4. Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice) :

| Strada Ghioceilor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Categoria de lucrare: terasamente |  |  |  |
| 1 | Sapatura mecanica | 100mc | 48,72 |
| 2 | Scarificare + nivelare mecanica | 100mp | 60,90 |
| 3 | Sapatura manuala | mc | 0,0001 |
| Categoria de lucrare: sistem rutier |  |  |  |
| 1 | Strat de legătură din beton asfaltic deschis cu criblură BAD25 - 6 cm grosime+ completari in profil si supralargiri | to | 1100,00 |
| 2 | Strat de uzură din beton asfaltic bogat în criblură BA16 - 5 cm grosime | mp | 6090,00 |
| Casete de largire |  |  |  |
| 3 | Strat anticontaminator, geotextil | mp | 6090,000 |
| 4 | Strat de balast | mc | 2740,00 |
| 5 | Strat de piatra sparta | mc | 1522,00 |
| Categoria de lucrare: Canalizare pluviala |  |  |  |
| 1 | Sapatura mecanica | 100mc | 21,08 |
| 2 | Sapatura manuala | mc | 903,00 |
| 3 | Sprijiniri maluri | mp | 4130,00 |
| 4 | Umplutura de pamant | mc | 2409,00 |
| 5 | Umplutura de nisip | mc | 913,00 |
| 6 | Canalizare pluviala | ml | 1004,00 |
| 7 | Camine de vizitare | buc | 17,00 |
| 8 | Ridicare guri canal pluviala | buc | 40,00 |
| Categoria de lucrare: trotuare |  |  |  |
| 1 | Bordurare - cu borduri 20x25 pe fund. 30x15 | ml | 1500,00 |
| 2 | Pavaj | mp | 3570,00 |
| Categoria de lucrare: siguranţa circulaţie |  |  |  |
| 1 | Marcaje rutiere longitudinale | km | 0,750 |
| 2 | Marcaje rutiere transversale | mp | 410,000 |
| 3 | Montare table indicatoare si stalpi | buc | 80,000 |

5. Alţi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiţia, după caz:

- nu este cazul.

10. AVIZE ŞI ACORDURI DE PRINCIPIU

- Certificatul de urbanism;

- Alte avize şi acorduri de principiu specifice tipului de intervenţie, vor fi cele consemnate în certificatul de urbanism.

Întocmit,

Ing. Carmen Oltean

S.C. TOP-PROIECT&CONSULTING S.R.L. Sf.Gheorghe,

str. Godri Ferenc , nr.19, Sf.Gheorghe

FOAIE DE CAPĂT

Indicativ proiect : 7/ 2013

Denumirea lucrării : 	           ,, Modernizarea străzii Ghioceilor, Municipiul Sfantu

Gheorghe, judetul Covasna  ”

Beneficiarul lucrării :	           MUNICIPIUL SF.GHEORGHE

| Proiectant : | S.C. TOP- PROIECT&CONSULTING S.R.L. |
| --- | --- |

Lista de semnături a proiectanţilor elaboratori :

ing. Carmen OLTEAN

ing. Mircea SUCIU

.

BORDEROU

- PIESE SCRISE :

- Borderou

- Foaie de capăt

- Memoriu tehnic

- Expertiza tehnica

- Studiu geotehnic

- Studiu topo

- Deviz general

- Centralizatorul obiectelor

- Evaluarea lucrărilor pe obiecte

- Graficul cheltuielilor coroborate cu graficul de eşalonare a executării lucrărilor

B. PIESE DESENATE :

- Plan de amplasare în zonă

- Plan de situatie

- Profil longitudinal

- Profil transversal tip

Întocmit,