MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI administraţiei PUBLICE

CONSILIUL TEHNICO - ECONOMIC

Nr...................................

Anexã la Avizul nr.................……….

- DOCUMENT DE AVIZARE –

1.- Date generale :

* Denumirea obiectivului de investiţii :

,, Reabilitare Strada Cserey Janosne, situata intre strada Ghioceilor si Panorama Lunii, Sfantu Gheorghe  ”

* Faza de proiectare :

- DOCUMENTAŢIE DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENŢII  nr.11/2013

* Ordonatorul principal de credite : Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

* Beneficiar : 				MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

* Autoritate contractantă :  	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

* Proiectant 				TOP PROIECT&CONSULTING S.R.L.

Sfantu Gheorghe

* Valoarea investiţiei (cu TVA) : 	 1.928,639   mii lei

din care C+M 			 1.754,888  mii lei

* Sursa de finanţare : Buget de stat, buget local si alte surse legal constituite

* Amplasamentul :  Amplasamentul lucrarilor ce fac obiectul acestei documentatii se afla in administrarea Municipiului Sfantu Gheorghe, judetul Covasna. Strada Cserey Janosne ce face obiectul prezentei documentatii este o strada de categoria a III-a, care face legatura intre strada Ghioceilor şi strada Panorama Lunii. Strada Cserey Jánosné se situează la marginea vestică a municipiului Sf. Gheorghe, între străzile Ghioceilor şi Panorama Lunii.

2.- Necesitatea şi oportunitatea investiţiei :

2.1.- Necesitatea investiţiei :

* Obiectivul de investiţii constă în modernizarea infrastructurii strazii Cserey Janosne,          Strada Cserey Jánosné se situează la marginea vestică a municipiului Sf. Gheorghe..

Strada Cserey Janosne la care face referire această documentaţie este nemodernizata, avand o pietruire degradata , fiind clasata ca strada de categoria a III-a.

Starea actuala şi alcătuirea sistemului rutier (descrisă în expertiza tehnică) generează o serie de inconveniente în exploatare, fiind o permanentă sursă de disconfort pentru circulaţia auto, circulaţia desfăşurându-se în condiţii necorespunzătoare din punct de vedere al siguranţei circulaţiei.

Starea avansata de degradare a strazii ce face obiectul acestei documentaţii, si costurile mari necesare pentru remedierea acestora, face obligatorie interventia imediata pentru modernizarea acestui sector de drum.

2.2.- Oportunitatea investiţiei :

* încadrarea obiectivului în prevederile « Programului naţional de dezvoltare locală », subprogramul "Regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor", domeniul specific, inclusiv în strategia locală/regională sau proiecte complementare

3.- Soluţiile tehnico - economice propuse în studiu :

3.1.- Soluţiile tehnice :

* situaţia juridică a terenurilor pe care se va amplasa – teren intravilan

Nr.582 conform Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Sfantu Gheorghe, aprobat prin Hotaráre de Guvern nr.1222/2010 cu modificaliri si completliri ulterioare

* pentru investiția liniară se vor prezenta prevederile PUG (extras din planșa de rețele) prin care se justifică oportunitatea investiției

* scurtă prezentare a solutiilor (propuse prin DALI)

Solutia a.

-	platforma drumului de 6,30-11,80 m lăţime;

-	partea carosabilă de 5,00 m lăţime ;

-	trotuare cu latimi variabile min.1,00 m.

Partea carosabilă

- ranforsare sistem rutier , executata pe o latime de 6,00 m la care se adauga supralargirile in curbe

- strat de forma	- 15,00 cm

- balast		- 30,00 cm

- piatra sparta	- 20,00 cm

-  AB2		          - 8,00 cm

- BAD25		- 6,00 cm , inclusiv preluare denivelari si cant.suplimentare – SR174/1-2009

- BA16			- 4,00 cm – SR174/1-2009

Trotuare

-	latime variabila min.1,00 m ;

-    sistem rutier  	- balast 15,00 cm

- piatra sparta 10,00 cm

- beton asfaltic BA8 4,00 cm

Se va avea in vedere si o grosime suplimentara, aplicata pe toata suprafata, necesara completarii profilelor si convertirii curbelor , grosime de care nu se va tine cont in calculul de dimensionare.

Se va asigura scurgerea apelor pluviale prin executia unei canalizari pluviale pe o lungime de 1084 m, prin realizarea unui traseu independent de cel al canalizarii menajere cu montarea acestuia sub trotuar.

Solutia b.

-	platforma drumului de 6,30-11,80 m lăţime;

-	partea carosabilă de 5,00 m lăţime ;

-	trotuare cu latimi variabile min.1,00 m.

- ranforsare sistem rutier , executata pe o latime de 6,00 m la care se adauga supralargirile in curbe

- strat de forma	- 15,00 cm

- balast		- 30,00 cm

- piatra sparta	- 20,00 cm

-  AB2			- 10,00 cm

- BAD25		- 6,00 cm , inclusiv preluare denivelari si cant.suplimentare – SR174/1-2009

- BA16		- 4,00 cm – SR174/1-2009

Trotuare

-	latime variabila min.1,00 m ;

-    sistem rutier  	- balast 20,00 cm

- balast stabilizat 15,00 cm

- beton asfaltic BA8 5,00 cm

Se va avea in vedere si o grosime suplimentara, aplicata pe toata suprafata, necesara completarii profilelor si convertirii curbelor , grosime de care nu se va tine cont in calculul de dimensionare.

Se va asigura scurgerea apelor pluviale prin executia unei canalizari pluviale pe o lungime de 1084 m, prin realizarea unui traseu independent de cel al canalizarii menajere cu montarea acestuia sub trotuar.

Expertiza tehnică efectuată recomandă ca si solutie de modernizare solutia ,, a ”

Strada Cserey Janosne se va proiecta ca o strada de categoria a –III-a,  cu două benzi de circulaţie, cu respectarea prevederilor STAS 10144-1/1990. Trotuarele si pistele pentru biciclisti vor respecta STAS 10144-2/1991.

Soluţia adoptata pentru sistemul rutier, ţinând cont de recomandările expertizei tehnice sunt următoarele :

Strada Cserey Janosne  km 0+000 - 0+542

-	platforma drumului de 6,30-11,80 m lăţime;

-	partea carosabilă de 5,00 m lăţime ;

-	trotuare cu latimi variabile min.1,00 m.

Parte carosabila

o	4,0 cm BA16    – SR174/1-2009;

o	6,0 cm BAD25 – SR174/1-2009;

o	8,0 cm AB2

o	20,0 cm piatra sparta

o	30,0 cm balast

o	15,0 cm strat de forma

Trotuare

-	latime variabila min.1,00 m ;

-    sistem rutier  	- 15,0 cm balast

- 10,0 cm piatra sparta

-   4,0 cm beton asfaltic BA8

Grosimile aplicate vor rezulta din calculul de dimensionare cu programul Calderom. Se va avea in vedere si o grosime suplimentara de AB2, aplicata pe toata suprafata, necesara completarii profilelor si convertirii curbelor , grosime de care nu se va tine cont in calculul de dimensionare. Se va asigura scurgerea apelor pluviale prin executia unei canalizari pluviale pe o lungime de 1084 m, prin realizarea unui traseu independent de cel al canalizarii menajere cu montarea acestuia sub trotuar.

Semnalizare definitiva :

In proiect se prevede si executarea semnalizarii orizontale prin marcaje rutiere

longitudinale si verticale in localitati.

Semnalizare pe timpul executiei :

Aceasta se va monta in conformitate cu „ Norme metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului ”, functie de situatia concreta si se va supune avizarii Inspectoratului Judetean al Politiei Rutiere.

Soluţiile proiectate necesită realizarea următoarelor lucrări :

Parte carosabila

o	sapatura ;

o	aşternerea stratului de forma şi compactarea lui ;

o	aşternerea stratului de balast şi compactarea lui ;

o	aşternerea stratului de piatra sparta ;

o	asigurarea unei latimi a partii carosabile;

o	asigurarea executiei supralargirilor ;

o	necesar completarii profilelor si convertirii curbelor ;

o	turnarea stratului de AB2 ;

o	turnarea stratului de binder BAD25 ;

o	turnarea stratului de uzura BA16 ;

o	efectuarea marcajelor rutiere şi a indicatoarelor rutiere .

Canalizare pluviala sub trotuare

o	sapatura ;

o	montare retea canalizare  ;

o	refacere umplutura ;

o	inierbare spatiu de siguranta.

Trotuare

o	sapatura ;

o	bordurare ;

o	aşternerea stratului de balast şi compactarea lui ;

o	aşternerea stratului de piatra sparta ;

o	turnarea stratului de uzura BA 8 ;

* reglementări tehnice, standarde, agremente tehnice în vigoare, pe baza cărora a fost elaborată documentaţia tehnico-economică

* încadrarea drumului în clasa tehnică ;

- strada de categoria a III-a

| Strada Cserey Janosne |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Categoria de lucrare: terasamente |  |  |  |
| 1 | Sapatura mecanica | 100mc | 18,04 |
| 2 | Sapatura mecanica cu buldozerul | 100mp | 2,014 |
| 3 | Sapatura manuala | mc | 500,80 |
| Categoria de lucrare: sistem rutier |  |  |  |
| 1 | Strat de baza din mixturi asfaltice AB2 - 8 cm | to | 612,22 |
| 2 | Strat de legătură din beton asfaltic deschis cu criblură BAD25 - 6 cm grosime+ completari in profil si supralargiri | to | 382,00 |
| 3 | Strat de uzură din beton asfaltic bogat în criblură BA16 - 5 cm grosime | mp | 2722,72 |
| Casete de largire |  |  |  |
| 4 | Strat de forma de 15cm grosime | 100mc | 304,000 |
| 5 | Strat de balast de 30cm grosime | mc | 864,00 |
| 6 | Strat de piatra sparta 20cm grosime | mc | 542,50 |
| Categoria de lucrare: Canalizare pluviala |  |  |  |
| 1 | Sapatura mecanica | 100mc | 6,00 |
| 2 | Sapatura manuala | mc | 210,00 |
| 3 | Sprijiniri maluri | mp | 1084,00 |
| 4 | Umplutura de pamant | mc | 600,00 |
| 5 | Umplutura de nisip | mc | 135,00 |
| 6 | Canalizare pluviala | ml | 1084,00 |
| 7 | Camine de vizitare | buc | 21,00 |
| 8 | Ridicare guri canal pluviala | buc | 24,00 |
| Categoria de lucrare: trotuare |  |  |  |
| 1 | Bordurare - cu borduri 20x25 pe fund. 30x15 | ml | 1084,00 |
| 2 | Bordurare - cu borduri 10x15 pe fund. 20x10 | ml | 1084,00 |
| 3 | Fundatie balast | mc | 247,80 |
| 4 | Fundatie piatra sparta | mc | 100,20 |
| 5 | Strat uzura din BA8 4cm | mp | 1002,50 |
| Categoria de lucrare: siguranţa circulaţie |  |  |  |
| 1 | Marcaje rutiere longitudinale | km | 0,540 |
| 2 | Marcaje rutiere transversale | mp | 40,000 |

* principalii indicatori tehnici :

Profilul transversal al străzii:

-	platforma drumului de 6,30-11,80 m lăţime;

-	partea carosabilă de 5,00 m lăţime ;

-	trotuare cu latimi variabile min.1,00 m.

Durata de realizare a investiției: 12 luni

* Avize, acorduri, acte de aprobare – date de identificare:

– Hotărârea Consiliului Local de aprobare a indicatorilor tehnico-economici,

– Hotărârea Consiliului Local de aprobare a cofinantarii (aferente cheltuielilor care se finanteaza de beneficiar),

– Certificatul  de Urbanism şi avizele şi acordurile solicitate prin acesta

( anexate )

3.2.- Soluţii economice :

* Se vor prezenta :

- valoare totală,   1.928,639  mii lei, echivalentul a 431,530 mii euro cu TVA, la cursul BNR din 25.03.2014, 1 Euro = 4,4693 lei,  din care :

- - construcţii-montaj (C-M) : 1.754,888 mii lei, echivalentul a 392,653  mii euro    cu TVA

- valoarea se va prezenta defalcat pe soluţii tehnice/tronsoane/lucrări de artă, după caz

Devizul general s-a întocmit în conformitate cu prevederile HG 28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferentă investiţiilor publice precum şi a structurii şi a metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii si se prezenta actualizat

- costuri specifice sunt prezentate comparativ pe tipuri de lucrări (aşa cum sunt indicate în Hotărârea de Guvern nr.363/2010 privind aprobarea Standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanaţate din fonduri publice).

Surse de finanţare :

Conform art.8 din OMDRAP nr.1851/2013 privind normele metodologice ale PNDL cheltuielile sunt conform devizului general:

- cheltuielile care se finanțează de la bugetul de stat

– Total : 1.109.707 lei cu TVA

  - cap.2					-

  - cap.3.3 doar PT+DE		-

  - cap.4					-       999.736lei

  - cap.5.1.1				-          9.997lei

  - cap.5.3				-        99.974lei

- cheltuielile care se finanțează de beneficiar de la bugetul local

– Total : - 818.932 lei

  - cap.1					-

  - cap.3 cu exceptia PT+DE	-

  - cap.4					-      737.776lei

  - cap.5.1.1.				-         7.378lei

  - cap.5.1.2.				-

  - cap.5.2				-

  - cap.5.3				-       73.778lei

  - cap.6					-

Conform OMDRAP nr……/……. a fost aprobată la finanțare pe anul ……. suma de ……..mii lei de la bugetul MDRAP.

În urma analizării documentaţiei tehnico-economice prezentate, Consiliul Tehnico – Economic al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,

# AVIZEAZĂ FAVORABIL

Documentaţia de avizare lucrări de intervenţie :

« Reabilitare Strada Cserey Janosne, situata intre strada Ghioceilor si Panorama Lunii, Sfantu Gheorghe  »

| ### DIRECȚIA GENERALĂ DEZVOLTARE REGIONALĂ ### ȘI INFRASTRUCTURĂ |  |
| --- | --- |
| ### DIRECTOR GENERAL |  |
| ### DIANA DOINA ȚENEA |  |
| ### SECRETARIAT C.T.E. |  |
| DIRECŢIA LUCRĂRI PUBLICE |  |
| SERVICIUL DEZVOLTARE INFRASTRUCTURĂ |  |
| ### ȘEF SERVICIU |  |
| ALEXANDRU SOARE |  |
| PROIECTANT GENERAL | BENEFICIAR |
| SC. TOP PROIECT&CONSULTING | MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE |
| DIRECTOR GENERAL / DIRECTOR | REPREZENTANT UNITATE ADMINISTRATIV TERITORIALĂ |
| …………….. | ANTAL ARPAD ANDRAS |