MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI administraţiei PUBLICE

CONSILIUL TEHNICO - ECONOMIC

Nr...................................                                           Anexa nr. 10 la HCL nr. 196/2014

Anexã la Avizul nr.................……….

- DOCUMENT DE AVIZARE –

1.- Date generale :

* Denumirea obiectivului de investiţii :

,, REABILITARE STRADA FABRICII INTRE INTERSECTIA CU STRADA SALCIILOR SI INTERSECTIA CU STRADA KOS KAROLI, MUN. SF. GHEORGHE  ”

* Faza de proiectare :

- DOCUMENTAŢIE DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENŢII  nr.13/2013

* Ordonatorul principal de credite : Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

* Beneficiar : 				MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

* Autoritate contractantă :  	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

* Proiectant 				TOP PROIECT&CONSULTING S.R.L.

Sfantu Gheorghe

* Valoarea investiţiei (cu TVA) : 	 1.887,423   mii lei

din care C+M 			 1.735,075  mii lei

* Sursa de finanţare : Buget de stat, buget local si alte surse legal constituite

* Amplasamentul :  Amplasamentul lucrărilor ce fac obiectul acestei documentaţii se afla in administrarea Municipiului Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna.

Obiectivul este situat in judetul Covasna, Municipiul Sfantu Gheorghe, pe strada Fabricii incepand de la intersectia cu strada Kos Karoly si pana la intersectia cu strada Salciilor intre Km 0+000.00 – 0+652.00.

2.- Necesitatea şi oportunitatea investiţiei :

2.1.- Necesitatea investiţiei :

* Obiectivul de investiţii constă în modernizarea infrastructurii strazii Fabricii. Strada Fabricii ce face obiectul prezentei documentatii este o strada de categoria a III-a si are functionalitate de strada secundara. Ea incepe de la intersectia cu strada Kos Karoly si pana la strada Salciilor si este situata in partea de sud a Municipiului Sfantu Gheorghe.

Starea actuala şi alcătuirea sistemului rutier (descrisă în expertiza tehnică) generează o serie de inconveniente în exploatare, fiind o permanentă sursă de disconfort pentru circulaţia auto, circulaţia desfăşurându-se în condiţii necorespunzătoare din punct de vedere al siguranţei circulaţiei.

Starea avansata de degradare a strazii ce face obiectul acestei documentaţii, si costurile mari necesare pentru remedierea acestora, face obligatorie interventia imediata pentru modernizarea acestui sector de drum.

2.2.- Oportunitatea investiţiei :

* încadrarea obiectivului în prevederile « Programului naţional de dezvoltare locală », subprogramul "Regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor", domeniul specific, inclusiv în strategia locală/regională sau proiecte complementare

3.- Soluţiile tehnico - economice propuse în studiu :

3.1.- Soluţiile tehnice :

* situaţia juridică a terenurilor pe care se va amplasa – teren intravilan

Nr.41 conform Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Sfantu Gheorghe, aprobat prin Hotaráre de Guvern nr.975/2002 cu modificaliri si completliri ulterioare

* pentru investiţia liniară se vor prezenta prevederile PUG (extras din planșa de reţele) prin care se justifică oportunitatea investiţiei

* scurtă prezentare a solutiilor (propuse prin DALI)

Solutia a.

Strada Fabricii km 0+000 – 0+652

Partea carosabilă

- BA16 			- 4.0 cm

- BAD25 			- 4.0 cm

- AB2		- 5.0 cm

- balast stabilizat		- 15.0 cm

- balast			- 30.0 cm

Trotuar

- BA8			- 4.0 cm

- piatra sparta 		- 15.0 cm

- balast			- 15.0 cm

Solutia b.

Strada Fabricii km 0+000 – 0+652

Partea carosabilă

- BA16 			- 4.0 cm

- BAD25 			- 6.0 cm

- piatra sparta impanata	- 15.0 cm

- balast			- 30.0 cm

Trotuar

- BA8			- 4.0 cm

- piatra sparta 		- 15.0 cm

- balast			- 15.0 cm

Solutia c.

Strada Fabricii km 0+000 – 0+652

Partea carosabilă

- BA16 			- 4.0 cm

- BAD25 			- 6.0 cm

- balast stabilizat		- 15.0 cm

- balast			- 30.0 cm

Trotuar

- BA8			- 4.0 cm

- piatra sparta 		- 15.0 cm

- balast			- 15.0 cm

Solutia d.

Strada Fabricii km 0+000 – 0+652

Partea carosabilă

- pavele prefabricate	- 6.0 cm

- nisip			- 2.0 cm

- balast stabilizat		- 10.0 cm

- balast			- 10.0 cm

Trotuar

- BA8			- 4.0 cm

- piatra sparta 		- 15.0 cm

- balast			- 15.0 cm

Solutia e.

Strada Fabricii km 0+000 – 0+652

Partea carosabilă

- BA8			- 4.0 cm

- piatra sparta impanata	- 15.0 cm

- balast			- 15.0 cm

Trotuar

- BA8			- 4.0 cm

- piatra sparta 		- 15.0 cm

- balast			- 15.0 cm

Solutia f.

Strada Fabricii km 0+000 – 0+652

Partea carosabilă

- BA8			- 4.0 cm

- beton de ciment	- 10.0 cm

- balast			- 10.0 cm

Trotuar

- BA8			- 4.0 cm

- piatra sparta 		- 15.0 cm

- balast			- 15.0 cm

Expertiza tehnică efectuată recomandă ca şi solutie de modernizare solutia b.

Soluţia adoptata pentru sistemul rutier, ţinând cont de recomandările expertizei tehnice sunt următoarele :

Strada Fabricii km 0+000 – 0+652

Partea carosabilă

- BA16 			- 4.0 cm

- BAD25 			- 6.0 cm

- piatra sparta impanata	- 15.0 cm

- balast			- 30.0 cm

Trotuar

- BA8			- 4.0 cm

- piatra sparta 		- 15.0 cm

- balast			- 15.0 cm

Semnalizare definitiva :

In proiect se prevede si executarea semnalizarii orizontale prin marcaje rutiere

longitudinale si verticale in localitati.

Semnalizare pe timpul executiei :

Aceasta se va monta in conformitate cu „ Norme metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului ”, functie de situatia concreta si se va supune avizarii Inspectoratului Judetean al Politiei Rutiere.

Soluţiile proiectate necesită realizarea următoarelor lucrări :

Parte carosabila

-	realizarea stratului de fundatie din balast,

-	realizarea stratului de baza din piatra sparta,

-	turnarea stratului de binder BAD25;

-	turnarea stratului de uzura BA16 ;

-	realizarea marcajelor rutiere.

-	montarea indicatoarelor rutiere;

-	executarea marcajelor rutiere;

Trotuare

-	montarea bordurilor,

-	realizarea stratului de balast,

-	realizarea stratului de nisip;

-	realizarea pavajului ;

Caracteristicile geometrice şi constructive proiectate sunt următorele :

- lungime totală:		652 ml

- lungime echiv la 2 benzi	1304 m

- carosabil:			4529 mp

* reglementări tehnice, standarde, agremente tehnice în vigoare, pe baza cărora a fost elaborată documentaţia tehnico-economică

* încadrarea drumului în clasa tehnică ;

- strada de categoria a III-a

| Categoria de lucrare: Lucrari de drum - sistem rutier |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sapatura mecanica | 100mc | 32,69 |
| 2 | Scarificare + nivelare mecanica | 100mp | 0,00 |
| 3 | Nivelare manuala | 100mp | 71,30 |
| 4 | Sapatura manuala | mc | 1723,00 |
| 5 | Strat de legătură din beton asfaltic deschis cu criblură BAD25 - 6 cm grosime+ completari in profil si supralargiri | to | 766,00 |
| 6 | Strat de uzură din beton asfaltic bogat în criblură BA16 - 5 cm grosime | mp | 4259,00 |
| 7 | Strat anticontaminator, geotextil | mp | 7130,590 |
| 8 | Strat de balast | mc | 1278,00 |
| 9 | Strat de piatra sparta | mc | 639,00 |
| 10 | Marcaje rutiere longitudinale | km | 0,650 |
| 11 | Marcaje rutiere transversale | mp | 432,000 |
| 12 | Montare table indicatoare si stalpi | buc | 14,000 |
| 13 | Bordurare - cu borduri 20x25 pe fund. 30x15 | ml | 1304,00 |
| 14 | Fundatie balast | mc | 430,00 |
| 15 | Fundatie piatra sparta | mc | 430,00 |
| 16 | Strat uzura din BA8 4cm | mp | 2871,00 |
| Categoria de lucrare: Canalizare pluviala |  |  |  |
| 1 | Sapatura mecanica | 100mc | 0,00 |
| 2 | Sapatura manuala | mc | 0,00 |
| 3 | Sprijiniri maluri | mp | 0,00 |
| 4 | Umplutura de pamant | mc | 0,00 |
| 5 | Umplutura de nisip | mc | 0,00 |
| 6 | Canalizare pluviala | ml | 0,00 |
| 7 | Camine de vizitare | buc | 0,00 |
| 8 | Ridicare guri canal pluviala | buc | 0,00 |
| Categoria de lucrare: DRUM - Trotuare |  |  |  |
| 1 | Bordurare - cu borduri 10x15 pe fund. 20x10 | ml | 1304,00 |
| Categoria de lucrare: Iluminat public |  |  |  |
| 1 | Sapatura mecanica | mc | 260,000 |
| 2 | Umplutura de pamant | mc | 6,270 |
| 3 | Montare stalpi | buc | 23,000 |
| 4 | Instalatie el. | m | 652,000 |

* principalii indicatori tehnici :

Profilul transversal al străzii:

în profil transversal strada are următoarele caracteristici:

-	parte carosabilă de 7.00 m lăţime;

-	platformă de  -  10.50 – 11.60 m lăţime;

-	pante transversale carosabil de 2.5%;

Durata de realizare a investiţiei: 12 luni

* Avize, acorduri, acte de aprobare – date de identificare:

– Hotărârea Consiliului Local de aprobare a indicatorilor tehnico-economici,

– Hotărârea Consiliului Local de aprobare a cofinantarii (aferente cheltuielilor care se finanteaza de beneficiar),

– Certificatul  de Urbanism şi avizele şi acordurile solicitate prin acesta

( anexate )

3.2.- Soluţii economice :

* Se vor prezenta :

- valoare totală,   1.887,423  mii lei, echivalentul a 422,308 mii euro cu TVA, la cursul BNR din 25.03.2014, 1 Euro = 4,4693 lei,  din care :

- - construcţii-montaj (C-M) : 1.735,075 mii lei, echivalentul a 388,221  mii euro    cu TVA

- valoarea se va prezenta defalcat pe soluţii tehnice/tronsoane/lucrări de artă, după caz

Devizul general s-a întocmit în conformitate cu prevederile HG 28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferentă investiţiilor publice precum şi a structurii şi a metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii si se prezenta actualizat

- costuri specifice sunt prezentate comparativ pe tipuri de lucrări (aşa cum sunt indicate în Hotărârea de Guvern nr.363/2010 privind aprobarea Standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanaţate din fonduri publice).

Surse de finanţare :

Conform art.8 din OMDRAP nr.1851/2013 privind normele metodologice ale PNDL cheltuielile sunt conform devizului general:

- cheltuielile care se finanţează de la bugetul de stat

– Total : 1.215.917 lei cu TVA

  - cap.2					-

  - cap.3.3 doar PT+DE		-

  - cap.4					-    1.090.508lei

  - cap.5.1.1				-         27.263lei

  - cap.5.3				-        98.146lei

- cheltuielile care se finanţează de beneficiar de la bugetul local

– Total : - 671.507 lei

  - cap.1					-

  - cap.3 cu exceptia PT+DE	-

  - cap.4					-      602.248lei

  - cap.5.1.1.				-        15.056lei

  - cap.5.1.2.				-

  - cap.5.2				-

  - cap.5.3				-       54.202lei

  - cap.6					-

Conform OMDRAP nr……/……. a fost aprobată la finanţare pe anul ……. suma de ……..mii lei de la bugetul MDRAP.

În urma analizării documentaţiei tehnico-economice prezentate, Consiliul Tehnico – Economic al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,

# AVIZEAZĂ FAVORABIL

Documentaţia de avizare lucrări de intervenţie :

« REABILITARE STRADA FABRICII INTRE INTERSECTIA CU STRADA SALCIILOR SI INTERSECTIA CU STRADA KOS KAROLI, MUN. SF. GHEORGHE  »

| ### DIRECȚIA GENERALĂ DEZVOLTARE REGIONALĂ ### ȘI INFRASTRUCTURĂ |  |
| --- | --- |
| ### DIRECTOR GENERAL |  |
| ### DIANA DOINA ȚENEA |  |
| ### SECRETARIAT C.T.E. |  |
| DIRECŢIA LUCRĂRI PUBLICE |  |
| SERVICIUL DEZVOLTARE INFRASTRUCTURĂ |  |
| ### ȘEF SERVICIU |  |
| ALEXANDRU SOARE |  |
| PROIECTANT GENERAL | BENEFICIAR |
| SC. TOP PROIECT&CONSULTING | MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE |
| DIRECTOR GENERAL / DIRECTOR | REPREZENTANT UNITATE ADMINISTRATIV TERITORIALĂ |
| …………….. | ANTAL ARPAD ANDRAS |