MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI administraţiei PUBLICE

CONSILIUL TEHNICO - ECONOMIC

Nr...................................                                                 Anexa nr. 1 la HCL nr. 196/2014

Anexã la Avizul nr.................……….

- DOCUMENT DE AVIZARE –

1.- Date generale :

* Denumirea obiectivului de investiţii :

,, Modernizarea străzii Ghioceilor, Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna  ”

* Faza de proiectare :

- DOCUMENTAŢIE DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENŢII  nr.7/2013

* Ordonatorul principal de credite : Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

* Beneficiar : 				MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

* Autoritate contractantă :  	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

* Proiectant 				TOP PROIECT&CONSULTING S.R.L.

Sfantu Gheorghe

* Valoarea investiţiei (cu TVA) : 	2.964,283 mii lei

din care C+M 			2.500,450 mii lei

* Sursa de finanţare : Buget de stat, buget local si alte surse legal constituite

* Amplasamentul :  strada Ghioceilor, Municipiul Sfântu Gheorghe, judetul Covasna

2.- Necesitatea şi oportunitatea investiţiei :

2.1.- Necesitatea investiţiei :

* Obiectivul de investiţii constă în modernizarea infrastructurii strazii Ghioceilor.

Strada Ghioceilor ce face obiectul prezentei documentatii este o strada de categoria a III-a si are functionalitate de strada secundara. Ea incepe de la intersectia cu strada Primaverii si pana la strada Bartok Bela si este situata in partea de vest a Municipiului Sfantu Gheorghe, in cartierul Kolcza.

2.2.- Oportunitatea investiţiei :

* încadrarea obiectivului în prevederile « Programului naţional de dezvoltare locală », subprogramul "Regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor", domeniul specific, inclusiv în strategia locală/regională sau proiecte complementare

3.- Soluţiile tehnico - economice propuse în studiu :

3.1.- Soluţiile tehnice :

* situaţia juridică a terenurilor pe care se va amplasa – teren intravilan

Nr.78 conform Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Sfantu Gheorghe, aprobat prin Hotaráre de Guvern nr.975/2002 cu modificaliri si completliri ulterioare

* pentru investiţia liniară se vor prezenta prevederile PUG (extras din planșa de reţele) prin care se justifică oportunitatea investiţiei

* scurtă prezentare a solutiilor (propuse prin DALI)

Solutia a.

1. Strada Ghioceilor km 0+000 – 0+750

Partea carosabilă

- geotextil netesut PP, cu rol de separare, filtrare si anticontaminator

- strat de fundatie din balast 	- 45 cm

- strat de baza din piatra sparta 	- 25 cm

- BAD25					- 6 cm

- BA16					- 5 cm

Pista bicicleta

- strat de fundatie din balast 	- 10cm

- strat de baza din piatra sparta 	- 12 cm

- BA16					- 4 cm

Trotuar

- strat de balast 		- 10cm

- strat de nisip pilonat 	- 5 cm

- pavaj				- 6 cm

Solutia b.

1. Strada Ghioceilor km 0+000 – 0+750

Partea carosabilă

- geotextil netesut PP, cu rol de separare, filtrare si anticontaminator

- strat de fundatie inferioara din balast 		- 40 cm

- strat de fundatie superioara din piatra sparta 	- 20 cm

- AB2 							- 26 cm

- BAD25							- 5 cm

- BA16							- 4 cm

Pista bicicleta

- strat de fundatie din balast 	- 10cm

- strat de baza din piatra sparta 	- 12 cm

- BA16					- 4 cm

Trotuar

- strat de balast 		- 10cm

- strat de nisip pilonat 	- 5 cm

- pavaj				- 6 cm expertiza tehnică, şi studiu geotehic anexate

- Expertiza tehnică efectuată recomandă ca si solutie de modernizare solutia ,, a ”

* scurtã prezentare a soluţiilor tehnice

Partea carosabilă

- geotextil netesut PP, cu rol de separare, filtrare si anticontaminator

- strat de fundatie din balast 		- 45 cm

- strat de baza din piatra sparta 	- 25 cm

- BAD25					- 6 cm

- BA16					- 5 cm

Pista bicicleta

- strat de fundatie din balast 		- 10cm

- strat de baza din piatra sparta 	- 12 cm

- BA16					- 4 cm

Trotuar

- strat de balast 		- 10cm

- strat de nisip pilonat 	- 5 cm

- pavaj			- 6 cm

Semnalizare definitiva :

In proiect se prevede si executarea semnalizarii orizontale prin marcaje rutiere longitudinale si verticale in localitati.

Semnalizare pe timpul executiei :

Aceasta se va monta in conformitate cu „ Norme metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului ”, functie de situatia concreta si se va supune avizarii Inspectoratului Judetean al Politiei Rutiere.

* reglementări tehnice, standarde, agremente tehnice în vigoare, pe baza cărora a fost elaborată documentaţia tehnico-economică

* încadrarea drumului în clasa tehnică ;

- strada de categoria a III-a

| Strada Ghioceilor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cheltuielile care se finanţează de la bugetul de stat |  |  |  |
| Categoria de lucrare: Lucrari de drum - sistem rutier |  |  |  |
| 1 | Sapatura mecanica | 100mc | 48,72 |
| 2 | Scarificare + nivelare mecanica | 100mp | 60,90 |
| 3 | Incarcat pamant | mc | 48 |
| 4 | Nivelare pamant | 100mp | 60,91 |
| 5 | Strat de legătură din beton asfaltic deschis cu criblură BAD25 - 6 cm grosime+ completari in profil si supralargiri | to | 1100,00 |
| 6 | Strat de uzură din beton asfaltic bogat în criblură BA16 - 5 cm grosime | mp | 6090,00 |
| 7 | Strat anticontaminator, geotextil | mp | 6090,000 |
| 8 | Strat de balast | mc | 2740,00 |
| 9 | Strat de piatra sparta | mc | 1522,00 |
| 10 | Marcaje rutiere longitudinale | km | 0,750 |
| 11 | Montare table indicatoare si stalpi | buc | 80,000 |
| Cheltuielile care se finanţează de beneficiar de la bugetul local |  |  |  |
| Categoria de lucrare: Canalizare pluviala |  |  |  |
| 1 | Sapatura mecanica | 100mc | 21,08 |
| 2 | Sapatura manuala | mc | 903,00 |
| 3 | Sprijiniri maluri | mp | 4130,00 |
| 4 | Montare parapete | m | 400,00 |
| 5 | Placa indicatoare | buc | 17,00 |
| 6 | Umplutura de pamant | mc | 2409,00 |
| 7 | Umplutura de nisip | mc | 913,00 |
| 8 | Tub PVC DN200 | ml | 178,00 |
| 8 | Instalare banda avertizoare+spalare si dare in functiune | ml | 1004,00 |
| 9 | Montare tub DN600 | ml | 392,00 |
| 10 | Camine de vizitare | buc | 17,00 |
| 11 | Capac si rama | buc | 17,00 |
| 12 | Ridicare guri canal pluviala | buc | 40,00 |
| 13 | Transport cu roaba | to | 1772,00 |
| 14 | Incarcat material | to | 220,00 |
| 15 | Transport pamant, nisip, materiale | to | 4830,10 |
| 16 | Descarcare materiale | to | 22,10 |
| 17 | Transport mat.prin purtare | to | 22,10 |
| 18 | Incarcat material | to | 2,90 |
| 19 | Montare tub DN315 | to | 210,00 |
| 20 | Montare tub DN400 | to | 142,00 |
| 21 | Montare tub DN500 | to | 82,00 |
| Categoria de lucrare: DRUM - Trotuare |  |  |  |
| 1 | Bordurare - cu borduri 20x25 pe fund. 30x15 | ml | 1500,00 |
| 2 | Pavaj | mp | 3570,00 |
| 3 | Marcaje rutiere transversale | mp | 410,000 |
| 4 | Asternere pamant vegetal | mp | 1845,00 |
| 5 | Semanare gazon | mp | 18,45 |
| 6 | Transport pamant | to | 10867,00 |
| 7 | Transport balast, p.sparta | to | 6250,00 |
| 8 | Transport materiale | to | 274,00 |
| 9 | Descarcare materiale | to | 274,00 |
| 10 | Transport mat.prin purtare | to | 274,00 |
| 11 | Transport materiale | to | 2100,00 |
| 12 | Transport cu roaba | to | 501,00 |
| 13 | Transport beton | to | 390,00 |
| 14 | Transport mat. cu roaba | to | 390,00 |

* principalii indicatori tehnici :

Profilul transversal al străzii:

în profil transversal strada are următoarele caracteristici:

-	parte carosabilă de 7.00 m lăţime;

-	platformă de  -  10.50 – 11.60 m lăţime;

-	pante transversale carosabil de 2.5%;Durata de realizare a investiţiei: 12 luni

* Avize, acorduri, acte de aprobare – date de identificare:

– Hotărârea Consiliului Local de aprobare a indicatorilor tehnico-economici,

– Hotărârea Consiliului Local de aprobare a cofinantarii (aferente cheltuielilor care se finanteaza de beneficiar),

– Certificatul  de Urbanism şi avizele şi acordurile solicitate prin acesta

( anexate )

3.2.- Soluţii economice :

* Se vor prezenta :

- valoare totală,   2.964,283  mii lei, echivalentul a 663,254 mii euro cu TVA, la cursul BNR din 25.03.2014, 1 Euro = 4,4693 lei,  din care :

- - construcţii-montaj (C-M) : 2.500,450mii lei, echivalentul a 559,472  mii euro    cu TVA

- valoarea se va prezenta defalcat pe soluţii tehnice/tronsoane/lucrări de artă, după caz

Devizul general s-a întocmit în conformitate cu prevederile HG 28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferentă investiţiilor publice precum şi a structurii şi a metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii si se prezenta actualizat

- costuri specifice sunt prezentate comparativ pe tipuri de lucrări (aşa cum sunt indicate în Hotărârea de Guvern nr.363/2010 privind aprobarea Standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanaţate din fonduri publice).

Surse de finanţare :

Conform art.8 din OMDRAP nr.1851/2013 privind normele metodologice ale PNDL cheltuielile sunt conform devizului general:

- cheltuielile care se finanţează de la bugetul de stat

– Total : 1.514.769 lei cu TVA

  - cap.2					-

  - cap.3.3 doar PT+DE		-	 40.824lei

  - cap.4					-    1.360.785lei

  - cap.5.1.2				-

  - cap.5.3				-      140.161lei

- cheltuielile care se finanţează de beneficiar de la bugetul local

– Total : 1.422.514 lei cu TVA

  - cap.1					-

  - cap.3 cu exceptia PT+DE	-	 96.701lei

  - cap.4					-    1.139.665lei

  - cap.5.1.1.				-

  - cap.5.1.2.				-	62.511lei

  - cap.5.2				-

  - cap.5.3				-      123.637lei

  - cap.6					-

Conform OMDRAP nr……/……. a fost aprobată la finanţare pe anul ……. suma de ……..mii lei de la bugetul MDRAP.

În urma analizării documentaţiei tehnico-economice prezentate, Consiliul Tehnico – Economic al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,

# AVIZEAZĂ FAVORABIL

Documentaţia de avizare lucrări de intervenţie :

«  Modernizarea străzii Ghioceilor, Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna  »

| ### DIRECŢIA GENERALĂ DEZVOLTARE REGIONALĂ ### ŞI INFRASTRUCTURĂ |  |
| --- | --- |
| ### DIRECTOR GENERAL |  |
| ### DIANA DOINA ŢENEA |  |
| ### SECRETARIAT C.T.E. |  |
| DIRECŢIA LUCRĂRI PUBLICE |  |
| SERVICIUL DEZVOLTARE INFRASTRUCTURĂ |  |
| ### ŞEF SERVICIU |  |
| ALEXANDRU SOARE |  |
| PROIECTANT GENERAL | BENEFICIAR |
| SC. TOP PROIECT&CONSULTING | MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE |
| DIRECTOR GENERAL / DIRECTOR | REPREZENTANT UNITATE ADMINISTRATIV TERITORIALĂ |
| …………….. | ANTAL ARPAD ANDRAS |