s.c.

S.R.L.

520068 Sf. Gheorghe, str. Infratirii 2/1/A/20, tel/fax: 0267-310232, mobil: 0745-046895, e-mail: tiborf@yahoo.com

Nr.Reg. Com.: J14/176/97 CUI: RO 9484850      Cont BCR: RO69RNCB0124038019440001      Cont Trezorerie: RO16TREZ2565069XXX001409

STUDIU      GEOTEHNIC

PENTRU

"MODERNIZARE STRADA KÖKÉNYES,

MUNICIPIUL SF. GHEORGHE",

JUD. COVASNA

(pr. n r. 827 / 2014)

Sf. Gheorghe, sept embrie      2014

S.C.        ^^^Aitf ij\J Lz**<x>            S.R.L.

520068 Si. Sheorghe, str. Infratirii 2/1/A/20, tel/fax: 0267-310232, mobil: 0745-046895, e-mail: tiborf@yahoo.com

Nr.Reg. Com.: J14/176/97 CUI: RO 9484850      Cont BCR: RO69RNCB0124038019440001      Cont Trezorerie: RO16TREZ2565069XXX001409

STUDIU      GEOTEHNIC

PENTRU

"MODERNIZARE STRADA KÖKÉNYES,

MUNICIPIUL SF. GHEORGHE",

JUD. COVASNA

(pr. n r. 827 / 2014)

BENEFICIAR:	ÎNTOCMIT:

MUNICIPIUL SF. GHEORGHE	S.C. GEMINEX S.R.L.

Jud. Covasna	Sf. Gheorghe

CONJINE:

- Memoriu geotehnic

- Harta geologică a zonei	sc. 1: 200 000

- Plan de situate cu localizarea lucrărilor geotehnice          sc. 1: 1000

- Fi§ele sondajelor geotehnice S1 - S3	sc. 1: 50

- Fotografii

- Buletine de analiză

1/5

MEMORIU GEOTEHNIC

1. DATE GENERALE

Denumirea proiectului:        "Modernizare strada Kökényes, Municipiul

Beneficiarul investiţiei: Proiectant general:

Localizarea:

Faza de proiectare:

Sf. Gheorghe, jud. Covasna” Municipiul Sf. Gheorghe S.C. TOP-PROIECT & CONSULTING S.R.L., Sf. Gheorghe

marginea nord-estică a Municipiului Sf. Gheorghe studiu geotehnic

În conformitate cu contractul nr. 827 din 2014, la solicitarea S.C. TOP-PROIECT & CONSULTING S.R.L. din Sf. Gheorghe au fost executate investigaţii privind natura terenului de fundare şi condiţiile hidrogeologice pe strada Kökényes (~437 m lungime) din Municipiul Sf. Gheorghe, judeţul Covasna. În acest scop complexul rutier existent şi terenul de fundare a fost investigat cu trei sondaje geotehnice.

Metodologia de lucru: complexul rutier existent a fost investigat prin sondaj deschis, din care au fost adâncite foraje în sistem semimecanic cu Ø 75 mm până la adâncimea de 3.00 m pentru verificarea stratificaţiei terenului de fundare şi a nivelului apei subterane.

Poziţiile kilometrice ale sondajelor (dinspre strada Ciucului):

| S 1 | km | 0+051 | stanga |
| --- | --- | --- | --- |
| S 2 | km | 0+180 | stanga |
| S 3 | km | 0+383 | stanga |

Probele prelevate din sondaje au fost analizate în Laboratorul geotehnic al S.C. AZOLIB S.R.L. din Miercurea Ciuc.

La interpretarea analizelor s-au folosit următoarele normative:

STAS 1243-88 STAS 1709/1 – STAS 1709/2 –

P 100 -1 / 2004 PD 177 – 2001

NP 074 – 2007

“Clasificarea şi identificarea pământurilor” 90 „Adâncimea de Tngheţ Tn complexul rutier” 90        “Prevenirea      şi      remedierea      degradărilor      din      Tngheţ      -

dezghef

“Normativ pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor”

“Normativ pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple şi

semirigide”

“Normativ        privind        documentaţiile        geotehnice        pentru

construcţii”

Studiu geotehnic “Modernizare strada Kokenyes, Municipiul Sf. Gheorghe, jud. Covasna”, (pr. nr. 827/2014)

2/5

2.      DATE PRIVIND SITUAŢIA ACTUALĂ

La ora actuală drumul este asfaltat, covorul asfaltic de 5 cm grosime fiind asternut pe Tmbrăcămintea anterioară din beton de ciment. În proiect se prevede modernizarea părtji carosabile si a trotuarelor.

3.      CONDITN NATURALE

Incinta investigate se situează la marginea nord-estică de municipiul Sf. Gheorghe, fiind una dintre căile de acces de pe strada Ciucului către lunca Oltului.

Tntr-un cadru mai larg la alcătuirea geologică a zonei iau parte formatjuni apartjnând marginii vestice a depresiunii intramontane Sf. Gheorghe. Peste fundamentul cretacic al depresiunii urmează depozite sedimentare pliocene -pleistocene de tip molasă (argile, marne, nisipuri, cu intercalate de lignit).

Peste depozitele pliocene-pleistocene urmează aluviunile holocene ale râului Olt, pe al cărui terasă infehoară (luncă) este amplasată strada Kökényes.

Din punct de vedere meteorologic Municipiul Sf. Gheorghe se incadrează Tn cadrul climatic general temperat - continental al depresiuni. Datorită varietatji condpor fizico - geografice din judet condipe climatice au o distribuţie neuniformă.

În depresiune temperatura medie multianuală a aerului este 7,0 - 7,5 °C, Tn luna ianuarie temperatuhle medii scad la - 6,2 °C. Temperatura medie a lunii iulie depaseşte 18 °C. În funcţie de circulaţia atmosferică generală, temperatura aerului poate vaha foarte mult fata de mediile multianuale. Temperatuhle extreme Tnregistrate ating -30 °C şi + 37°C.

Durata medie a perioadei fără Tngheţ Tn zona depresionară este cca 145 zile /an.

Media anuala a precipitatiilor atmosferice este cca 500 -550 mm/an, uneori cu valoh extreme sub 400 si peste 700 mm/an. Valohle maxime ale mediilor lunare se Tnregistreaza Tn luna iunie (80-90 mm/lună), cele minime iarna (20 mm/lună). Pe lângă extreme de medii lunare (de ex. Tn iunie: 0,2 şi 198,0 mm), au fost Tnregistrate valoh extreme ale maximei zilnice de «=80 mm.

Vântuhle dominante sunt cele din nord-est (Nemira, cu frecventa mai mare iarna şi primăvara) şi sud-vest, canalizate Tn lungul Râului Negru. Viteza vântului depinde de formele de relief, Tn depresiuni, valorile medii anuale variază Tntre 2,2 - 2,7 m/s iar pe culmile muntoase ele depasesc frecvent 7 m/s. Iarna aceste vânturi produc troienirea şi Tnzăpezirea drumurilor.

Fenomene atmosferice deosebite:

inversiuni termice: Tn medie 10 - 14 zile Tn lunile ianuarie şi februarie ceata - Tn medie Tntre 20 -35 zile/an brumă - Tn medie 30 -40 zile/an grindină

Studiu geotehnic “Modernizare strada Kokenyes, Municipiul Sf. Gheorghe, jud. Covasna”, (pr. nr. 827/2014)

Din punct de vedere al cadastrului apelor, lucrarea este amplasată în bazinul hidrografic al râului Olt (cod cadastral VIII-1).

4.      REZULTATELE INVESTIGATNLOR

Conform STAS 1790/1 din punct de vedere climatic zona se incadrează Tn tipul climatic II, cu indicele de umiditate lm = 0 ... 20.

Condipe hidrologice ale complexului rutier conform STAS1709/2-90 sunt defavorabile Regimul hidrologic se incadrează Tn categoria 2b (Normativ AND 550-99).

Conform “Normativ privind documentape geotehnice pentru constructji” (indicativ NP 074 - 2007) lucrarea se incadrează Tn categoria geotehnică 2, cu rise geotehnic moderat.

•	Sondaiul nr. 1      (km 0+051, stânga)

Sistemul rutier actual al străzii are grosimea de 60 cm, cu următoarea structură:

5 cm            Tmbrăcăminte asfaltică 10 cm          Tmbrăcăminte veche din beton de ciment

35 cm          umplutură din nisip argilos brun cu pietris, cuiburi nisipoase (desi dedesubt există un substrat nederanjat, stratul de fundatie este Tnlocuit-colmatat cu        pământul din patul drumului, cu structură deranjată) 10 cm          substrat din nisip cafeniu cu pietris. Terenul de fundare: pe o grosime de 0.80 m este alcătuit din nisip argilos brun cu plasticitate mijlocie, plastic consistent. Dedesubt urmează un strat de argilă neagră, plastic consistent spre moale, cu continut de materie organică. Nivelul apei subterane: nu s-a interceptat până la adâncimea finals de 3.00 m. Tipul pământului de fundare: P3 Modul de elasticitate dinamic (Ep): 65 MPa Coeficientul lui Poisson (n): 0.30 Grad de sensibilitate la Tngheţ: foarte sensibil.

•	Sondaiul nr. 2      (km 0+180, stânga)

Sistemul rutier actual al străzii are grosimea de 70 cm, cu următoarea structură:

5 cm            Tmbrăcaminte asfaltică

10 cm          Tmbrăcăminte veche din beton de ciment

45 cm          strat de fundatie din balast de râu necontaminat

10 cm          substrat din nisip cafeniu cu pietris.

Studiu geotehnic “Modernizare strada Kokenyes, Municipiul Sf. Gheorghe, jud. Covasna”, (pr. nr. 827/2014)

3/5

4/5

Terenul de fundare: pe o grosime de 1.30 m este alcătuit din argilă prăfoasă

brună plastic consistent spre moale. Dedesubt urmează un strat de argilă

neagră, plastic moale spre consistentă, cu continut de materie organică.

Nivelul apei subterane: s-a interceptat la adâncimea de 2.30 m.

Tipul pământului de fundare: P5

Modul de elasticitate dinamic (Ep): 70 MPa

Coeficientul lui Poisson (n): 0.42

Grad de sensibilitate la Tngheţ: foarte sensibil.

Sondaiul nr. 3      (km 0+383, stânga)

Sistemul rutier: Tn excavatie se observă două tipuri de Tmbrăcăminti de beton de ciment, probabil rezultat Tn urma plombării unei excavatii ulterioare. Astfel structura sistemului rutier de grosimea de cca 60 cm se prezintă Tn felul următor: 3 si 4 cm          Tmbrăcăminte asfaltică 10 si 16 cm      Tmbracăminte din beton de ciment

35 cm	strat de fundatie din    balast de râu,    fragmente de beton,

contaminat cu pământul din patul drumului Terenul de fundare: pe o grosime de 0.80 m este alcătuit din nisip argilos brun cu plasticitate mare, plastic moale spre consistent. Dedesubt urmează un strat de argilă    neagră,    plastic moale spre consistentă,    cu continut de materie organică.

Nivelul apei subterane: nu s-a interceptat până la adâncimea finals de 2.00 m. Tipul pământului de fundare: P3 Modul de elasticitate dinamic (Ep): 65 MPa Coeficientul lui Poisson (n): 0.30 Grad de sensibilitate la Tngheţ: foarte sensibil.

•

5.    CONCLUZII

Sistemul rutier actual al străzii Tn mod sintetic se prezintă Tn felul următor:

- covor asfaltic de cca 5 cm grosime (Tn sondajul S3: 3 - 4 cm)

- Tmbrăcăminte din beton de ciment 10 cm grosime (Tn sondajul S3: 10 si 16 cm grosime, probabil datorită plombării unei excavatii ulterioare)

- strat de fundatie din balast de râu de 35-45 cm grosime (desi există un substrat de 10 cm din nisip cu pietris, Tn S1 stratul de fundatie este Tnlocuit-contaminat cu pământ din patul drumului; Tn S 3 contine fragmente de beton si este contaminat cu pământ din patul drumului)

- Tn sondajele S1 si S2 Tn baza sistemului rutier se observă un substrat de 10 cm grosime din nisip cu pietris

Având Tn vedere cele constatate Tn sondaje (S1 si S3) referitoare la stratul de fundatie, se recomandă analizarea posibilitatii schimbării totale sau partiale a umpluturii. De asemenea, majoritatea caselor vechi prezentând crăpături (unele fiind

Studiu geotehnic “Modernizare strada Kokenyes, Municipiul Sf. Gheorghe, jud. Covasna”, (pr. nr. 827/2014)

ulterior mascate prin retencuire), la punerea Tn opera a stratului nou de fundatie se recomandă solutii, metode de executie care nu produc vibratii importante.

Terenul de fundare: spre extremitatile străzii Tn patul drumului se situează nisip argilos cu plasticitate mijlociu-mare, având consistenta plastic consistentă si moale spre consistentă. Conform PD 177 - 2001 nisipul argilos se incadrează la tipul de pamant P3.

În partea centrală (Tn S2) terenul de fundare este alcătuit din argilă prăfoasă plastic consistentă spre moale, care conform PD 177 - 2001 se incadrează la tipul de pământ P5.

În culcusul orizontului de fundare, la adâncimea de 1.40 ~ 2.00 m s-a interceptat un orizont negricios de cca 1 m grosime, alcătuit din argilă si praf argilos, având consistenta aproape de limita dintre moale si consistentă. În acest orizont frecvent se observă resturi vegetale. O probă prelevată din S3 (vizual zona cea mai mai bogată Tn materie organică) are continutul de materie organică de 9.77 % raportată la substanta uscată la 105°C. Conform EN ISO 14688-2/2004, tabelul 3, stratul se incadrează Tn categoria mediu organic (materie organică Tntre 6-20 %), Tn care, desi parametrii geotehnici sunt afectati, Tncă predomină comportamentul impus de componentele minerale.

Din punct de vedere al sensibilitatii la Tnghet conform STAS 1709/2-90, pământurile interceptate Tn patul drumului se incadrează la categoria ‘foarte sensibila" la Tnghet

Condiţiile hidrogeologice: Tn sondajul S1 până la adâncimea de 3.00 m nu s-a interceptat nivelul freatic. În S2 si S3 nivelul apei se situează la 2.30 si 2.00 m adâncime.

Adâncimea de Tngheţ din zonă conform STAS 6054-77 este 100... 110 cm.

Incadrarea seismică: conform Normativului P100-1/2006 valoarea de vârf a acceleratjei orizontale a terenului ag este 0,20 g iar perioada de control (colţ) Tc este 1.0s.

ÎNTOCMIT geol. Fekete Tibor

Studiu geotehnic “Modernizare strada Kokenyes, Municipiul Sf. Gheorghe, jud. Covasna”, (pr. nr. 827/2014)

5/5

mmmau

s. c

S.R.L.          Sf.      G h eo rg h e

520068      Str.      Infratirii          2/1/A/20,          tel/fax          0267-310232;      0745-046895

STUDIU GEOTEHNIC PENTRITMODERNIZARE STRADA KÖKÉNYES, MUNICIPIUL SF. GHEORGHE", JUD. COVASNA

HARTA GEOLOGICĂ CU LOCALIZAREA ZONEI INVESTIGATE

PR. NR. 827 / 2014

după Harta Geoloqică sc. 1 : 200 000      I.G.G. Bucureşti

DATA : septembrie, 2014

INCADRAREA IN ZONA

LEGENDA
•      S 1	Sondaj geotehnic

S.C. GEMINEX S.R.L.

520068 Sf. Gheorghe

str. Infratlrll 2/1/A/20

tel/fax: 0267-310 232,    mobil: 0745 - 046895

C.U.I. :    RO 9484850

Nr. Reg. Com.: J14/176/1997

geol.

Fekete Tibor

Redactat dupa Plan de situatie

Denumire protect: STUDIU GEOTEHNIC PENTRU

"MODERNIZARE STRADA KOKONYES, SF. GHEORGHE, JUD. COVASNA"

Seneficrar              MUNICIPIUL SF. GHEORGHE

scara 1 :1000

PLAN DE SITUATIE CU

LOCALIZAREA LUCRARILOR

data: sept., 2009

GEOTEHNICE

Pr. nr. 827/ 2014

| willlllla/J. 520068 Sf. Gheorghe str. Tnfratirii nr. 2/1/A/20 tel/fax: 0267-310232 mobil: 0745-046895 |  |  |  | DENUMIREA LUCRARII: "Modernizare strada Kokenyes, Municipiul Sf. Gheorghe, jud. Covasna BENEFICIAR: Municipiul Sf. Gheorghe, jud. Covasna DATA EXEC. FORAJULUI: 20.08.20l4 PROIECTNR.: 827/2014 DIAMETRUL FORAJULUI: 75 mm JUIETODA DE FORAJ: semimecanic INTOCMIT: geol. Fekete Tibor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S1 |  | /I | ^/VW |  |  |  |  |  |  | N L |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cota: 524.30 m Km 0+051, stanga Scara 1:50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E CO 03 E 'o c <CTJ 3 | '_g> E eg o O | f | Descrierea formatiunii |  | ■3 3 £ to CO CU E CO £ 0 | cu c= s ■B .a 3 CO '55 a. cu "3 8 z | '3 3 = cu ? ■g CO 0 Iras -CD m-: O 0 | Compozitia granulometrica (%) |  |  |  |  |  |  |  | cu^ "a"—' ■EE ■32 0 CJS 1 = 82 | II | „0 ■sif CU-S2 O CO 18 | -5- I s | ca ■B iS 'E 3 | 3 a>'±= H <5S |  |  | d to CO CU 3 -0 0 | cu .£= OS £= .25 cu 15 'co £= CU co | 0 ,,-D) = -g cu £2 t3"o E-c ^E Q.D5 | ffi" s T3 CO 5o. cu-= T3.2 <CO"£ Eo |
|  |  |  |  |  |  |  |  | >cg < | Is a. |  | Nisip |  |  | f | 'c .eg 0 0 CO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | c Ll. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -m- | -m- |  |  |  | -m- | -m- | - manual -- mecanic - | .4 | 4 |  | ^ *& | 4 | -> | 4 | 4 |  | % |  |  | % | kN/ mc | °,kPa |  | MPa |  |  |  |
| 0.15 | 524.15 |  | 5 cm asfalt, 10 cm beton de ciment |  | 0.15 | '55 a. co 3 .1 c & a. c CO ■ CO 3 Z |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11. (Im= 0...20) 2b |  |
| 0.50 | 523.80 |  | Umplutura din nisip argilos cu pietris, piatra sparta, cuiburi de nisip |  | 0.35 |  | - f. tare --lll-lll-lll- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| , 0.60 | 523.70 | ,- ' ;■.,;■;■;■; | , Nisip cafeniu cu pietris mic |  | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | :■::■•■■:-■■■■■;-■■: mm |  |  |  |  | - mijlociu --1+1- | 29 | 30 |  |  |  |  |  |  | 31.46 | 18.70 | 0.61 |  | 18.38 |  |  |  | 65 | foarte sensibil |  | P3 0.30 |
| 1.40 | 522.90 |  | Nisip argilos brun, cu plasticitate mijlocie, plastic consistent (pr.nr. 11, ml. 0.70) |  | 0.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | 18 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.40 | 521.90 |  | Argila neagra, plastic consistent spre moale (pr.nr. 12, ml. 2.00) |  | 1.00 |  | - f. tare --»■*-- | 56 | 33 |  |  |  |  |  |  | 4.57 |  |  |  | 16.99 |  |  |  | 70 |  |  | P5 0.42 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.00 | 521.30 | v'-„:->;--'-.-.-.' -■„■'.■ • : • :•■•■"■;-':::"'■•■"■-. | Nisip argilos cafeniu-brun, plastic consistent |  | 0.60 |  | - mijlociu - 4m- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |  |  | P3 0.30 |

s.c.

520068 Sf. Gheorghe

str. Tnfratirii nr. 2/1/A/20

tel/fax: 0267-310232

mobil: 0745-046895

FISA10

cota: 523.75 m

s.r.l.

DENUMIREA LUCRARII: "Modernizare strada Kokenyes, Municipiul Sf. Gheorghe, jud. Covasna BENEFICIAR: Municipiul Sf. Gheorghe, jud. Covasna DATA EXEC. FORAJULUI: 20.08.2014 PROIECTNR.: 827/2014 DIAMETRUL FORAJULUI: 75 mm METODA DE FORAJ: semimecanic INTOCMIT: geol. Fekete Tibor

Scara      1:50

Km 0+180, stanga

I

4 «•>

co a>

E

<ca 5

I

-m-

-m-

0.15        523.60

I

Descrierea formatiunii

CO

a>

e

'co

-m-

5 cm asfalt, 10 cm beton de ciment            0.15

a>

c CD

aj .a

3 CO

'55

a. co

■m-

<u 55

li

- manual -■ mecanic -

Compozitia granulometrica i

Nisip

s

Q.

=5              £

E>

<

& *&

CD	CD

-fa              o .2              o

Q.                DQ

■o—

Si

IS

.It

III

1

>CO

o 11

kN/ mc

•*- CO a> o

T3 C

|8_

,kPa

a-

TJ	-SH

JO

a>

Q)

co

MPa

cu 2

E.c ^E

^ to

OJ.—

"0.2

<CO"r^

Eo

0.60        523.15 g 0.70        523.05 S

Umplutura din balastde rau	0.45

- Nisip cafeniu cu pietris mic	0.10

-//-»--

1.30

2.00        521.75

3.00        520.75

Argila prafoasa bruna, plastic consistenta spre moale (in partea supenoara 10 cm negrioioasa)

(pr.nr. 21,ml. 1.00)

Praf argilos cenusiu-negricios, cu plasticitate mare, plastic moale spre consistent (spre talpa bogat in resturi        1.00 vegetale)

(pr. nr. 22, ml. 2.30)

N.A.S. = 2.30 m

-tare-■II-1MI-

- miilociu -■II-M-

42          47

28          45

11

27

27

6.31

14.99

24.00

0.48

19.28

23.18

foarte 70        sensibil

(lm= 0...20)

P5 0.42

P4 0.35

|  |  |  |  | DENUMIREA LUCRARII: "Modernizare strada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| s.c.(§f«f«s.r.l. |  |  |  | Kokenyes, Municipiul Sf. Gheorghe, jud. Covasna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (^Kw/ |  |  |  | ^ |  |  |  |  |  | N |  |  |
| 520068 Sf. Gheorghe |  |  |  | BENEFICIAR: Municipiul Sf. Gheorghe, jud. Covasna DATA EXEC. FORAJULUI: 20.08.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | i |  |
| str. Tnfratirii nr. 2/1/A/20 |  |  |  | PROIECTNR.: 827/ 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \J^ ^ |  |  |  | %w/1 |  |  |  |  |  |  | / |  |
| tel/fax: 0267-310232 |  |  |  | DIAMETRUL FORAJULUI: 75 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £22/ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| mobil: 0745-046895 |  |  |  | JUIETODA DE FORAJ: semimecanic INTOCMIT: geol. Fekete Tibor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % | I/ X/' | # | -— |  |  |  |  |  |
| HSA SOBAJUUI MR, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cota: 523.30 m Km 0+383, stanga Scara 1:50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | cu |  | Compozitia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ~& |  | "5; | t3" |  | cue co£ |
| E CO CD E 'o c <CTJ T3 | E eg o | ! | Descrierea formatiunii |  | ■3 £ to CO cu E CO £ | ■B .a CO '55 co ~5 8 | '3 3 = CU? ■a » 0 t- CU v-: 13 0 | granulometrica (%) |  |  |  |  |  |  |  | cu^ "c E ■32 0 *^ c CU 3 Q 0 | CD ■8-8 "a eo | 2" ■sif (D.S2 O CO 18 | -5- I 1 | CO CU .s 'E | 3 ■s cu'±= 11 | if |  | S £= T3 to CO CU 3 "O O | D5 <— JO .22 iS 15 'co cu | I | "U to •5 lieu ■= T3.2 t="5 <CO"J= Eo |
|  |  |  |  |  |  |  |  | >ca E5 | !§ |  | Nisip |  |  | t | 'c .eg 0 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | c | 1 | ! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| < | O | CO |  |  | 0 | z | 0 8 | < | a. |  | LL. | i> | ^ | a. | DQ | O c | = CL |  | B. | ^ | <D > | ^ 0 |  | 2 | CO | 1- £ |  |
| -m- | -m- |  |  |  | -m- | -m- | - manual -- mecanic - |  | 4 |  | ^ £& | 4 | -> | $ | 4 |  | % |  |  | % | mi mc | °,kPa |  | MPa |  |  |  |
| =0.20 | 523.10 |  | 3 - 4 cm asfalt, 10 -16 cm beton |  | =0.20 |  | - manual -- mecanic - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Balast de rau cu fragmente de beton |  | 0.40 |  | -tare- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.60 | 522.70 |  | si contaminat cu pamantui subiacent |  |  |  | -11-11-- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ■>.''-A ':-'-:, | Nisip argilos brun, cu plasticitate |  |  |  | - miilociu - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P3 0.30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | '■■■■■'.'■:■-\ | mare, plastic moale spre consistent (pr. nr. 31, ml. 1.00) |  | 0.80 |  |  | 17 | 41 |  |  |  |  |  |  | 19.64 | 21.20 | 0.47 |  | 20.72 |  |  |  | 65 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.40 | 521.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11. (Im= |  |
| 2.40 | 520.90 |  | Argila neagra, moale spre consistenta (pr. nr. 32, ml. 1.70) |  | 1.00 | NAS. = 2.00 m V | - f. tare -■ 11-11-■ | 54 | 27 |  |  |  |  |  |  | 5.38 |  |  |  | 18.42 |  |  |  | 70 | foarte sensibil | 0...20) 2b | P5 0.42 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Nisip cenusiu cu pietns |  | 0.60 |  | - miilociu -■ If-ll-ll- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |  |  | P3 0.30 |
| 3.00 | 520.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zona sondajului nr. 1

(fotografie Tn direcţie estică)

Sondajul nr. 1

Zona sondajului nr. 2

(fotografie Tn direcţie estică)

Sondajul nr. 2

Zona sondajului nr. 3

(fotografie Tn direcţie estică)

Sondajul nr. 3

Studiu geotehnic “Modernizare strada Kokenyes, Municipiul Sf. Gheorghe, judejul Covasna”, (pr. nr. 827/2014)