CUPRINS

CUPRINS	1

1.	DATE GENERALE	3

1.1.	Denumirea investitii	3

1.2.	Amplasamentul	3

1.3.	Titularul investitiei	3

1.4.	Beneficiarul investiei	3

1.5.	Elaboratorul proiectului	3

2.	Descrierea investitiei	4

2.1.	Descrierea lucrarilor	4

2.1.1.	Amplasamentul	4

2.1.2.	Topografia	4

2.1.3.	Clima si fenomenele naturale specifice zonei	5

2.1.4.	Geologia, seismicitatea	6

2.1.5.	Prezentarea proiectului pe specialitati	7

2.1.6.	Devierile si protejarile de utilitati afectate	7

2.1.7.	Organizarea de santier	7

2.1.8.	Sursele de apa, energie electrica, telefon, etc. pentru organizarea de santier si definitiva	8

2.1.9.	Caile de acces permanente, caile de comunicatii si altele asemenea	8

2.1.10.	Programul de executie a lucrarilor, graficele de lucru, programul de receptie	8

2.1.11.	Protejarea lucarilor	9

2.1.12.	Masurarea lucrarilor	9

2.1.13.	Laboratoarele constructorului	9

2.1.14.	Curatenia in santier	9

2.1.15.	Serviciile sanitare	9

2.1.16.	Masuri de protectie a muncii + PSI	9

2.1.17.	Relatiile dintre contractant (ofertant), consultant si persoana juridica achizitoare (investitor)	10

2.1.18.	Trasarea lucrarilor	10

2.1.	MEMORII TEHNICE DE SPECIALITATE	10

2.1.1.	Lucrari de drumuri	10

2.1.1.1.	Elemente generale	10

2.1.1.2.	Situatia existenta a obiectivului de investitii	11

2.1.1.2.1.	Date despre structura existenta a drumului	11

2.1.1.2.2.	Traseul in plan	11

2.1.1.2.3.	Profilul in lung	11

2.1.1.2.4.	Profilul transversal tip	12

2.1.1.2.5.	Dispozitive pentru scurgerea apelor	12

2.1.1.2.6.	Starea tehnica, din punct de vedere al asigurarii cerintelor esentiale de calitate in constructii, potrivit legii.	12

2.1.1.3.	Situatia proiectata	14

2.1.1.3.1.	Generalitati	14

2.1.1.3.2.	Traseul in plan	15

2.1.1.3.3.	Profilul longitudinal	15

2.1.1.3.4.	Profilul transversal	15

2.1.1.3.5.	Sistemul rutier	15

2.1.1.3.6.	Calculul efectiv al dimensionarii sistemului rutier – Prescriptii tehnice	16

2.1.1.3.7.	Calculul efectiv al dimensionarii sistemului rutier	17

2.1.1.3.8.	Dispozitive pentru scurgerea apelor	17

2.1.1.3.9.	Trotuare	17

2.1.1.3.10.	Drumuri laterale, parcaje şi refugii.	17

2.1.1.3.11.	Plantare de indicatoare rutiere de orientare – Panouri verticale	18

2.1.1.3.12.	Masuri de siguranta a traficului	18

2.1.1.3.12.1.	Semnalizari si marcaje	18

2.1.1.3.12.2.	Semnalizare orizontala	18

2.1.1.3.12.3.	Semnalizare verticala	19

2.1.1.3.12.4.	Masuri privind traficul pietonal	20

2.1.1.3.12.5.	Amenajarea intersectiilor, drumurilor laterale, parcari, iluminat stradal, vizibilitate	20

3.	DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE	21

4.	Plan de securitate si sanatate a muncii	21

5.	Implicatii asupra mediului inconjurator	40

6.	Standarde si normative utilizate	49

- DATE GENERALE

  - Denumirea investitii

„Reabilitare strada Podetului in municipiul Sfantu Gheorghe, Judetul Covasna”.

  - Amplasamentul

Proiectul se desfasoara pe raza Covasna in orasul Sfantu Gheorghe.

Municipiul Sfântu Gheorghe este situat in depresiunea cu aceleasi nume, pe ambele maluri ale Oltului, la o altitudine de 550 m. Se află la intersectia câtorva drumuri, cel mai important fiind DN12 ce leagă municipiul Brasov de municipiul Miercurea-Ciuc. Conditiile de relief si climă au oferit un cadru favorabil dezvoltării acestei localităti.

Sfântu Gheorghe este cel mai important oraş al Judeţului Covasna, regiunea istorică Trei Scaune şi, totodată, cel mai mare oraş cu majoritate maghiară din Transilvania.

  - Titularul investitiei

Primaria Municipiului Sfântu Gheorghe

  - Beneficiarul investiei

Primaria Municipiului Sfântu Gheorghe

  - Elaboratorul proiectului

B.C.P.C.  - BIROU DE CONSULTANTA SI PROIECTARE IN CONSTRUCTII

Adresa: Bd-ul Dinicu Golescu Nr. 38, Palatul CFR, aripa Grivita, mezanin, camerele 73-75, Sector 1 Bucuresti

- Descrierea investitiei

  - Descrierea lucrarilor

    - Amplasamentul

Proiectul se desfasoara pe raza Covasna in orasul Sfantu Gheorghe.

Municipiul Sfântu Gheorghe este situat in depresiunea cu aceleasi nume, pe ambele maluri ale Oltului, la o altitudine de 550 m. Se află la intersecția câtorva drumuri, cel mai important fiind DN12 ce leagă municipiul Brasov de municipiul Miercurea-Ciuc. Conditiile de relief si climă au oferit un cadru favorabil dezvoltării acestei localităti.

Sfântu Gheorghe este cel mai important oraş al Judeţului Covasna, regiunea istorică Trei Scaune şi, totodată, cel mai mare oraş cu majoritate maghiară din Transilvania.

    - Topografia

Pentru o tratare cat mai corecta a diverselor situatii aparute in teren echipa de proiectanti a efectuat deplasari in teren, si au fost facute completarile necesare pe planurile existente la scara 1:25.000 si 1:5000. In afara de aceste planuri au mai fost folosite si planuri de situatie, profile longitudinale cat si profile transversale rezultate pe baza ridicarilor topografice facute pe teren.

Pentru a realiza suportul topografic necesar proiectarii cat mai fidel si precis s-a executat o ridicare topografica a acestui culoar cu statia totala Leica TCR 702, ridicare care realizeaza reambularea si completarea planului topografic de baza.

Au fost ridicate toate detaliile care pot constitui obstacole (stalpi, constructie, conducte, instalatii, etc.).

Ridicarea detaliilor a fost facuta astfel incat sa se poata obtine fisiere tip .DWG care au fost prelucrate ulterior cu programul Civil 3D si ARD, realizandu-se modelul digital al terenului, pe care a fost studiat si definitivat traseul strazilor.

Cu ajutorul modulului de lucrari topografice al programului ARD s-a realizat analiza terenului, planul de situatie digital al terenului, profilul longitudinal prin axul proiectat al traseului si profile transversale in punctele de interes pentru proiectantul de specialitate.

Planurile topografice, cu amplasamentele reperelor si listele cu repere in sistem de referinta national sunt anexate prezentului studiu de fezabilitate.

    - Clima si fenomenele naturale specifice zonei

Din punct de vedere climatic, perimetrul studiat are urmãtoarele caracteristici:

- temperatura medie multianualã a aerului 6 –80C;

  - prima zi cu îngheţ: <1.X;

  - ultima zi de îngheţ: 21.IV – 01.V.

- umezeala relativã ( % ):

  - ianuarie  84 – 88;

  - aprilie  72 – 84;

  - iulie 64 – 72;

  - octombrie 76 – 80.

- frecvenţa medie a umezelii relative r   80% la ora 14:00 ( % ):

  - iarna  45 – 50;

  - primãvara 15 – 20;

  - vara 10 – 15;

  - toamna  < 20.

- nebulozitatea:

  - numãr mediu anual  zile senine: 100 – 110;

  - numãr mediu anual zile acoperite:120 – 140;

  - numar mediu anual zile cu cantitate precipitatii pp   0,1mm:130 – 140.

- precipitaţii atmosferice:

  - media cantitatilor anuale 700 – 800mm;

  - numãr anual zile cu ninsoare: 30 – 40;

  - numãr anual zile cu strat de zapada: 60 – 80.

- vânt: frecvenţã ( % ) şi viteza ( m/s ):

  - V –NV           13.5 %	         2.2 m/s;

  - E                   17.5 %	         2.2 m/s. .

    - Geologia, seismicitatea

Din punct de vedere geologic zona Depresiunii Brasovului reprezinta o vasta arie de inecare axiala, care se suprapune peste toate unitatile interne ale curburii Carpatilor intrerupand continuitatea lor in suprafata. Ea se prelungeste spre W prin culoarul Vladeni care o pune in conexiune cu depresiuneaTransilvana.

Depozitele ce afloreaza in aceasta zona apartin in general Cretacicului Inferior (Aptian) Levantinului superior, Pleistocenului si Holocenului reprezentand o parte din umplutura neogena a depresiunii Brasovului.

Aptianul superior (ap2) este reprezentat prin formatiuni marno-grezoase, cu intercalatii de marnocalcare sau prin flisuri grezoase cu conglomerate in baza.

Depozitele Levantine (lv) sunt constituite dintr-un complex marnos, argilos, si nisipos, de 50-150m grosime cu numeroase strate de lignit, grupate in 4 orizonturi.

Pleistocenul inferior (qp1) prezinta doua tipuri de dezvoltare:

- faciesul lacustru profundal din culoarul Capenilor si care este reprezentat printr-un complex marnos-argilos, gros de 100-300m cu intercalatii de piroclastite andezitice;

- faciesul lacustru marginal dezvoltat de o parte si de alta a aceluiasi culoar (in m-tii Baraoltului si Persani) si care cuprinde nisipuri, argile nisipoase diatomite si calcare.

Pleistocenul superior (qp3) prezinta depozitele aluvionare ale terasei inferioare a Barsei si vaii Turcului corelabila cu unica terasa a Oltului dezvoltata in golful Sf. Gheorghe, terasa ale carei aluviuni groase de 8-12m contin local blocuri mari de andezite si piroclastite andezitice.

De asemenea pietrisurile, nisipurile si argilele nisipoase constituite un complex gros de 20-60m, in partea meridionala a culoarului Capeni.

Formatiunile Hologene sunt reprezentate prin aluviunile raurilor, sunt constituite predominanr din nisipuri si pietrisuri si au grosimi de 5-25m.

    - Prezentarea proiectului pe specialitati

VOLUMUL 1 		Piese scrise

VOLUMUL 2		Piese desenate

    - Devierile si protejarile de utilitati afectate

Conform avizelor si acordurilor ridicate pana in prezent putem afirma ca nu sunt necesare devieri si/sau relocari de utilitati luand in considerare ca lucrarile de ce se vor realiza in mare parte pe actula parte carosabila. Nu detinem nici o informatie cu privire la eventuale subtraversari la mai mult de 1.20 – 1.50 m adancime care ar face obiectul unui studiu de relocare. Insa in cazul in care s-ar gasi in timpul executiei lucrarilor Executantul este obligat sa ia legatura cu Proiectantul, Beneficiarul dar si cu detinatorul de utilitati, pentru a remedia problema. In cazul in care Executantul nu respecta aceste conditii acesta este obligat sa suporte pe cont propriu toate costurile remedierii.

    - Organizarea de santier

In incinta organizarilor de santier trebuie sa se asigure scurgerea apelor meteorice, care spala o suprafata mare, pe care pot exista diverse substante de la eventualele pierderi, pentru a nu se forma balti, care in timp se pot infiltra in subteran, poluand solul si stratul freatic. Evacuarea lor poate fi facuta la cel mai apropiat emisar sau chiar pe terenul inconjurator dupa trecerea printr-un bazin–decantor.

Apele uzate menajere provenite de la organizarea de santier trebuie introduse intr-o fosa septica care va fi vidanjata periodic si evacuata la o statie de epurare din apropiere cu care s-a incheiat in prealabil un contract de servicii.

Pentru perioada de executie constructorul are obligatia de a realiza toate masurile de protectie a mediului pentru obiectivele poluatoare sau potential poluatoare (bazele de productie, depozitele de materiale, organizarile de santier, carierele de pamant). Constructorul are de asemenea obligatia reconstructiei ecologice a terenurilor ocupate sau afectate.

    - Sursele de apa, energie electrica, telefon, etc. pentru organizarea de santier si definitiva

Sursa de apa pe perioada de executie si definitiva se va realiza prin racordarea la conductele de alimentare cu apa ale localitatii si se va executa din conducta PEHD – Dn 50-100 in cazul in care localitatea are implementat un astefel de sistem iar in cazul in care un are Constructorul are obligatia de a-si realiza un put in apropierea santierului. In cazul in care se racordeaza la conducta de alimentare cu apa a localitatii, pe racord, in incinta, se va monta un camin de apometru.

Energia electrica se va asigura din postul de transformare propus a se realiza in solutia definitiva de alimentare a obiectivului. Surse de energie suplimentara pe perioada executiei pot fi eventuale racorduri la instalatiile existente in zona sau surse proprii ale constructorului.

    - Caile de acces permanente, caile de comunicatii si altele asemenea

Caile de acces la obiectivul propus se constituie din drumul existent in imediata vecinatate a obiectivului de investitie propus si amenajarile suplimentare sunt incluse in investitie, avand caracter definitiv. Pentru comunicatii se recomanda folosirea aparatelor mobile de radio sau telefon.

    - Programul de executie a lucrarilor, graficele de lucru, programul de receptie

Investitia se va realiza in durata de lucru propusa de antreprenorul general, graficele de lucru se vor intocmi de comun acord intre antreprenor si beneficiar, astfel ca termenul de finalizare a lucrarilor sa fie respectat, asigurandu-se astfel receptia lucrarilor si punerea in functiune conform proiectului.

Executia lucrarilor se va face respectandu-se caietele de sarcini, putând fi atacate simultan mai multe obiecte, in functie de disponibilitatile financiare ale beneficiarului si de eliberarea terenului.

    - Protejarea lucarilor

Protejarea lucrarilor si a materialelor din santier cade in sarcina antreprenorului pana vor fi predate beneficiarului.

    - Masurarea lucrarilor

Masurarea lucrarilor s-a facut in unitati specifice fiecarei lucrari (lungime, suprafata, volum, greutate, timp).

    - Laboratoarele constructorului

Vor trebui sa realizeze probele cerute de tehnologia de executie: probe de compactare la fundatii ale sistemului rutier, de rezistenta pentru betoanele folosite pentru santuri, etc, se vor realiza o serie de carotaje pentru a verifica exactitatea cerintelor de calitate impuse pe santier in ceea ce priveste caracteristicile minime si maxime cerute in Caietele de sarcini pentru toate materialele folosite si in special pentru bitum, mixturi asfaltice etc., in laboratoarele proprii sau alte laboratoare atestate si nominalizate la ofertare.

    - Curatenia in santier

Cade integral în sarcina antreprenorului cu mare atentie pentru protejarea si conservarea mediului si în mod deosebit se va respecta tehnologia de executie pentru afectarea a cât mai putin teren arabil sau de alte categorii.

    - Serviciile sanitare

Se vor asigura de Spitalul Municipal si serviciile de urgenta teritoriale.

    - Masuri de protectie a muncii + PSI

La executie se vor respecta:

- Legea protectiei muncii nr. 319/2006

- L319/2006 – Legea securitatii si sanatatii in munca

- HG 1425/2006 – Norme metodologice de aplicare a legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006

- HG 300/2006 – Cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile

- HG 1051/2006 - Cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori.

Executia lucrarilor se va face cu muncitori calificati pentru astfel de lucrari, precum si cu utilajele specifice necesare. La sapaturile executate cu taluz cu o declivitate mai mica de 1:1 se vor folosi - obligatoriu sprijiniri. Toate utilajele prevazute cu motor electric se vor lega la pamant. Lucrările proiectate nu necesita masuri speciale PSI.

    - Relatiile dintre contractant (ofertant), consultant si persoana juridica achizitoare (investitor)

Avand in vedere prevederile Legii nr.10/1995 privind  calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare, Proiectantul va avea obligatia sa participe la fazele determinante ale proiectului in vederea verificarii concordantei lucrarilor executate cu proiectul. Mai detaliat, relatiile Investitor-Executant si Investitor-Proiectant, sunt descrise in contractele de executie si prestari servicii. De asemenea relatiile Executant – Proiectant – Investitor trebuie sa corespunda schemei fluxuri financiar fonduri externe/POR/Alte fonduri.

    - Trasarea lucrarilor

Trasarea lucrarilor se va realiza in functie de axele de trasare si reperul de nivelment stabilite la faza urmatoare de proiectare si numai in prezenta proiectantului.

  - MEMORII TEHNICE DE SPECIALITATE

    - Lucrari de drumuri

      - Elemente generale

Proiectul tehnic verificat, avizat si aprobat potrivit prevederilor legale reprezinta documentatia scrisa si desenata pe baza careia se executa lucrarea. Proiectul tehnic a fost elaborat in mod clar, si asigura informatii complete, astfel incat autoritatea contractanta va obtine datele tehnice si economice complete privind aceasta lucrare, care va raspunde cerintelor sale tehnice, economice si tehnologice.

De asemenea proiectul tehnic este complet si suficient de clar, astfel incat se vor putea elabora pe baza lui detaliile de executie in conformitate cu materialele si tehnologia de executie propusa, fara sa fie necesara suplimentarea cantitatilor de lucrari respective si fara a se depasi costul lucrarii, stabilit in faza de oferta pentru executia lucrarilor.

      - Situatia existenta a obiectivului de investitii

        - Date despre structura existenta a drumului

Degradarile de suprafata reprezinta un factor cheie in evaluarea starii drumului. Marimea, intinderea degradarilor este caracterizata de dimensiunea degradarilor, sau, printr-un numar dat de degradari de un anumit tip, identificate.

Din punct de vedere al intretinerii, se va acorda o atentie deosebita proportiei degradate comparata cu suprafata totala a drumului, rezultand astfel o caracterizare clara a deteriorarii, identificate.

Astfel, pe strada Podetului s-au identificat urmatoarele degradari :

Defectiunile vizualizate: sunt de diferite niveluri si grade astfel:

Gropi, fagase longitudinale drumului, parte carosabila neuniforma, burdusiri si cedari ale fundatiilor.

        - Traseul in plan

Traseul existent se suprapune aproape in totalitate pe traseul drumului existent. Viteza de proiectare este de 25-50 km/h, luand in considerare ca acesta se desfasoara numai in interiorul municipiului Sfantu Gheorghe.

Strada se incadreaza in clasa tehnica IV - Străzi de folosinţă locală, din localităţi urbane, care asigură accesul la locuinţe şi pentru servicii curente sau ocazionale, în zonele cu trafic foarte redus.

Lungimea in plan a strazii Podetului este de 278.53m.

        - Profilul in lung

Profilul in lung nu prezinta probleme deosebite de declivitati acestea avand valori intre 0.272% si 0.752%.

Din punct de vedere al racordarilor verticale acestea nu sunt conforme STAS 10144/3 ,,STRAZI. ELEMENTE GEOMETRICE. PRESCRIPTII DE PROIECTARE’’. S-au observat urmatoarele neregularitati:

- lipsa racordarilor pe cateva sectoare succesive la care diferenta algebrica a declivitatilor verticale este mai mare de 0,5% sau executarea defectuoasa a acestora.

- Mai multe curbe cu racordare verticala de aceeasi sens cu raze mici care ar trebui sa fie inlocuite printr-o singura curba cu raza noua.

        - Profilul transversal tip

Pe strada Podetului exista doua benzi de circulatie doua benzi de circulatie cu o latime de cca 4.00 m acestea nefiind delimitate concret, circulatia realizandu-se cu dificultate.

Condiţiile de circulaţie sunt precare pe 70% din traseu din cauza:

- Neuniformitatii partii carosabile (pante transversale neconturate);

- lipsei totale de semnalizări orizontale (marcaje) şi insuficienţa indicatoarelor de circulaţie de prevenire, atenţionare şi orientare;

        - Dispozitive pentru scurgerea apelor

S-au constatat o serie de probleme majore luand in considerare faptul ca terenul inconjurator se afla la un nivel apropriat de cota drumului, rezultand ca scurgerea apelor nefiind asigurata, iar dupa precipitatii apele stagneaza pe partea carosabila infiltrandu-se in fundatia strazilor.

Mai mult decat atat, pe zone relative mari gurile de scurgere sau chiar sistemul de canalizare pluviala lipseste cu desavarsire.

Imbunătăţirea elementelor geometrice, şi a căii de rulare va conduce la economisirea timpului şi a carburanţilor, la reducerea costurilor de operare ale vehicolelor.

Consecinţele benefice în urma reabilitării ar fi :

- creşterea numărului zilnic de vehicule ;

- asigurarea de potenţial pentru dezvoltarea economică ;

- economisire de timp şi de carburanţi ;

- reducerea costurilor de operare a vehicolelor ;

- scăderea nivelului de poluare fonică şi de poluare a aerului.

        - Starea tehnica, din punct de vedere al asigurarii cerintelor esentiale de calitate in constructii, potrivit legii.

Strada Podetului:  se afla intr-o strare relativ proasta din punct de vedere tehnic iar reabilitarea acestei zone ar putea conduce la imbunatatirea conditiilor de mediu pentru locuitorii din aceste zone, prin diminuarea cantitatilor de praf, micsorarea consumului de carburanti, a noxelor emanate de autovehicule si a riscului de degradare a acestora, diminuarea zgomotului, o imbunatatire a conditiilor de trai si reducerea numarului de accidente.

In conformitate cu prevederile STAS 10144/3 ,,STRAZI. ELEMENTE GEOMETRICE. PRESCRIPTII DE PROIECTARE’’ categoriile de strazi urbane din orasul Sfantu Gheorghe se clasifica in functie de numarul de benzi de circulatie astfel:

- Strazi categoria II, cu 4 benzi de circulatie;

- Strazi categoria III, cu 2 benzi de circulatie;

- Strazi categoria IV, cu 1 benzi de circulatie.

Deasemenea strazile se mai clasifica si dupa functionalitatea in sistemul de strazi urbane. Aceasta clasificare se face astfel:

| Străzi de categoria a II-a | Străzi de legătură, din localităţi urbane, care asigură circulaţia majoră între zonele funcţionale şi de locuit. |
| --- | --- |
| Străzi de categoria a III-a | Străzi colectoare, din localităţi urbane, care preiau fluxurile de trafic din zonele funcţionale şi le dirijează spre străzile de legătură sau magistrale. |
| Străzi de categoria a IV-a | Străzi de folosinţă locală, din localităţi urbane, care asigură accesul la locuinţe şi pentru servicii curente sau ocazionale, în zonele cu trafic foarte redus. |

Starea de degradare in care se afla strada Podetului cuprinse in prezenta documentatie este datorata faptului ca in infrastructura acestora nu s-au mai facut investitii majore, doar lucrari de reparatii sau refaceri de imbracaminte pe unele strazi.

Strada Podetului se incadreaza in clasa tehnica V, cu parte  carosabila de  8.00 m latime si nu sunt incadrate de borduri  si spatii verzi, doar in mod  izolat de trotuare.

Accesul pietonal nu este asigurat, deoarece nu sunt amenajate trotuare pentru circulatia pietonala decat in mod izolat, neavand continuitate , iar accesele  in gospodarii sunt impropriu realizate.

In prezent nu exista un  sistem de colectare si evacuare a apelor pluviale  si in lipsa unei  canalizari ,  nu se asigura un drenaj corespunzator al apelor de pe carosabil.

Strada Podetului nu este intretinuta de o perioada lunga de timp si se încadrează în clasa de trafic usor, iar categoria de importanţă este “C” (construcţii de importanţă normală, conform HGR 261/94).

Uzura fizica si morala a sistemului rutier existent, vizibila prin multitudinea de defectiuni intalnite, este cauzata in mica proportie de trafic, fiind determinata in principal de actiunea apelor pluviale de infiltratie si de temperaturi, in conditiile lipsei lucrarilor de intretinere curenta.

Tipurile de degradari aparute la structura rutiera existenta constau in: burdusiri, fagase, refulari, crapaturi de margine la dalele din benton dar si de colt, colmatarea rosturilor dalelor din beton, tasarea inegala ale dalelor, cedarii de fundatii.

Alte defectiuni: peladele, suprafete valurite, poroase, suprafete cu ciupituri, suprafete incretite, rupturi, crapaturi si fisuri transversale si longitudinale, crapaturi si fisuri pe diferite directii, gropi, degradari cauzate de inghet-dezghet.

Prezenta apei pluviale pe carosabil, cauzata de lipsa pantelor de scurgere, de deformarile partii carosabile, colmatarea sau absenta gurilor de scurgere, reprezinta un factor de degradare a strazii.

Cele mai importante cauze ale aparitiei degradarilor intalnite pe strada ce face obiectul prezentei documentatii sunt:

- capacitatea portanta necorespunzatoare;

- calitatea necorespunzatoare a materialelor;

- prezenta apelor pluviale pe carosabil;

- lipsa lucrarilor de intretinere specifice necesare.

      - Situatia proiectata

        - Generalitati

Lucrările proiectate rutiere prevazute respectă în totalitate normele tehnice privind proiectarea şi realizarea drumurilor publice, şi constau în principal din :

- Desfacerea bordurilor carosabile cu o stare tehnică necorespunzătoare, acolo unde este cazul, şi lărgirea fundaţiei drumului, astfel încât să se asigure lăţimea necesară pentru benzile de încadrare şi supralărgiri în curbe;

- Repararea defecţiunilor de tipul burduşirilor şi a refulărilor de margine;

- Realizarea unui strat de bază din piatră spartă şi a unei îmbrăcăminţi bituminoase în 2 straturi;

- Amenajarea dispozitivelor de colectare şi scurgere a apelor pluviale prin :

  - Canalizare pluviala

  - Amplasarea gurilor de scurgere

- Amenajarea acceselor laterale prin impietruire şi a drumurilor laterale prin asfaltare pe o lungime cuprinsa intre 10 - 15 m;

- Realizarea de marcaje rutiere pentru semnalizarea orizontală şi completarea semnalizării verticale, indicatori de circulaţie noi acolo unde acestea lipsesc;

- Realizarea de locuri de parcare noi sau refugii, acolo unde terenul permite, fără intervenţii masive la terasamente.

        - Traseul in plan

Traseul existent se suprapune aproape in totalitate pe traseul drumului existent. Viteza de proiectare este de 25-50 km/h, luand in considerare ca acesta se desfasoara numai in interiorul municipiului Sfantu Gheorghe.

Strada se incadreaza in clasa tehnica IV - Străzi de folosinţă locală, din localităţi urbane, care asigură accesul la locuinţe şi pentru servicii curente sau ocazionale, în zonele cu trafic foarte redus.

Lungimea in plan a strazii Podetului este de 278.53m.

Traseul strazii este in proportie de 80% in aliniament, o lungime de aproximativ 230m si in zona km 0+200 s-au racordat doua aliniamente ale strazii cu o raza 207m.

Determinanta trebuie sa fie intensitatea traficului de perspectiva dupa 15 ani de la terminarea constructiei drumului in functie de care se fixeaza viteza de baza. Pentru mai multe amanunte sa consulta Studiul de trafic care este anexa la acest proiect.

        - Profilul longitudinal

Profilul in lung nu prezinta probleme deosebite de declivitati, astfel pe prima parte a strazii pana la km 0+078 declivitatea in profil longitudinal are o valoare de 0.641%, pana la km 0+175 declivitatea este de 0.261% cele doua declivitati sunt racordate cu o raza de 2000m pe ultima parte a traseului drumul are o declivitate de 0.752% cele doua declivitati fiind racordate cu o raza de 1000m.

        - Profilul transversal

In profil transversal strada Podetului are o  latime de cca 8.00 m, cu diverse alcatuiri rutiere..

        - Sistemul rutier

Dimensionarea structurii rutiere s-a făcut funcţie de traficul prognozat în baza Studiului de trafic si Dimensionarea sistemului.

Fluxurile de circulaţie prezentate în studiu pe tipuri de vehicole au fost echivalate în vehicole echivalente OS 50 cu sarcina de 50 KN pe osie (pentru verificarea la oboseală).

S-a obţinut astfel structura rutieră de bază, aplicabilă pentru strazile din pamant, lărgiri şi variante unde drumul părăseşte platforma existentă (la corecţii de curbe). Această structură se compune din următoarele straturi: In conformitate cu Ordinulul 66/N/2000 s-a adoptat in functie de starea sistemului rutier existent următoarea structura rutiera:

- Fluxurile de circulaţie prezentate în studiu pe tipuri de vehicole au fost echivalate în vehicole echivalente OS 50 cu sarcina de 50 KN pe osie (pentru verificarea la oboseală).

- Aceaste structuri s-au verificat la acţiunea fenomenului de îngheţ-dezgheţ conform STAS 1709/1,2,3-90.

- Capacitatea portantă a structurii proiectate s-a calculat conform “Instrucţiuni tehnice şi departamentale pentru dimensionarea sistemelor rutiere rigide şi nerigide” indicativ PD 177-76 (Ivanov).

- Se vor repara burduşirile, ceea ce îmseamnă scoaterea din corpul drumului a structurii vechi şi înlocuirea cu structura nou proiectată.

Solutiile proiectate sunt dupa cum urmeaza:

| Nr. Crt. | Denumire strada | Lungime (m) | Strucrura rutiera proiectata |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Str. Podetului | 278.53 | 4 cm BA 16m 6 cm BAD 25 15 cm Piatra Sparta 25 cm Balast Geotextil |
| 1 | Fundatura Podetului | 30.10 | 4 cm BA 16m 6 cm BAD 25 10 cm completare balast |

        - Calculul efectiv al dimensionarii sistemului rutier – Prescriptii tehnice

Dimensionarea sistemului rutier s-a facut in conformitate cu urmatoarele prescriptii tehnice:

- Ordinul MT, nr. 43/1998 – Norme privind inacdrare in categorii de drumuri;

- Ordinul M.T., nr 45/1998 – Norme tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor;

- Ordinul M.T., nr 46/1998 – Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice;

- SR 4032/1-2001 – Lucrari de drumuri. Tehnologie;

- STAS 1243-88 – Teren de fundare, Clasificarea si identificarea pamanturilor;

- STAS 1913/13-83 – Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de compactare cu incercarea Proctor.

- STAS 1709/1-90 – Lucrari de drumuri. Adancimea de inghet in complexul rutier. Precipitatii de calcul.

- STAS 1709/2-90 – Lucrari de drumuri. Prevenirea si remedierea degradarilor din inghet-dezghet. Prescriptii tehnice.

- STAS 1709/3-90 – Lucrari de drumuri. Determinarea sensibilitatii la inghet a pamanturilor. Modul de determinare.

- STAS 6400-84 – Lucrari de drumuri. straturi de baza si de fundatie. Conditii tehnice generale de calitate.

- STAS 10473/1-87 - Lucrari de drumuri. Straturi din aggregate natural sau pamanturi stabilizate cu ciment. Conditii tehnice generale de calitate.

- SR 174/1-97 - Lucrari de drumuri. Imbracaminti bituminoase cilindrate executate la cald. Conditii tehnice de calitate.

- STAS 12253 – 84 - Lucrari de drumuri. Straturi de forma. Conditii tehnice generale de calitate.

        - Calculul efectiv al dimensionarii sistemului rutier

Dimensionarea sistemului rutier nou s-a realizat pentru vehicolul cu sarcina pe osie 11.5t Ia un trafic de perspectiva pentru 15 ani. Pentru dimensionarea sistemului rutier s-a tinut cont de prevederile tehnice in vigoare si se va utiliza Metoda analitica de calcul conforma cu ,,Normativul pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple si semirigide-lndicativ PD 177- 2001 — pentru modernizari de drumuri pietruite existente. Sistemele rutiere dimensionate conform Normativulul mentionat s-au verificat din punct de vedere at rezistentei la actiunea fenomenului de inghet-dezghet, conform prevederilor STAS 1709/2.

        - Dispozitive pentru scurgerea apelor

Colectarea şi evacuarea apelor din precipitaţii se va face prin sistemul de canalizarea pluviala nou proiectat si plin amplasarea gurilor de scurgere noi.

        - Trotuare

Solutia proiectate pentru  trotuare este dupa cum urmeaza:

- 4 cm mixtura asfaltica BA 8;

- 12 cm strat din piatra sparta;

- 12 cm strat din balast

        - Drumuri laterale, parcaje şi refugii.

Strazile laterale care intersectează strada Podetului, se vor amenaja pe o lungime de 10-15 m şi o lăţime de 3,00-4,00 m pana la 6,00 - 7,00 m, functie de importanta lui dar si latimea existenta, cu aceeaşi structură rutieră.

S-a reabilitat de altfel si fundatura Podetului cu o lungime de 30m.

        - Plantare de indicatoare rutiere de orientare – Panouri verticale

Indicatoarele prevazute raspund cerintelor de avertizare, reglementare (prioritate, restrictie si obligatie) si de orientare - informare.

        - Masuri de siguranta a traficului

          - Semnalizari si marcaje

Proiectarea sistemului de semnalizare si marcaj va fi efectuat atat pentru traseul studiat cat si pentru caile de comunicatii rutiere care il intersecteaza cu acces la aceasta. Se vor respecta prevederile STAS 1848/7-85 .

S-a tinut cont de datele referitoare la accidente de circulatie pe traseul studiat ,date ce au fost furnizate de „Inspectoratul de Politie al Judetului Covasna – Serviciul Politiei Rutiere ”.

O atentie deosebita se va acorda la proiectarea sistemului de semnalizare si marcaj in apropierea parcarilor, statiilor de autobuz si de servicii, unde se vor efectua lucrari de marcaje la sol si de amplasare a indicatoarelor de circulatie de toate categoriile.

O proiectare atenta a sistemului de semnalizare si marcaje concura la sporirea sigurantei circulatiei atat pe traseul studiat cat si pe drumurile cu acces la aceasta, ducand in final la sporirea fluentei traficului avand in vedere faptul ca traficul va creste simtitor dupa realizarea acestei investitii. O avertizare si o informare corecta, vizibila,sporeste confortul conducatorului auto, duce la eliminarea stresului acestuia, eliminandu-se confuziile si a manevrelor periculoase, in final a accidentelor si blocajelor.

Un capitol al acestui proiect se va referii la realizarea semnalizarii de informare si orientare catre aceasta cale de acces.

          - Semnalizare orizontala

O componenta principala a sistemului de orientare si dirijare a traficului auto o constituie marcajele realizate pe suprafata partii carosabile si pe alte elemente situate in apropierea acesteia (borduri, parapeti ).

In acest proiect vom detalia si vom departaja aceste lucrari in functie de rolul pe care acestea ia au in dirijarea si orientarea circulatiei:marcaje longitudinale, care cuprind liniile de directie si marcaj lateral, liniile obligate de racordare. Cu acest marcaj se va realiza separarea sensurilor de circulatie,delimitarea benzilor de circulatie si a partii carosabile. marcajele transversale se vor utiliza pentru a marca locurile de oprire, pentru avertizare privind reducerea vitezei la apropierea de zonele cu potential pericol.

In cuprinsul proiectului de semnalizare se vor prezenta si alte sisteme de semnalizare moderne care duc la sporirea sigurantei circulatiei pe timp de noapte cum ar fi utilizarea butonilor reflectorizanti inglobati in carosabil.

          - Semnalizare verticala

Sistemul de semnalizare pe verticala se va studia cu atentie pentru a avea o concordanta intre acesta si la sistemul de marcare orizontala, pentru a nu creea confuzii si interpretari gresite, pentru a fi citit cu usurinta atat pe timp de zi cat si pe timp de noapte.

Realizarea unei semnalizari verticale eficiente trebuie sa cuprinda indicatoare de avertizare, de obligativitate si indicatoare de informare si orientare.

Se vor proiecta lucrari de marcare pentru avertizare privind delimitarea spatiilor interzise, pentru interzicerea stationarii, furnizarea de informatii prin utilizarea unor sageti sau inscriptii care ofera indicatii privind incadrarea corecta pe benzile care corespund itinerarului ales in adoptarea unor viteze corespunzatoare traseului care urmeaza.

Aceste inscriptii si sageti vor avea dimensiunile in functie de locul unde se aplica si vor fi in concordanta cu viteza de apropiere.Pe lucrarile de arta reabilitate se vor prevedea executarea de lucrari de marcaje laterale.

Vopseaua utilizata pentru realizarea marcajelor trebuie sa aiba in proprietate antiderapante reflectorizante si sa aiba o durata de viata cat mai ridicata (rezistente la uzura).

Se va studia posibilitatea amplasarii de structuri  tip portal pentru creerea unui comfort ridicat in oferirea posibilitatii conducatorului auto de a receptiona informatia cu efort minim.

In zonele acceselor, pe pasajele proiectate precum si in zona rampelor acestora trebuiesc prevazute retele de iluminat care sa marcheze aceste puncte.

Pentru a impiedica aparitia circulatiei necontrolate de oameni, trebuiesc luate masuri prin prevederea de treceri de pietoni mai dese unde se observa aglomerari de pietoni. In studiul de trafic s-a constatat lipsa biciclistilor pe acest sector si de aceea nu s-a prevazut banda speciala pentru acestia.

Toate materialele utilizate (vopseaua de marcaj, portalele, indicatoare etc) vor fi agrementate conform HGR 766/1997 si cele care nu sunt agrementate vor fi insotite de Certificate de Calitate.

Se recomanda folosirea de vopsele cu microbile pentru o mai buna vizibilitate pe timp de noapte.

          - Masuri privind traficul pietonal

Studiile de circulatie necesare determinarii caracteristicilor fluxului de pietoni se vor efectua in conformitate cu prescriptiile legale in vigoare privind recensamintele si masuratorile de trafic din localitati precum si conform prognozelor de trafic urban.

Se va prevede ca in dreptul statiilor de transport in comun si a trecerilor de pietoni sa se majoreze latimea acestora in limita frontoanelor cladirilor existente.

Pentru protejarea pietonilor in sectoarele periculoase se interzice amplasarea diferitelor dotari de genul chioscuri ,gherete ,cabine de statii de transport in comun  ,cabine telefonice etc.Acestea se vor amplasa adiacent trotuarelor pe platforme proprii.

Pentru continuizarea circulatiei pietonilor se vor folosi unde este cazul borduri tesite sau racordari cu planuri inclinate.

Trecerile de pietoni vor fi amenajate cu alveole in afara partii carosabile si amplasate decalat.

Se vor amenaja in dreptul trecerilor de pitoni rampe de acces pentru persoanele cu handicap si borduri tesite in dreptul acceselor.

Pentru protectia pietonilor si prevenirea accidentelor intr-o faza ulterioara de proiectare se va studia triunghiul de vizibilitate in dreptul drumurilor laterale.

Daca traficul pietonal local se va dezvolta foarte mult se propune realizarea unor treceri de pietoni semaforizate.

          - Amenajarea intersectiilor, drumurilor laterale, parcari, iluminat stradal, vizibilitate

Reamenajarea intersectiilor se face in scopul modernizarii acestor tronsoane de strazi/drumuri, pentru aducerea acestora la standarde europene si la cerintele actuale ale intensitatii traficului in conditii de fluenta si siguranta sporite..

Stalpii de electricitate si iluminat vor fi amplasati la minim 1.00m de borduri si vor fi protejati la baza.

Dimensiunile racordarilor la strazile laterale au raze mai mari de 6,00 m facilitand fara probleme accesul vehiculelor grele si a masinilor de pompieri.

- DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE

Durata de realizare a lucrarilor de constructii este de 2 luni, principalele etape fiind prezentate in tabelul urmator:

- Plan de securitate si sanatate a muncii

Politica

Proiectul trebuie realizat fara intreruperea traficului pe toata lungimea traseului.  In aceste conditii pot aparea un numar important de potentiale riscuri. Acolo unde se vor identifica posibile riscuri se vor aplica urmatoarele masuri:

- Evitarea riscului

- Eliminarea riscului

- Inlocuirea cu un risc mai mic

- Procese administrative (permise de lucru, scolarizare, sisteme de lucru sigure)

- Echipament de protectie personal

In toate situatiile vor fi aplicate urmatoarele masuri de control:

- Prezentarea datelor de identificare a santierului pentru toti angajatii si subcontractorii implicati in proiect

- Identificare zilnica a pericolelor

- Verificarea echipamentului de protectie personal

- Scolarizarea/ instruirea la zi a personalului

- Existenta permiselor de admitere la lucru

- Prezentul ”Plan de securitate şi sănătate în muncă” trebuie respectat pe toată durata execuţiei lucrărilor ce se efectuează pentru lucrarea: „ Reabilitare strada podetului in municipiul Sfantul Gheorghe, Judetul Covasna” şi este elaborat în conformitate cu prevederile următoarelor actele normative:

- Legea 319/2006 – „Legea securităţii şi sănătăţii în muncă”;

- HOTĂRÂRE nr. 1425/2006 de aprobare a normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006;

- HOTĂRÂRE nr. 300 din 2 martie 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile;

- HOTĂRÂRE nr. 1048 din 9 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă;

- HOTĂRÂRE nr. 1051 din 9 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare;

- HOTĂRÂRE nr. 971 din 26 iulie 2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă;

- HOTĂRÂRE nr. 1875 din 25 decembrie 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii;

- HOTĂRÂRE nr. 493 din 12 aprilie 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot;

- Instrucţiune proprie de securitatea muncii pentru lucrari de dezvoltare si reparatii a infrastructurii rutiere, elaborată de contractor;

- Pentru buna desfăşurare a activităţilor de execuţie a lucrărilor mai sus amintite, în condiţii de securitate şi de menţinere a sănătăţii lucrătorilor în procesul muncii, se vor respecta următoarele cerinţe:

Cerinţe de securitate şi sănătate aplicabile pentru locurile de muncă din şantier

- Materialele, echipamentele şi, în general, orice element care, la o deplasare oarecare, poate afecta securitatea şi sănătatea lucrătorilor, trebuie fixate într-un mod adecvat şi sigur.

- Accesul pe orice suprafaţă de material care nu are o rezistenţă suficientă nu este permis decât dacă se folosesc echipamente sau mijloace corespunzătoare, astfel încât lucrul să se desfăşoare în condiţii de siguranţă.

- Posturile de lucru mobile ori fixe, situate la înălţime sau în adâncime, trebuie să fie solide şi stabile, ţinându-se seama de:

a) numărul de lucrători care le ocupă;

b) încărcăturile maxime care pot fi aduse şi suportate, precum şi de repartiţia lor;

c) influenţele externe la care pot fi supuse.

Dacă suportul şi celelalte componente ale posturilor de lucru nu au o stabilitate intrinsecă, trebuie să se asigure stabilitatea lor prin mijloace de fixare corespunzătoare şi sigure, pentru a se evita orice deplasare intempestivă sau involuntară a ansamblului ori a părţilor acestor posturi de lucru.

- Instalaţiile electrice trebuie utilizate astfel încât să nu prezinte pericol de incendiu sau explozie, iar lucrătorii să fie protejaţi corespunzător contra riscurilor de electrocutare prin atingere directă ori indirectă.

- Instalaţiile de distribuţie a energiei care se află pe şantier, în special cele care sunt supuse influenţelor externe, trebuie verificate periodic şi întreţinute corespunzător.

- Lucrătorii trebuie să fie protejaţi împotriva influenţelor atmosferice care le pot afecta securitatea şi sănătatea.

- Lucrătorii trebuie să fie protejaţi împotriva căderilor de obiecte, de fiecare dată când aceasta este tehnic posibil, prin mijloace de protecţie colectivă.

- Platformele de lucru, pasarelele şi scările schelelor trebuie să fie construite, dimensionate, protejate şi utilizate astfel încât persoanele să nu cadă sau să fie expuse căderilor de obiecte.

- Toate schelele trebuie să fie concepute, construite şi întreţinute astfel încât să se evite prăbuşirea sau deplasarea lor accidentală.

- Scările trebuie să aibă o rezistenţă suficientă şi să fie corect întreţinute. Acestea trebuie să fie corect utilizate, în locuri corespunzătoare şi conform destinaţiei lor.

- Schelele mobile trebuie să fie asigurate împotriva deplasărilor involuntare.

- Toate instalaţiile de ridicat şi accesoriile acestora, inclusiv elementele componente şi elementele de fixare, de ancorare şi de sprijin, trebuie să fie:

a) suficient de rezistente pentru utilizarea căreia îi sunt destinate;

b) corect instalate şi utilizate;

c) întreţinute în stare bună de funcţionare;

d) verificate şi supuse încercărilor şi controalelor periodice, conform dispoziţiilor legale în vigoare;

e) manevrate de către lucrători calificaţi care au pregătirea corespunzătoare.

- Toate instalaţiile de ridicat şi toate accesoriile de ridicare trebuie să aibă marcată în mod vizibil valoarea sarcinii maxime.

- Instalaţiile de ridicat, precum şi accesoriile lor nu pot fi utilizate în alte scopuri decât cele pentru care sunt destinate.

- Toate vehiculele şi maşinile pentru excavaţii şi manipularea materialelor trebuie să fie:

a) menţinute în stare bună de funcţionare;

b) utilizate în mod corect.

- Conducătorii şi operatorii vehiculelor şi maşinilor pentru excavaţii şi manipularea materialelor trebuie să aibă pregătirea necesară.

- Trebuie luate măsuri preventive pentru a se evita căderea în excavaţii sau în apă a vehiculelor şi a maşinilor pentru excavaţii şi manipularea materialelor.

- Când este necesar, maşinile pentru excavaţii şi manipularea materialelor trebuie să fie echipate cu elemente rezistente, concepute pentru a proteja conducătorul împotriva strivirii în cazul răsturnării maşinii şi al căderii de obiecte.

- Instalaţiile, maşinile şi echipamentele, inclusiv uneltele de mână, cu sau fără motor, trebuie să fie:

a) menţinute în stare bună de funcţionare;

b) folosite exclusiv pentru lucrările pentru care au fost proiectate;

c) manevrate de către lucrători având pregătirea corespunzătoare.

- Instalaţiile şi aparatele sub presiune trebuie să fie verificate şi supuse încercărilor şi controlului periodic.

- Intrările şi perimetrul şantierului trebuie să fie semnalizate astfel încât să fie vizibile şi identificabile în mod clar.

- În caz de pericol, toate posturile de lucru trebuie să poată fi evacuate rapid şi în condiţii de securitate maximă pentru lucrători.

- Căile şi ieşirile de urgenţă trebuie să fie în permanenţă libere şi să conducă în modul cel mai direct posibil într-o zonă de securitate.

- Dacă şantierul are zone de acces limitat, aceste zone trebuie să fie prevăzute cu dispozitive care să evite pătrunderea lucrătorilor fără atribuţii de serviciu în zonele respective. Trebuie luate măsuri corespunzătoare pentru a proteja lucrătorii abilitaţi să pătrundă în zonele periculoase. Zonele periculoase trebuie semnalizate în mod vizibil.

- Angajatorul trebuie să se asigure că acordarea primului ajutor se poate face în orice moment. De asemenea, angajatorul trebuie să asigure personal pregătit în acest scop. Trebuie luate măsuri pentru a asigura evacuarea, pentru îngrijiri medicale, a lucrătorilor accidentaţi sau victime ale unei îmbolnăviri neaşteptate.

- Trebuie asigurate materiale de prim ajutor în toate locurile unde condiţiile de muncă o cer. Acestea trebuie să fie semnalizate corespunzător şi trebuie să fie uşor accesibile. Un panou de semnalizare amplasat în loc vizibil trebuie să indice clar adresa şi numărul de telefon ale serviciului de urgenţă.

Riscurile ce pot apărea pe şantier în timpul execuţiei lucrărilor

În timpul desfăşurării activităţilor de execuţie a lucrărilor pot apărea anumite riscuri specifice muncii pe şantier, cum ar fi:

- căderea sau alunecarea oamenilor de pe schele, platforme, scări, utilaje, etc. ;

- prăbuşirea sau alunecarea utilajelor neasigurate corespunzător, staţionate în vecinătatea excavaţiilor;

- accidentarea oamenilor prin lovirea de către utilajele manipulate necorespunzător;

- răsturnări sau căderi de obiecte;

- deplasări sau prăbuşiri ale schelelor mobile;

- incendii sau explozii;

- electrocutări;

- prăbuşiri de maluri ale excavaţiilor nesprijinite corespunzător;

- vătămări corporale cauzate de manipularea neatentă a maselor, instalaţiilor, maşinilor şi echipamentelor, inclusiv a uneltelor de mână, cu sau fără motor.

Pentru reducerea sau eliminarea riscurilor ce pot apărea în timpul activităţilor desfăşurate pe şantier, trebuie luate măsuri de prevenire adecvate fiecărui tip de risc în parte.

Măsuri de prevenire necesare pentru reducerea sau eliminarea riscurilor

- Stabilitatea şi soliditatea suprafeţelor de lucru trebuie verificate în mod corespunzător şi, în special, după orice modificare de înălţime sau adâncime a postului de lucru.

- Instalaţiile existente înainte de deschiderea şantierului trebuie să fie identificate, verificate şi semnalizate în mod clar.

- Pentru spaţiul de lucru din vecinătatea liniilor electrice aeriene, trebuie prevăzute bariere sau indicatoare de avertizare, pentru ca vehiculele să fie ţinute la distanţă faţă de instalaţii. În cazul în care vehiculele de şantier trebuie să treacă pe sub aceste linii, trebuie prevăzute indicatoare de restricţie corespunzătoare şi o protecţie suspendată.

- Materialele şi echipamentele trebuie să fie amplasate sau depozitate astfel încât să se evite răsturnarea ori căderea lor. În caz de necesitate, trebuie să fie prevăzute pasaje acoperite sau se va împiedica accesul în zonele periculoase.

- Lucrările la înălţime nu pot fi efectuate, în principiu, decât cu ajutorul echipamentelor corespunzătoare sau cu ajutorul echipamentelor de protecţie colectivă, cum sunt balustradele, platformele ori plasele de prindere.

În cazul în care, datorită naturii lucrărilor, nu se pot utiliza aceste echipamente, trebuie prevăzute mijloace de acces corespunzătoare şi trebuie utilizate centuri de siguranţă sau alte mijloace sigure de ancorare.

- Căderile de la înălţime trebuie să fie prevenite cu mijloace materiale, în special cu ajutorul balustradelor de protecţie solide, suficient de înalte şi având cel puţin o bordură, o mână curentă şi protecţie intermediară, sau cu un alt mijloc alternativ echivalent.

- Schelele trebuie controlate de către o persoană competentă, astfel:

a) înainte de utilizarea lor;

b) la intervale periodice;

c) după orice modificare, perioadă de neutilizare, expunere la intemperii sau cutremur de pământ ori în alte circumstanţe care le-ar fi putut afecta rezistenţa sau stabilitatea.

- Toate instalaţiile de ridicat şi accesoriile acestora, inclusiv elementele componente şi elementele de fixare, de ancorare şi de sprijin, trebuie să fie:

a) suficient de rezistente pentru utilizarea căreia îi sunt destinate;

b) corect instalate şi utilizate;

c) întreţinute în stare bună de funcţionare;

d) verificate şi supuse încercărilor şi controalelor periodice, conform dispoziţiilor legale în vigoare;

e) manevrate de către lucrători calificaţi care au pregătirea corespunzătoare.

- În cazul excavaţiilor trebuie luate măsuri corespunzătoare:

a) pentru a preveni riscurile de îngropare prin surparea terenului, cu ajutorul unor sprijine, taluzări sau altor mijloace corespunzătoare;

b) pentru a preveni pericolele legate de căderea persoanelor, materialelor sau obiectelor, de iruperea apei;

c) pentru a permite lucrătorilor de a se adăposti într-un loc sigur, în caz de incendiu, irupere a apei sau cădere a materialelor.

- Trebuie prevăzute căi sigure pentru a intra şi ieşi din zona de excavaţii.

- Grămezile de pământ, materialele şi vehiculele în mişcare trebuie ţinute la o distanţă suficientă faţă de excavaţii; eventual, se vor construi bariere corespunzătoare.

- Dispozitivele neautomatizate de stingere a incendiului trebuie să fie accesibile şi uşor de manipulat. Acestea trebuie să fie semnalizate conform prevederilor din legislaţia naţională care transpune Directiva 92/58/CEE. Panourile de semnalizare trebuie să fie suficient de rezistente şi amplasate în locuri corespunzătoare.

- Căile şi ieşirile de urgenţă trebuie semnalizate în conformitate cu prevederile din legislaţia naţională care transpune Directiva 92/58/CEE. Panourile de semnalizare trebuie să fie realizate dintr-un material suficient de rezistent şi să fie amplasate în locuri corespunzătoare.

- Pentru a putea fi utilizate în orice moment, fără dificultate, căile şi ieşirile de urgenţă, precum şi căile de circulaţie care au acces la acestea nu trebuie să fie blocate cu obiecte.

- Trebuie prevăzute una sau mai multe încăperi de prim ajutor, în funcţie de dimensiunile şantierului sau de tipurile de activităţi. Încăperile destinate primului ajutor trebuie să fie echipate cu instalaţii şi cu materiale indispensabile primului ajutor şi trebuie să permită accesul cu brancarde. Aceste spaţii trebuie semnalizate în conformitate cu prevederile din legislaţia naţională care transpune Directiva 92/58/CEE.

Riscuri si masurile de reducere a acestora

| Nr. crt. | Identificarea pericolului | Gradul de severitate (1-5) | Frecventa de aparitie | Probabilitatea de aparitie (1-5) | Factorul de risc | Masuri propuse | Probabilitate redusa | Factorul de risc revizuit | Controlul efectuat de: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A | Acces |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Drumurile sunt in stare buna si libere de orice obstacol | 2 | 3 | 2 | 12 | Se verifica starea drumurilor | 2 | 6 | Din partea executantului Responsabilul cu securitatea si sanatatea muncii, Seful de santier |
| 2 | Iesirile trebuie sa fie libere de orice obstacol inclusiv cele in caz de incendiu | 2 | 3 | 2 | 12 | Se verifica iesirile care interfereaza cu lucrarile din santier | 2 | 6 | Din partea executantului Responsabilul cu securitatea si sanatatea muncii, Seful de santier |
| B | Documentatie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Existenta prescriptiilor de protectia muncii in proiectul tehnic | 3 | 2 | 2 | 12 | Se verifica existenta acesteia in DE sau PT | 2 | 6 | Sef proiect din partea proiectantului, Responsabilul cu securitatea si sanatatea muncii, din partea executantului, Diriginte de santier din partea beneficiarului |
| 2 | Existenta unui registru de control al deseurilor | 1 | 2 | 3 | 6 | Infiintarea acestui registru | 1 | 6 | Reprezentantul executantului, Seful de santier va infiinta acest registru |
| 3 | Existenta permiselor de lucru, inclusiv Fise de protectie a muncii | 2 | 3 | 2 | 12 | Se verifica existenta acestor documente | 1 | 12 | Din partea executantului Responsabilul cu securitatea si sanatatea muncii, Seful de santier si Dirigintele de santier din partea beneficiarului |

| C | Excavari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Protectia si semnalizarea excavarilor |  | 3 | 3 | 3 | 27 | Se verifica existenta semnalizarilor, a sprijinirilor de maluri si a balustradelor de protectie |  | 2 | 13.5 | Din partea executantului Responsabilul cu securitatea si sanatatea muncii, Seful de santier |
| 2 | Prevederea de treceri/ podete peste excavari cand nu sunt in lucru |  | 3 | 5 | 3 | 45 | Se verifica existenta acestor podete |  | 2 | 22.5 | Din partea executantului Responsabilul cu securitatea si sanatatea muncii, Seful de santier |
| 3 | Existenta iluminatului pe timp de noapte in zona excavatiilor |  | 3 | 4 | 2 | 24 | Se verifica existenta iluminatului |  | 1 | 24 | Din partea executantului Responsabilul cu securitatea si sanatatea muncii, Seful de santier |
| D | Protectia fata de lucrul la inaltime |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Protectia si semnalizarea lucrului la inaltime | 3 | 3 | 3 | 27 | Se verifica existenta semnalizarilor si a balustradelor de protectie precum şi a echipamentului individual de protecţie pentru lucrul la înălţime | 2 |  | 13.5 | Din partea executantului Responsabilul cu securitatea si sanatatea muncii, Seful de santier |
| E | Pregatire pentru situatia de urgenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pregatire pentru situatii de urgenta in caz de incendiu, explozie sau alte cazuri speciale |  | 4 | 3 | 2 | 24 | Se verifica existenta procedurii si prelucrarea acesteia cu angajatii | 1 |  | 24 | Din partea executantului Responsabilul cu securitatea si sanatatea muncii, Seful de santier si Dirigintele de santier din partea beneficiarului |
| 2 | Existenta numerelor de telefon de urgenta pentru salvare si pompieri |  | 2 | 4 | 3 | 24 | Afisarea numerelor de telefon la exterior si interior in cladirile existente in statie | 1 |  | 24 | Din partea executantului Responsabilul cu securitatea si sanatatea muncii, Seful de santier |
| F | Protectia fata de tensiunile inalte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Verificarea echipei de lucru daca este familiarizata cu pericolele la care este expusa |  | 3 | 2 | 2 | 12 | Se verifica cunostintele acesteia inainte de inceperea lucrului | 1 |  | 12 | Din partea executantului Responsabilul cu securitatea si sanatatea muncii, Seful de santier si Dirigintele de santier din partea beneficiarului |
| 2 | Existenta instruirii cu regulile de prin ajutor in caz de electrocutare |  | 2 | 2 | 3 | 12 | Se verifica lunar si la venirea unui nou angajat | 1 |  | 12 | Din partea executantului Responsabilul cu securitatea si sanatatea muncii, Seful de santier si Dirigintele de santier din partea beneficiarului |

Factorul de risc= gr. de severitate x frecventa x probabilitate de aparitie

Factorul de risc revizuit= factorul de risc / probabilitatea redusa

Gradul de severitate - se apreciaza de la 1 (neinsemnat) pana la 5 (catastrofic)

Frecventa - se apreciaza de la 1 la 10 in ordine crescatoare

Probabilitatea - se apreciaza de la 1 la 10 in ordine crescatoare

|  | Maximum |  | Minimum |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gradul de severitate | Catastrofic | 5 | Notabil | 1 |
| Frecventa de aparitie | Tot timpul | 10 | Foarte rar | 1 |
| Probabilitate de aparitie a pericolului | Aproape sigur | 10 | Putin probabil | 1 |
| Probabilitate redusa | Mai mult de 4 controale | 6 | Zero controale | 1 |

Organizare

Obiect: „ Reabilitare strada Podetului in municipiul Sfantu Gheorghe, Judetul Covasna”, Faza: AS BUILT

Detalierea responsabilitatilor

(a) client – responsabil tehnic .................................

- Asigura si verifica desfasurarea lucrarilor in santier in conformitate cu contractul nr. ........................ incheiat intre ..................... şi ...........................

(b) Reprezentantul in santier al contractorului *............ – dl.*...........................

- Asigura derularea lucrarilor conform cu documentatia de executie a contractului nr. .................... si a legislatiei in vigoare privind calitatea in constructii si a regulilor de protectia muncii

- Asigura o buna colaborare intre proiectant si executant

- Asigura punerea in aplicarea prezentului plan

- Infiinteaza un dosar special (registru) cu toate rapoartele si masurile luate pentru respectarea regulilor de protectie a muncii si a sanatatii lucratorilor implicati in acest proiect

- Mentine o buna colaborare cu inspectia de stat in constructii.

(c) Contractor principal *............

Project Manager - *...............

Asistent Project Manager - *......................

- Mentine si inbunatateste prezentul plan

- Asigura o coordonare eficienta intre proiectant si executant in sensul reducerii riscurilor

- Monitorizeaza activitatile de protectie a muncii si a disciplinei in santier

- Investigheaza si raporteaza incidentele de orice fel

- Asigura coordonarea intregii activitati (a lucrarilor) in santier in acord cu Graficul e executie si a cerintelor formulate de client in contractul nr. .....................................

(d) Coordonator lucrari civile in santier -  *............

- Trebuie sa se asigure  ca lucrarile civile au fost proiectate in concordanta cu legislatia din Romania in ce priveste calitatea in constructii si diminuarea riscurilor in timpul executiei

- Inspecteaza si raporteaza Directorului de Proiect, modul in care subcontractorii respecta regulile de protectie a muncii si a prevederilor de calitate din proiect

- Pregateste documentatia modificata in santier prin dispozitii de santier si o transmite Directorului de Proiect pentru elaborarea proiectului AS BUILT

- Verifica si avizeaza situatiile de lucrari lunare elaborate de subcontractori

(e) Sef proiect -  Gabriel ANTONESCU – B.C.P.C.  - BIROU DE CONSULTANTA SI PROIECTARE IN CONSTRUCTII

- Raspunde de indeplinirea cerintelor formulate de client prin Caietul de Sarcini, de respectarea standardelor precizate in CS (caietul de sarcini)

(f) Sef santier -  *.............................. -* ..................

- Se asigura ca toate persoanele care lucreaza in santier sunt autorizate si instruite in legatura cu lucrarile din santier

- Se asigura ca toti lucratorii poarta semne distincte care sa arate firma la care lucreaza

- Se asigura ca toti subcontractorii sunt instruiti si respecta regulile de protectie a muncii in acord cu prevederile contractuale si cu legislatia in vigoare

- Subcontractorii vor incepe o noua lucrare numai dupa ce au elaborat o procedura tehnologica. Aceasta trebuie sa fie aprobata de ...*(contractor) si de client

- Va infiinta un registru cu tot personalul care a fost instruit sa lucreze in acest santier

- Se asigura de existenta unei proceduri in caz de incendiu sau alte pericole importante

- Va face inspectii saptamanale pentru respectarea regulilor de protectie a muncii si va raporta Directorului de Proiect sau inlocuitorului acestuia

- Va inspecta schelele si excavarile daca respecta regulile de protectie a muncii cerute de documentatie

- Accidentele si incidentele sunt inspectate si raportate ....*(contractor)

(g) Health & Safety Manager -  *....................... - *..................

- Se asigura de aplicarea acestui plan prin verificarea lunara a lui

- Monitorizeaza lunar orice non-conformitate

- Inregisteaza si investigheaza orice incident sau accident din santier

- Verifica si ajuta personalul implicat in implementarea regulilor de protectie a muncii

Persoane de contact

| Nume | Nr. telefon |
| --- | --- |

Contacte de urgenta

| Contact | Nr. telefon |
| --- | --- |
| Salvare, Pompieri, Politie | 112 |
| Grup local pompieri |  |

* - se vor completa odata cu nominalizarea persoanelor si a firmelor ce vor raspunde de domeniile respective.

Cerinte minime de securitate privind semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca

Conform Hotararii de Guvern nr. 971/2006 privind Cerinte minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca, Anexa I, locurile in care exista risc de coliziune cu obstacole si de cadere a persoanelor trebuie sa fie semnalizate permanent cu o culoare de securitate si/sau cu panouri. Caile de circulatie trebuie sa fie marcate permanent cu o culoare de securitate.

Astfel, se vor folosi după necesităţi panouri de semnalizare ca în exemplele de mai jos:

- Panouri de interdictie:

interzisă stingerea cu apa;   fumatul şi focul deschis interzise;

accesul interzis persoanelor a nu se atinge;

neautorizate;

- Panouri de avertizare:

pericol de impiedicare;                       pericol electric;

greutati suspendate;                              cădere cu denivelare;

- Panouri de obligativitate:

protectie obligatorie a mainilor;          protecţie individuala obligatorie

împotriva căderii de la înălţime;

protecţie obligatorie a capului;          protecţie obligatorie a picioarelor ;

- Panouri de salvare si acordarea primului ajutor:

centru de prim ajutor;                        cale (ieşire) de salvare;

- Panouri privind materialele sau echipamentele necesare pentru prevenirea şi stingerea incendiilor:

extintor;                                             furtun de incendiu;

- Implicatii asupra mediului inconjurator

Oportunitatea investitiei

In prezent traficul pe strada Podetului – se desfasoara, cu viteza redusa datorita starii defectoase a suprafetei de rulare.

Consecintele circulatiei cu fluenta mica sunt:

- pierderi de natura economica: conditiile dificile de circulatie conduc la sporirea timpului de parcurgere a distantelor si la consum marit de carburanti;

- impact negativ asupra mediului:

Circulatia in conditii de fluenta redusa, cu numeroase cicluri opriri – accelerari, determina emisii mari de substante poluante in atmosfera, precum si inregistrarea unui nivel ridicat de zgomot in localitati. Astfel, literatura de specialitate arata ca:

- emisiile de CO cresc de 1,5 – 2,0 ori in timpul ciclurilor de accelerare/franare si cu pana la 25 de ori la stationarea cu motorul pornit;

- emisiile de hidrocarburi sunt minime la rularea cu viteza constanta, fiind maxime la stationarea cu motorul pornit.

Surse de poluanti si protectia factorilor de mediu

Functie de intensitatea si durata ei, poluarea specifica drumurilor si traficului rutier este de urmatoarele tipuri:

Poluare manifestata pe durata executiei lucrarilor

Acest tip de poluare are caracter temporar, atingand valori ridicate in perioadele in care baza de productie functioneaza la capacitate maxima. In categoria surselor de poluare specifice perioadei de executie sunt incluse:

- surse liniare: reprezentate de traficul zilnic desfasurat in cadrul santierului si pentru asigurarea materiilor prime, materialelor, transportului muncitorilor etc.;

- surse de suprafata: reprezentate de functionarea utilajelor in zona fronturilor de lucru;

- surse punctiforme: reprezentate de functionarea echipamentelor in cadrul bazei de productie, respectiv a statiilor de asfalt si betoane.

Referitor la impactul exercitat in perioada de constructie (identificarea surselor, estimarea impactului si masurile de protectie), mentionam ca cele prezentate in cadrul acestui document sunt informatii cu caracter general. Impactul va fi influentat direct de tehnologiile, utilajele, echipamentele, vehiculele de transport pe care le va utiliza Constructorul, de modul in care se va organiza (isi va amenaja sau nu o Organizare de santier, Baza de productie etc.).

Poluare cronica manifestata in perioada operationala a obiectivului, ca urmare a desfasurarii traficului zilnic

Acest tip de poluare are caracter cronic, nivelul de poluare in perioada operationala a drumului putand atinge diferite intensitati functie de volumul si tipul traficului desfasurat.

Poluarea accidentala, ca rezultat al accidentelor de circulatie in care sunt implicate autovehicule ce transporta hidrocarburi lichide sau alte produse toxice sau corozive

Aceste substante prin dispersia rapida in mediu pot degrada straturi acvifere, pot schimba calitatea apelor de suprafata si a solului.

Poluare sezoniera care apare ca rezultat al lucrarilor executate pentru mentinerea circulatiei in conditii de siguranta pe perioada iernii, pe drumurile cu polei si gheata.

Protectia calitatii apelor

Perioada de constructie

Surse de poluare

In perioada de executie a lucrarilor de constructie, sursele posibile de poluare a apelor pot fi:

- executia propriu-zisa a lucrarilor;

- traficul de santier rezultat din circulatia vehiculelor grele pentru transport de materiale si personal la punctele de lucru, utilajele;

- organizarile de santier care pot avea in componenta lor statii de asfalt si betoane, statii de intretinere a utilajelor si masinilor de transport, cantine, spatii pentru dormitoare, birouri etc.

In perioadele ploioase, poluantii din aer sunt transferati in ceilalti factori de mediu (apa de suprafata si subterana, sol etc.).

Impactul asupra mediului

- Executia lucrarilor

Manipularea si punerea in opera a materialelor de constructii (beton, bitum, agregate etc.) determina emisii specifice fiecarui tip de material si fiecarei operatii de constructie. Ploile care spala suprafata santierului pot antrena depunerile si astfel, indirect, acestea ajung in stratul freatic.

Manevrarea defectuoasa, in apropierea cursurilor de apa, a autovehiculelor care transporta diverse tipuri de materiale sau a utilajelor reprezinta surse potentiale de poluare ca urmare a unor deversari accidentale de materiale, combustibili, uleiuri.

- Traficul de santier

Traficul greu, specific santierului, determina diferite emisii de substante poluante in atmosfera rezultate din arderea combustibilului in  motoarele vehiculelor (Nox, CO, Sox, COV, particule in suspensie etc.). Pe de alta parte, traficul greu este sursa de particule sedimentabile datorita antrenarii particulelor de praf de pe drumurile nepavate. De asemenea, pe perioada lucrarilor de executie particule rezulta si din procesele de frecare a caii de rulare si din uzura a pneurilor. Atmosfera este spalata de ploi, astfel incat poluantii din aer sunt transferati in ceilalti factori de mediu (apa subterana, sol etc.).

- Organizarea de santier si baza de productie

Daca statiile de asfalt si betoane sunt amplasate in apropierea unui curs de apa, ele pot constitui surse de poluare prin spalarea poluantilor specifici din atmosfera sau de pe sol de catre apele meteorice. De asemenea, o atentie deosebita trebuie acordata zonelor unde nivelul apelor freatice este ridicat, aici putandu-se produce poluari in cazul pierderilor de carburanti sau bitum.

Rezervoarele de carburanti pot constitui o sursa de poluare in cazul in care ele nu sunt etanse. De la statiile de intretinere a utilajelor si masinilor de transport rezulta uleiuri, carburanti, apa uzata de la spalarea masinilor.

De la Organizarea de santier rezulta ape uzate menajere de la cantina, spatiile igienico-sanitare. In general aceste ape sunt incarcate biologic normal, incadrandu-se din punct de vedere calitativ cerintelor Normativului NTPA 002/2002. Apele meteorice rezultate pe amplasamentul Organizarilor de santier sunt considerate ape conventional curate, in cazul in care nu se produc pierderi de substante poluante, care sa fie spalate de apele pluviale.

Masuri de protectie a mediului

- Organizarea de santier nu va fi amplasata in apropierea cursurilor de apa;

- Pentru Organizarea de santier si Baza de productie se va proiecta un sistem de colectare a apelor menajere, apelor tehnologice si a apelor meteorice. Apele colectate pot fi introduse in bazine etanse vidanjabile sau in constructii de epurare. In acest ultim caz, apa epurata poate fi descarcata intr-un emisar sau pe terenul inconjurator.

Perioada de functionare

Surse de poluare

Sursele de poluare ale apei sunt apele meteorice care spala platforma drumului, antrenand substantele poluante depuse pe aceasta.

Tipurile de poluanti sunt de natura chimica diferita, functie de originea lor diversa:

- Reziduri provenite de la arderea carburantilor: hidrocarburi, plumb;

- Reziduri provenite de la uzura pneurilor vehiculelor: substante hidrocarbonice macromoleculare, zinc, cadmiu;

- Reziduri metalice provenite de la coroziunea vehiculelor: fier, crom, nichel, cupru, cadmiu si de la parapetii galvanizati: zinc;

- Uleiuri si grasimi minerale;

- Reziduri provenite de la uzura imbracamintii drumului: materii solide.

Impactul asupra mediului

Lucrarile de constructie propuse vor avea un efect benefic in zona analizata.

Circulatia fluenta, cu viteza constanta va conduce la reducerea emisiilor si a concentratiilor de poluanti in aer si implicit a celor antrenati de apele pluviale de pe platforma drumului.

Concentratiile de poluanti in apa descarcata intr-un receptor (care poate fi un emisar sau terenul inconjurator) trebuie sa fie inferioare celor maxim admisibile conform:

- NTPA 001/2002 – Normativ privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a apelor uzate industriale si orasenesti la evacuarea in receptorii naturali si Hotararea nr.352/2005 – privind modificarea si completarea HG nr.188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate – daca apa este deversata intr-o apa de suprafata;

- STAS 9450-1988 – Conditii tehnice de calitate a apelor pentru irigarea culturilor agricole – daca apa este deversata pe terenul inconjurator. In acest caz, dintre poluantii caracteristici traficului rutier, exista limitari numai pentru metalele grele: Pb si Zn.

Protectia aerului

Perioada de constructie

Surse de poluare

In perioada executiei lucrarilor emisiile de substante poluante evacuate in atmosfera provin de la urmatoarele surse:

- sursele liniare, reprezentate de traficul rutier zilnic desfasurat in cadrul santierului;

- sursele de suprafata, reprezentate de functionarea utilajelor in zona fronturilor de lucru;

- sursele punctiforme, reprezentate de functionarea statiilor de asfalt si betoane.

Efectele generate de sursele punctiforme si de suprafata mentionate se fac resimtite pe arii mai restranse decat in cazul surselor liniare de tipul traficului.

Impactul asupra mediului

Activitatea de constructie poate avea, temporar (pe durata executiei) un impact local apreciabil asupra calitatii atmosferei. Impactul negativ asupra calitatii aerului este mai semnificativ in zona unde functioneaza statiile de asfalt si betoane.

Actiunea poluantilor atmosferici asupra sanatatii umane se manifesta cand acestia depasesc un nivel maxim al concentratiilor, numit prag nociv. Nocivitatea poluantilor depinde de concentratia lor, dar si de durata expunerii.

Masuri de protectie

- acoperirea depozitelor de materii prime si materiale reprezinta o masura de protectie impotriva actiunii vantului;

- pentru limitarea disconfortului imminent ce poate apare mai ales pe timpul verii se vor alege trasee optime pentru vehiculele ce deservesc santierul, mai ales pentru cele care transporta materii prime si materiale de constructie ce pot elibera in atmosfera particule fine. Drumurile de santier vor trebui udate periodic;

- transportul materialelor de constructie in vrac, care pot fi antrenate in aer, se va face in mijloace de transport cu bena acoperita;

- utilajele, echipamentele, statiile de asfalt si betoane vor fi periodic verificate din punct de vedere tehnic in vederea constatarii eventualelor defectiuni care pot produce emisii ridicate de poluanti.

- O alta posibilitate de limitare a emisiilor de substante poluante consta in folosirea de utilaje, vehicule, echipamente de generatie recenta, prevazute cu sisteme performante de retinere a poluantilor.

Perioada de functionare

Surse de poluare

In perioada de operare a strazilor, nu vor aparea surse suplimentare de poluare a aerului fata de situatia existenta. Sursa de poluare va fi aceeasi ca si in prezent, si nume traficul rutier care se desfasoara pe strazile studiate.

Poluarea atmosferica in cazul traficului rutier este rezultatul arderii carburantilor in motoare, pe de o parte, iar pe de alta parte este rezultatul uzurii prin frecare a materialelor diferitelor suprafete de contact.

Acest tip de poluare se manifesta ca urmare a:

- evacuarii in atmosfera a produsilor de ardere;

- producerii de pulberi de diferite naturi din uzura caii de rulare si a pneurilor, a dispozitivelor de franare si de ambreiaj, precum si a elementelor caroseriei.

Impactul asupra mediului

Emisiile de poluanti in atmosfera vor scadea in conditiile cresterii fluentei circulatiei.

Emisia substantelor poluante in aer scade odata cu cresterea vitezei de deplasare a vehiculelor.

Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Perioada de constructie

Surse de poluare

Lucrarile de constructie implica urmatoarele surse de zgomot si vibratii si anume:

- procesele tehnologice, pentru care este necesar sa functioneze unele grupuri de utilaje. Aceste utilaje in lucru reprezinta tot atatea surse de zgomot;

- circulatia mijloacelor de transport in cadrul santierului;

- functionarea instalatiilor, utilajelor, echipamentelor in cadrul Bazei de Productie.

Nivelul sonor depinde in mare masura de urmatorii factori:

- fenomenele meteorologice si, in particular, viteza si directia vantului, gradientul de temperatura si de vant;

- absorbtia undelor acustice de catre sol, fenomen denumit “efect de sol”;

- absorbtia in aer, dependenta de presiune, temperatura, umiditatea relativa, componenta spectrala a zgomotului;

- topografia terenului;

- vegetatie.

Impactul asupra mediului

Evolutia nivelului sonor depinde de evolutia lucrarilor si mutarea fronturilor de lucru.

Afectata de zgomot si vibratii va fi populatia care locuieste sau isi desfasoara activitatea in cladirile aflate in apropierea santierului.

Toate aceste surse de zgomot in timpul executiei lucrarilor de constructie a centurii vor avea caracter temporar.

Masuri de protectie

- programul de lucru al Antreprenorului va fi stabilit astfel incat sa afecteze cat mai putin perioada de odihna a populatiei rezidente in zona;

- se recomanda ca, in masura posibilitatilor, traseele utilajelor, vehiculelor de transport etc. sa evite zonele locuite;

- in zona santierului este necesar a se lua toate masurile de protectie antifonica pentru personalul care munceste.

Perioada de functionare

Surse de poluare

In perioada de functionare a obiectivului analizat nu vor aparea surse suplimentare de poluare sonora fata de situatia existenta. Sursa de poluare va fi aceeasi ca si in prezent: traficul rutier care se desfasoara pe strazile studiate.

Estimarea nivelului de zgomot se va face tinand seama de urmatoarele elemente:

- caracteristicile traficului (valori, componente);

- viteza de circulatie;

- topografia zonei;

- distantele, inaltimile la care se afla receptorii fata de sursa.

Masuri de protectie

Se apreciaza ca valorile nu vor depasi 50 dB(A) in apropierea drumului strazilor valoarea maxima admisibila la o distanta de 2 m de fatada cladirilor de locuit, conform prevederilor STAS 10009-88 Acustica urbana – Limite admisibile ale nivelului de zgomot.

Protectia impotriva radiatiilor

Nu este cazul.

Protectia solului si subsolului

Perioada de constructie

Surse de poluare

Pe perioada executiei lucrarilor, sursele de poluare a solului sunt urmatoarele:

- surse liniare, reprezentate de traficul de vehicule grele si utilajel. O parte din emisiile de substante poluante degajate in atmosfera din arderea combustibilului, atat datorita traficului, cat si functionarii utilajelor in zona santierului, ajung sa se depuna pe sol. Realizarea lucrarilor va implica realizarea unor volume de terasamente, manevrarea unor cantitati de pamant, agregate, materiale etc. Poluarea se va manifesta pe o perioada limitata de timp (pe durata lucrarilor de constructie) si, spatial, pe o arie restransa;

- surse de suprafata, reprezentate de functionarea utilajelor in zona santierului. Suplimentar, exista riscul pierderilor accidentale de ulei sau combustibil ca urmare a aparitiei unor defectiuni tehnice survenite la utilaje;

- sursele punctiforme, reprezentate de Organizarea de santier.

Depozitarea necorespunzatoare a materialelor si/sau deseurilor rezultate din activitatile de constructie poate constitui o sursa de poluare a solului.

Impactul asupra mediului

Principalul impact asupra solului in perioada de constructie este consecinta ocuparii temporare de terenuri pentru drumuri provizorii, platforme, baza de aprovizionare si productie, halde de deseuri etc. Reconstructia ecologica a zonei dupa incheierea lucrarilor reprezinta o masura obligatorie.

Impactul manifestat de traficul desfasurat in cadrul santierului are un caracter temporar si se exercita ca urmare a antrenarii poluantilor de catre apele de precipitatii, care se infiltreaza apoi in straturile superioare ale solului.

Impactul determinat de pierderile de carburanti sau ulei de la functionarea defectuoasa a utilajelor poate fi apreciabil, manifestandu-se insa tot pe arii restranse. Depoluarea solurilor este costisitoare si necesita un timp indelungat.

Impactul asupra solului produs de depozitele de deseuri neorganizate este cu atat mai intens cu cat substantele depozitate au un caracter mai agresiv. Precipitatiile spala depozitele de deseuri incarcandu-se, in special, cu substante organice. O mare problema in cazul depozitelor necontrolate sunt apele uzate rezultate din descompunerea substantelor organice. Aceste ape sunt caracterizate de un debit redus, dar sunt foarte incarcate cu substante organice, motiv pentru care sunt greu de epurat.

Apele uzate menajere si tehnologice rezultate pe amplasamentul Organizarii de santier se infiltreaza cu usurinta in sol in cazul in care nu exista platforme betonate sau sisteme de scurgere, colectare si epurare a acestora.

Masuri de protectie

- terenurile ocupate temporar vor fi redate in circulatie. In cazul in care se constata o degradare a acestora vor fi aplicate masuri de reconstructie ecologica;

- depozitarea provizorie a pamantului excavat este recomandat a se face pe suprafete cat mai reduse. Decaparea solului vegetal se va face in limita strictului necesar;

- deseurile rezultate din activitatea de constructie trebuie colectate in pubele tipizate, amplasate in locuri special destinate acestui scop. Este necesar ca pubelele sa fie preluate periodic de catre serviciile de salubritate din zona, pe baza de contract;

- scurgerile de ulei rezultate accidental in zona fronturilor de lucru de la functionarea defectuoasa a utilajelor pot avea un impact redus asupra solului in cazul in care exista un program de prevenire si combatere a poluarii accidentale. In acest sens, instruirea personalului reprezinta o masura eficienta in prevenirea si/sau reducerea efectelor poluarii.

Perioada de functionare

Surse de poluare

Sursele de poluare pot fi:

- emisiile de poluanti rezultate de la traficul rutier;

- apele pluviale incarcate cu poluantii proveniti de la traficul rutier, descarcate necontrolat.

Impactul asupra mediului

Se apreciaza ca nu se va exercita un impact negativ asupra solului intrucat poluantii rezultati de la traficul rutier nu vor depasi concentratiile maxim admisibile, iar apele pluviale vor fi colectate si descarcate controlat.

Masuri de protectie

Nu este cazul.

Protectia ecosistemelor acvatice si terestre

Perioada de constructie

Surse de poluare

Sursele de poluare pot fi:

- emisiile de poluanti generate de traficul de santier: masinile care transporta materiale, muncitori la punctele de lucru etc;

- emisiile de poluanti rezultate din activitatea utilajelor de constructie;

- depozitarea necontrolata a deseurilor, materiilor prime si materialelor de constructii etc.

Impactul asupra mediului

Impactul negativ produs de depunerile de poluanti pe vegetatia aflata in apropierea santierului va avea caracter temporar. Dimensiunile impactului vor depinde de tehnologiile care vor fi alese de Antreprenor.

Un impact important il reprezinta faptul ca pentru executia lucrarilor va fi necesar sa se taie arbori din padurile aflate in imediata apropiere a soselei de centura.

Masuri de protectie

Dupa incheierea lucrarilor Antreprenorul are obligatia de a lua o serie de masuri in sensul refacerii mediului afectat.

In ceea ce priveste taierea de copaci, va fi respectata legislatia in vigoare referitoare la masurile de compensare.

Perioada de functionare

Surse de poluare

Sursa de poluare pentru flora in perioada operationala va fi aceeasi ca si in prezent: emisiile de poluanti rezultate din traficul rutier care se desfasoara pe centura. Apreciem ca reducerea emisiilor ca urmare a fluidizarii circulatiei reprezinta un impact pozitiv.

- Standarde si normative utilizate

Normativ pentru “Intretinerea si repararea strazilor”, indicativ NE 033-04, aprobat cu Ordinul MTCT 198/2005;

Normativ privind “Alcatuirea structurilor rutiere rigide si suple pentru strazi”, indicativ NP 11604, aprobat cu Ordinul MTCT 196/2005;

Normativ pentru “Dimensioarea straturilor de baza din beton de ciment ale structurilor rutiere”, indicativ NP 111-04, aprobat cu ORdinul MTCT 197/2005

STAS 10144/1-90, /3-91

Legea 10/1995 – Legea privind calitatea in constructii –, cu respectarea “Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor” aprobat cu Ord. MLPAT 31/N/1995 si a HG 766/1997, cu referire la Regulamentul din Anexa 3 privind “Stabilirea categoriilor de importanta a constructiilor”

Normativ privind alcatuirea structurilor rutiere rigide si suple pentru strazi” indicativ NP-116/2004

STAS 10144/2 ,,Strazi. Trotuare, Alei de pietoni si piste de biciclisti. Prescriptii de proiectare’’;

STAS 10144/3 ,,Strazi. Elemente geometrice. Prescriptii de proiectare’’

SR 10144/4 ,,Amenajarea intersectilor de strazi. Clasificare prescriptii de proiectare’’;

„Normativ pentru adaptarea pentru adaptarea cladirilor civile si a spatiului urban aferent la exigentele persoanelor cu handicap.’’ Indicativ NP 051/2001;

SR 7348: 2001 ,,Standardul stabileste modul de echivalare a vehiculelor fizice în vehicule etalon pentru determinarea capacitatii de circulatie’’;

STAS 11416/80 ,, Tehnica traficului rutier. Capacitatea de circulaţie a drumurilor. Prescripţii generale de calcul’’;

STAS 1848/7 ,,Semnalizare rutiera. Marcaje rutiere’’;

STAS 10144/5 ,,Calculul capacitatii de circulatie a strazilor’’;

„Normativ privind alcatuirea structurilor rutiere rigide si suple pentru strazi” indicativ NP-116/2004.

Legea 137/1995 privind protectia mediului;

Legea 294/2003 – completari la Legea 137/1995;

H.G. 321/2005 privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiental;

Normele specifice de protectia muncii pentru exploatarea si intretinerea drumurilor si podurilor, aprobate prin Ord. MMPS 357/1998;

Norme republicane de protectia muncii aprobate prin Ord. MMPS 34/1997 si 60/1997;

Norme privind protectia muncii in constructii si lucrari de montare, aprobate de Ministerul Industriilor si Constructiilor prin Ordinul 1233/d/1980;

Normativul 17-2002 pentru joasa tensiune;

Normativul PE 107-95 pentru retele de cabluri electrice de joasa si medie tensiune;

Legea 90/1996 privind protectia muncii;

Ordinul MMPS 578/1996 si Ordinul MS 5840/1996 – Norme generale privind protectia muncii;

Ordinul MMPS 275-2002 – Norme specifice de protectia muncii pentru transportul si distributia energiei electrice;

Ordinul MMPS 153-2002 – Lista standardelor romane privind asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune;

Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor si dotarea unitatilor MTTC cu echipamente tehnice de stingere a incendiilor

Intocmit,									          Verificat,

Ing. Dragos Enachi								Ing. Gabriel Antonescu