CERINŢE TEHNICE SOLICITATE ŞI GARANTATE PENTRU  Proiector 70W

| 2. 3 buc proiectoare, fiecare cu urmatoarele specificatii |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Alimentare electrică: - tensiune nominală 230V - frecvenţă nominală 50Hz |  |
| 2.2 | Grad de protecţie compartiment optic (minim) IP66 |  |
| 2.3 | Grad de protectie compartiment accesorii electrice (minim) IP66 |  |
| 2.4 | Rezistenta la impact a intregului proiector (minim) IK 08 |  |
| 2.5 | Clasa de izolatie electrica: I |  |
| 2.6 | Dimensiuni proiector LxØ curpinse intre : 320x330 mm si 220x240 mm |  |
| 2.7 | Masa proiectorului (neechipat): max 4Kg |  |
| 2.8 | Rezistenta aerodinamica (CxS): maxim 0,08m2 |  |
| 2.9 | Proiector compact, de forma cilindrica, avand urmatoarele componente: - corp din aluminiu turnat sub presiune (vopsit in camp electrostatic in aceeasi culoare cu stalpul), - difuzor din sticla tratata termic, structurata, lipit ermetic de corpul proiectorului - reflector din aluminiu ambutisat, lustruit si oxidat anodic cu performante luminotehnice ridicate, avand forma circulara si fiind parte diferita de carcasa - capac din aluminiu turnat sub presiune, dispus in spatele proiectorului, pentru acces la lampa si la accesoriile electrice (vopsit in camp electrostatc in aceeasi culoare cu corpul), - sistem de montaj tip furca (forma U) realizat din aluminiu turnat sub presiune, ce permite orientarea proiectorului in situ pentru un unghi mai mare de 90°, - lampa va fi dispusa in pozitie centrata, de-a lungul axei longitudinale a proiectorului |  |
| 2.10 | Echipare cu lampa tubulară cu vapori de sodiu la înaltă presiune tip HPS 70W, E27 (se va preciza modelul şi producătorul) - flux luminos min. 6600 lm - temperatura de culoare Tc≥2000 K - indicele de redare al culorilor Ra≥25 - eficacitatea luminoasa a lămpii ≥88 lm/W |  |
| 2.11 | Randament luminos min. 70% |  |
| 2.12 | Prevazut in interior cu sistem ce permite reglarea pozitiei lampii (avansata sau retrasa) in timpul functionarii si, implicit, a distributiei luminoase intre valorile – Imax: 450cd/klm; Imax/2: 2x40°-2x40° respectiv Imax: 2600cd/klm; Imax/2: 2x9°-2x9° |  |
| 2.13 | Accesoriile electrice montate în interiorul proiectorului, pe o placa amovibila: - balast cu protecţie termică (se va preciza modelul si producatorul) - igniter cu functie de resetare (se va preciza modelul si producatorul) - condensator cu dielectric solid, pentru compensarea factorului de putere (cosφ>0,92) (se va preciza modelul si producatorul) |  |
| 2.14 | Proiectorul va permite echiparea cu cel putin trei tipuri de reflectoare, ce vor permite realizarea de distributii luminoase diferite |  |

| 2.15 | Proiectorul trebuie sa permita echiparea combinata (prin suprapunere in exteriorul sau) a diferitelor accesorii mecanice si optice (ex: grilaj antiorbire, grilaj de protectie, sistem circular pentru directionarea fluxului luminos – vizor, filtre de culoare, etc.) |  |
| --- | --- | --- |
| 2.16 | Conductorul de la cutia de conexiuni la proiector constituie parte componenta a proiectorului |  |
| 2.17 | Se vor prezenta certificate de conformitate cu marca CE (ENEC) pentru proiectoarele ofertate. |  |
| 3. Consideratii generale |  |  |
| 3.1 | Poate fi disponibil in orice culoare din paleta RAL |  |