s.c.

S.R.L.

520068 Sf. Gheorghe, str. Infratirii 2/1/A/20, tel/fax: 0267-310232, mobil: 0745-046895, e-mail: tiborf@yahoo.com

Nr.Reg. Com.: J14/176/97 CUI: RO 9484850      Cont BCR: RO69RNCB0124038019440001        Cont Trezorerie: RO16TREZ2565069XXX001409

STUDIU      GEOTEHNIC

PENTRU

"MODERNIZARE STRADA RÂNDUNICII,

MUNICIPIUL SF. GHEORGHE",

JUD. COVASNA

(pr. n r. 833 / 2014)

Sf. Gheorghe, septembrie      2014

S.C.        ^^^Aitf ij\J Lz**<x>            S.R.L.

520068 Si. Sheorghe, str. Infratirii 2/1/A/20, tel/fax: 0267-310232, mobil: 0745-046895, e-mail: tiborf@yahoo.com

Nr.Reg. Com.: J14/176/97 CUI: RO 9484850      Cont BCR: RO69RNCB0124038019440001        Cont Trezorerie: RO16TREZ2565069XXX001409

STUDIU      GEOTEHNIC

PENTRU

"MODERNIZARE STRADA RÂNDUNICII,

MUNICIPIUL SF. GHEORGHE",

JUD. COVASNA

(pr. n r. 833 / 2014)

BENEFICIAR:	ÎNTOCMIT:

MUNICIPIUL SF. GHEORGHE	S.C. GEMINEX S.R.L.

Jud. Covasna	Sf. Gheorghe

CONJINE:

- Memoriu geotehnic

- Harta geologică a zonei	sc. 1: 200 000

- Plan de situate cu localizarea sondajului geotehnic        sc. 1: 500

- Fi§a sondajului geotehnic S1	sc. 1: 50

- Fotografii

- Buletin de analiză

1/3

MEMORIU GEOTEHNIC

1. DATE GENERALE

Denumirea proiectului:        "Modernizare strada Rândunicii, Municipiul

Sf. Gheorghe, jud. Covasna”

Beneficiarul investiţiei:          Municipiul Sf. Gheorghe

Proiectant general:	S.C. TOP-PROIECT & CONSULTING S.R.L.,

Sf. Gheorghe

Localizarea:	Municipiul Sf. Gheorghe, jud. Covasna

Faza de proiectare:	studiu geotehnic

În conformitate cu contractul nr. 827 din 2014, la solicitarea S.C. TOP-PROIECT & CONSULTING S.R.L. din Sf. Gheorghe au fost executate investigaţii privind natura terenului de fundare şi condiţiile hidrogeologice pe strada Rândunicii (~125 m lungime) din Municipiul Sf. Gheorghe, judeţul Covasna. În acest scop complexul rutier existent şi terenul de fundare a fost investigat cu un sondaj geotehnic.

Metodologia de lucru: complexul rutier existent a fost investigat prin sondaj deschis, din care a fost adâncit un foraj în sistem semimecanic cu Ø 75 mm până la adâncimea de 2.50 m pentru verificarea stratificaţiei terenului de fundare şi a nivelului apei subterane.

Probele prelevate din sondaje au fost analizate în Laboratorul geotehnic al S.C. AZOLIB S.R.L. din Miercurea Ciuc.

La interpretarea analizelor s-au folosit următoarele normative:

STAS 1243-88	“Clasificarea şi identificarea pământurilor”

STAS 1709/1 - 90 „Adâncimea de Tngheţ Tn complexul rutier” STAS 1709/2 - 90        “Prevenirea      şi      remedierea    degradărilor    din    Tngheţ -

dezghef

P 100 -1 / 2004

“Normativ            pentru            proiectarea            antiseismică            a

construcţiilor”

PD 177 - 2001

“Normativ pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple

şi semirigide”

NP 074 - 2007

“Normativ      phvind      documentaţiile      geotehnice      pentru

construcţii”

2.      DATE PRIVIND SITUAŢIA ACTUALĂ

La ora actuală partea carosabilă a străzii este acoperită cu piatră spartă si nu există trotuar amenajat. În proiect se prevede modernizarea părţii carosabile si a trotuarelor.

Studiu geotehnic “Modernizare strada Randunicii, Municipiul Sf. Gheorghe, jud. Covasna”, (pr. nr. 833/2014)

2/3 3.      CONDIJII NATURALE

Strada Rândunicii se situează Tn partea nord-vestică a municipiului Sf. Gheorghe, fntre strada Vulturilor şi cartierul de blocuri din strada Castanilor.

Zona este alcatuită din formaţiunile de la marginea vestică a depresiunii intramontane Sf. Gheorghe.

Peste fundamentul cretacic al depresiunii urmează depozite pliocene lacustre, de molasă (argile, marne, nisipuri), peste care sunt dispuse depozitele pleistocene dezvoltate Tntr-un fades fluviatil-lacustru (pietrişuri, nisipuri, argile), acopehte la rândul lor cu depozite holocene.

Din punct de vedere geomorfologic strada este situată Tn fruntea terasei superioare a râului Olt, acopehta cu depozite deluvial-proluviale transportate si depuse de apele de siroire dinspre amonte.

Nivelul apei subterane Tn zonă se situează la 10-15 m adâncime.

Din punct de vedere meteorologic Municipiul Sf. Gheorghe se incadrează Tn cadrul climatic general temperat - continental al depresiunii. Datorită varietatji condipor fizico - geografice din judeţ, condipe climatice au o distribute neuniformă.

În depresiune temperatura medie multianuală a aerului este 7.0 - 7.5 °C, Tn luna ianuahe temperaturile medii scad la - 6.2 °C. Temperatura medie a lunii iulie depaseşte 18 °C. În funcţie de circulatja atmosferică generală, temperatura aerului poate vaha foarte mult fata de mediile multianuale. Temperaturile extreme magistrate ating -30 °C şi + 37°C.

Durata medie a perioadei fără Tngheţ Tn zona depresionară este cca 145 zile /an.

Media anuală a precipitatiilor atmosfehce este cca 500 -550 mm/an, uneori cu valoh extreme sub 400 si peste 700 mm/an. Valorile maxime ale mediilor lunare se Tnregistrează Tn luna iunie (80-90 mm/lună), cele minime iarna (20 mm/lună). Pe lângă extreme de medii lunare (de ex. Tn iunie: 0.2 şi 198.0 mm), au fost magistrate valoh extreme ale maximei zilnice de «=80 mm.

Vânturile dominante sunt cele din NV, V (mase de aer atlantice) şi nord-est (Nemira, cu frecventa mai mare iarna şi primăvara), cu viteze medii anuale Tntre 2.2 -2.7.

Din punct de vedere al cadastrului apelor, lucrarea este amplasată Tn bazinul hidrografic al râului Olt (cod cadastral VI11-1).

4.      REZULTATELE INVESTIGAJIILOR

Conform STAS 1790/1 din punct de vedere climatic zona se incadrează Tn tipul climatic II, cu indicele de umiditate lm = 0 ... 20.

Studiu geotehnic “Modernizare strada Randunicii, Municipiul Sf. Gheorghe, jud. Covasna”, (pr. nr. 833/2014)

Condipe hidrologice ale complexului rutier conform STAS1709/2-90 sunt mediocre Regimul hidrologic se incadrează Tn categoria 2b (Normativ AND 550-99).

Conform “Normativ privind documentape geotehnice pentru construcţii” (indicativ NP 074 - 2007) lucrarea se incadrează Tn categoria geotehnică 1, cu rise geotehnic redus.

•      Sondajul nr. 1

Sistemul rutier actual al străzii are grosimea de 30 cm, cu următoarea structure:

20 cm          piatră spartă Tmpănată cu nisip

10 cm          nisip mediu-mare cu fragmente de cărămidă

Terenul de fundare: este alcătuit din argilă prăfoasă neagră cu plasticitate

mare, plastic consistentă spre vârtoasă.

Nivelul apei subterane: nu s-a interceptat până la adâncimea finală de 2.50

m.

Tipul pământului de fundare: P5

Modul de elasticitate dinamic (Ep): 70 MPa

Coeficientul lui Poisson [\i): 0.42

Grad de sensibilitate la Tngheţ: foarte sensibil.

5.    CONCLUZII

Sistemul rutier actual al străzii se prezintă Tn felul următor:

- umplutură din piatră spartă Tmpănată cu nisip: 20 cm

- strat de bază din nisip mediu-mare: 10 cm

Terenul de fundare: este alcătuit din argilă prăfoasă neagră, cu plasticitate mare, plastic consistentă. Conform PD 177 - 2001 argila prăfoasă se incadrează    la

tipul de pământ P5

Din punct de vedere al sensibilitatii la Tnghet conform STAS 1709/2-90, pământurile interceptate Tn patul drumului se incadrează la categoria foarte sensibila" la Tnghet

Conditjile hidrogeologice: Tn sondaje până la adâncimea de 2.50 m nu s-a interceptat nivelul freatic, aceasta situându-se la adâncime mai mare, la 10-15 m.

Adâncimea de Tngheţ din zonă conform STAS 6054-77 este 100... 110 cm.

Incadrarea seismică: conform Normativului P100-1/2006 valoarea de vârf a acceleratjei orizontale a terenului ag este 0,20 g iar perioada de control (colţ) Tc este 1.0s.

ÎNTOCMIT geol. Fekete Tibor

Studiu geotehnic “Modernizare strada Randunicii, Municipiul Sf. Gheorghe, jud. Covasna”, (pr. nr. 833/2014)

3/3

Beneficlar.

LEGENDA
•      S 1	Sondaj geotehnic

| S.C. GEMINEX S.R.L. 520068 Sf. Gheorghe str. Infratirii 2/1/A/20 tel/fax: 0267-310 232, mobil: 0745 - 046895 C.U.I. : RO 9484850 Nr. Reg. Com.: J14/176/1997 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Redactat dupa Plan de situatie | geol. Fekete Tibor |  |

Denumire proiect: STUDIU GEOTEHNIC PENTRU "MODERNIZARE STRADA RANDUNICII, MUNICIPIUL SF. GHEORGHE, JUD. COVASNA'

MUNICIPIUL SF. GHEORGHE

scara 1 :500

PLAN DE SITUATIE CU

LOCALIZAREA LUCRARILOR

data: sept., 2014

GEOTEHNICE

Pr. nr. 833/ 2014

cn b

*°        cm

Nu s-a Interceptat nivelul apei

|  |  | CO CD | 3 | Adancimea limitei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | U1 |  |  |  |
|  |  | o | 3 | Cota limite |  |
|  |  | CTl |  |  |  |
| Yy~ | \ | 1 |  |  |  |
| \\ |  |  |  |  |  |
| •4 | \ |  |  | Stratificatia |  |
| N | N |  |  |  |  |
| WT3 | > | km |  |  |  |
| bS | cd |  |  |  |  |
| !<" | ffi | N 3 |  |  |  |
| f+ff | S? | oK- |  |  |  |
| 8i | ! | o 3 b/g fo of |  | 3" -* 3 CO | D CD cn o CD' |
| 1 | s | M |  | —■ | CD1 |
| 1 | ^ | 1 ST |  |  |  |
| ! |  | s 9 —■ |  |  |  |

3	Groslmea stratulul

3	Nivelul apei subterane

i|	Categoria terenului

l|	conf."Ts-1981"

CA O

<m

r=

Hi

II

If

£3

r- a

Si

®&

<? oo to

O*      O

Ol      |>o

DOB          O

>m3m •jgg.cz

o°mm;

5

ca mi^jo' RoOooi

iO:

"CD

si

n

:cd

CO

01

CD ■ ■ Co

<<%. Argila

CO

3

%fc Fin

So

Mediu

V*

i li

-O              3.N

<s^    Mare

-2

£fo Pietris

%<b Bolovanis

Coeficient de neuniform. (Un)

^      Indice de plasticitate (/p)

Indice de consistenta (lc)

Indicele porilor (e)

s5      Umiditatea (w)

3 *r Greutate

° ~ volumetrica (y)

■W      Unghi de free. int. (cp), 3      coeziunea (c)

§      Modul elast. din. (Ep)

Sensibilitate la Tnghet

Tip climateric, regim hidrologic

Tip pamant de fundare, coeficientul lui Poisson

Zona sondajului nr. 1

(fotografie Tn direcţie estică)

Sondajul nr. 1

Studiu geotehnic “Modernizare strada Randunicii, Municipiul Sf. Gheorghe, judejul Covasna”, (pr. nr. 833/2014)