Formularul F3

Obiectivul:  0139  45000000    MODERNIZARE STADA KOS KAROLY

MUN SF GHEORGHE

Obiectul:    0005  45230000    LUCRARI DE DRUM NCS SI NR IN

URMA PT

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 139509 SEMNALIZARI VERTICALE SI ORIZONT

ALE - NR

Categoria de lucrari: 0139

Preturile sunt exprimate in RON

=================================================================

= NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM         PU MAT   VAL MAT  =

=   D E N U M I R E                           PU MAN   VAL MAN  =

=                         A R T I C O L       PU UTI   VAL UTI  =

=                                             PU TRA   VAL TRA  =

= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA   GR.TOT.         T O T A L  =

=================================================================

001   DF17A1         MP.         419.000       30.22     12662.18

MARCAJE LONGIT TRANSV SI DIVERSE                2.88      1206.72

EXECUTATE MECANIZCU VOPSEA PE SUPRAFETE        16.80      7039.20

CAROSABILE                                      0.00         0.00

0.001         0 Total=        20908.10

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL

0.419    12662.18    1206.72    7039.20       0.00     20908.10

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice   =       0.00

Valoare aferenta utilaje electrice =    7039.20

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

(     1206.72 +      7039.20 * 0.000 +

0.00 * 0.000) * 0.15800 =                190.66

-SOMAJ:

(     1206.72 +      7039.20 * 0.000 +

0.00 * 0.000) * 0.00500 =                  6.03

-FOND ACCIDENTE SI BOLI PROFESIONALE

(     1206.72 +      7039.20 * 0.000 +

0.00 * 0.000) * 0.00214 =                  2.58

-ASIGURARE DE SANATATE

(     1206.72 +      7039.20 * 0.000 +

0.00 * 0.000) * 0.05200 =                 62.75

-FOND GARANTARE

(     1206.72 +      7039.20 * 0.000 +

0.00 * 0.000) * 0.00250 =                  3.02

-FNUASS

(     1206.72 +      7039.20 * 0.000 +

0.00 * 0.000) * 0.00850 =                 10.26

Total cheltuieli directe:

GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL

0.419    12662.18    1482.02    7039.20       0.00     21183.40

139509 pag    2

=================================================================

Cheltuieli indirecte:

21183.40 * 0.1000 =                           2 118.34

Profit:

23301.74 * 0.0500 =                           1 165.09

TOTAL GENERAL DEVIZ:                                   24 466.83

TVA       24466.83 * 20.0% =                            4 893.37

TOTAL cu TVA                                           29 360.19

PROIECTANT                        CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

139804 pag    3

=================================================================

Formularul F3

Obiectivul:  0139  45000000    MODERNIZARE STADA KOS KAROLY

MUN SF GHEORGHE

Obiectul:    0008  45230000    REABILITARE POD PESTE PARAU

VALEA SAMBREZII - NCS SI NR IN

URMA PT.

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 139804 SUPRASTRUCTURA - NR

Categoria de lucrari: 0139

Preturile sunt exprimate in RON

=================================================================

= NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM         PU MAT   VAL MAT  =

=   D E N U M I R E                           PU MAN   VAL MAN  =

=                         A R T I C O L       PU UTI   VAL UTI  =

=                                             PU TRA   VAL TRA  =

= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA   GR.TOT.         T O T A L  =

=================================================================

001 2                BUC.          1.000     5430.71      5430.71

SUPRASTRUCTURA 1 BUC                          680.84       680.84

223.91       223.91

194.63       194.63

9.505        10 Total=         6530.09

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001

001   PD01A1         KG         1080.000        0.04        43.20

MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.           0.14       151.20

RADIERE ELEV.INFRASTR.SUPRASTR.POD              0.00         0.00

GRINZI DREPTE,CADRE ETC.                        0.00         0.00

0.000         0 Total=          194.40

>>> componenta 002

001   CZ0301F1       KG         1080.000        2.32      2505.60

CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII         0.15       162.00

IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC        0.14       151.20

52 D> 16MM                                      0.00         0.00

0.001         1 Total=         2818.80

>>> componenta 003

001   PD01A1         KG          240.000        0.04         9.60

MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.           0.14        33.60

RADIERE ELEV.INFRASTR.SUPRASTR.POD              0.00         0.00

GRINZI DREPTE,CADRE ETC.                        0.00         0.00

0.000         0 Total=           43.20

>>> componenta 004

001   CZ0301F1       KG          240.000        2.32       556.80

CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII         0.15        36.00

IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC        0.14        33.60

52 D> 16MM                                      0.00         0.00

0.001         0 Total=          626.40

139804 pag    4

=================================================================

>>> componenta 005

001   DB01A1         MP.           3.000        0.00         0.00

CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM            0.00         0.00

BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV         0.03         0.09

PIATRA BITUMATE MEC                             0.00         0.00

0.000         0 Total=            0.09

>>> componenta 006

001   DB02D1         100 MP.       0.030      104.21         3.13

AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST       12.80         0.38

IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU              2.12         0.06

EMULSIE CATIONICA                               0.00         0.00

0.050         0 Total=            3.57

>>> componenta 007

001   DB20F1         MP.           3.000        0.05         0.15

ASFALT TURNAT PE PART CAROS GROS 5 CM           0.68         2.04

ASTER MECAN                                     2.21         6.63

0.00         0.00

0.000         0 Total=            8.82

>>> componenta 008

001 2900011          TONA          1.728      225.00       388.80

MIXTURA BAP16                                   0.00         0.00

0.00         0.00

0.00         0.00

2.400         4 Total=          388.80

>>> componenta 009

001  TRA01A54        TONA          1.728        0.00         0.00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,             0.00         0.00

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE           0.00         0.00

DIST.= 54 KM.                                  17.55        30.33

0.000         0 Total=           30.33

>>> componenta 010

001   DB02D1         100 MP.       0.030      104.21         3.13

AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST       12.80         0.38

IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU              2.12         0.06

EMULSIE CATIONICA                               0.00         0.00

0.050         0 Total=            3.57

>>> componenta 011

001   DB20E1         MP.           3.000        0.05         0.15

ASFALT TURNAT PE PART CAROS GROS 4 CM           0.57         1.71

ASTER MECAN                                     1.77         5.31

0.00         0.00

0.000         0 Total=            7.17

>>> componenta 012

001 2900011          TONA          1.656      225.00       372.60

MIXTURA BAP16                                   0.00         0.00

0.00         0.00

0.00         0.00

2.400         4 Total=          372.60

139804 pag    5

=================================================================

>>> componenta 013

001  TRA01A54        TONA          1.656        0.00         0.00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,             0.00         0.00

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE           0.00         0.00

DIST.= 54 KM.                                  17.55        29.06

0.000         0 Total=           29.06

>>> componenta 014

001   CA01A1         M.C.          2.300        0.05         0.11

TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII               19.21        44.18

(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM           6.50        14.95

<3MC                                            0.00         0.00

0.000         0 Total=           59.25

>>> componenta 015

001 2100957          M.C.          2.318      169.00       391.74

BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622                 0.00         0.00

0.00         0.00

0.00         0.00

0.000         0 Total=          391.74

>>> componenta 016

001  TRA06A54        TONA          5.520        0.00         0.00

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-                0.00         0.00

MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC           0.00         0.00

DIST.=54 KM                                    24.50       135.24

0.000         0 Total=          135.24

>>> componenta 017

001   PC01A1         MP.           3.780        4.80        18.14

COFRAJE PT. BETOANE FUNDATII,RADIERE            5.95        22.49

EXECUT. DIN PANOURI CU PLACAJ TIP P             0.00         0.00

0.00         0.00

0.002         0 Total=           40.63

>>> componenta 018

001  IZA05B1         MP.          38.000       29.62      1125.56

VOPSITORII ANTICOROZIVE SUPRAF BETON            4.90       186.20

TENC.CU LAC EPOXIGUDRON                         0.00         0.00

0.00         0.00

0.001         0 Total=         1311.76

>>> componenta 019

001  IFA08A1         M            15.000        0.80        12.00

ROSTURI DE DILATATIE SI UMPLEREA LOR            0.47         7.05

0.80        12.00

0.00         0.00

0.001         0 Total=           31.05

>>> componenta 020

001 RPCE19A1         M            15.000        0.00         0.00

DESFACERE ROST DILATATIE                        2.24        33.60

0.00         0.00

0.00         0.00

0.000         0 Total=           33.60

Cheltuieli directe din articole:

139804 pag    6

=================================================================

GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL

9.505     5430.71     680.84     223.91     194.63      6530.09

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice   =       0.00

Valoare aferenta utilaje electrice =     223.91

Detaliere transporturi:

-Articole TRA                                             194.63

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

(      680.84 +       223.91 * 0.000 +

194.63 * 0.000) * 0.15800 =                107.57

-SOMAJ:

(      680.84 +       223.91 * 0.000 +

194.63 * 0.000) * 0.00500 =                  3.40

-FOND ACCIDENTE SI BOLI PROFESIONALE

(      680.84 +       223.91 * 0.000 +

194.63 * 0.000) * 0.00214 =                  1.46

-ASIGURARE DE SANATATE

(      680.84 +       223.91 * 0.000 +

194.63 * 0.000) * 0.05200 =                 35.40

-FOND GARANTARE

(      680.84 +       223.91 * 0.000 +

194.63 * 0.000) * 0.00250 =                  1.70

-FNUASS

(      680.84 +       223.91 * 0.000 +

194.63 * 0.000) * 0.00850 =                  5.79

Total cheltuieli directe:

GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL

9.505     5430.71     836.17     223.91     194.63      6685.42

Cheltuieli indirecte:

6685.42 * 0.1000 =                             668.54

Profit:

7353.96 * 0.0500 =                             367.70

TOTAL GENERAL DEVIZ:                                    7 721.66

TVA        7721.66 * 20.0% =                            1 544.33

TOTAL cu TVA                                            9 265.99

PROIECTANT                        CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

139601 pag    7

=================================================================

Formularul F3

Obiectivul:  0139  45000000    MODERNIZARE STADA KOS KAROLY

MUN SF GHEORGHE

Obiectul:    0006  45230000    CANALIZARE PLUVIALA - NR SI

NCS IN URMA PT

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 139601 SAPATURI MANUALE SI MECANICE -

NR - 123 MC

Categoria de lucrari: 0139

Preturile sunt exprimate in RON

=================================================================

= NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM         PU MAT   VAL MAT  =

=   D E N U M I R E                           PU MAN   VAL MAN  =

=                         A R T I C O L       PU UTI   VAL UTI  =

=                                             PU TRA   VAL TRA  =

= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA   GR.TOT.         T O T A L  =

=================================================================

001 1                M.C.        123.000        0.04         4.79

SAPATURI MANUALE SI MECANICE                    4.95       608.94

1.28       157.75

2.25       277.01

0.000         0 Total=         1048.49

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001

001  TSA04B1         M.C.         49.200        0.00         0.00

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.        8.79       432.47

SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.        0.00         0.00

0,0-1,5M T.MIJLO                                0.00         0.00

0.000         0 Total=          432.47

>>> componenta 002

001  TSC03F1         100 MC.       0.738        0.00         0.00

SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.         0.00         0.00

CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT      213.75       157.75

2                                               0.00         0.00

0.000         0 Total=          157.75

>>> componenta 003

001  TRI1AA01A1      TONA         56.765        0.00         0.00

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI        2.95       167.46

MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA-VAGON CATEG.        0.00         0.00

1                                               0.00         0.00

0.000         0 Total=          167.46

>>> componenta 004

001  TRA01A15        TONA         56.765        0.00         0.00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,             0.00         0.00

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE           0.00         0.00

DIST.= 15 KM.                                   4.88       277.01

0.000         0 Total=          277.01

139601 pag    8

=================================================================

>>> componenta 005

001   DF24A1         BUC.          0.057       84.00         4.79

SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU              158.24         9.02

CIRCULATIEI IN TIMP EXECUT LUCRARI CU           0.00         0.00

INDICATOARE METALICE                            0.00         0.00

0.001         0 Total=           13.81

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL

0.000        4.79     608.94     157.75     277.01      1048.49

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice   =       0.00

Valoare aferenta utilaje electrice =     157.75

Detaliere transporturi:

-Articole TRA                                             277.01

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

(      608.94 +       157.75 * 0.000 +

277.01 * 0.000) * 0.15800 =                 96.21

-SOMAJ:

(      608.94 +       157.75 * 0.000 +

277.01 * 0.000) * 0.00500 =                  3.04

-FOND ACCIDENTE SI BOLI PROFESIONALE

(      608.94 +       157.75 * 0.000 +

277.01 * 0.000) * 0.00214 =                  1.30

-ASIGURARE DE SANATATE

(      608.94 +       157.75 * 0.000 +

277.01 * 0.000) * 0.05200 =                 31.67

-FOND GARANTARE

(      608.94 +       157.75 * 0.000 +

277.01 * 0.000) * 0.00250 =                  1.52

-FNUASS

(      608.94 +       157.75 * 0.000 +

277.01 * 0.000) * 0.00850 =                  5.18

Total cheltuieli directe:

139601 pag    9

=================================================================

GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL

0.000        4.79     747.87     157.75     277.01      1187.42

Cheltuieli indirecte:

1187.42 * 0.1000 =                             118.74

Profit:

1306.16 * 0.0500 =                              65.31

TOTAL GENERAL DEVIZ:                                    1 371.47

TVA        1371.47 * 20.0% =                              274.29

TOTAL cu TVA                                            1 645.76

PROIECTANT                        CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

139602 pag   10

=================================================================

Formularul F3

Obiectivul:  0139  45000000    MODERNIZARE STADA KOS KAROLY

MUN SF GHEORGHE

Obiectul:    0006  45230000    CANALIZARE PLUVIALA - NR SI

NCS IN URMA PT

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 139602 SPRIJINIREA MALURILOR - NR

Categoria de lucrari: 0139

Preturile sunt exprimate in RON

=================================================================

= NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM         PU MAT   VAL MAT  =

=   D E N U M I R E                           PU MAN   VAL MAN  =

=                         A R T I C O L       PU UTI   VAL UTI  =

=                                             PU TRA   VAL TRA  =

= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA   GR.TOT.         T O T A L  =

=================================================================

001 2                MP.         552.000        2.40      1324.80

SPRIJINIREA MALURILOR                           3.97      2191.44

0.00         0.00

0.00         0.00

0.002         1 Total=         3516.24

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001

001  TSF05A1         MP.         552.000        2.40      1324.80

SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.ASEZ.ORIZ.,LAT.         3.97      2191.44

INTRE MAL.<1,5M LA ADINC.SUB 4M; 0,0-0,         0.00         0.00

2M INTRE DULAPI                                 0.00         0.00

0.002         1 Total=         3516.24

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL

1.104     1324.80    2191.44       0.00       0.00      3516.24

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

(     2191.44 +         0.00 * 0.000 +

0.00 * 0.000) * 0.15800 =                346.25

-SOMAJ:

(     2191.44 +         0.00 * 0.000 +

0.00 * 0.000) * 0.00500 =                 10.96

-FOND ACCIDENTE SI BOLI PROFESIONALE

(     2191.44 +         0.00 * 0.000 +

0.00 * 0.000) * 0.00214 =                  4.69

-ASIGURARE DE SANATATE

(     2191.44 +         0.00 * 0.000 +

0.00 * 0.000) * 0.05200 =                113.95

-FOND GARANTARE

(     2191.44 +         0.00 * 0.000 +

0.00 * 0.000) * 0.00250 =                  5.48

-FNUASS

(     2191.44 +         0.00 * 0.000 +

0.00 * 0.000) * 0.00850 =                 18.63

139602 pag   11

=================================================================

Total cheltuieli directe:

GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL

1.104     1324.80    2691.40       0.00       0.00      4016.20

Cheltuieli indirecte:

4016.20 * 0.1000 =                             401.62

Profit:

4417.81 * 0.0500 =                             220.89

TOTAL GENERAL DEVIZ:                                    4 638.71

TVA        4638.71 * 20.0% =                              927.74

TOTAL cu TVA                                            5 566.45

PROIECTANT                        CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

139603 pag   12

=================================================================

Formularul F3

Obiectivul:  0139  45000000    MODERNIZARE STADA KOS KAROLY

MUN SF GHEORGHE

Obiectul:    0006  45230000    CANALIZARE PLUVIALA - NR SI

NCS IN URMA PT

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 139603 UMPLUTURA PAMANT - NR

Categoria de lucrari: 0139

Preturile sunt exprimate in RON

=================================================================

= NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM         PU MAT   VAL MAT  =

=   D E N U M I R E                           PU MAN   VAL MAN  =

=                         A R T I C O L       PU UTI   VAL UTI  =

=                                             PU TRA   VAL TRA  =

= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA   GR.TOT.         T O T A L  =

=================================================================

001 3                M.C.        338.000        0.15        49.84

UMPLUTURA PAMANT - COMPACTARE,                 15.66      5292.58

IMPRASTIERE, TRANSPORT                          2.49       842.13

4.68      1582.36

0.000         0 Total=         7766.91

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001

001 RPCXA03          M.C.        338.000        0.04        13.52

UMPLUTURA DE PAMINT                            12.69      4289.22

0.00         0.00

0.00         0.00

0.000         0 Total=         4302.74

>>> componenta 002

001  TSD04A1         M.C.        135.200        0.04         5.41

COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.            5.13       693.58

EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE         0.00         0.00

10CM GROS.T.NECOEZIV                            0.00         0.00

0.000         0 Total=          698.98

>>> componenta 003

001  TSD05A1         100 MC.       2.028        0.00         0.00

COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A           52.04       105.54

UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE       311.70       632.13

STRAT DIN PAM.NECOE                             0.00         0.00

0.000         0 Total=          737.66

>>> componenta 004

001  TSD01A1         M.C.        135.200        0.00         0.00

IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,         1.08       146.02

STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.           0.00         0.00

BULG.TEREN USOR                                 0.00         0.00

0.000         0 Total=          146.02

139603 pag   13

=================================================================

>>> componenta 005

001  TSD02A1         100 MC.       2.028        0.00         0.00

IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.         0.00         0.00

CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.      103.55       210.00

CU GROS.DE 15-20C                               0.00         0.00

0.000         0 Total=          210.00

>>> componenta 006

001  TRA05A54        TONA         37.568        0.00         0.00

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE        0.00         0.00

CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,           0.00         0.00

ETC) PE DIST DE 54                             42.12      1582.36

0.000         0 Total=         1582.36

>>> componenta 007

001   DF24A1         BUC.          0.368       84.00        30.91

SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU              158.24        58.23

CIRCULATIEI IN TIMP EXECUT LUCRARI CU           0.00         0.00

INDICATOARE METALICE                            0.00         0.00

0.001         0 Total=           89.14

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL

0.000       49.84    5292.58     842.13    1582.36      7766.91

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice   =       0.00

Valoare aferenta utilaje electrice =     842.13

Detaliere transporturi:

-Articole TRA                                           1 582.36

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

(     5292.58 +       842.13 * 0.000 +

1582.36 * 0.000) * 0.15800 =                836.23

-SOMAJ:

(     5292.58 +       842.13 * 0.000 +

1582.36 * 0.000) * 0.00500 =                 26.46

-FOND ACCIDENTE SI BOLI PROFESIONALE

(     5292.58 +       842.13 * 0.000 +

1582.36 * 0.000) * 0.00214 =                 11.33

-ASIGURARE DE SANATATE

(     5292.58 +       842.13 * 0.000 +

1582.36 * 0.000) * 0.05200 =                275.21

-FOND GARANTARE

(     5292.58 +       842.13 * 0.000 +

1582.36 * 0.000) * 0.00250 =                 13.23

-FNUASS

(     5292.58 +       842.13 * 0.000 +

1582.36 * 0.000) * 0.00850 =                 44.99

Total cheltuieli directe:

GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL

0.000       49.84    6500.03     842.13    1582.36      8974.36

139603 pag   14

=================================================================

Cheltuieli indirecte:

8974.36 * 0.1000 =                             897.44

Profit:

9871.80 * 0.0500 =                             493.59

TOTAL GENERAL DEVIZ:                                   10 365.39

TVA       10365.39 * 20.0% =                            2 073.08

TOTAL cu TVA                                           12 438.47

PROIECTANT                        CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

139605 pag   15

=================================================================

Formularul F3

Obiectivul:  0139  45000000    MODERNIZARE STADA KOS KAROLY

MUN SF GHEORGHE

Obiectul:    0006  45230000    CANALIZARE PLUVIALA - NR SI

NCS IN URMA PT

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 139605 CONDUCTA CANALIZ 800 MM - NR

Categoria de lucrari: 0139

Preturile sunt exprimate in RON

=================================================================

= NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM         PU MAT   VAL MAT  =

=   D E N U M I R E                           PU MAN   VAL MAN  =

=                         A R T I C O L       PU UTI   VAL UTI  =

=                                             PU TRA   VAL TRA  =

= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA   GR.TOT.         T O T A L  =

=================================================================

001 5                ML.           4.000      358.90      1435.60

CONDUCTA CANALIZARE TUB GOFRAT DN800MM          5.48        21.93

0.00         0.00

0.00         0.00

0.000         0 Total=         1457.54

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001

001  ACE149A9        ML.           4.000        0.43         1.72

CONDUCTA CANALIZARE TUBURI GOFRATE              0.68         2.72

DN800MM                                         0.00         0.00

0.00         0.00

0.000         0 Total=            4.44

>>> componenta 002

001 5552215          ML.           4.200      334.11      1403.26

TEAVA PE GOFRATA DN800MM                        0.00         0.00

0.00         0.00

0.00         0.00

0.000         0 Total=         1403.26

>>> componenta 003

001  ACE16A1         M             0.090        0.00         0.00

MONTAREA PARAPETELOR SI PODETELOR               1.02         0.09

METALICE DE INVENTAR LA SANTURI PT.             0.00         0.00

CONDUCTE                                        0.00         0.00

0.000         0 Total=            0.09

>>> componenta 004

001 7000453          ML.           0.090      250.00        22.50

PODETE METALICE DE INVENTAR PENTRU              0.00         0.00

TRANSEE                                         0.00         0.00

0.00         0.00

0.000         0 Total=           22.50

139605 pag   16

=================================================================

>>> componenta 005

001   XCO2           ML.           4.000        0.14         0.56

BANDA AVERTIZOARE DIN PVC CU FIR METALIC        0.77         3.08

0.00         0.00

0.00         0.00

0.000         0 Total=            3.64

>>> componenta 006

001   SF03A1         M             4.000        0.00         0.00

EFECTUARE PROBA DE ETANS.LA PRES.A INST.        0.45         1.80

INTR.DE APA,DIN TEVI PVC MONT.IN CANAL.         0.00         0.00

INCLUSIV ARMATU                                 0.00         0.00

0.000         0 Total=            1.80

>>> componenta 007

001   DF24A1         BUC.          0.090       84.00         7.56

SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU              158.24        14.24

CIRCULATIEI IN TIMP EXECUT LUCRARI CU           0.00         0.00

INDICATOARE METALICE                            0.00         0.00

0.001         0 Total=           21.80

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL

0.000     1435.60      21.93       0.00       0.00      1457.54

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

(       21.93 +         0.00 * 0.000 +

0.00 * 0.000) * 0.15800 =                  3.47

-SOMAJ:

(       21.93 +         0.00 * 0.000 +

0.00 * 0.000) * 0.00500 =                  0.11

-FOND ACCIDENTE SI BOLI PROFESIONALE

(       21.93 +         0.00 * 0.000 +

0.00 * 0.000) * 0.00214 =                  0.05

-ASIGURARE DE SANATATE

(       21.93 +         0.00 * 0.000 +

0.00 * 0.000) * 0.05200 =                  1.14

-FOND GARANTARE

(       21.93 +         0.00 * 0.000 +

0.00 * 0.000) * 0.00250 =                  0.05

-FNUASS

(       21.93 +         0.00 * 0.000 +

0.00 * 0.000) * 0.00850 =                  0.19

Total cheltuieli directe:

GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL

0.000     1435.60      26.94       0.00       0.00      1462.54

Cheltuieli indirecte:

1462.54 * 0.1000 =                             146.25

Profit:

1608.79 * 0.0500 =                              80.44

TOTAL GENERAL DEVIZ:                                    1 689.23

139605 pag   17

=================================================================

TVA        1689.23 * 20.0% =                              337.85

TOTAL cu TVA                                            2 027.08

PROIECTANT                        CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

139606 pag   18

=================================================================

Formularul F3

Obiectivul:  0139  45000000    MODERNIZARE STADA KOS KAROLY

MUN SF GHEORGHE

Obiectul:    0006  45230000    CANALIZARE PLUVIALA - NR SI

NCS IN URMA PT

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 139606 CONDUCTA CANALIZARE PVC 500 MM -

NR

Categoria de lucrari: 0139

Preturile sunt exprimate in RON

=================================================================

= NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM         PU MAT   VAL MAT  =

=   D E N U M I R E                           PU MAN   VAL MAN  =

=                         A R T I C O L       PU UTI   VAL UTI  =

=                                             PU TRA   VAL TRA  =

= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA   GR.TOT.         T O T A L  =

=================================================================

001 7                ML.          43.000      151.80      6527.31

CONDUCTA CANALIZARE PVC 500MM SN8               5.90       253.74

0.00         0.00

0.00         0.00

0.000         0 Total=         6781.05

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001

001  ACE137A01+      ML.          43.000        1.62        69.66

CONDUCTA PVC DN 500 MM                          1.83        78.69

0.00         0.00

0.00         0.00

0.000         0 Total=          148.35

>>> componenta 002

001 2685255          ML.          45.150      133.12      6010.37

CONDUCTA PVC 500MM SN8                          0.00         0.00

0.00         0.00

0.00         0.00

0.000         0 Total=         6010.37

>>> componenta 003

001  ACE16A1         M             1.508        0.00         0.00

MONTAREA PARAPETELOR SI PODETELOR               1.02         1.54

METALICE DE INVENTAR LA SANTURI PT.             0.00         0.00

CONDUCTE                                        0.00         0.00

0.000         0 Total=            1.54

>>> componenta 004

001 7000453          ML.           1.508      250.00       377.00

PODETE METALICE DE INVENTAR PENTRU              0.00         0.00

TRANSEE                                         0.00         0.00

0.00         0.00

0.000         0 Total=          377.00

139606 pag   19

=================================================================

>>> componenta 005

001   XCO2           ML.          43.000        0.14         6.02

BANDA AVERTIZOARE DIN PVC CU FIR METALIC        0.77        33.11

0.00         0.00

0.00         0.00

0.000         0 Total=           39.13

>>> componenta 006

001   SF03A1         M            43.000        0.00         0.00

EFECTUARE PROBA DE ETANS.LA PRES.A INST.        0.45        19.35

INTR.DE APA,DIN TEVI PVC MONT.IN CANAL.         0.00         0.00

INCLUSIV ARMATU                                 0.00         0.00

0.000         0 Total=           19.35

>>> componenta 007

001   DF24A1         BUC.          0.765       84.00        64.26

SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU              158.24       121.05

CIRCULATIEI IN TIMP EXECUT LUCRARI CU           0.00         0.00

INDICATOARE METALICE                            0.00         0.00

0.001         0 Total=          185.31

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL

0.001     6527.31     253.74       0.00       0.00      6781.05

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

(      253.74 +         0.00 * 0.000 +

0.00 * 0.000) * 0.15800 =                 40.09

-SOMAJ:

(      253.74 +         0.00 * 0.000 +

0.00 * 0.000) * 0.00500 =                  1.27

-FOND ACCIDENTE SI BOLI PROFESIONALE

(      253.74 +         0.00 * 0.000 +

0.00 * 0.000) * 0.00214 =                  0.54

-ASIGURARE DE SANATATE

(      253.74 +         0.00 * 0.000 +

0.00 * 0.000) * 0.05200 =                 13.19

-FOND GARANTARE

(      253.74 +         0.00 * 0.000 +

0.00 * 0.000) * 0.00250 =                  0.63

-FNUASS

(      253.74 +         0.00 * 0.000 +

0.00 * 0.000) * 0.00850 =                  2.16

Total cheltuieli directe:

GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL

0.001     6527.31     311.63       0.00       0.00      6838.94

Cheltuieli indirecte:

6838.94 * 0.1000 =                             683.89

Profit:

7522.83 * 0.0500 =                             376.14

TOTAL GENERAL DEVIZ:                                    7 898.97

139606 pag   20

=================================================================

TVA        7898.97 * 20.0% =                            1 579.79

TOTAL cu TVA                                            9 478.77

PROIECTANT                        CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

139608 pag   21

=================================================================

Formularul F3

Obiectivul:  0139  45000000    MODERNIZARE STADA KOS KAROLY

MUN SF GHEORGHE

Obiectul:    0006  45230000    CANALIZARE PLUVIALA - NR SI

NCS IN URMA PT

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 139608 CONDUCTA CANALIZARE PVC 250MM -

NR

Categoria de lucrari: 0139

Preturile sunt exprimate in RON

=================================================================

= NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM         PU MAT   VAL MAT  =

=   D E N U M I R E                           PU MAN   VAL MAN  =

=                         A R T I C O L       PU UTI   VAL UTI  =

=                                             PU TRA   VAL TRA  =

= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA   GR.TOT.         T O T A L  =

=================================================================

001 13               ML.           4.000       49.55       198.18

CONDUCTA CANALIZARE PVC 250MM SN8               6.99        27.95

0.00         0.00

0.00         0.00

0.000         0 Total=          226.13

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001

001  ACA12C1         M             4.000        0.81         3.24

TUB PVC DN=250MM SN8                            0.91         3.64

0.00         0.00

0.00         0.00

0.000         0 Total=            6.88

>>> componenta 002

001 2685259          ML.           4.200       36.58       153.64

CONDUCTA PVC DN 250MM SN8                       0.00         0.00

0.00         0.00

0.00         0.00

0.000         0 Total=          153.64

>>> componenta 003

001  ACE16A1         M             0.122        0.00         0.00

MONTAREA PARAPETELOR SI PODETELOR               1.02         0.12

METALICE DE INVENTAR LA SANTURI PT.             0.00         0.00

CONDUCTE                                        0.00         0.00

0.000         0 Total=            0.12

>>> componenta 004

001 7000453          ML.           0.122      250.00        30.50

PODETE METALICE DE INVENTAR PENTRU              0.00         0.00

TRANSEE                                         0.00         0.00

0.00         0.00

0.000         0 Total=           30.50

139608 pag   22

=================================================================

>>> componenta 005

001   XCO2           ML.           4.000        0.14         0.56

BANDA AVERTIZOARE DIN PVC CU FIR METALIC        0.77         3.08

0.00         0.00

0.00         0.00

0.000         0 Total=            3.64

>>> componenta 006

001   SF03A1         M             4.000        0.00         0.00

EFECTUARE PROBA DE ETANS.LA PRES.A INST.        0.45         1.80

INTR.DE APA,DIN TEVI PVC MONT.IN CANAL.         0.00         0.00

INCLUSIV ARMATU                                 0.00         0.00

0.000         0 Total=            1.80

>>> componenta 007

001   DF24A1         BUC.          0.122       84.00        10.25

SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU              158.24        19.31

CIRCULATIEI IN TIMP EXECUT LUCRARI CU           0.00         0.00

INDICATOARE METALICE                            0.00         0.00

0.001         0 Total=           29.55

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL

0.000      198.18      27.95       0.00       0.00       226.13

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

(       27.95 +         0.00 * 0.000 +

0.00 * 0.000) * 0.15800 =                  4.42

-SOMAJ:

(       27.95 +         0.00 * 0.000 +

0.00 * 0.000) * 0.00500 =                  0.14

-FOND ACCIDENTE SI BOLI PROFESIONALE

(       27.95 +         0.00 * 0.000 +

0.00 * 0.000) * 0.00214 =                  0.06

-ASIGURARE DE SANATATE

(       27.95 +         0.00 * 0.000 +

0.00 * 0.000) * 0.05200 =                  1.45

-FOND GARANTARE

(       27.95 +         0.00 * 0.000 +

0.00 * 0.000) * 0.00250 =                  0.07

-FNUASS

(       27.95 +         0.00 * 0.000 +

0.00 * 0.000) * 0.00850 =                  0.24

Total cheltuieli directe:

GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL

0.000      198.18      34.33       0.00       0.00       232.51

Cheltuieli indirecte:

232.51 * 0.1000 =                              23.25

Profit:

255.76 * 0.0500 =                              12.79

TOTAL GENERAL DEVIZ:                                      268.55

139608 pag   23

=================================================================

TVA         268.55 * 20.0% =                               53.71

TOTAL cu TVA                                              322.26

PROIECTANT                        CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

139317 pag   24

=================================================================

Formularul F3

Obiectivul:  0139  45000000    MODERNIZARE STADA KOS KAROLY

MUN SF GHEORGHE

Obiectul:    0003  45000000    CANALIZARE PLUVIALA

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 139317 INLOCUIRE CANAL PLUVIAL - NR

Categoria de lucrari: 0139

Preturile sunt exprimate in RON

=================================================================

= NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM         PU MAT   VAL MAT  =

=   D E N U M I R E                           PU MAN   VAL MAN  =

=                         A R T I C O L       PU UTI   VAL UTI  =

=                                             PU TRA   VAL TRA  =

= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA   GR.TOT.         T O T A L  =

=================================================================

001 17               ML.         304.000      320.57     97453.60

INLOCUIRE CANAL PLUVIAL COLECTOR               25.57      7771.96

RECTANGULAR                                    56.03     17034.60

24.61      7482.86

0.017         5 Total=       129743.02

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001

001 RPCT07D1         M.C.         92.560        0.00         0.00

DEMOLAREA ZIDURILOR DIN PIATRA EXECUTATE       32.19      2979.51

CU MORTAR DE VAR GRAS SAU MIXT VOLUM            0.00         0.00

PESTE 3MC *                                     0.00         0.00

0.000         0 Total=         2979.51

>>> componenta 002

001  TRI1AA01A1      TONA        185.120        0.00         0.00

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI        2.95       546.10

MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA-VAGON CATEG.        0.00         0.00

1                                               0.00         0.00

0.000         0 Total=          546.10

>>> componenta 003

001  TRA01A05        TONA        185.120        0.00         0.00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,             0.00         0.00

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE           0.00         0.00

DIST.= 5 KM.                                    1.63       301.75

0.000         0 Total=          301.75

>>> componenta 004

001  TSA04B1         M.C.         96.800        0.00         0.00

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.        8.79       850.87

SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.        0.00         0.00

0,0-1,5M T.MIJLO                                0.00         0.00

0.000         0 Total=          850.87

139317 pag   25

=================================================================

>>> componenta 005

001  TRI1AA01A1      TONA        174.240        0.00         0.00

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI        2.95       514.01

MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA-VAGON CATEG.        0.00         0.00

1                                               0.00         0.00

0.000         0 Total=          514.01

>>> componenta 006

001  TRA01A15        TONA        174.240        0.00         0.00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,             0.00         0.00

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE           0.00         0.00

DIST.= 15 KM.                                   4.88       850.29

0.000         0 Total=          850.29

>>> componenta 007

001   PI06A1         BUC.        304.000       12.48      3793.92

MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU           7.38      2243.52

MACARAUA PE PNEURI DE 9,9 TF                   54.90     16689.60

0.00         0.00

0.016         5 Total=        22727.04

>>> componenta 008

001 2566544          ML.         242.000      300.00     72600.00

ELEMENT PREFABRICAT BETON ARMAT INCHIS          0.00         0.00

DIM INTER 80X80 CM                              0.00         0.00

0.00         0.00

0.001         0 Total=        72600.00

>>> componenta 009

001 2566545          ML.          62.000      324.00     20088.00

ELEMENT PREFABRICAT BETON ARMAT INCHIS          0.00         0.00

DIN INT 100X100 CM                              0.00         0.00

0.00         0.00

0.001         0 Total=        20088.00

>>> componenta 010

001  TRA04A54        TONA        235.590        0.00         0.00

TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU             0.00         0.00

AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB           0.00         0.00

20T PE DIS.54 KM.*                             21.06      4961.53

0.000         0 Total=         4961.53

>>> componenta 011

001   DA06A1         M.C.         43.560       18.45       803.68

STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT         7.38       321.47

REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU         7.92       345.00

ASTERNERE MANUAL                                0.00         0.00

0.000         0 Total=         1470.15

>>> componenta 012

001  TRA01A30        TONA         97.082        0.00         0.00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,             0.00         0.00

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE           0.00         0.00

DIST.= 30 KM.                                   9.72       943.64

0.000         0 Total=          943.64

139317 pag   26

=================================================================

>>> componenta 013

001  TRA05A54        TONA         10.106        0.00         0.00

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE        0.00         0.00

CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,           0.00         0.00

ETC) PE DIST DE 54                             42.12       425.66

0.000         0 Total=          425.66

>>> componenta 014

001   DF24A1         BUC.          2.000       84.00       168.00

SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU              158.24       316.48

CIRCULATIEI IN TIMP EXECUT LUCRARI CU           0.00         0.00

INDICATOARE METALICE                            0.00         0.00

0.001         0 Total=          484.48

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL

5.170    97453.60    7771.96   17034.60    7482.86    129743.02

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice   =       0.00

Valoare aferenta utilaje electrice =   17034.60

Detaliere transporturi:

-Articole TRA                                           7 482.86

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

(     7771.96 +     17034.60 * 0.000 +

7482.86 * 0.000) * 0.15800 =              1 227.97

-SOMAJ:

(     7771.96 +     17034.60 * 0.000 +

7482.86 * 0.000) * 0.00500 =                 38.86

-FOND ACCIDENTE SI BOLI PROFESIONALE

(     7771.96 +     17034.60 * 0.000 +

7482.86 * 0.000) * 0.00214 =                 16.63

-ASIGURARE DE SANATATE

(     7771.96 +     17034.60 * 0.000 +

7482.86 * 0.000) * 0.05200 =                404.14

-FOND GARANTARE

(     7771.96 +     17034.60 * 0.000 +

7482.86 * 0.000) * 0.00250 =                 19.43

-FNUASS

(     7771.96 +     17034.60 * 0.000 +

7482.86 * 0.000) * 0.00850 =                 66.06

Total cheltuieli directe:

GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL

5.170    97453.60    9545.06   17034.60    7482.86    131516.12

Cheltuieli indirecte:

131516.12 * 0.1000 =                          13 151.61

Profit:

144667.73 * 0.0500 =                           7 233.39

TOTAL GENERAL DEVIZ:                                  151 901.12

TVA      151901.12 * 20.0% =                           30 380.22

139317 pag   27

=================================================================

TOTAL cu TVA                                          182 281.34

PROIECTANT                        CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

139701 pag   28

=================================================================

Formularul F3

Obiectivul:  0139  45000000    MODERNIZARE STADA KOS KAROLY

MUN SF GHEORGHE

Obiectul:    0007  45230000    PARCARI, TROTUARE SI ZONE

VERZI-NCS SI NR IN URMA PT

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 139701 FREZARE - NR - 762 MP

Categoria de lucrari: 0139

Preturile sunt exprimate in RON

=================================================================

= NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM         PU MAT   VAL MAT  =

=   D E N U M I R E                           PU MAN   VAL MAN  =

=                         A R T I C O L       PU UTI   VAL UTI  =

=                                             PU TRA   VAL TRA  =

= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA   GR.TOT.         T O T A L  =

=================================================================

001 1                MP.         762.000        0.02        18.56

FREZARE SI DECAPARE STRAT BETON DE              3.84      2926.35

CIMENT DEGRADATA                               10.65      8111.51

0.47       356.33

0.000         0 Total=        11412.76

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001

001   DG05A2         MP.         257.814        0.00         0.00

FREZAREA SUPRAFETELOR DE MIXTURI                2.95       760.55

ASFALTICE 15 CM                                21.14      5450.19

0.00         0.00

0.000         0 Total=         6210.74

>>> componenta 002

001  TRI1AA01A1      TONA         85.079        0.00         0.00

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI        2.95       250.98

MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA-VAGON CATEG.        0.00         0.00

1                                               0.00         0.00

0.000         0 Total=          250.98

>>> componenta 003

001  TRA01A05        TONA         85.079        0.00         0.00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,             0.00         0.00

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE           0.00         0.00

DIST.= 5 KM.                                    1.63       138.68

0.000         0 Total=          138.68

>>> componenta 004

001 RPCT09F1         M.C.          2.971        0.00         0.00

DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A               26.08        77.48

BETONULUI SIMPLU DIN FUNDATII SI               11.60        34.46

ELEVATII *                                      0.00         0.00

0.000         0 Total=          111.95

139701 pag   29

=================================================================

>>> componenta 005

001  TRI1AA01A1      TONA          6.536        0.00         0.00

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI        2.95        19.28

MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA-VAGON CATEG.        0.00         0.00

1                                               0.00         0.00

0.000         0 Total=           19.28

>>> componenta 006

001  TRA01A05        TONA          6.536        0.00         0.00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,             0.00         0.00

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE           0.00         0.00

DIST.= 5 KM.                                    1.63        10.65

0.000         0 Total=           10.65

>>> componenta 007

001   DG05A2         MP.         504.186        0.00         0.00

FREZAREA SUPRAFETELOR DE MIXTURI                0.59       297.47

ASFALTICE 3 CM                                  4.23      2132.71

0.00         0.00

0.000         0 Total=         2430.18

>>> componenta 008

001  TRI1AA01A1      TONA         33.276        0.00         0.00

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI        2.95        98.16

MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA-VAGON CATEG.        0.00         0.00

1                                               0.00         0.00

0.000         0 Total=           98.16

>>> componenta 009

001  TRA01A05        TONA         33.276        0.00         0.00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,             0.00         0.00

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE           0.00         0.00

DIST.= 5 KM.                                    1.63        54.24

0.000         0 Total=           54.24

>>> componenta 010

001 RPCT09F1         M.C.         42.599        0.00         0.00

DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A               26.08      1110.98

BETONULUI SIMPLU DIN FUNDATII SI               11.60       494.15

ELEVATII *                                      0.00         0.00

0.000         0 Total=         1605.13

>>> componenta 011

001  TRI1AA01A1      TONA         93.718        0.00         0.00

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI        2.95       276.47

MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA-VAGON CATEG.        0.00         0.00

1                                               0.00         0.00

0.000         0 Total=          276.47

>>> componenta 012

001  TRA01A05        TONA         93.718        0.00         0.00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,             0.00         0.00

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE           0.00         0.00

DIST.= 5 KM.                                    1.63       152.76

0.000         0 Total=          152.76

139701 pag   30

=================================================================

>>> componenta 013

001   DF24A1         BUC.          0.221       84.00        18.56

SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU              158.24        34.97

CIRCULATIEI IN TIMP EXECUT LUCRARI CU           0.00         0.00

INDICATOARE METALICE                            0.00         0.00

0.001         0 Total=           53.54

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL

0.000       18.56    2926.35    8111.51     356.33     11412.76

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice   =    7581.11

Valoare aferenta utilaje electrice =     530.40

Detaliere transporturi:

-Articole TRA                                             356.33

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

(     2926.35 +      8111.51 * 0.000 +

356.33 * 0.000) * 0.15800 =                462.36

-SOMAJ:

(     2926.35 +      8111.51 * 0.000 +

356.33 * 0.000) * 0.00500 =                 14.63

-FOND ACCIDENTE SI BOLI PROFESIONALE

(     2926.35 +      8111.51 * 0.000 +

356.33 * 0.000) * 0.00214 =                  6.26

-ASIGURARE DE SANATATE

(     2926.35 +      8111.51 * 0.000 +

356.33 * 0.000) * 0.05200 =                152.17

-FOND GARANTARE

(     2926.35 +      8111.51 * 0.000 +

356.33 * 0.000) * 0.00250 =                  7.32

-FNUASS

(     2926.35 +      8111.51 * 0.000 +

356.33 * 0.000) * 0.00850 =                 24.87

Total cheltuieli directe:

139701 pag   31

=================================================================

GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL

0.000       18.56    3593.97    8111.51     356.33     12080.38

Cheltuieli indirecte:

12080.38 * 0.1000 =                           1 208.04

Profit:

13288.41 * 0.0500 =                             664.42

TOTAL GENERAL DEVIZ:                                   13 952.83

TVA       13952.83 * 20.0% =                            2 790.57

TOTAL cu TVA                                           16 743.40

PROIECTANT                        CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

139702 pag   32

=================================================================

Formularul F3

Obiectivul:  0139  45000000    MODERNIZARE STADA KOS KAROLY

MUN SF GHEORGHE

Obiectul:    0007  45230000    PARCARI, TROTUARE SI ZONE

VERZI-NCS SI NR IN URMA PT

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 139702 SAPATURI IN PLATF STRAZII-NR

Categoria de lucrari: 0139

Preturile sunt exprimate in RON

=================================================================

= NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM         PU MAT   VAL MAT  =

=   D E N U M I R E                           PU MAN   VAL MAN  =

=                         A R T I C O L       PU UTI   VAL UTI  =

=                                             PU TRA   VAL TRA  =

= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA   GR.TOT.         T O T A L  =

=================================================================

001 2                M.C.        139.400        0.05         7.56

SAPATURI IN PLATFORMA STRAZII PANA LA           0.94       130.72

COTA DE FUNDARE PARCARI SI TROTUARE             1.92       268.26

8.78      1224.49

0.000         0 Total=         1631.03

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001

001  TSC03F1         100 MC.       1.255        0.00         0.00

SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.         0.00         0.00

CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT      213.75       268.26

2                                               0.00         0.00

0.000         0 Total=          268.26

>>> componenta 002

001  TSA01A1         M.C.         13.900        0.00         0.00

SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU             3.07        42.67

UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H          0.00         0.00

<0,6M T.USOR                                    0.00         0.00

0.000         0 Total=           42.67

>>> componenta 003

001  TRI1AA01A1      TONA         25.020        0.00         0.00

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI        2.95        73.81

MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA-VAGON CATEG.        0.00         0.00

1                                               0.00         0.00

0.000         0 Total=           73.81

>>> componenta 004

001  TRA01A15        TONA        250.920        0.00         0.00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,             0.00         0.00

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE           0.00         0.00

DIST.= 15 KM.                                   4.88      1224.49

0.000         0 Total=         1224.49

139702 pag   33

=================================================================

>>> componenta 005

001   DF24A1         BUC.          0.090       84.00         7.56

SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU              158.24        14.24

CIRCULATIEI IN TIMP EXECUT LUCRARI CU           0.00         0.00

INDICATOARE METALICE                            0.00         0.00

0.001         0 Total=           21.80

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL

0.000        7.56     130.72     268.26    1224.49      1631.03

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice   =       0.00

Valoare aferenta utilaje electrice =     268.26

Detaliere transporturi:

-Articole TRA                                           1 224.49

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

(      130.72 +       268.26 * 0.000 +

1224.49 * 0.000) * 0.15800 =                 20.65

-SOMAJ:

(      130.72 +       268.26 * 0.000 +

1224.49 * 0.000) * 0.00500 =                  0.65

-FOND ACCIDENTE SI BOLI PROFESIONALE

(      130.72 +       268.26 * 0.000 +

1224.49 * 0.000) * 0.00214 =                  0.28

-ASIGURARE DE SANATATE

(      130.72 +       268.26 * 0.000 +

1224.49 * 0.000) * 0.05200 =                  6.80

-FOND GARANTARE

(      130.72 +       268.26 * 0.000 +

1224.49 * 0.000) * 0.00250 =                  0.33

-FNUASS

(      130.72 +       268.26 * 0.000 +

1224.49 * 0.000) * 0.00850 =                  1.11

Total cheltuieli directe:

139702 pag   34

=================================================================

GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL

0.000        7.56     160.55     268.26    1224.49      1660.85

Cheltuieli indirecte:

1660.85 * 0.1000 =                             166.09

Profit:

1826.94 * 0.0500 =                              91.35

TOTAL GENERAL DEVIZ:                                    1 918.28

TVA        1918.28 * 20.0% =                              383.66

TOTAL cu TVA                                            2 301.94

PROIECTANT                        CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

139703 pag   35

=================================================================

Formularul F3

Obiectivul:  0139  45000000    MODERNIZARE STADA KOS KAROLY

MUN SF GHEORGHE

Obiectul:    0007  45230000    PARCARI, TROTUARE SI ZONE

VERZI-NCS SI NR IN URMA PT

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 139703 AMENAJARE PARCARI - NR

Categoria de lucrari: 0139

Preturile sunt exprimate in RON

=================================================================

= NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM         PU MAT   VAL MAT  =

=   D E N U M I R E                           PU MAN   VAL MAN  =

=                         A R T I C O L       PU UTI   VAL UTI  =

=                                             PU TRA   VAL TRA  =

= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA   GR.TOT.         T O T A L  =

=================================================================

001 4                MP.        1149.000       77.06     88546.94

AMENAJARE PARCARI                               2.23      2565.37

17.58     20198.59

17.78     20428.92

0.660       758 Total=       131739.81

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001

001  TSJ01B1         MP.        1149.000        2.41      2769.09

STABILIZAREA STRAT FORMA                        0.15       172.35

5.23      6009.27

0.00         0.00

0.008         9 Total=         8950.71

>>> componenta 002

001  TRA05A54        TONA         28.725        0.00         0.00

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE        0.00         0.00

CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,           0.00         0.00

ETC) PE DIST DE 54                             42.12      1209.90

0.000         0 Total=         1209.90

>>> componenta 003

001   DA06B1         M.C.        229.800       18.45      4239.81

STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC              2.36       542.33

REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI              12.48      2867.90

ANTICAP CU ASTER MEC BALAST                     0.00         0.00

0.000         0 Total=         7650.04

>>> componenta 004

001  TRA01A30        TONA        512.155        0.00         0.00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,             0.00         0.00

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE           0.00         0.00

DIST.= 30 KM.                                   9.72      4978.15

0.000         0 Total=         4978.15

139703 pag   36

=================================================================

>>> componenta 005

001  TRA05A54        TONA         53.314        0.00         0.00

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE        0.00         0.00

CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,           0.00         0.00

ETC) PE DIST DE 54                             42.12      2245.59

0.000         0 Total=         2245.59

>>> componenta 006

001   DZ01A1         MP.        1149.000        4.71      5411.79

STABILIZARE AGREGATE 5%                         0.15       172.35

5.23      6009.27

0.00         0.00

0.017        20 Total=        11593.41

>>> componenta 007

001  TRA05A54        TONA         28.725        0.00         0.00

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE        0.00         0.00

CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,           0.00         0.00

ETC) PE DIST DE 54                             42.12      1209.90

0.000         0 Total=         1209.90

>>> componenta 008

001   DA06B1         M.C.        172.350       18.45      3179.86

STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC              2.36       406.75

REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI              12.48      2150.93

ANTICAP CU ASTER MEC BALAST                     0.00         0.00

0.000         0 Total=         5737.53

>>> componenta 009

001  TRA01A30        TONA        384.117        0.00         0.00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,             0.00         0.00

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE           0.00         0.00

DIST.= 30 KM.                                   9.72      3733.62

0.000         0 Total=         3733.62

>>> componenta 010

001  TRA05A54        TONA         39.985        0.00         0.00

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE        0.00         0.00

CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,           0.00         0.00

ETC) PE DIST DE 54                             42.12      1684.17

0.000         0 Total=         1684.17

>>> componenta 011

001   DB01A1         MP.        1149.000        0.00         0.00

CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM            0.00         0.00

BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV         0.03        34.47

PIATRA BITUMATE MEC                             0.00         0.00

0.000         0 Total=           34.47

>>> componenta 012

001   DB02D1         100 MP.      11.490      104.21      1197.37

AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST       12.80       147.07

IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU              2.12        24.36

EMULSIE CATIONICA                               0.00         0.00

0.050         1 Total=         1368.80

139703 pag   37

=================================================================

>>> componenta 013

001   DB12B1         TONA        165.456        0.37        61.22

STRAT LEGAT BINDER DE CRIB EXEC LA CALD         2.64       436.80

CU ASTERNERE MECANICA                           9.02      1492.41

0.00         0.00

0.000         0 Total=         1990.44

>>> componenta 014

001 2625511          TONA        165.456      209.00     34580.30

MIXTURA ASFALTICA BAD20                         0.00         0.00

0.00         0.00

0.00         0.00

2.400       397 Total=        34580.30

>>> componenta 015

001  TRA01A54        TONA        165.456        0.00         0.00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,             0.00         0.00

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE           0.00         0.00

DIST.= 54 KM.                                  17.55      2903.75

0.000         0 Total=         2903.75

>>> componenta 016

001  TRA05A54        TONA          0.523        0.00         0.00

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE        0.00         0.00

CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,           0.00         0.00

ETC) PE DIST DE 54                             42.12        22.03

0.000         0 Total=           22.03

>>> componenta 017

001   DB01A1         MP.        1149.000        0.00         0.00

CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM            0.00         0.00

BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV         0.03        34.47

PIATRA BITUMATE MEC                             0.00         0.00

0.000         0 Total=           34.47

>>> componenta 018

001   DB02D1         100 MP.      11.490      104.21      1197.37

AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST       12.80       147.07

IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU              2.12        24.36

EMULSIE CATIONICA                               0.00         0.00

0.050         1 Total=         1368.80

>>> componenta 019

001   DB16I1         MP.        1149.000        0.00         0.00

IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA        0.37       425.13

CALD IN GROSIME DE 5 CM CU ASTERN               1.35      1551.15

MECANICA                                        0.00         0.00

0.000         0 Total=         1976.28

>>> componenta 020

001 2625512          TONA        137.880      260.00     35848.80

MIXTUTA ASFALTICA MAS16                         0.00         0.00

0.00         0.00

0.00         0.00

2.400       331 Total=        35848.80

139703 pag   38

=================================================================

>>> componenta 021

001  TRA01A54        TONA        137.880        0.00         0.00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,             0.00         0.00

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE           0.00         0.00

DIST.= 54 KM.                                  17.55      2419.79

0.000         0 Total=         2419.79

>>> componenta 022

001  TRA05A54        TONA          0.523        0.00         0.00

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE        0.00         0.00

CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,           0.00         0.00

ETC) PE DIST DE 54                             42.12        22.03

0.000         0 Total=           22.03

>>> componenta 023

001   DF24A1         BUC.          0.730       84.00        61.32

SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU              158.24       115.52

CIRCULATIEI IN TIMP EXECUT LUCRARI CU           0.00         0.00

INDICATOARE METALICE                            0.00         0.00

0.001         0 Total=          176.84

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL

757.881    88546.94    2565.37   20198.59   20428.92    131739.81

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice   =    5113.05

Valoare aferenta utilaje electrice =   15085.54

Detaliere transporturi:

-Articole TRA                                          20 428.92

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

(     2565.37 +     20198.59 * 0.000 +

20428.92 * 0.000) * 0.15800 =                405.33

-SOMAJ:

(     2565.37 +     20198.59 * 0.000 +

20428.92 * 0.000) * 0.00500 =                 12.83

-FOND ACCIDENTE SI BOLI PROFESIONALE

(     2565.37 +     20198.59 * 0.000 +

20428.92 * 0.000) * 0.00214 =                  5.49

-ASIGURARE DE SANATATE

(     2565.37 +     20198.59 * 0.000 +

20428.92 * 0.000) * 0.05200 =                133.40

-FOND GARANTARE

(     2565.37 +     20198.59 * 0.000 +

20428.92 * 0.000) * 0.00250 =                  6.41

-FNUASS

(     2565.37 +     20198.59 * 0.000 +

20428.92 * 0.000) * 0.00850 =                 21.81

Total cheltuieli directe:

GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL

757.881    88546.94    3150.63   20198.59   20428.92    132325.07

139703 pag   39

=================================================================

Cheltuieli indirecte:

132325.07 * 0.1000 =                          13 232.51

Profit:

145557.58 * 0.0500 =                           7 277.88

TOTAL GENERAL DEVIZ:                                  152 835.46

TVA      152835.46 * 20.0% =                           30 567.09

TOTAL cu TVA                                          183 402.55

PROIECTANT                        CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

139704 pag   40

=================================================================

Formularul F3

Obiectivul:  0139  45000000    MODERNIZARE STADA KOS KAROLY

MUN SF GHEORGHE

Obiectul:    0007  45230000    PARCARI, TROTUARE SI ZONE

VERZI-NCS SI NR IN URMA PT

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 139704 TROTUARE-INCLUSIV BORDURI NR

Categoria de lucrari: 0136

Preturile sunt exprimate in RON

=================================================================

= NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM         PU MAT   VAL MAT  =

=   D E N U M I R E                           PU MAN   VAL MAN  =

=                         A R T I C O L       PU UTI   VAL UTI  =

=                                             PU TRA   VAL TRA  =

= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA   GR.TOT.         T O T A L  =

=================================================================

001 5                MP.         407.000      344.65    140272.74

TROTUARE, PISTE DE CICLISTI, INCLUSIV           7.83      3187.50

BORDURILE AFERENTE                              4.80      1954.03

14.06      5723.56

0.239        97 Total=       151137.84

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001

001   DA06A1         M.C.         40.700       18.45       750.91

STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT         7.38       300.37

REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU         7.92       322.34

ASTERNERE MANUAL                                0.00         0.00

0.000         0 Total=         1373.62

>>> componenta 002

001  TRA01A30        TONA         90.708        0.00         0.00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,             0.00         0.00

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE           0.00         0.00

DIST.= 30 KM.                                   9.72       881.68

0.000         0 Total=          881.68

>>> componenta 003

001  TRA05A54        TONA          9.443        0.00         0.00

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE        0.00         0.00

CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,           0.00         0.00

ETC) PE DIST DE 54                             42.12       397.74

0.000         0 Total=          397.74

>>> componenta 004

001   DA11A1         M.C.         40.700       66.61      2711.03

STRAT FUND,REPROF P SPARTA PT DRUM CU          11.50       468.05

ASTERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE SI          10.44       424.91

INNOROIRE                                       0.00         0.00

0.000         0 Total=         3603.99

139704 pag   41

=================================================================

>>> componenta 005

001  TRA01A20        TONA         83.750        0.00         0.00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,             0.00         0.00

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE           0.00         0.00

DIST.= 20 KM.                                   6.50       544.38

0.000         0 Total=          544.38

>>> componenta 006

001  TRA01A54        TONA         19.797        0.00         0.00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,             0.00         0.00

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE           0.00         0.00

DIST.= 54 KM.                                  17.55       347.44

0.000         0 Total=          347.44

>>> componenta 007

001  TRA05A54        TONA         10.175        0.00         0.00

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE        0.00         0.00

CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,           0.00         0.00

ETC) PE DIST DE 54                             42.12       428.57

0.000         0 Total=          428.57

>>> componenta 008

001   DB01A1         MP.         716.000        0.00         0.00

CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM            0.00         0.00

BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV         0.03        21.48

PIATRA BITUMATE MEC                             0.00         0.00

0.000         0 Total=           21.48

>>> componenta 009

001   DB02D1         100 MP.       7.160      104.21       746.14

AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST       12.80        91.65

IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU              2.12        15.18

EMULSIE CATIONICA                               0.00         0.00

0.050         0 Total=          852.97

>>> componenta 010

001   DB16D1         MP.         716.000        0.04        28.64

IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA        0.74       529.84

CALD IN GROS DE 4,0CM ASTERN MANUALA            0.51       365.16

0.00         0.00

0.000         0 Total=          923.64

>>> componenta 011

001 2000004          TONA         68.736      249.00     17115.26

BA8                                             0.00         0.00

0.00         0.00

0.00         0.00

1.000        69 Total=        17115.26

>>> componenta 012

001  TRA01A54        TONA         68.736        0.00         0.00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,             0.00         0.00

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE           0.00         0.00

DIST.= 54 KM.                                  17.55      1206.32

0.000         0 Total=         1206.32

139704 pag   42

=================================================================

>>> componenta 013

001  TRA05A54        TONA          0.326        0.00         0.00

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE        0.00         0.00

CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,           0.00         0.00

ETC) PE DIST DE 54                             42.12        13.73

0.000         0 Total=           13.73

>>> componenta 014

001   DE11A1         M           827.000        8.52      7046.04

BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT              1.88      1554.76

INCADR TROTUARESPATII VERZI ALEI ASEZATE        0.00         0.00

FUND BETON 10 X 20 C                            0.00         0.00

0.034        28 Total=         8600.80

>>> componenta 015

001 2100945          M.C.         16.540      159.00      2629.86

BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622                 0.00         0.00

0.00         0.00

0.00         0.00

0.000         0 Total=         2629.86

>>> componenta 016

001  TRA06A54        TONA         39.696        0.00         0.00

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-                0.00         0.00

MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC           0.00         0.00

DIST.=54 KM                                    24.50       972.55

0.000         0 Total=          972.55

>>> componenta 017

001  TRA01A54        TONA         29.772        0.00         0.00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,             0.00         0.00

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE           0.00         0.00

DIST.= 54 KM.                                  17.55       522.50

0.000         0 Total=          522.50

>>> componenta 018

001   DA06A1         M.C.         13.000       18.45       239.85

STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT         7.38        95.94

REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU         7.92       102.96

ASTERNERE MANUAL                                0.00         0.00

0.000         0 Total=          438.75

>>> componenta 019

001  TRA01A30        TONA         28.974        0.00         0.00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,             0.00         0.00

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE           0.00         0.00

DIST.= 30 KM.                                   9.72       281.63

0.000         0 Total=          281.63

>>> componenta 020

001  TRA05A54        TONA          3.016        0.00         0.00

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE        0.00         0.00

CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,           0.00         0.00

ETC) PE DIST DE 54                             42.12       127.03

0.000         0 Total=          127.03

139704 pag   43

=================================================================

>>> componenta 021

001   DE16B1         BUC.        130.000        0.00         0.00

MONTAREA LA RIGOLE SANTURI A ELEM PREF          1.13       146.90

DIN BETON ARM VOL INTRE O,02MC/BUC SI 0,        5.40       702.00

100MC/BUC INCLUS                                0.00         0.00

0.000         0 Total=          848.90

>>> componenta 022

001 2800000          BUC.        130.000      838.50    109005.00

RIGOLA ECHIPATA CU GRATAR CAROSABIL 1M          0.00         0.00

0.00         0.00

0.00         0.00

0.000         0 Total=       109005.00

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL

97.212   140272.74    3187.50    1954.03    5723.56    151137.84

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice   =       0.00

Valoare aferenta utilaje electrice =    1954.03

Detaliere transporturi:

-Articole TRA                                           5 723.56

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

(     3187.50 +      1954.03 * 0.000 +

5723.56 * 0.000) * 0.15800 =                503.63

-SOMAJ:

(     3187.50 +      1954.03 * 0.000 +

5723.56 * 0.000) * 0.00500 =                 15.94

-FOND ACCIDENTE SI BOLI PROFESIONALE

(     3187.50 +      1954.03 * 0.000 +

5723.56 * 0.000) * 0.00214 =                  6.82

-ASIGURARE DE SANATATE

(     3187.50 +      1954.03 * 0.000 +

5723.56 * 0.000) * 0.05200 =                165.75

-FOND GARANTARE

(     3187.50 +      1954.03 * 0.000 +

5723.56 * 0.000) * 0.00250 =                  7.97

-FNUASS

(     3187.50 +      1954.03 * 0.000 +

5723.56 * 0.000) * 0.00850 =                 27.09

Total cheltuieli directe:

GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL

97.212   140272.74    3914.70    1954.03    5723.56    151865.04

Cheltuieli indirecte:

151865.04 * 0.0880 =                          13 364.12

Profit:

165229.16 * 0.0500 =                           8 261.46

TOTAL GENERAL DEVIZ:                                  173 490.62

TVA      173490.62 * 20.0% =                           34 698.12

139704 pag   44

=================================================================

TOTAL cu TVA                                          208 188.74

PROIECTANT                        CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

139706 pag   45

=================================================================

Formularul F3

Obiectivul:  0139  45000000    MODERNIZARE STADA KOS KAROLY

MUN SF GHEORGHE

Obiectul:    0007  45230000    PARCARI, TROTUARE SI ZONE

VERZI-NCS SI NR IN URMA PT

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 139706 AMENAJARE SPATII VERZI - NR

Categoria de lucrari: 0139

Preturile sunt exprimate in RON

=================================================================

= NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM         PU MAT   VAL MAT  =

=   D E N U M I R E                           PU MAN   VAL MAN  =

=                         A R T I C O L       PU UTI   VAL UTI  =

=                                             PU TRA   VAL TRA  =

= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA   GR.TOT.         T O T A L  =

=================================================================

001 6                MP.          78.000        3.73       291.25

AMENAJARE SPATII VERZI                          3.09       241.36

0.29        22.82

1.30       101.37

0.000         0 Total=          656.79

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001

001  TSH03A1         M.C.          7.800        0.00         0.00

EXTRAGEREA PAM.NECESAR AMENAJARII               5.78        45.08

SPATIILOR VERZI,CU PASTRAREA STRUCTURII         0.00         0.00

T.MIJLOCIU                                      0.00         0.00

0.000         0 Total=           45.08

>>> componenta 002

001 3804287          M.C.          7.800       35.00       273.00

Pamant vegetal                                  0.00         0.00

0.00         0.00

0.00         0.00

0.001         0 Total=          273.00

>>> componenta 003

001  TRA01A15        TONA         14.040        0.00         0.00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,             0.00         0.00

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE           0.00         0.00

DIST.= 15 KM.                                   4.88        68.52

0.000         0 Total=           68.52

>>> componenta 004

001  TSH04A1         MP.          78.000        0.00         0.00

MOBILIZAREA MAN.TEREN PT.PRIZA STRAT            1.19        92.82

VEGET.NIVELARE SI FINISARE TEREN                0.00         0.00

MOBILIZAT T.MIJL.ADINC.10C                      0.00         0.00

0.000         0 Total=           92.82

139706 pag   46

=================================================================

>>> componenta 005

001  TSE04A1         100 MP.       0.780        0.00         0.00

NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM.        0.00         0.00

EXEC.CU BULDOZ.PE TRACT.65-80 CP IN            11.88         9.27

TEREN CATEG.1 SI 2                              0.00         0.00

0.000         0 Total=            9.27

>>> componenta 006

001  TSE02B1         100 MP.       0.780        0.00         0.00

FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T.         25.15        19.62

MIJLOCIU                                        0.00         0.00

0.00         0.00

0.000         0 Total=           19.62

>>> componenta 007

001  TSH05A1         MP.          78.000        0.00         0.00

ASTERNEREA PAM.VEGETAL PE TEREN CU PANTA        0.70        54.60

<20%,IN STRAT.UNIFORME CU GROSIMEA DE           0.00         0.00

10CM                                            0.00         0.00

0.000         0 Total=           54.60

>>> componenta 008

001  TSH09C1         100 MP.       0.780       23.00        17.94

SEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFETE               33.28        25.96

TALUZURILOR CU 1KG SAMINTA PE 100 MP            0.00         0.00

0.00         0.00

0.001         0 Total=           43.90

>>> componenta 009

001  TSH12B1         100 MP.       0.780        0.40         0.31

UDAREA SUPRAFETELOR CU FURTUNUL DE LA           4.20         3.28

CISTERNA                                       17.37        13.55

0.00         0.00

0.000         0 Total=           17.14

>>> componenta 010

001  TRA05A54        TONA          0.780        0.00         0.00

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE        0.00         0.00

CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,           0.00         0.00

ETC) PE DIST DE 54                             42.12        32.85

0.000         0 Total=           32.85

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL

0.009      291.25     241.36      22.82     101.37       656.79

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice   =       0.00

Valoare aferenta utilaje electrice =      22.82

Detaliere transporturi:

-Articole TRA                                             101.37

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

(      241.36 +        22.82 * 0.000 +

101.37 * 0.000) * 0.15800 =                 38.13

139706 pag   47

=================================================================

-SOMAJ:

(      241.36 +        22.82 * 0.000 +

101.37 * 0.000) * 0.00500 =                  1.21

-FOND ACCIDENTE SI BOLI PROFESIONALE

(      241.36 +        22.82 * 0.000 +

101.37 * 0.000) * 0.00214 =                  0.52

-ASIGURARE DE SANATATE

(      241.36 +        22.82 * 0.000 +

101.37 * 0.000) * 0.05200 =                 12.55

-FOND GARANTARE

(      241.36 +        22.82 * 0.000 +

101.37 * 0.000) * 0.00250 =                  0.60

-FNUASS

(      241.36 +        22.82 * 0.000 +

101.37 * 0.000) * 0.00850 =                  2.05

Total cheltuieli directe:

GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL

0.009      291.25     296.42      22.82     101.37       711.85

Cheltuieli indirecte:

711.85 * 0.1000 =                              71.19

Profit:

783.04 * 0.0500 =                              39.15

TOTAL GENERAL DEVIZ:                                      822.19

TVA         822.19 * 20.0% =                              164.44

TOTAL cu TVA                                              986.63

PROIECTANT                        CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER