Memoriu tehnic

- Date generale:

Denumirea investiției: REFACERE POD DE LEMN DE PESTE RAUL OLT LOCALITATEA CHILIENI, JUD.  COVASNA

Amplasament : JUD. COVASNA, LOC. CHILIENI.

Beneficiar : PRIMARIA MUN. SFANTU GHEORGHE, JUD. COVASNA

Faza de proiectare : P.Th + D.E.

Proiectant: STIGMA BUILDING MANAGEMENT SBM

- Obiectul lucrării:

Refacere pod existent pe structura din lemn peste Raul Olt, Loc. Chilieni, Mun. Sfântu Gheorghe, Jud. Covasna:

- realizarea profilului longitudinal;

- realizarea profilelor transversale;

- realizarea detaliilor de execuție a elementelor care vor fii înlocuite .

Clasa de importanta IV si categoria D

3.	Amplasament:

Este situat in Jud. Covasna Loc. Chilieni amplasat pe drumul vicinal care face legătura intre satul Chilieni si exploatațiile agricole ale satului, traversând raul Olt.

4. Descrierea lucrarilor proiectate :

4.1. Situația existenta:

Este situat in Jud. Covasna Loc. Chilieni, peste raul Olt. Este in aliniament, an construcție 1990.

Lumina podului, măsurata intre fetele culeelor este de 22.20 m si lungimea totala este de 25.36 m.

Lățimea podului este de 3.80 m. Suprastructura podului este compusa din 5 ursi pe fiecare deschidere in lungime de 6.55 m, 6.10 m, 6.50 m, 6.20 m. Peste aceștia au fost realizate podinile de uzura respectiv de rezistent, grad avansat de degradare. Parapetul este realizat din stâlpișori, înălțime de 1.00 m, cu mana curenta, prin anumite zone aceste elemente lipsesc.

Infrastructura podului este compusa din: piloți din lemn au o degradare destul de mare, contravântuiri din lemn si metal. Culei din piloți de lemn solidarizați cu căptușeala din dulapi de lemn si cu doua rânduri de moaze la partea superioara.

Albia râului este foarte bine conturata, cu maluri abrupte, acoperite de vegetație, formată din  arbuști si copaci, fundul albiei este cu pietriș.

Racordarea cu terasamentele este realiza cu aripi din piloți de lemn, grad avansat de degradare.

Gradul de seismicitate – conform SR 11100-3, terenul se încadrează in macro zona cu intensitate seismica de gradul 7.

Starea tehnica a podului, in urma analizei vizuale si a documentației ”Expertiza tehnica”, are un grad de degradare avansat, elementele de susținere au fisuri evidente, risc mare in exploatare.

4.2. Situația proiectata:

Conform celor prezentate in expertiza tehnica existentă s-a adoptat ca soluție reabilitarea podului de lemn cu ajutorul unor elemente metalice.

Proiectul a fost realizat prin înlocuirea elmentelor degradate a structurii de rezistenta cu elemente metalice, respectiv prin adăugarea unor elemente noi pentru pilonii de lemni ce se vor păstra. Elemente proiectate au fost realizate conform cerințelor temei de proiectare, redactate de Primăria Mun. Sfântu Gheorghe.

Piloții existenți și păstrați au fost rigidizați prin intermediul unor contravântuiri metalice formate din bare cu secțiunea plină, având diametrul de 20 mm. Profilele metalice ale contravântuirilor for fi sudate intre ele pe toată suprafața de contact.

Structura de rezistență a podului nou propus va fi realizat din 4 grinzi metalice HEM240 cu lungimea de 26 m. Grinzile metalice propuse se vor rezema la capete pe câte un cadru format din 4 stâlpi HEM 240 și o grindă HEM 240, respectiv pe malul râului prin intermediul unui aparat de reazem.

Substructura podului nou se va realiza din două fundații izolate având dimensiunile în plan de 5.75 m x 2.00 m. Execuția fundațiilor se va realiza conform detaliilor prezentate în planșele P-03, P-04.

Calea de rulare se va realiza prin intermediul amplasării unor dulapi de lemn de esență tare stejar cu lungimea de cca L = 3.97 m și grosimea de 5 cm. Dulapii vor fii poziționați unul lângă celălalt în profil transversal. Calea de circulație reazemă la rândul ei pe grinzile principale ale podului.

Lateral construcției se va amplasa câte un parapet format din elemente metalice.

Taluzul albiei in zona podului va fii consolidat cu ajutorul unor gabioane.

Toate elementele din lemn, inclusiv cele care vor rămâne din componenta existenta, vor fi ecarisate, se va aplica tratament împotriva insectelor, ciupercilor.

Toate elementele metalice vor fi realizate din oțel clasa S235J2G3 și în mod obligatoriu vor fi tratate anticoroziv.

Conform acestor elemente de proiectare pentru consolidarea podului din lemn din Loc.  Chilieni, Jud. Covasna, durata de utilizare va fi de 5 ani din momentul terminării lucrării de execuție.

Pentru utilizarea in siguranța a podului, după reabilitare, se va amplasa in ambele parți   ale podului, indicator interzicere autovehicule cu o greutate mai mare de 3.5t.

Podul se incadreaza in categoria IV a constructiilor hidrotehnice, respectiv in clasa de importanta IV, conform STAS 4273-83 Constructii hidrotehnice – incadrarea in clase de importanta.

Program de control al lucrarilor ajunse in faze determinante

| Nr. crt. | Lucrari ce se controleaza, se verifica sau se receptioneaza calitativ si pentru care trebuiesc Intocmite documente scrise | Documentul scris care se Incheie: PVLA -proces verbal de lucrari ascunse PVRC -proces verbal de receptie calitativa PV-proces verbal PVFD - proces verbal de faza determinanta |  | Cine Intocmeste si cine semneaza: I - ISC, B - Investitor, E - Antreprenor general, P-proiectant C-consultant V-diriginte |  | Numarul si data actului Intocmit la verificarile executate (se completeaza de catre investitor) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
|  | Predarea amplasamentului si a reperilor de nivel |  | PV |  | B + E + P + V |  |  |
|  | Verificarea cotei si natura stratului suport |  | PVFD |  | B + E + P + I +V |  |  |
|  | Cofraj Si Armare Pile de beton armat, inclusiv montaj stâlpi metalici |  | PVFD |  | B + E + P + I +V |  |  |
|  | Receptia elementelor metalice inainte de vopsire |  | PV |  | B + E + P + V |  |  |
|  | Montaj Grinzi principale si secundare |  | PVFD |  | B + E + P + I +V |  |  |
|  | Montaj Cale Rulare si Parapet |  | PVRC |  | B + E + P + V |  |  |
|  | Receptia lucrarilor |  | PVRC |  | B + E + P +I+V |  |  |

Reabilitarea se va executa conform cerintei beneficiarului pana la data de 27.12.2016

d. Siguranța si organizarea circulației

În cadrul acestor lucrări sunt incluse lucrări pentru asigurarea desfășurării în siguranță a circulației după cum urmează:

-lucrări de marcaje rutiere longitudinale si transversale conform STAS 1848/7-85

-indicatoare rutiere conform STAS 1848/1-86

Intersecțiile vor fi amenajate conform normativelor în vigoare privind amenajarea intersecțiilor.

Prin soluțiile propuse (vezi planul de situație) se elimină spatiile nedirijate, necanalizate de pe suprafața părții carosabile stabilind funcțiile în mod precis atât pentru traficul activ (în deplasare) cât si pentru traficul pasiv (staționar) , eliminând astfel desfășurarea traficului în mod anevoios, asigurând desfășurarea traficului vehicular în siguranță si în mod fluid

5. Plantații si peisagistica :

Se vor realiza pe zonele verzi prevăzute, semănarea gazonului, plantarea de arbori si arbuști decorativi si plantarea de flori după o prealabila îmbrăcare cu pământ vegetal de minim 10 cm. grosime.

Zonele verzi vor avea pante de scurgere variabile spre șanțuri, pentru a favoriza scurgerea rapida a apei.

### 6. Trasarea lucrărilor:

Înainte de începerea lucrărilor constructorul va materializa axa drumului pe teren, conform planșelor din proiect marcând punctele caracteristice prin borne sau țăruși pe baza inventarului de coordonate. În cazul în care elementele de trasare din proiect sunt insuficiente sau apar neconcordante între situația de pe teren si  proiect, se va solicita clarificare din partea proiectantului

### 7. Protejarea lucrărilor executate si a materialelor din șantier:

Protejarea lucrărilor executate se va realiza prin umplutură de protecție din strat de nisip compactat conform prescripțiilor furnizorului de tuburi, a betoanelor până la realizarea prizei prin panouri de protecție, iar pentru alte tipuri de lucrări se vor lua măsurile considerate cele mai bune de către executant

### 8. Curățenia în șantier:

Executantul se va îngriji de menținerea unui aspect civilizat al șantierului prin adunarea zilnică a resturilor de materiale, curățenia locului de muncă, întreținerea corectă a locului de luat masă a grupului sanitar si a altor puncte din cadrul șantierului si construcțiilor provizorii de organizare.

### 8.1.Serviciile sanitare:

Șantierul va fi dotat cu un punct de prim ajutor la fiecare punct de lucru, dotat cu medicamentele si materialele necesare unei intervenții de prim ajutor. Personalul din șantier va fi instruit în aplicarea măsurilor necesare în diferite situații ce pot apare.

### 8.2.Relatiile între contractant, consultant si investitor:

Cei trei factori vor conlucra strâns în vederea realizării lucrărilor proiectate, soluționarea evenimentelor divergente atât tehnice cât si financiare, sau orice altă problemă ivită pe parcursul execuției se va rezolva pe cât posibil pe cale amiabilă.

## 9. Protecția muncii, prevenirea si stingerea incendiilor

### 9.1. Protecția muncii

În timpul execuției se va respecta Legea nr.90/1996 si toate normele si normativele de tehnica securității muncii în vigoare.

Constructorul este obligat să instruiască angajații săi la locul de muncă si să tină seama de calificarea profesională, de modul cum fiecare muncitor poate să-si însușească noțiunile din instructajul făcut, încât să poată folosi fără pericol agregatele, instalațiile, utilajele, sculele si uneltele la locul de muncă unde este repartizat, insistând în special asupra accidentelor provenite din nerespectarea instructajului făcut pe linie NTS si PSI, precum si la ce situații se ajunge în cazul când s-ar produce un eventual accident de muncă sau incendiu, dandu-se exemple concrete.

Nu se va primi la lucru nici un angajat fără a avea instructajul NTS si PSI făcut si însușit.

Obligația efectuării instructajului NTS si PSI o au cei care organizează, controlează si conduc procesele de muncă, pentru care răspund în fata legilor disciplinar, material si penal în funcție de gravitatea săvârșită.

Instructajul se va efectua în trei etape:

A. Instructajul introductiv general ( 8 ore până la 2 zile cu verificări în fisa de instructaj ).

B. Instructajul la locul de muncă efectuat de către conducător respectiv (inginer, maistru, șef echipă ) durata fiind de cel puțin 8 ore si verificat de șeful ierarhic, superior, celui care a făcut instructajul este admis să lucreze, rezultatul verificării trecând-se în fisa de instructaj.

Ori de câte ori un angajat este mutat de la un loc de muncă la altul i se va face instructajul la noul loc de muncă, atât din punct de vedere al N.T.S. cât si P.S.I.

C. Instructajul periodic se face la locul de muncă cel puțin odată pe lună de conducătorul locului de muncă. Instructajele angajaților (introductiv general, la locul de muncă si periodic ) se va consemna în mod obligatoriu în fisa individuală de instructaj.

Conducătorii șantierelor, loturilor si punctelor de lucru sunt obligați să organizeze instructajele pe linie NTS si PSI, în conformitate cu reglementările în vigoare prin organizarea de cabinete de tehnica securității muncii si paza contra incendiilor pe bază de prelucrare a capitolelor specifice în care este repartizat angajatul, la locul de muncă.

Normele generale, cât si cele specifice de securitate a muncii sunt reglementări cu aplicabilitate națională, care cuprind prevederi minimum obligatorii pentru desfășurarea principalelor activități din economia națională în condiții de securitate a muncii.

Respectarea conținutului acestor reglementări nu absolvă agenții economici de răspundere pentru prevederea, stabilirea si aplicarea oricăror altor măsuri de securitate a muncii, adecvate condițiilor concrete de desfășurare a activităților respective.

Prevederile tuturor normelor specifice se aplică cumulativ si au valabilitate națională, indiferent de forma de organizare si de proprietate în care se desfășoară activitatea pe care o reglementează.

Executantului îi revine obligația generală de a cunoaște si a aplica pe șantier prevederile următoarelor acte normative în vigoare :

- Norme Generale de Protecție a Muncii, Ed.2002, art.192 (a), (b), (c), (d) si (e ) ;

- Norme Specifice de Protecție a Muncii pentru Îmbunătățiri Funciare si Irigații, Ed.1998, urmat.

capitole :

- Cap.2.4. – Instruirea personalului

- Cap.2.5. – Dotarea personalului cu echipament individual de protecție

- Cap.2.5. – Protecția împotriva electrocutării

- Cap.2.5. – Lucrări de îmbunătățiri funciare executate pe timp friguros

- Cap.3.1. – Organizarea șantierului

- Cap.3.2. – Lucrări de defrișare si destufizare

- Cap.3.3. – Săpături la suprafața solului

- Norme Specifice de Securitate a Muncii pentru Lucrări de Instalații Tehnico – Sanitare si de Încălzire, Ed.1996, urmat. capitole :

- Cap.2.2. – Repartizarea lucrătorilor ( la locul de muncă )

- Cap.2.3. – Dotarea cu echipamente individuale de protecție

- Cap.2.4. – Protecția împotriva incendiilor si exploziilor

- Cap.2.5. – Organizarea locului de muncă

- Cap.2.6. – Iluminat. Ventilație

- Cap.2.7. – Accesul în spatii foarte periculoase

- Cap.2.8. – Manipularea, transportul si depozitarea materialelor

- Cap.2.9. – Săpături

- Cap.3.1. – Operații de prelucrare

- Cap.3.3. – Montarea conductelor si armăturilor

- Cap.3.4. – Montarea echipamentelor si utilajelor

- Cap.3.5. – Operații cu plumb topit si masticuri izolante

- Cap.3.6. – Operații de sudare

- Cap.3.7. – Operații de curățire

- Cap.3.8. – Operații de vopsire

- Cap.3.9. – Operații de izolație si Protecție

- Cap.3.10. – Probe si operații conexe ptr. lucrările de instalații tehnica – sanitare

- Norme Specifice de Securitate a Muncii pentru Alimentări cu Apă a Localităților si pentru Nevoi Tehnologice, Ed.1995, urmat. capitole :

- Cap.8.1. – Artere si conducte de serviciu, de la art.167 la art.180

Subliniem necesitatea acordării unei atenții deosebite electrosecurității lucrărilor de terasamente si fundații, lucrărilor la înălțime, montării prefabricatelor, lucrărilor în spatii înguste, precum si altor norme specifice de securitate a muncii, conexe si sau complementare, de asemenea, standardelor obligatorii de securitate a muncii conexe lucrărilor tratate ( standarde specificate în liste anexe la norme specifice ).

Conform catalogului de dispozitive si elementele tipizate pentru protecția muncii la lucrările de construcții - montaj editate de Ministerul Construcțiilor Industriale ( proiect IPC nr. 7088/1975), constructorul va folosi dispozitivele indicate în acest catalog si anume:

- subgrupa I - dispozitive de protecția muncii pentru lucrări de săpătură (simbol catalog 122, 108, 107 )

- subgrupa III - dispozitiv de protecția muncii pentru lucrări de sudură ( simbol catalog nr. 301,303, 305, 306, 307)

- subgrupa VIII - semne convenționale indicatoare de securitate (simbol catalog 801, 802)

Se menționeze că această enumerare a capitolelor ce trebuiesc însușite nu este limitată, constructorul având obligația de a le completa cu alte măsuri specifice  condițiilor locale de execuție sau exploatare pe care le vor considera necesare.

Legislația PSI – culegere de acte normative – ediția 2002 ; se va prelucra cu precădere actele normative privind domeniile de activitate care se regăsesc pe șantier. cu specificul “ Se va face cu deosebită atenție prelucrarea instrucțiilor de prevenire si combatere a incendiilor precum si în mod cu totul special si insistent se va acorda o deosebită atenție lucrărilor de sudură si eliberarea permisului de lucru cu foc deschis la locurile de muncă cu materiale inflamabile (rezidiri petroliere, construcții de gradul IV si V de rezistentă la foc, executate din elemente combustibile).

Constructorul va prelucra cu angajații săi în mod obligatoriu NTS si celelalte reglementări normative înscrise mai sus si cu alte măsuri pe care le găsește necesare a fi luat în vederea asigurării executării lucrărilor în bune condițiuni si de calitate fără accidente sau incendii.

În scopul evitării accidentelor de muncă, al prevenirii deteriorării unor lucrări subterane cum sunt cabluri electrice, telefonice, conducte de apă si de termoficare, constructorul lucrării va convoca în scris delegații întreprinderilor deținătoare de rețele subterane si va stabili de comun acord cu acești delegați, înainte de începerea lucrărilor de săpături manuale sau mecanice, traseele rețelelor existente în zonă, încheindu-se în acest sens un proces verbal semnat de toți participanții. După care se va da permis de atacare a lucrărilor de săpătură / terasamente.

Convocarea se va face conform procedurii civile cu 5 zile înainte de atacarea lucrărilor în zona respectivă, atrăgând-se atenția că neprezentarea la această convocare atrage după sine răspunderea materială si penală după caz de producere a unui accident sau degradarea rețelelor subterane, dată fiind necunoașterea amplasamentului acestor rețele în zonă.

Prevederile de mai sus sunt obligatorii, fără să aibă un caracter limitativ; executantul va trebui să ia toate măsurile pe care le consideră necesare în vederea asigurării securității muncii, fără să contravină normelor în vigoare.

### 9.2.Prevenirea si stingerea incendiilor

Respectarea reglementărilor si echiparea cu mijloace de prevenire si stingere a incendiilor sunt obligatorii la executia rețelelor din PVC.

Obligațiile si răspunderea pentru prevenire si stingere a incendiilor revine antreprenorului, șantierelor, precum si persoanelor care efectuează operațiile de execuție.

Personalul de execuție va fi instruit pentru prevenire si stingere a incendiilor înainte de începerea lucrărilor, iar periodic, în timpul execuției va fi testat asupra însușirii cunoștințelor.

Pentru lucrările executate în spatii închise se vor prevedea măsurile necesare de prevenire si stingere a incendiilor, în funcție de natura lucrărilor si condițiilor locale. Conducătorul formației de lucru va asigura instruirea personalului si va urmări permanent respectarea măsurilor de prevenire si stingere a incendiilor.

Înainte de executarea unor operații cu foc deschis se va face instructaj special personalului care realizează aceste operații.

Se va face cu deosebită atenție prelucrarea NPCI 1974 si a instrucțiilor de prevenire si combatere a incendiilor precum si în mod cu totul special si insistent se va acorda o deosebită atenție lucrărilor de sudură în eliberarea perimetrului de foc la locurile de muncă cu materiale inflamabile (rezidiri petroliere, construcții de gradul IV si V de rezistentă la foc executate din elemente combustibile).

BENEFICIARUL trebuie să pretindă constructorului respectarea măsurilor protecția de munci si PSI prevăzute în proiect, de asemenea trebuie să respecte prevederile de protecția munci aferente exploatării si întreținerii lucrărilor, conform actelor normative precizate, precum si din Regulamentul propriu de exploatare.

Întocmit,

ING. MIREL ADRIAN